- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Přístroje k hysteroskopii pro Gynekologické oddělení Orlickoústecké nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ:

##### Resektoskop – 2 ks

## Technické požadavky

- Resektoskop pro resekci v solném roztoku

- Průchod elektrického proudu mezi aktivní elektrodou a zbylou částí resektoskopu

- Snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání, bez nutnosti šroubování

- Možnost připojení bip. resekčních kliček 3 různých velikostí (malá, střední, velká)

- Možnost připojení bip. vaporizační elektrody ve tvaru hříbku nebo oválu pro vaporizaci endometria

- Možnost připojení bip. páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt

- Možnost připojení bip. jehlové incizní elektrody

- Možnost připojení bip. kuličkové koagulační elektrody

- Vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, vnitřní plášť, zavaděč

- Možnost aretace elektrody

- Teleskop a kabel resterilizovatelný v parním sterilizátoru

- Sterilizační kontejner pro resektoskop a příslušenství

Generátor – 1 ks

  - Použití pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

  - Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů

  - Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej)

  - Gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku

  - Monopolární endoresekce

  - Plasma-kinetické módy s funkcí „vessel sealing“ včetně módu pro bipolární morselátor použitelný pro gynekologickou operativu

  - Možnost napojení speciálních bipolárních plasma-kinetických nástrojů pro gynekologickou operativu (bipolární kleště s nožem, bipolární špatule, bipolární háček, bipolární smyčka pro TSH operace)

  - Výkonový rozsah min. 0-320W

  - Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

  - Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

  - Možnost připojení min. 4 monopolárních / bipolárních nástrojů současně

  - Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

  - Ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

  - Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce

  - Režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

  - Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje

  - Možnost uložení min. 10 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

  - Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

  - Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

  - Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole ve spojení s insuflátorem

### Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.