# ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

## „Oprava podlahy v prostorách kuchyně Modrého domu“

1)	Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:		Domov u studánky

Sídlo:			Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Právní forma:	příspěvková organizace

IČ:			00854310

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele :  Mgr. Jitka Beránková, ředitelka

tel.: 465 507 700, e-mail: info@domust.cz

2)	Informace o předmětu a místu provedení

Místo dodávky:	Domov u studánky,

Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

Doba plnění: 	předpokládaný termín : červen – říjen  2019

(práce budou probíhat nepřetržitě v období maximálně 3 po sobě

jdoucích měsíců)

Den 28. 7. 2019 se v areálu Domova u studánky koná tradiční pouť. Z tohoto důvodu požadujeme po zhotoviteli úklid staveniště a jeho zabezpečení nejpozději do 26. 7. 2019.

Předmět plnění:       Oprava propadajících se podlah v prostorách kuchyně Modrého domu

3)	Technická specifikace

- V prostorách kuchyně Modrého domu praskají podlahy a klesají. Předpokládá se závada v tepelné izolaci podlahy, nebo v anhydritové vrstvě podlahy. Z tohoto důvodu je navrženo odstranění skladby podlah a jejich nahrazení novou skladbou.

- Nejprve musí proběhnout demontáž technologií kuchyně a zařizovacích předmětů v kuchyni a také v ostatních opravovaných místnostech včetně podlahových vpustí (Demontáž technologie kuchyně není součást veřejné zakázky - provede firma určená zadavatelem).

- Oprava spočívá v odsekání soklíků, potažmo spodní řady obkladu stěn a dále vybourání skladby podlah a provedení nové skladby podlahy, provedení nového obkladu a dlažeb.

- Nová skladba je navržena podle původních výkresů a je nutno si před zahájením pokládky nové sklady změřit skutečné rozměry.

- Nová skladba bude následující :

  - Keramická dlažba (obdoba původní – ideálně stejná)

  - Hydroizolační stěrka

  - Samonivelační stěrka

  - Anhydritový potěr 25 v tloušťce 40 mm

  - Separační fólie

  - Tepelná izolace EPS 150 S 80 mm

  - Původní podklad, který zůstane. Buď jím bude hydroizolace, nebo stropní konstrukce.

- Při opravě budou vytvořeny nově skladby podlah, kdy hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny do výšky soklíku, nebo výšky spodního řádku obkladu

- Hydroizolační stěrka bude provedena i s bandáží koutů a rohů. Prostupy budou bandážované.

- Soklík a první řada obkladu bude nově položena z obkladů podobných stávajícím, ideálně stejným.

- Po zaspárování budou namontovány zpět zařizovací předměty (Montáž technologie kuchyně není součást veřejné zakázky - provede firma určená zadavatelem).

4)  Financování zakázky

Zakázka bude financována z vlastních zdrojů zadavatele.

5)	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh – nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Uchazeč, jehož nabídka nebude úplná, tj. nebude obsahovat všechny součásti požadované zákonem a zadavatelem, může být zadavatelem vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále dle požadavků zadavatele uvedených ve výzvě a v této zadávací dokumentaci. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

Členění nabídky:

- Krycí list – příloha č. 1 (obsahuje identifikační údaje uchazeče)

- Kvalifikace a její  prokázání (dle bodu 5 výzvy)

- Podepsaný návrh  smlouvy – příloha č. 2

- Reference obdobných staveb (dle bodu 5a výzvy)

6)	Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a včetně DPH. Vše bude zpracováno v cenové úrovni k datu podání nabídky.

Platební podmínky budou součástí návrhu smluvního vztahu s tím, že:

.

- Fakturace bude probíhat měsíčně na základě odsouhlasených soupisů provedených prací.

- splatnost faktur je  21 kalendářních dnů.

7)	Způsob hodnocení nabídek

Přijaté nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí podle jediného kritéria, kterým je celková nabídková cena stavební práce opravy propadajících se podlah v prostorách kuchyně Modrého domu, za předpokladu splnění technické specifikace.

8) Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel v nabídce nepřipouští varianty řešení.

V Anenské Studánce dne 4. dubna 2019

Mgr. Jitka Beránková, ředitelka