- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

  - Údaje o stavbě

- Název stavby

Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici

- Místo stavby

Výpis pozemků:

| Parc.č. | Katastrální území | Výměra (m2) | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 64/1 | Pardubičky [717835] | 38368 | Ostatní plocha |

Výpis sousedních pozemků:

| Parc.č. | Katastrální území | Druh pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1691 | Pardubičky [717835] | Zastavěná plocha a nádvoří | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| 426 |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 407 |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  |

- Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je, dle §4 stavebního zákona dokumentace pro vydání stavebního povolení.

  - Údaje o žadateli

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

  - Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

| Zpracovatelská firma: | JIKA-CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dlouhá 101, Hradec Králové 3, 500 03 |
| IČO: | 25917234 |
| DIČ: | CZ25917234 |
| Telefon/fax: | +420 777 550 375 |
| E-mail: | info@jika-cz.cz |
| Datum zpracování: | 09/2018 |
| Architektonicko stavební řešení: | Ing. Jiří Slánský, Ing. Michal Vostrovský |

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Jiří Slánský – ČKAIT 0602162, obor IP00 – pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

| Architektonicko-stavební řešení: | Ing. Jiří Slánský, Ing. Michal Vostrovský |
| --- | --- |

- SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Zpracovatel PD měl k dispozici dokumentaci zaměření stávajícího stavu.

- ÚDAJE O ÚZEMÍ

- rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Rozsah zájmového území je dán pozemkem v majetku investora. Plánované stavební úpravy pro magnetickou rezonanci se budou provádět na pozemku s parc. č. 64/1 k.ú. Pardubičky [717835]. Pozemek leží v areálu Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice. Úpravy se týkají 1.NP a částečně 1.PP.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Na stávajícím pozemku se v současné době nachází stavby občanské vybavenosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí je druh pozemku veden v současné době jako ostatní plocha.

Pozemek se nachází ve východní části města Pardubice. Pozemek má přístupové cesty ze severní, východní a jižní strany.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

- údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravy nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Nezhorší se odtokové poměry v území.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Pro danou oblast je platný Územní plán města Pardubice z května 2018.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Řešený objektu je v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. obecných požadavcích na využívání území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Řešený objekt nezasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci stavebních úprav se neuvažuje se souvisejícími a podmiňujícími investicemi.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

- Výpis pozemků:

| Parc.č. | Katastrální území | Výměra (m2) | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 64/1 | Pardubičky [717835] | 38368 | Ostatní plocha |

- Výpis sousedních pozemků:

| Parc.č. | Katastrální území | Druh pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1691 | Pardubičky [717835] | Zastavěná plocha a nádvoří | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
| 426 |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  |
| 407 |  | Zastavěná plocha a nádvoří |  |

- ÚDAJE O STAVBĚ

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy pro umístění nového provozu PET CT v 1.NP a částečně v 1.PP objektu číslo 14 RDG.

Předmětem dokumentace je, dle §4 stavebního zákona dokumentace pro stavební povolení.

- účel užívání stavby

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy pro nový provoz PET CT v objektu nemocnice v Pardubicích. Úpravy budou probíhat v v 1.NP a částečně v 1.PP. V plánované přístavbě vznikne oddělení pro PET CT. Vzniknou nové prostory jako čekárna, přípravna pacienta, denní místnost zaměstnanců, vyšetřovna CT, ovladovna, popisovna, sklady, pracovna lékařů, kancelář a sociální zázemí. Pro chod oddělení dále vzniká místnost příjmu radiofarmak, materiálový filtr, příprava léčiv, aplikační místnost, kontrola léčiv a personální filtr.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou, ani se na ni nevztahují jiné zvláštní právní předpisy.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Řešený objekt je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Jsou respektovány požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl. 22/2010, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb ve znění vyhl. č. 269/2009, zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a dalších souvisejících norem a předpisů:

- Úpravy jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání a úspora energie a tepelná ochrana.

Řešený objekt je navržen pro bezbariérové užívání. Navazující plochy pozemku umožňují na pozemek přístup osob s omezenou schopností pohybu.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré požadavky obecně technických požadavků a dalších souvisejících vyhlášek jsou v dokumentaci zapracovány a dodrženy. Při zpracování projektu byly respektovány obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby stanovené právními předpisy.

Navržené řešení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu:

- č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby,

- č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb,

- č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

- č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území,

- č.503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

- č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 272/2015 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- Vyhláška č. 92/2012 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyskytují se.

- základní bilance stavby

Není předmětem řešení.

- ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO.01 Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici

Vypracoval: Ing. Michal Vostrovský

10/2018