TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785  487 785

PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY III

CHRUDIM, PÍŠŤOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO-07 SADOVÉ ÚPRAVY

SÚ-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:	Ing. Jan Jireček	Zakázkové číslo:	18/13

HIP:	Ing. René Hubka	Archivní číslo:	407

Odp. projektant:	Ing. René Hubka	Číslo paré:

ZÁŘÍ 2013

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

- 1. Účel a funkční náplň objektu

- 2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

- 3. Celkové provozní řešení, kapacitní údaje

- 4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- 5. Bezbariérové užívání stavby

- 6. Bezpečnost při užívání stavby a ochrana zdraví a pracovní prostředí

- 7. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- 8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

- 9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

- 10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost

- navržených konstrukcí

- 11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

- 12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a

- zkoušek

1. Účel a funkční náplň objektu

Stavební objekt SO-07 Sadové úpravy je součástí transformace domova sociálních služeb ve Slatiňanech u Chrudimi. Objekt je situován v lokalitě Chrudim „Píšťovy“ na pozemcích p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú.Chrudim nedaleko silnice I.třídy č.37. Pozemky pro výstavbu se nacházejí v zastavěné části obce se snadno dosažitelnou lékařskou péčí, školními zařízeními apod.

Objekt sadových úprav je vyvolán stavbou vlastního dvoubytového domu. Funkcí sadových úprav je zahradnická úprava ploch dotčených stavební činností a pozemku přilehlého k dvoubytovému domu. Sadové úpravy (samostatný objekt SO-07) tak zahrnují dokončovací terénní práce, zatravnění k tomu určených ploch a výsadbu křovin a dřevin na daném pozemku.

2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

Návrh sadových úprav vychází zejména z velikosti, tvaru a orientace daného pozemku, z velikosti, tvaru a orientace řešeného objektu dvoubytového domu a z velikosti a tvaru zpevněných ploch. Zahrada bude řešena jako odpočinková s relaxačním využitím, zatravněná s výsadbou křovin a dřevin.

Výškové uspořádání nových terénních úprav v rámci možností respektuje a využívá stávající konfiguraci terénu. Za pevný výškový bod PVB = 100,00 RV byla určena výšková úroveň hydroizolačního pásu stávajícího elektro a plynoměrného pilíře na rohu dotčeného pozemku - viz situační výkres. Samotný dům bude výškově osazen podlahou přízemí na kótě +0,000 = 99,60 RV.

3. Celkové provozní řešení, kapacitní údaje

Zahrada bude sloužit pro odpočinek, relaxaci a venkovní vyžití klientů dvoubytového domu. Sadové úpravy jako takové nejsou provozním zařízením a tudíž nemají ani žádné požadavky na energie.

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Terénní a sadové úpravy

Na dotčeném pozemku se nachází staré a neudržované ovocné stromy - 2ks švestky (průměr kmene 130cm nad zemí - 18cm a 22cm) a 1ks jabloně (průměr kmene 20cm). Dále se zde nachází 1ks olše (průměr kmene 25cm). Tyto dřeviny budou odstraněny.

Projekt výstavby domova sociálních služeb respektuje stávající výškové uspořádání pozemku a proto nebude třeba výraznějších terénních úprav dotčeného pozemku. Lze tedy konstatovat, že z hlediska terénních úprav se bude jednat o drobnější lokální terénní úpravy, které budou prováděny po realizaci rozhodujících prvků konečného výškového uspořádání tj. po výškovém umístění samotného domu a po osazení silničních a záhonových obrubníků řešených zpevněných ploch. Navrhovanou stavbou nedojde k výškové úpravě terénu na hranicích sousedních pozemků, výškově bude upraveno pouze nejbližší okolí stavby.

Vzhledem k existujícímu půdnímu horizontu se před zahájením stavby provede na plochách dotčených stavebními pracemi skrývka ornice. Sejmutá ornice bude deponována na pozemcích investora v rámci staveniště a bude použita na zpětné ohumusování zatravňovaných ploch. Bilance by měla být vyvážená. Po provedení konečných terénních úprav se nově zatravňované plochy dotčené stavební činností opatří vrstvou kvalitní ornice v síle cca 15 cm. Na takto upravené ploše bude následně provedena výsadba stromů, keřů a založení trávníku.

Keřové porosty jsou odstupňovány od nízkých pokryvných po vyšší keřová pásma a jsou soustředěny do zahuštěných výsadeb, aby byla umožněna snadná údržba trávníkových ploch. Výsadba je navržena v kombinaci keřů (např. tavolníky, mochna křovitá, zlatice, živý plot z habru) a stromů (např. sakura, javor barevný, lípa srdčitá, smrk ztepilý a borovice lesní). Vše bez bobulí a trnů.

Jako poslední bude provedeno zatravnění plochy. Výsev se provede do čisté, jemně uhrabané zeminy rovnoměrným rozhozem osiva v množství 20-30 g.m2. Plocha se po výsevu lehce utíží a ihned zavlaží. Dle klimatických podmínek je nutno ozeleněné plochy přiměřeně dále zavlažovat.

5. Bezbariérové užívání stavby

V rámci objektu SO-07 Sadové úpravy se neřeší bezbariérové užívání stavby.

6. Bezpečnost při užívání stavby a ochrana zdraví a pracovní prostředí

V rámci objektu sadových úprav není třeba zvláštního zajištění bezpečnosti provozu.

Sadové úpravy budou mít při užívání k účelu tomu navrženém pozitivní vliv na osoby a na pracovní prostředí.

7. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dle klimatických podmínek je nutno ozeleněné plochy přiměřeně zavlažovat případně přihnojovat.

8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Vzhledem k charakteru stavby (sadové úpravy) nevznikají požadavky na požární ochranu prvků objektu sadových úprav.

9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré křoviny a dřeviny budou dodány v běžné standardní jakosti.

10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost

navržených konstrukcí

V rámci objektu sadových úprav se nevyskytují netradiční postupy a ani nejsou předepsány zvláštní požadavky na provádění prací souvisejících se sadovými úpravami.

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Pro potřebu samotné realizace se nepředpokládá zajišťování výrobní dílenské dokumentace.

12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a

zkoušek

Vzhledem k charakteru sadových úprav nevznikají požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí ani provádění kontrolních měření.