- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) pro část 1 VZ

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka sterilizátorů

#### Název první části veřejné zakázky

### Dodávka sterilizátorů 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Parní kazetový sterilizátor STATIM – 2 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Parní kazetový sterilizátor použitelný pro sterilizaci balených i nebalených nástrojů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba sterilizačního cyklu nebalené nástroje do 10 minut, balené nástroje do 20 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita min. 5 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bowie-dick test nebo obdobný test pro kontrolu pronikání páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Interní paměťová jednotka pro ukládání dat o sterilizačních cyklech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotyková obrazovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně ovládacího software v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení paměťového USB, externí tiskárny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks Sterilizačních kazet | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks Externí tiskárna vč. papíru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |