| Název veřejné zakázky | Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, I. etapa |
| --- | --- |
| Evidenční číslo | 362804 |
| Název zadavatele | Pardubický kraj |
| Sídlo | Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11 |
| IČ | 70892822 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman |

V Praze, dne 10. 1. 2014

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče

Položka č. 48 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm – 7 976,9 m2

Výměra pro tuto položku je počítána pouze pro konstrukce sanace A1. Pro skladbu konstrukce sanace kraje vozovky B1 je uvažováno také s vrstvou ŠD 200 mm (stejně jako ŠD 150 mm), ale ve výkazu výměr chybí. Je tato vrstva požadovaná v rámci sanace krajů vozovky B1?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 7

Podkladní vrstva ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm pro konstrukci sanace A1 je požadována dle výkazu výměr. Podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. 200 mm pro konstrukci sanace typu B1 požadována není. VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ.

Dotaz uchazeče

Položka č. 49 Podklad z asfaltového recyklátu tl.180 mm – 7 537,100 mm2

Výměra pro tuto položku je počítána pro konstrukce sanace kraje vozovky A1. Dle skladby vrstev popsaných v dodatečné informaci č. 4 a č. 5 se tato vrstva v rámci sanace A1 nevyskytuje. Skladba obsahuje vrstvu recyklace za studena na místě tl. 180 mm, ale ta je oceněna položkou č. 53. Je vrstva z asfaltového recyklátu tl. 180 mm požadovaná v rámci sanace krajů vozovky A1 ?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 8

Ano vrstva z asfaltového recyklátu tl. 180 mm je v rámci sanace krajů vozovky A1 požadována. Jedná se o zpětně položenou vrstvu z vyfrézovaného materiálu, která bude následně za studena na místě recyklována (viz položka č. 53). VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ.

Dotaz uchazeče

Položka č. 50 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (OKH) tl.90 mm – 7 026 m2

Výměra pro tuto položku je počítána pro konstrukce sanace kraje vozovky B1. Dle skladby vrstev popsaných v dodatečné informaci č. 4 a se tato vrstva v rámci sanace B1 nevyskytuje. Je vrstva ACP 22 tl. 90 mm požadovaná v rámci sanace krajů vozovky B1?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 9

Ano vrstva ACP 22 tl 90 mm je v rámci konstrukce sanace krajů vozovky B1 požadována v souladu s výkazem výměr. VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ.

Dotaz uchazeče

Položka č. 51 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (OKH) tl.170 mm – 5 204 m2

Výměra pro tuto položku je počítána pro konstrukce sanace kraje vozovky B1. Dle skladby vrstev popsaných v dodatečné informaci č. 4 a se tato vrstva v rámci sanace B1 nevyskytuje. Je vrstva ACP 22 tl. 170 mm požadovaná v rámci sanace krajů vozovky B1 ?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 10

Ano vrstva ACP 22 tl 170 mm je v rámci konstrukce sanace krajů vozovky B1 požadována v souladu s výkazem výměr. VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ.

Dotaz uchazeče

Položka č. 87 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce ( skládkovné) –  5 204 tun (Předpokládaná skládka Malinové Dolce). Výměra pro tuto položku je počítána pro konstrukce sanace kraje vozovky B1 a je shodná s výměrou položky č. 11 Frézování živičného krytu tl. 170 mm, která je 5 204 m2 . Přitom veškerý odfrézovaný materiál, včetně pol. 11, je odvážen na plochy cestmistrovství Polička – bez poplatku.  Je položka č. 87 předmětem výběrového řízení ? Pokud ano, o jaké množství a který materiál se jedná?

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 11

Položka č. 87 je předmětem výběrového řízení a její množství i materiál je dle výkazu výměr. V souladu s provedenými vývrty je uvažováno, že štětová vrstva v podloží obsahuje asfaltové složky. Proto bylo její skládkování po vybourání uvažováno jako skládkování asfaltových vrstev (ovšem takových, jaké nejsou vhodné pro zpětný odvoz na cestmistrovství). VÝKAZ VÝMĚR JE PLATNÝ.

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem