## Technické požadavky - 1. část veřejné zakázky

| Položka veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1. multifunkční centrifuga pro TO Pardubické krajské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - teplotní rozsah min. -10 °C až +40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení akcelerace/decelerace min. 9 stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - malé rozměry, stolní řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální kapacita 1000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - časovač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hmotnost bez rotoru max. do 110 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - napájení 230 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulovatelné otáčky (RPM) v rozsahu min. 300 – 15000 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická identifikace rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - počet volitelných programů min. 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - funkce předchlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizovaný zámek víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - imbalanční senzor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - přehledný display s volbou zobrazení na displeji RPM/RCF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické otevírání víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - havarijní otevření víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ekologicky neškodné chlazení dle aktuálních požadavků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - chybová hlášení – min. porucha přístroje, nedokončená centrifugace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výkyvný rotor 4x200 ml (min. 5000 rpm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - závěsná kyveta 200 ml – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - redukční kontejner pro zkumavky 7x1,6 až 7 ml (průměr až 13mm) s celkovou kapacitou 28 zkumavek na rotor – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2. multifunkční centrifuga pro TO Pardubické krajské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - teplotní rozsah min. -10 °C až +40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení akcelerace/decelerace min. 9 stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - malé rozměry, stolní řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální kapacita 1000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - časovač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hmotnost bez rotoru max. do 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - napájení 230 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulovatelné otáčky (RPM) v rozsahu min. 300 – 15000 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická identifikace rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - počet volitelných programů min. 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - funkce předchlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizovaný zámek víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - imbalanční senzor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - přehledný display s volbou zobrazení na displeji RPM/RCF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické otevírání víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - havarijní otevření víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ekologicky neškodné chlazení dle aktuálních požadavků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - chybová hlášení – min. porucha přístroje, nedokončená centrifugace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výkyvný rotor 4x250 ml (min. 5000 rpm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - závěsná hranatá kyveta 250 ml – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - redukční kontejner pro zkumavky 8x15/10 ml (průměr zkumavky až 16 mm) s celkovou kapacitou 32 zkumavek na rotor – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - redukční kontejner pro zkumavky 12x5/7 ml (průměr zkumavky až 13 mm) s celkovou kapacitou 48 zkumavek na rotor – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Laboratorní centrifuga pro OKBD Orlickoústecké nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - teplotní rozsah min. -10 °C až +40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení akcelerace/decelerace min. 9 stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - malé rozměry, stolní řešení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - minimální kapacita 1000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - časovač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hmotnost bez rotoru max. do 110 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - napájení 230 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulovatelné otáčky (RPM) v rozsahu min. 300 – 15000 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická identifikace rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - počet volitelných programů min. 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - funkce předchlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizovaný zámek víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - imbalanční senzor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - přehledný display s volbou zobrazení na displeji RPM/RCF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické otevírání víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - havarijní otevření víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ekologicky neškodné chlazení dle aktuálních požadavků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - chybová hlášení – min. porucha přístroje, nedokončená centrifugace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výkyvný rotor 4x200ml (min. 5000 rpm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - závěsná kyveta 200 ml– 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - redukční kontejner pro zkumavky 7x10/15 ml (průměr až 16 mm) s celkovou kapacitou 32 zkumavek na rotor – 4 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. centrifuga pro OKB Svitavské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - stolní velkokapacitní chlazená centrifuga | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulovatelné otáčky v rozsahu min. 300 do 14 000 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - centrifugace min. 3000 x g pro požadovaný rotor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - chlazení v rozsahu min. -9 °C až 40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - mikroprocesorové řízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - čtyřmístný výkyvný rotor s kapacitou 2000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - adaptéry pro zkumavky: o průměru 16 mm, kulaté dno, kapacita min. 60 zkumavek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická identifikace rotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické zamykání a odemykání víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - programovatelná (nastavení rychlosti, času a teploty odstřeďování) - min. 10 nastavitelných programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - max. hlučnost do 58 dB (A) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hmotnost max. 110 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - max. rozměry: šířka 70 cm, hloubka 65 cm, výška 35 cm, výška s otevřeným víkem 80 cm – maximální možnosti prostoru laboratoře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2. centrifuga pro OKB Svitavské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - stolní velkokapacitní nechlazená centrifuga | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulovatelné otáčky od 300 do 14 000 rpm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rychlost min. 3000 x g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - mikroprocesorové řízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - čtyřmístný výkyvný rotor s kapacitou 2000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - adaptéry pro zkumavky: o průměru 16 mm, kulaté dno, kapacita min. 60 zkumavek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická identifikace rotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické zamykání a odemykání víka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - programovatelná (nastavení rychlosti, času a teploty odstřeďování) - min. 10 nastavitelných programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - min. 9 akceleračních a 9 deceleračních stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - max. hlučnost do 66 dB (A) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hmotnost max. 80 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - max. rozměry: šířka 55 cm, hloubka 65 cm, výška 35 cm, výška s otevřeným víkem 80 cm – maximální možnosti prostoru laboratoře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - přehledný display s volbou zobrazení na displeji RPM/RCF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %

## Technické požadavky - 2. část veřejné zakázky

| Položka veřejné zakázky |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Barvící automat pro OKM Pardubické krajské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plně automatizovaný systém pro barvení podle Grama | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dosahování přesných a standardizovaných výsledků pro všechny typy vzorků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Kapacita 12 pozic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW řízené sprejování barev na preparáty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Aktualizace SW po celou životnost přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Intuitivní dotyková obrazovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost tvorby programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Historie zpracování sklíček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Eliminace křížové kontaminace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Homogenní kvalita preparátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Napájení 230 V, 50-60 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Váha přístroje max. 20 kg (stolní verze) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ekonomický provoz přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Přehledný display s volbou zobrazení na displeji RPM/RCF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %