HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

CZ- 186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 550 /Fax: 236 080 560

Mobil. : 725 730 325

www.rhdhv.com

- ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

AKCE:	„Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)“

Předmět jednání: 	Projednání DZ a úpravy sjezdů

MÍSTO:		Policie, Pardubice

DATUM:		21.8.2019

ÚČASTNÍCI:		Vápeník

SCHŮZKA číslo:	5

K předložené situaci byly vzneseny tyto připomínky:

- vjezdové brány do obcí budou osazeny SDZ C4a a Z4b, ostrůvky zmenšená C4a a Z4b

- nástupní hrana u zastávek -20-25cm

- místo pro přecházení – doplnit rozhledové poměry

- na vedlejších komunikacích obnovit SDZ P6

- mimo obec budou na sjezdech osazeny červené sloupky

- sjezdy v obci  stavebně odlišit nebo dát také červené sloupky, některé sjezdy vypadají jako křižovatka

- mezi km 0,6 a 0,7 sjezd u parovodu označit P2 a P6 – při jednání se starostkou ale navrhuje označit pouze jako sjezd

- vjezdy na pozemky řešit chodníkovým přejezdem

- směrový oblouk r =200m označit 3x Z3 na začátku a na konci oblouku

- vyústění cyklostezky na komunikaci – SDZ „pozor cyklisté“, piktogram v místě sjezdu, nepřímé levé odbočení

- sjezdy ke kompenzátorům – pouze vyhrazené místo pro servis, jiná plocha, neosazovat sloupky

- OK-ozelenění středového ostrova –pouze keře, obruba max 20-25cm, vytvarovat ostrůvky na vjezdech podle obalovek

- Před OK na vjezdu z extravilánu –adaptační světelná zóna, slouky „zhustit“

- zastávky v jízdním pruhu – přechod pro chodce umístit mezi zastávky+nasvětlení

- DZ – u řezu č. 34 nemusí být SDZ P6 i zmenšená, ale IS5a

- sjezdy k elektrárně – bez sloupků, místo pro zastavení, vychýlení stezky + sloupky, aby nedocházelo k najíždění na stezku

- místní komunikace u přemostění parovodu – přerušení stezky , DZP2 a P4

- na stezce VDZ „Dej přednost v jízdě“, křížení v úrovni komunikace

- chodníkový přejezd u fy „ALU????“ – dostatečné zatížení pro vozidla

- km 4,7 –ukončení stezky u přejezdu pro cyklisty

- sjezdy u kulturního domu v Hradišti – SDZ IP11

ZAPSAL: