1. TABULKA ATRIBUTŮ PRO POLOHOPIS

Vysvětlivky:

LV		číslo vrstvy

LC		styl čáry

WT		tloušťka čáry

CO		barva

FT		font písma

TX		velikost písma

AC		aktivní buňka pro kreslení

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku | FT,TX,AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BODY A JEJICH POPIS |  |  |  |  |  |  |
| Body použité pro konstukci mapy | 1 | 23 | 0 | 4 | 3 |  |
| Čísla bodů - popis | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 | ft=3;tx=0.75 |
| Výšky pro kreslení kreseb | 3 | 98 | 0 | 0 | 17 | ft=3;tx=0.75 |
| Výšky, které byly převedeny do jiné hladiny (nadbytečné pro vykreslování) | 4 | 97 | 0 | 0 | 17 | ft=3;tx=0.75 |
| 2.BUDOVY |  |  |  |  |  |  |
| Budovy zděné,betonové | 5 | 1 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Budovy kovové | 5 | 2 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Budovy dřevěné | 5 | 3 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Budovy nerozlišené | 5 | 97 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Označení vstupu - tlustá čára | 6 | 99 | 0,4 | 2 | 3 |  |
| Ohraničení tlusté čáry(délka 0.25m) | 6 | 99 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3.PLOTY |  |  |  |  |  |  |
| Plot drátěný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu) | 7 | 25,4 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Plot drátěný - vzorovaná čára (pletivo, pletivové pole... | 7 | 25,5 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Plot dřevěný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu) | 7 | 25,6 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Plot dřevěný - vzorovaná čára | 7 | 25,7 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Plot kovový - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu) | 7 | 25,8 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Plot kovový - vzorovaná čára (z vlnit.plechu, kovové mříže... | 7 | 25,9 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Plot zděný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu) | 7 | 25,10 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Plot zděný - vzorovaná čára (zděný, z bet.panelů, plotovky... | 7 | 25,11 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Plot živý - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu) | 7 | 25,12 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Plot živý - vzorovaná čára | 7 | 25,13 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Plot nerozlišený | 7 | 25 | 0,2,4,7 uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Vstup na pozemek - tlustá č. | 8 | 99 | 0 | 2 | 3 |  |
| Ohraničení tlusté č.(0.25m) | 8 | 99 | 0 | 0 | 3 |  |
| Zábradlí | 9 | 14 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Svodidla | 9 | 8 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| 4.ZPEVNĚNÉ A NEZP.PLOCHY,RAMPY,SCHODIŠTĚ,VODSTVO. |  |  |  |  |  |  |
| Opěrné zdi - holá č. | 10 | 19 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Opěrná zeď - vzorovaná č. | 10 | 10 | uživ. | 0 | 3 4 |  |
| Rozhraní zpevněné vozovky s chodní kem (zpev.plocha mimo hlavní komunikaci) nebo s jakoukoliv jinou nezpev. plochou (krajnice,tráva,štěrk) | 10 | 15 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Rozhraní mezi zpevněnými plochami s vyjímkou silnice a nezpev.plochou. Např.chodník-záhon;rampa,schodistě- tráva | 10 | 16 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Rozhraní ploch obecně pokud není možno rozlišit do ostatních kategorií podle zásad v tomto bodě 4. | 10 | 17 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Rozhraní mezi zpevněnými plochami mezi sebou (mimo silnice). Např.rozhraní asfalt-beton, chodník- kašna,náměstí-rampa... | 11 | 17 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Nezpevněné cesty a chodníky | 11 | 18 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Čára z pozemkové mapy,která nejde zařadit do budov,plotů nebo jiných rozhraní(pouze pro digitalizaci poz.mapy) | 11 | 31 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Hladina vodního toku nebo nádrže | 14 | 26 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| 5.KOLEJE |  |  |  |  |  |  |
| Jednotlivě kolejnice (obě dvě) | 12 | 20 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Osa kolejí | 13 | 20 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| 6.TERÉNNÍ TVARY, VRSTEVNICE |  |  |  |  |  |  |
| Hrana terénního tvaru | 14 | 21 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Pata terénního tvaru | 14 | 22 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Výškové šrafy | 15 | 23 | 0,4 | 0 | 3 |  |
| Vrstevnice základní 5m | 16 | 24 | 7 | 2 | 4 12 |  |
| základní 1m | 17 | 24 | 7 | 1 | 4 12 |  |
| základní 0.5m | 18 | 24 | 7 | 0 | 4 12 |  |
| pomocná 1/2 intervalu | 19 | 25 | 7 | 1 | 4 12 |  |
| pomocná 1/4 intervalu | 19 | 25 | 7 | 0 | 4 12 |  |
| popis 5m | 16 | 24 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=1 |
| popis 1m | 17 | 24 | 0 | 1 | 17 | ft=1,tx=1 |
| (Pozn:elementy typ 12 vznikající z elem.4 při nadměrném počtu vrcholů, tzn.>100 ) |  |  |  |  |  |  |
| Značka terénu(buňka) | 20 | 99 | 0 | 0 | 2 | ac=T |
| 7.ZELEŇ a ROZHRANÍ KULTUR |  |  |  |  |  |  |
| Hranice souvislého porostu obvodem (skupiny stromů,keře ...) | 21 | 27 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 12 |  |
| Strom listnatý (buňka) | 22 | 28 | 0,4 | 0 | 2 | ac=STL,STLNEV |
| Strom jehličnatý (buňka) | 22 | 29 | 0,4 | 0 | 2 | ac=STJ,STJNEV |
| Strom ovocný (buňka) | 22 | 30 | 0,4 | 0 | 2 | ac=STO,STONEV |
| Strom nerozlišený (buňka) | 22 | 27 | 0,4 | 0 | 2 | ac=STROM |
| Rozhraní kultur (louka-pole... | 23 | 31 | 0,4 | 0 | 3 4 |  |
| 8.OBJEKTY SÍTÍ-OBVOD SKUTEČ.PŮDORYSU |  |  |  |  |  |  |
| Priska elektrická | 24 | 32 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Priska sdělovací | 24 | 33 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Priska plynová | 24 | 35 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Priska nerozlišená | 24 | 40 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| Telefonní budka | 24 | 34 | 0,2,4,7 | 0 | 3 4 |  |
| 9.OBJEKTY SÍTÍ-BODOVÉ ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |
| Sloup betonový | 25 | 35 | 0 | 0 | 2 | ac=SLB,SLBNEV |
| Sloup dřevěný | 25 | 36 | 0 | 0 | 2 | ac=SLD,SLDNEV |
| Sloup kovový | 25 | 37 | 0 | 0 | 2 | ac=SLK,SLKNEV |
| Sloup příhradový | 25 | 38 | 0 | 0 | 2 | ac=SLP,SLPNEV |
| Sloup nerozlišený | 25 | 40 | 0 | 0 | 2 | ac=SLOUP |
| Orientační sloupek bez rozlišení | 25 | 53 | 0 | 0 | 2 | ac=OS,OSNEV |
| Mezníček bez rozlišení | 25 | 39 | 0 | 0 | 2 | ac=ME,MENEV |
| Šoupě nerozlišené | 25 | 40 | 0 | 0 | 2 | ac=SOUPE |
| Priska nerozlišená | 25 | 40 | 0 | 0 | 2 | ac= PRIS |
| Střed předmětu malého rozsahu | 25 | 44 | 0 | 0 | 2 | ac=SPMR,SPMRNE |
| Šachta nerozlišená | 26 | 40 | 0 | 0 | 2 | ac=SA,SANEV |
| Šachta kanalizační | 27 | 41 | 0 | 0 | 2 | ac=SAK,SAKNEV |
| Vpust | 27 | 45 | 0 | 0 | 2 | ac=VP,VPNEV |
| Šachta vodovodní | 28 | 42 | 0 | 0 | 2 | ac=SAV,SAVNEV |
| Šoupě vodovodní | 28 | 46 | 0 | 0 | 2 | ac=SV,SVNEV |
| Hydrant podzemní | 28 | 47 | 0 | 0 | 2 | ac=HYP,HYPNEV |
| Hydrant nadzemní | 28 | 48 | 0 | 0 | 2 | ac=HYN,HYNNEV |
| Fontána,prameník,vodotrysk | 28 | 58 | 0 | 0 | 2 | ac=FO,FONEV |
| Šachta teplovodní | 29 | 43 | 0 | 0 | 2 | ac=SAT,SATNEV |
| Šachta kabelovodní | 30 | 44 | 0 | 0 | 2 | ac=SAR,SARNEV |
| Šachta plynovodní | 31 | 53 | 0 | 0 | 2 | ac=SAPL,SAPLNE |
| Šoupě plynové | 31 | 49 | 0 | 0 | 2 | ac=SP,SPNEV |
| Čichačka | 31 | 50 | 4 | 0 | 2 | ac=CI,CINEV |
| Kontrolní vývod napěťové ochrany | 31 | 51 | 0 | 0 | 2 | ac=KVO,KVONEV |
| Kapak | 31 | 52 | 0 | 0 | 2 | ac=KAP,KAPNEV |
| Konzola nadzemního vedení | 32 | 37 | 0 | 0 | 2 | ac=KONZ,KONZNE |
| Střešník nadz. vedení | 32 | 38 | 0 | 0 | 2 | ac=STR,STRNE |
| Lampa volně stojící | 33 | 54 | 0 | 0 | 2 | ac=LA,LANEV |
| Lampa na objektu | 33 | 55 | 0 | 0 | 2 | ac=LAO,LAONEV |
| Semafor | 33 | 56 | 0 | 0 | 2 | ac=SE,SENEV |
| Požární hlásič | 33 | 57 | 0 | 0 | 2 | ac=POZ,POZNEV |
| Hodiny volně stojící | 33 | 58 | 0 | 0 | 2 | ac=HO,HONEV |
| Závory | 33 | 58 | 0 | 0 | 2 | ac=ZAV,ZAVNEV |
| Dopravní značka | 34 | 39 | 0 | 0 | 2 | ac=DZ,DZNEV |
| Vrt | 35 | 42 | 0 | 0 | 2 | ac=VRT,VRTNEV |
| Studna | 35 | 40 | 0 | 0 | 2 | ac=ST,STNEV |
| Další buňky z knihovny situace.cel |  |  |  |  |  |  |
| 10.POPISNE ZNACKY Označení druhu pozemku,kultury (nemusí odpovídat pozemkové mapě) |  |  |  |  |  |  |
| Zn. orná p. | 36 | 59 | 0 | 0 | 2 | ac=ORNA |
| Zn. chmelnice | 36 | 60 | 0 | 0 | 2 | ac=CHMEL |
| Zn. vinice | 36 | 61 | 0 | 0 | 2 | ac=VINICE |
| Zn. zahrada | 36 | 62 | 0 | 0 | 2 | ac=ZAHRA |
| Zn. sad ovocný | 36 | 63 | 0 | 0 | 2 | ac=SAD |
| Zn. louka | 36 | 64 | 0 | 0 | 2 | ac=LOUKA |
| Zn. pastvina | 36 | 65 | 0 | 0 | 2 | ac=PASTVA |
| Zn. lesní půda nerozlišená | 36 | 66 | 0 | 0 | 2 | ac=LES |
| Zn. lesní půda jehličnaté | 36 | 67 | 0 | 0 | 2 | ac=LESJEH |
| Zn. lesní půda listnaté | 36 | 68 | 0 | 0 | 2 | ac=LESLIS |
| Zn. křoviny | 36 | 69 | 0 | 0 | 2 | ac=LESKR |
| Zn. park | 36 | 70 | 0 | 0 | 2 | ac=PARK |
| Zn. neplodná půda | 36 | 71 | 0 | 0 | 2 | ac=NEPLOD |
| Zn. rákosí | 36 | 72 | 0 | 0 | 2 | ac=RAKOSI |
| Pomník,socha,zvonice, | 36 | 73 | 0 | 0 | 2 | ac=POMNIK |
| Stojan PHM | 36 | 74 | 0 | 0 | 2 | ac=PHM |
| Výhybka | 36 | 20 | 0 | 0 | 2 | ac=VYHYB |
| Symbol transformátor | 36 | 32 | 0 | 0 | 2 | ac=BLESK |
| Telefonní budka | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | ac=TEB |
| Výška vodorovné hrany | 37 | 99 | 0 | 0 | 2 | ac=VVH |
| Výška vodorovné roviny | 37 | 75 | 0 | 0 | 2 | ac=VVR |
| Popis výšky vod.hrany a vod.roviny | 37 | 15 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=0.75 |
| Nivelační značka | 38 | 99 | 0 | 0 | 2 | ac=NZ |
| Popis nivelační značky | 39 | 99 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=1 |
| Další buňky z knihovny situace.cel |  |  |  |  |  |  |
| 11.POPISY |  |  |  |  |  |  |
| Popis povrchů(asf.,bet.,šterk... může nahradit popisné značky) | 40 | 15 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=0.6 |
| Popis objektů(rest.,kino,ček... | 41 | 99 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=0.75 |
| Poznámky pro zákazníka(vysvětlivky.. | 42 | 99 | 0 | 0 | 17,3,4,33,6 | ft=1,tx=0.75 |
| Popis čísla popisná | 43 | 1 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=1.5 |
| Popis čísla orientační | 44 | 75 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=1.5 |
| Popis názvy ulic, náměstí | 45 | 75 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=1 |
| Popis názvy měst, obcí, čtvrtí | 45 | 2 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=5 |
| Popis vod.toků a nádrží | 45 | 99 | 0 | 2 | 17 | ft=1,tx=1 |
| Směr toku - souč.pop. vod.toku | 45 | 99 | 0 | 0 | 2 17 | ac=SMER |
| Popis čísel parcelních | 46 | 17 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=1.5 |
| 12.OHRANIČENÍ ZAKAZKY |  |  |  |  |  |  |
| Ohraničení zakázky | 50 | 1-15 | 0 | 5 | 6 |  |
| Rozhraní přesnosti mapování tř.1 | 51 | 15 | 0 | 4 | 6 |  |
| tř.2 | 51 | 16 | 0 | 4 | 6 |  |
| tř.3 | 51 | 17 | 0 | 4 | 6 |  |
| tř.4 | 51 | 18 | 0 | 4 | 6 |  |
| tř.5 | 51 | 19 | 0 | 4 | 6 |  |
| 13.Prvky KM vznikající pouze přebíráním ze zaměření SPT Telecom dle směrnice č.22/96 |  |  |  |  |  |  |
| Pův.hl.1- hranice parcel a úz.celků | 52 | 21 | Původní | 0 | Původ. |  |
| Pův.hl.4- vnitřní kresba parcel | 52 | 31 | Původní | 0 | Původ. |  |
| Pův.hl.5- hranice chr.pásma a chr.úz. | 52 | 24 | Původní | 0 | Původ. |  |
| Pův.hl.10- hr. parcel v půdních celcích | 52 | 22 | Původní | 0 | Původ. |  |
| 14.OSTATNÍ VRSTVY – pro zaměření objektů nad obvyklou náplň DTMM . |  |  |  |  |  |  |
| Elementy, které nelze jinam zařadit | 53 | * | * | * | * |  |
|  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |
| Dopravníky, lanové dráhy | 56 | 56 | * | * | 3 4 |  |
| Vodorovné dopravní značení | 57 | * | * | * | 3 4 6 16 |  |
| 15.UŽIVATELSKÉ VRSTVY - pro kreslení a tisky |  |  |  |  |  |  |
| Možno umístit buňky z jiných knihoven, které nemají alternativu v závazné knihovně | 58 | * | * | * | 2 |  |
| Okótovaní situace | 59 | 98 | 0 | 0 | 33 | nepředepsáno |
| Mapový rám | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 6 17 |  |
| Razítko, logo dodavatelské firmy | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 3 4 17 |  |
| Směr k severu | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | ac=SEVER |
| Křížky čtvercové sítě (buňka) | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | ac=KRIZEK |
| Křížky čtvercové sítě popis | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
| Popis a razítko kladovky,přehledu PBPP | 62 | 0 | 0 | 0 | 3,2,6,17 |  |
| Body zákl. a podr. poloh. bod.pole | 63 | 59,62 | 0 | 0 | 2 | ac=TRIGAS,PBPP |
| Popis bodového pole | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | ft=1,tx=1.5 |

2. TABULKA ATRIBUTŮ PRO KANALIZACI

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku |  | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BODY A JEJICH POPIS, KRYTÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod měřený na trase před zasypáním * | 1 | 250 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Bod měřený na trase zasypané kanalizace * | 1 | 251 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Bod měřený na trase vyhledávané kanalizace * | 1 | 253 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Popis čísla bodu (souhlasí se zápisníkem podrobného měření) * | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75, ft=3 |
| Výška měřeného bodu na potrubí nebo na dně šachty (Bpv) * | 3 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | ft=3 tx=0.75 |
| Výšky den šachet nebo úrovní vtoků a výtoků pro plotrování(Bpv) | 4 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | (xxx.xx) v m na cm |
| Hladina pro eventuelní přečíslování dokumetací správce | 5 | x | x | x | 17 |  |  |
| Relativní hloubky | 6 | 102 | 0 | 0 | 17 |  | (-xx.xx) v m na cm |
| Buňka Z (označení bodů měřených po zasypání) * | 7 | 254 | 0 | 0 | 2 |  | ac=Z |
| 2.KÓTY typ kóty řetěz.se šipkami,systém jednotek strojnický,poč.des.míst=1,for.jed.metrický,šipka otevřená |  |  |  |  |  |  |  |
| Okótování kanalizace k situaci * | 8 | 100 | 0 | 0 | 33 |  | Ft=0,tx=0.7 |
| 3.POMOCNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomocné konstrukce při zpracování staré dokumentace | 9 | 254 | 0 | 2 | 3 4 15 |  |  |
| 5.BUŇKY PRO DEŠŤOVOU, SPLAŠKOVOU A JEDNOTNOU KANALIZACI |  |  |  |  |  |  |  |
| Šachta – na stoce * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_SA_S |
| Šachta – na přípojce* | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_SA_P |
| Šachta – podtlaková* | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_SA_V |
| Zpětná klapka * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ZPKL |
| Vyústní objekt * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_VYUS |
| Uliční vpusť * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_VPUS |
| Redukce dimenze mimo šachtu * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ZMDN |
| Změna materiálu mimo šachtu * | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ZMMA |
| Zaslepení kanalizace | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ZASL |
| Vtok z povrchových vod | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_VTOK |
| Odlehčovací komora | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ODKO |
| Odběrné místo vzorků | 10 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ODBM |
| Uzávěr na tlakové kanalizaci | 10 | 102 | 0 | 0 |  |  | K_UZAV |
| Kalník na tlakové kanalizaci | 10 | 102 | 0 | 0 |  |  | K_KAL |
| Vzdušník na tlakové kanalizaci | 10 | 102 | 0 | 0 |  |  | K_VZDU |
| Čistící nástavec na tlakové kanalizaci | 10 | 102 | 0 | 0 |  |  | K_CISN |
| Čerpací stanice * | 11 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_CERP |
| Čistička odpadních vod * | 11 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_COV |
| Retenční nádrž * | 11 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_RENA |
| Ukončení přípojky * | 12 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_UPRI |
| Fiktivní uzel | 12 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_UZEL |
| Napojovací bod | 12 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_NAPB |
| Vstup do komory,šachty* | 13 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_VSTP |
| Křížení s jinými inž.sítěmi* | 13 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_KRIZ |
| Porucha | 13 | 119 | 0 | 0 |  |  | K_PORU |
| Překážka | 13 | 119 | 0 | 0 |  |  | K_PREK |
| Dokument na kanalizaci(lokalizace) | 13 | 119 | 0 | 0 |  |  | K_DOKU |
| Orientační sloupek | 13 | 103 | 0 | 0 |  |  | K_ORSL |
| Značka spádu a tlaku kanalizace - gravitační | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | K_GRAV |
| Značka spádu a tlaku kanal. -podtlaková | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | K_PODT |
| Značka spádu a tlaku kanal. -přetlaková | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | K_PRET |
| Značka spádu a tlaku kanal. -tlaková | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | K_TLAK |
| 6.POPISY KANALIZACE – STOKY |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis nerozlišené kanalizace | 15 | 102 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis dešť.kanalizace * | 16 | 104 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze dešť.kanalizace * | 16 | 105 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu dešť.kanalizace * | 16 | 104 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení dešť.kanalizace * | 16 | 105 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis technolog.celku dešť.kanalizace * | 16 | 102 | 0 | 0 | 17 |  | Libovolný text |
| Popis splaš.kanalizace * | 17 | 106 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze splaš.kanalizace * | 17 | 107 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu splaš.kanalizace * | 17 | 106 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení splaš.kanalizace * | 17 | 107 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis technolog.celku splaš.kanalizace * | 17 | 103 | 0 | 0 | 17 |  | Libovolný text |
| Popis jedn.kanalizace * | 18 | 108 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze jedn.kanalizace * | 18 | 109 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu jedn.kanalizace * | 18 | 108 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení jedn.kanalizace * | 18 | 109 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis technolog.celku jedn.kanalizace * | 18 | 101 | 0 | 0 | 17 |  | libovolný text |
| 7.POPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis neroz.kanalizačních přípojek * | 19 | 103 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek dešť.kanalizace * | 19 | 105 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek splaš.kanalizace * | 19 | 107 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek jedn. kanalizace * | 19 | 109 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| 8.POPIS PODZEMNÍCH KOMOR A CHRÁNIČEK |  |  |  |  |  | tx=0.75,ft=1 |  |
| Popis podzemních komor * | 20 | 101 | 0 | 0 | 17 |  | libovolný text |
| Popis chrániček * | 20 | 121 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| 9.CHRÁNIČKY NA KANALIZACI |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní i nadzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměřené * | 22 | 121 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN |
| Zpracovaná dokumentace | 23 | 121 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN |
| Vyřazené z provozu | 24 | 121 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN |
| Vyřazené z provozu - popis | 24 | 121 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| 10.VNITŘNÍ OBRYSY PODZEMNÍCH KOMOR A ŠACHET - ne skružové (pro půdorys větší jak 1,5 x 1,5 metrů) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměřené * | 22 | 101 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 23 | 101 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené z provozu | 24 | 101 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené z provozu - popis | 24 | 101 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| 11.OBRYSY STOK ŠIRŠÍCH NEŽ 1,5 m (zděné,betonové) (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerozlišené geod.zaměřené * | 25 | 102 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Nerozlišené zpracovaná dokumentace | 26 | 102 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Nerozliš.kanalizace vyřazená z provozu | 27 | 102 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Nerozliš.kanalizace vyřazená z provozu – popis | 27 | 102 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Dešt. geod.zaměřené * | 25 | 104 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Dešť. zpracovaná dokumentace | 26 | 104 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Dešť.kanalizace vyřazená z provozu | 27 | 104 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Dešť.kanalizace vyřazená z provozu - popis | 27 | 104 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Splaš. geod.zaměřené * | 25 | 106 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Splaš. zpracovaná dokumentace | 26 | 106 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Splaš. kanalizace vyřazená z provozu | 27 | 106 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Splaš. kanalizace vyřazená z provozu - popis | 27 | 106 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Jedn. geod.zaměřené * | 25 | 108 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Jedn. zpracovaná dokumentace | 26 | 108 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Jedn. kanalizace vyřazená z provozu | 27 | 108 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Jedn. kanalizace vyřazená z provozu - popis | 27 | 108 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerozlišená – geodeticky zaměřené * | 28 | 102 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Nerozlišená – zpracovaná dokumentace | 29 | 102 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Dešť. geodeticky zaměřené * | 28 | 104 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Dešť. zpracovaná dokumentace | 29 | 104 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Splaš. geodeticky zaměřená * | 28 | 106 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Splaš. Zpracovaná dokumentace | 29 | 106 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Jedn. geodeticky zaměřená * | 28 | 108 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Jedn. zpracovaná dokumentace | 29 | 108 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 12.OSA KANALIZACE NEROZLIŠENÉ (ve vyjímečných případech např. pro využití starších podkladů geodetických firem) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 30 | 102 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 31 | 102 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 32 | 102 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 32 | 102 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená * | 33 | 102 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 34 | 102 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 13.OSA KANALIZACE DEŠŤOVÉ (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 35 | 104 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 36 | 104 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 36 | 104 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 37 | 104 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 37 | 104 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená * | 38 | 104 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 39 | 104 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 14.OSA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 40 | 106 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 41 | 106 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 41 | 106 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 42 | 106 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení- popis | 42 | 106 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 43 | 106 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 44 | 106 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 15.OSA KANALIZACE JEDNOTNÉ (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 45 | 108 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 46 | 108 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 46 | 108 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 47 | 108 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 47 | 108 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 48 | 108 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 49 | 108 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 16.OSA NEROZLIŠENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 50 | 103 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 51 | 103 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 52 | 103 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 52 | 103 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 53 | 103 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 54 | 103 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 17.OSA PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 50 | 105 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 51 | 105 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 51 | 105 | 1 | 1 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 52 | 105 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 52 | 105 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 53 | 105 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 54 | 105 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 18.OSA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 50 | 107 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 51 | 107 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 51 | 107 | 1 | 1 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 52 | 107 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 52 | 107 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 53 | 107 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 54 | 107 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 19.OSA PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE (Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * | 50 | 109 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 51 | 109 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Orientačně | 51 | 109 | 1 | 1 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení | 52 | 109 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis | 52 | 109 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená | 53 | 109 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace | 54 | 109 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 20.OBRYS OBJEKTU KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |
| Skuteč.půdorys ČOV, čerpací stanice … | 56 | 200 | 0 | 3 | 3 4 |  |  |

* - Pro geodetické zaměření nových staveb

Parametry v popisech:

mat,mat1,mat2	PVC pro polyvinylchlorid, OC pro ocel, lPE pro lineární polyetylén, rPE pro rozvětvený polyetylén, LAM pro sklolaminát, PRE pro bet.prefabr., BET pro monolit.beton, CIH pro cihelné zdivo, KAZ pro kamenné zdivo, KAM pro kameninu, OHR pro ocel hrdlovou, 011 pro ocel tř.11, O12 pro ocel tř.12, OLT pro ocelolitinu, LT pro litinu, NEZ neznámé, OSC pro osinkocement;

dim,dim1,dim2 	dimenze vedení v milimetrech, popř. poměr;

rrrr		rok výroby (celý letopočet např.1994);

hloub		hloubka uložení v metrech na cm;

kriz		el/vn pro el.kab.VN, el/NN pro el.kab.NN, el/1 pro el.kab.1kV, el/10 pro el.kab.10kV, el/35 pro el. kab.35kV, el/110 pro el.kab.110kV, sd pro sdělovací vedení, vod pro vodovod, tep pro teplovod, kab  pro kabelovod, plyn pro plynovody, pop pro potrubní poštu, kol pro kolektory, jin pro jiné nebo neznámé vedení.

Pozn.	Pro tlakovou kanalizaci se zvětšuje tloušťka prvků o 1!!!

3. TABULKA ATRIBUTŮ PRO VODOVOD

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BODY A JEJICH POPIS, KRYTÍ |  |  |  |  |  |  |
| Bod měřený na trase před zasypáním * | 1 | 250 | 0 | 4 | 3 |  |
| Bod měřený na trase zasypaného vodovodu * | 1 | 251 | 0 | 4 | 3 |  |
| Bod měřený na trase vyhledávaného vodovodu * | 1 | 253 | 0 | 4 | 3 |  |
| Popis čísla bodu (souhlasí se zápisníkem podrobného měření) * | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 | tx=0.75, ft=3 |
| Výška bodu na potrubí (Bpv) * | 3 | 98 | 0 | 0 | 17 | tx=0.75, ft=3 |
| Hladina pro eventuelní přečíslování dokumetací | 5 | x | x | x | 17 | tx=0.75, ft=3 |
| Popis krytí pit. Vodovodu * | 6 | 114 | 0 | 0 | 17 | (hloub) v m na cm |
| Popis krytí užit. Vodovodu * | 6 | 116 | 0 | 0 | 17 | (hloub) |
| Popis krytí požár. vodovodu * | 6 | 118 | 0 | 0 | 17 | (hloub) |
| Popis krytí surov. vodovodu * | 6 | 117 | 0 | 0 | 17 | (hloub) |
| Popis krytí vypouš. potrubí * | 6 | 112 | 0 | 0 | 17 | (hloub) |
| Buňka Z (označení bodů měřených po zasypání) * | 7 | 254 | 0 | 0 | 2 | ac=Z |
| 2.KÓTY typ kóty řetěz.se šipkami,systém jednotek strojnický,poč.des.míst=1,for.jed.metrický,šipka otevřená |  |  |  |  |  |  |
| Okótování vodovodu k situaci * | 8 | 110 | 0 | 0 | 33 | Ft=0,tx=0.7 |
| 3.POMOCNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |
| Pomocné konstrukce při zpracování staré dokumentace | 9 | 254 | 0 | 2 | 3 4 15 |  |

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku |  | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.BUŇKY |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Šachta na přípojce * | 10 | 113 | 0 | 0 | 2 |  | V_SA_P |
| Šachta na řádu * | 10 | 113 | 0 | 0 | 2 |  | V_SA_R |
| Vyústění vodovodu (odkal. a vypouš. potr.)* | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_VYOD |
| Uzávěr na řadu * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_UZAV |
| Uzávěr na domovní přípojce* | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_UZ_D |
| Hydrant podzemní * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_HYDP |
| Hydrant nadzemní * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_HYDN |
| Vzdušník * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_VZDU |
| Kalník * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_KAL |
| Změna průměru * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_ZMDN |
| Změna materiálu * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_ZMMA |
| Zaslepení vodovodu * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_ZASL |
| Kompenzátor * | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_KOMP |
| Odběrné místo vzorků* | 10 | 113 | 0 | 0 | 2 |  | V_ODBM |
| Armatura nerozlišená *(vyjímečně) | 10 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_NERO |
| ATS stanice * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_ATS |
| Čerpací stanice * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_CERP |
| Vodní zdroj * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_ZDRO |
| Úpravna vody * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_UPVO |
| Vodojem věžový * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_VDJV |
| Vodojem zemní * | 11 | 116 | 0 | 0 | 2 |  | V_VDJZ |
| Ukončení přípojky * | 12 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_UPRI |
| Napojovací bod přípojky | 12 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_NAPB |
| Fiktivní uzel | 12 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_UZEL |
| Křížení vodovodu s jinou sítí * | 13 | 114 | 0 | 0 | 2 |  | V_KRIZ |
| Vstup do podzemního objektu* | 13 | 111 | 0 | 0 | 2 |  | V_VSTP |
| Orientační sloupek * | 13 | 113 | 0 | 0 | 2 |  | V_ORSL |
| Dokument na vodovodu (lokalizace) | 13 | 119 | 0 | 0 | 2 |  | V_DOKU |
| Porucha na vodovodu | 13 | 119 | 0 | 0 | 2 |  | V_PORU |
| Tlakovost (pouze u míst.posílení z AT stanice) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | V_TLAK |

| Popis |  | LV |  | CO | LC | WT | typ prvku |  | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.POPISY VODOVODŮ |  |  |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis nerozlišeného vodovodu |  | 15 |  | 112 | 0 | 0 | 17 |  | Libovolný text |
| Popis technologického celku vodovodu |  | 15 |  | 113 | 0 | 0 | 17 |  | Libovolný text |
| Popis pit. vodovodu * |  | 16 |  | 114 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze pit. vodovodu * |  | 16 |  | 115 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu pit. vodovodu * |  | 16 |  | 114 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení pit. vodovodu * |  | 16 |  | 115 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis užit. vodovodu * |  | 17 |  | 116 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze užit. vodovodu * |  | 17 |  | 117 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu užit. vodovodu * |  | 17 |  | 116 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení užit. vodovodu * |  | 17 |  | 117 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis požár. vodovodu * |  | 18 |  | 118 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze požár. vodovodu * |  | 18 |  | 119 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu požár. vodovodu * |  | 18 |  | 118 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení požár. vodovodu * |  | 18 |  | 119 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis surov. vodovodu * |  | 18 |  | 117 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze surov. vodovodu * |  | 18 |  | 116 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu surov. vodovodu * |  | 18 |  | 117 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení surov. vodovodu * |  | 18 |  | 116 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| Popis vypouštěcího potrubí * |  | 18 |  | 112 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim rrrr |
| Popis redukce dimenze vypouš.potr.* |  | 18 |  | 113 | 0 | 0 | 17 |  | R dim1/dim2 |
| Popis změny materiálu vypouš.potr.* |  | 18 |  | 112 | 0 | 1 | 17 |  | Zm mat1/mat2 |
| Popis křížení vypouš.potr.* |  | 18 |  | 113 | 0 | 1 | 17 |  | (kriz) |
| 7.POPIS PŘÍPOJEK |  |  |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis přípojek pit. * |  | 19 |  | 115 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek užit. * |  | 19 |  | 117 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek požár. * |  | 19 |  | 119 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| Popis přípojek nerozliš. * |  | 19 |  | 113 | 0 | 0 | 17 |  | mat dim |
| 8.POPIS CHRÁNIČEK |  |  |  |  |  |  |  | tx=0.75,ft=1 |  |
| Popis chrániček nerozlišených ( vyjímečně pro dříve zprac.) * |  | 20 |  | 111 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| Popis chrániček pit.základní * |  | 20 |  | 101 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| Popis chrániček užit. základní * |  | 20 |  | 161 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| Popis chrániček požár. základní * |  | 20 |  | 151 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| Popis chrániček surov. základní * |  | 20 |  | 121 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| Popis chrániček vyp.potrubí základní * |  | 20 |  | 131 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim |
| 9.POPIS PODZEMNÍCH KOMOR A ŠACHET |  |  |  |  |  |  |  | tx=0.75,ft=1 |  |
| Popis podzemních komor * | 20 |  |  | 111 | 3 | 0 | 17 |  | libovolný text |
| 10.OBRYSY PODZEM. KOMOR, ŠACHET( půdorys větší jak 1,5 x 1,5 metrů),KOLEKTORŮ A TECH.CHODEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměřené * | 22 |  |  | 111 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace | 23 |  |  | 111 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené z provozu | 24 |  |  | 111 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené z provozu - popis | 24 |  |  | 111 | 3 | 0 | 17 |  |  |
| 11.CHRÁNIČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerozlišená přesnost |  | 26 |  | 111 | Uživ. | 1 | 3 4 |  | Lc=CHRAN |
| Nerozlišená - geod.zaměřené ( vyjímečně pro dříve zprac.)* |  | 25 |  | 111 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN3, CHRAN6 |
| Nerozlišená - zpracovaná dokumentace |  | 26 |  | 111 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN6, CHRAN1 |
| Nerozlišená - vodovod vyřazen. Z provozu |  | 27 |  | 111 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN3, CHRAN6, CHRAN1 |
| Nerozlišená - vodovod vyřazený z provozu – popis |  | 27 |  | 111 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerozlišená - geodeticky zaměřené * |  | 28 |  | 111 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN5 |
| Nerozlišená - zpracovaná dokumentace |  | 29 |  | 111 | Uživ. | 0 | 3 4 |  | Lc=CHRAN5 |
| 12.VODOVOD NEROZLIŠENÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ve vyjímečných případech např. pro využití starších podkladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodetických firem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 30 |  | 112 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 31 |  | 112 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 32 |  | 112 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 32 |  | 112 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená * |  | 33 |  | 112 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 34 |  | 112 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 13.VODOVOD pit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 35 |  | 114 | 3,6 | 0 | 3 4 |  | OK |
| Zpracovaná dokumentace |  | 36 |  | 114 | 6,1 | 0 | 3 4 |  | OK |
| Přípojka, vyřazené vedení |  | 37 |  | 114 | 0 | 0 | 3 4 |  | OK |
| Vyřazené vedení - popis |  | 37 |  | 114 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Okraje vodovodního vedení nad 1000mm |  | 36 |  | 114 | 0 | 0 | 3 4 |  | OK |
| Vodovod cizí (majetkově nebo provozně) |  | 36 |  | 120 | 4 | 2 | 3 4 |  | OK |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená * |  | 38 |  | 114 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 39 |  | 114 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 14.VODOVOD užit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 40 |  | 116 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 41 |  | 116 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 42 |  | 116 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 42 |  | 116 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 43 |  | 116 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 44 |  | 116 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 15.VODOVOD požár. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 45 |  | 118 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 46 |  | 118 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 47 |  | 118 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 47 |  | 118 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 48 |  | 118 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 49 |  | 118 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 16.VODOVOD surová voda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 45 |  | 117 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 46 |  | 117 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 47 |  | 117 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 47 |  | 117 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 48 |  | 117 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 49 |  | 117 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 16.VODOVOD vypouštěcí potrubí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 45 |  | 112 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 46 |  | 112 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 47 |  | 112 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 47 |  | 112 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy vodovodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 48 |  | 112 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 49 |  | 112 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 17.PŘÍPOJKY NEROZLIŠENÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 50 |  | 113 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 51 |  | 113 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 52 |  | 113 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 52 |  | 113 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 53 |  | 113 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 54 |  | 113 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 18.PŘÍPOJKY PITNÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 50 |  | 115 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 51 |  | 115 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 52 |  | 115 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 52 |  | 115 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 53 |  | 115 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 54 |  | 115 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 19.PŘÍPOJKY UŽITKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 50 |  | 117 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 51 |  | 117 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 52 |  | 117 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 52 |  | 117 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 53 |  | 117 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 54 |  | 117 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 20.PŘÍPOJKY POŽÁRNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geod.zaměření * |  | 50 |  | 119 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná dokumentace |  | 51 |  | 119 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení |  | 52 |  | 119 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| Vyřazené vedení - popis |  | 52 |  | 119 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh trasy přípojky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodeticky zaměřená |  | 53 |  | 119 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| Zpracovaná stará dokumentace |  | 54 |  | 119 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 21.OBRYS OBJEKTU NA VODOVODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis areálu VHOSu a.s. |  |  | 56 | 200 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75,ft=1 |
| Skuteč. obrys vodojemu, čistírny … |  |  | 56 | 200 | 0 | 2 | 3 4 |  |  |
| 22. PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY(PHO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHO I |  |  | 56 | 118 | 1 | 1 | 6.14 |  |  |
| PHO IIa |  |  | 56 | 118 | 5 | 1 | 6,14 |  |  |
| PHO Iib |  |  | 56 | 118 | 7 | 1 | 6.14 |  |  |
| Popis PHO |  |  | 56 | 118 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75,ft=1 |
| 22.BUŇKY ROZLIŠENÍ DRUHU VODOVODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Značka vodovodu nerozlišené | 59 |  |  | 112 | 0 | 0 | 2 |  | AC=VNP |
| Značka vodovodu pitného | 60 |  |  | 114 | 0 | 0 | 2 |  | AC=VPP |
| Značka vodovodu užitkového | 61 |  |  | 116 | 0 | 0 | 2 |  | AC=VUP |

Vysvětlivky: LV - číslo vrstvy LC - styl čáry WT - tloušťka čáry CO - barva AC - aktivní buňka pro kreslení

* - Pro geodetické zaměření nových staveb

Parametry v popisech:

mat,mat1,mat2	OC pro ocel, lPE pro lineární polyetylén, rPE pro rozvětvený PE, PVC pro polyvinylchlorid, LT pro litinu, OSC pro osinkocement, BET pro beton, KAM pro kameninu, SKL pro sklo, NEZ pro  neznámé;

dim,dim1,dim2	dimenze vedení v milimetrech;

rrrr		rok výroby (celý letopočet např.1994);

hloub		hloubka uložení v metrech na cm;

kriz		el/vn pro el.kab.VN, el/NN pro el.kab.NN, el/1 pro el.kab.1kV, el/10 pro el.kab.10kV, el/35 pro el. kab.35kV, el/110 pro el.kab.110kV, sd pro sdělovací vedení, vod pro vodovod, tep pro teplovod, kab pro kabelovod, stok pro stoky a kanalizace, pop pro potrubní poštu, kol pro kolektory, jin pro jiné nebo neznámé vedení

6. TABULKA ATRIBUTŮ PRO KAB.ROZVODY ZAŘÍZENÍ

VODOVODŮ A KANALIZACÍ

| Popis | LV | CO | LC | WT | typ prvku |  | buňka, forma popisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.BODY A JEJICH POPIS, KRYTÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod měřený na trase před zasypáním * | 1 | 250 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Bod měřený na trase zasypaného kabelu * | 1 | 251 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Bod měřený na trase vyhledávaného kabelu * | 1 | 253 | 0 | 4 | 3 |  |  |
| Popis čísla bodu (souhlasí se zápisníkem podrobného měření) * | 2 | 23 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75, ft=3 |
| Výška bodu na kabelu měřená před zásypem (Bpv) * | 3 | 98 | 0 | 0 | 17 |  | tx=0.75, ft=3 |
| Hladina pro eventuelní přečíslování dokumetací VAK a.s. | 5 | x | x | x | 17 |  |  |
| Popis krytí vedení kab.rozvodů * | 6 | 206 | 0 | 0 | 17 |  | (hloub) |
| Buňka Z (označení bodů měřených po zasypání) * | 7 | 254 | 0 | 0 | 2 |  | ac=Z |
| 2.KÓTY |  |  |  |  |  |  |  |
| Okótování kabelů k situaci * | 8 | 200 | 0 | 0 | 33 |  |  |
| 3.POMOCNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomocné konstrukce při zpracování staré dokumentace | 9 | 254 | 0 | 2 | 3 4 15 |  |  |
| 4.BUŇKY (bodové značky) |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípojková skříň na NN * | 10 | 134 | 0 | 0 | 2 |  | ac= PRIS |
| Orientační sloupek na kabelovém vedení * | 10 | 134 | 0 | 0 | 2 |  | ac= OSLP |
| Anténa rádiového ovládání * | 10 | 134 | 0 | 0 | 2 |  | ac= ANTN |
| Křížení vedení výkresu kabel. rozvodů s jiným vedením(mimo VaK) | 10 | 206 | 0 | 0 | 2 |  | ac= KRIZ |
| 7.POPIS KABEL.VEDENÍ |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis vedení - ovládací vedení* | 15 | 204 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Popis vedení - silové vedení * | 16 | 134 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Popis vedení - kabely ochrany potrubí * | 17 | 202 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Popis křížení vedení kabel.rozvodu s cizím vedením * | 13 | 205 | 0 | 0 | 17 |  | (kriz) |
| 8.POPIS OCHRANNÝCH ŽLABŮ |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis ochr.žlabů na vedení - bez rozlišení * | 19 | 131 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim poč |
| 9.POPIS CHRÁNIČEK |  |  |  |  |  | tx=0.75, ft=1 |  |
| Popis chrániček - bez rozlišení * | 20 | 131 | 0 | 0 | 17 |  | CHR mat dim poč |
| 10.ŽLABY |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh - bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |
| na vedení - geod.zaměřené * | 22 | 131 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - zpracovaná dokumentace | 23 | 131 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - na ved.vyřaz. | 24 | 131 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - na ved.vyřaz.- popis | 24 | 131 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| 11.CHRÁNIČKY |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh - bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |
| na vedení - geod.zaměřené * | 25 | 131 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - zpracovaná dokumentace | 26 | 131 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - vedení vyřazeném z provozu | 27 | 131 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - ved.vyřaz.- popis | 27 | 131 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh - bez rozlišení |  |  |  |  |  |  |  |
| na vedení - geodeticky zaměřené * | 28 | 131 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| na vedení - zpracovaná dokumentace | 29 | 131 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 12.SILOVÁ VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh osy silového vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 35 | 134 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 36 | 134 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení | 37 | 134 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení - popis | 37 | 134 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh venkovních silových vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřená * | 38 | 135 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 39 | 135 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 13.OVLÁDACÍ VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh osy ovládacího vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 40 | 204 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 41 | 204 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení | 42 | 204 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení - popis | 42 | 204 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh ovládacího vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřená * | 43 | 204 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 44 | 204 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 14.KABELY OCHRANY POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Podzemní průběh osy kabelu ochrany potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| geod.zaměření * | 45 | 202 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 46 | 202 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení | 47 | 202 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené vedení - popis | 47 | 202 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| Nadzemní průběh kabelu ochrany potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| geodeticky zaměřená * | 48 | 202 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná stará dokumentace | 49 | 202 | 5 | 0 | 3 4 |  |  |
| 15.ZEMNÍCÍ VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběh osy zemnícího vedení (zemnící pásky,paprskové uzemnění | 53 |  | 3,6 |  |  |  |  |
| vedení k zemnícím deskám nebo tyčím) |  |  |  |  |  |  |  |
| geodetické zaměření | 53 | 201 | 3,6 | 0 | 3 4 |  |  |
| zpracovaná dokumentace | 54 | 201 | 6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené - nefunkční | 55 | 201 | 3,6,1 | 0 | 3 4 |  |  |
| vyřazené - nefunkční - popis | 55 | 201 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| 16.OBRYS OBJEKTU OCHRANY |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrys skut. půdorysu objektu ochrany | 56 | 200 | 0 | 1 | 3 4 |  |  |

Parametry v popisech:

poč		počet kabelů v kynetě, počet chrániček

mat		OC pro ocel, PE pro polyetylén, PVC pro novodur, BE pro beton, AZ pro azbestocement, BZ pro betonový žlab, BT pro betonové tvárnice

dim		průměr chráničky v milimetrech

hloub		krytí kabelu v metrech na cm (vždy kladné)

kriz		sd pro sdělovací vedení, vod pro vodovod, tep pro teplovod, plyn pro plynovod, pro kabelovod, stok pro stoky a kanalizace, pop pro potrubní poštu, kol pro kolektory, jin pro jiné nebo neznámé vedení