DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce

střechy na stravovacím pavilonem

Příloha:

Skladby

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Dašická 1083, 530 03 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | Technická zpráva |  |  |  | D.1.1 |  |  | 0 |

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

„Gymnázium Dašická Pardubice – rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonu“

### Místo stavby	Konzervatoř Pardubice

Dašická 1083

Pardubice 530 03

### c) Předmět projektové dokumentace

Účelem rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonu (st.p.č.8084) je řešit havarijní stav střešního pláště. Do střechy na mnoha místech zatéká. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna odvětrávacích hlavic kanalizace nad střechou i výměna střešních vpustí a havarijních přepadů. V rámci rekonstrukce je i výměna kazetových podhledů v jídelně.

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník		Pardubický kraj

Komenského 125

532 11 Pardubice

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavební řešení	STAR Pardubice s.r.o.

Semtínská 56

Pardubice 533 53

IČO: 25283715

## Účel objektu (konstrukce)

Stravovací pavilon je určen pro zajištění stravování žáků a pedagogů a zaměstnanců Gymnázia Dašická Pardubice. V objektu je umístěna jídelna, kuchyň se zázemím.

## Funkční náplň

Stávající		jídelna se zázemím pro studenty i pedagogy a pracovníky školy

Nová			jídelna se zázemím pro studenty i pedagogy a pracovníky školy

## Kapacitní údaje

Plocha střechy 990 m2.

## Vstupní údaje

- Původní dokumentace

- Zaměření stávajícího stavu z r.2020

- Konzultace s uživatelem

# Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy na stravovacím pavilonu, do které silně zatéká a je v havarijním stavu.

Stávající vzhled  a dispoziční řešení budovy se nemění.

# Celkové provozní řešení

Provozní řešení budovy se nemění.

# Konstrukční a stavebně technické řešení

Návrh rekonstrukce řeší v souvislosti se zjištěným konstrukčním a materiálovým vadám a nevhodným provedeným detailům kompletní výměnu střešního pláště. Celá rekonstrukce bude probíhat etapově tak, aby nebezpečí zatečení bylo maximálně minimalizováno.

Navržená rekonstrukce rozvodů bude probíhat následně:

## Demontáže a bourací práce

Před zahájením prací je nutné zajistit odkrytí podhledů v posledním podlaží v místech prostupů střechou (vpusti, odvětrání kanalizace) a připravit pro snadný přístup.

U vpustí z důvodů výměny vpustí. V případě odvětrání kanalizace odskok od stěny, aby odvětrávací hlavice byly nově umístěny od atik min. 500 mm z důvodů bezproblémového provedení detailu.

Sejmutí rozvodu hromosvodu po střeše. Demontáž 2 komínových lávek.

Samotná demontáž hlavní střešního pláště bude probíhat ve dvou etapách.

Provede se nejdříve demontáž všech vrstev střešního pláště na jednom spádu až na původní betonovou mazaninu na trapézovém plechu. Následně se provede výměna vpustí (resp. odvětrávacích hlavic) a provede se penetrace a pojistná izolace z asfaltových pásů. V druhé etapě se proveden stejně druhá část střechy. U zděných komínu bude provedena demontáž komínových lávek – nevhodné kotvení.

Obdobným postupem se bude pokračovat na druhé (nižší) střeše.

## Nový střešní plášť

Po pečlivém provedení pojistné izolace bude provedena pečlivá příprava podkladu atik pro přichycení svislé izolace na atikách a stěnách (např. strojovny výtahu). Zároveň bude provedena výměna a doplnění havarijních přepadů (z původních 5 ks na celkově 7ks).

Následně bude provedeno izolace spádovými klíny. Na tuto vrstvu bude provedena tepelná izolace ve dvou vrstvách tak, aby byly jednotlivé spáry řádně prostřídány. Je nutné dodržovat řádné kotvení těchto vrstev, aby nedošlo k pozdějšímu posunu.

Provede se příprava detailů střechy - prostupy odvětrávacích kanalizace, vpustí, VZT. Dále provést zpevnění přechodů ze střechy na svislé konstrukce a horní hranu atiky pro ukotvení PVC fólie na oplastovaný plech.

Položí se geotextílie a PVC folie. Je nutná pečlivost při jejím důsledném kotvení dle pokynů výrobce fólie a jejím svařování. Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat detailům. Následuje provedení klempířských prací na atikách, stěnách a instalačních šachet. Po dokončení střechy je pak potřeba znovu namontovat hromosvod včetně připojení kovových částí (atika, VZT, OK klimatizace).

Podrobně je vidět z výkresové dokumentace.

## Zednické práce

Pro provedení svislé izolace atik a napojení na svislé stěny je po demontáži všech vrstev střešního pláště opravit nebo vyměnit zateplovací vrstvu – viz výkresová část – detaily.

## Sádrokartonové konstrukce

Po dokončení střechy je nutná výměna kazetového podhledu v jídelně.

## Klempířské práce

Po provedení PVC fólie bude provedeno oplechování atiky a detail ukončení PVC fólie na stěnách krycí lištou a její utěsnění trvale pružným střešním tmelem. Dokončení utěsnění VZT prostupů.

# Bezpečnost při užívání stavby

Navržené stavební úpravy jsou navrženy tak, aby vyhověly všem bezpečnostním požadavkům. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

# Stavební fyzika

### Stavební úpravy nemají vliv na stavební fyziku stavby.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Z hlediska požární ochrany nedojde navrženými stavebními úpravami ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby, ke změně požárních úseků ani měněno konstrukční uspořádání budovy, nebudou se navyšovat kapacity ani délka únikových cest.

# Údaje o požadované jakosti materiálů a o požadované jakosti provedení

Na materiály nejsou kladeny zvláštní nároky. Všechny nové konstrukce potažmo jejich materiály musí splňovat zákonné a normativní požadavky.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Dodavatelem budou zpracovány dokumentace skutečného provedení stavebních úprav.

# Stanovení požadavků kontrol a případných měření a zkoušek

Budou provedeny tlakové zkoušky rozvodů vody, těsnost kanalizace, revize elektroinstalace od nových rozvaděčů a zkouška funkčnosti odvětrání sociálních zařízení.

# Zásady organizace výstavby

Před rekonstrukcí je nutno provést přípravu staveniště (resp. dopravní cesty materiálů, jak vybouraného materiálu, tak i nového materiálu). Předběžně je domluveno používání venkovního prostoru vedle jídelny na východní straně. Dále je možno osadit stavební výtah pro dopravu materiálu v tomto prostoru.

Připojení na elektro bude vyvedena přípojka pro staveništní rozvaděč ze stávajícího rozvaděče umístěného v přízemí. Obdobně voda.

Po dokončení rekonstrukce je nutné poškozené konstrukce a povrchy uvést do původního stavu.

Vybraný uchazeč zpracuje po dohodě s provozovatelem podrobný harmonogram prací včetně POV.

V Pardubicích 	dne 5/2020				Vypracoval: Ing. Štamberg

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce

střechy na stravovacím pavilonem

| Projektant: |  |  |  | Zodpovědný projektant: | Podpis: | STAR Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Štamberg |  |  |  | Ing. Z. Štamberg |  | Semtínská 56, 533 53 Pardubice |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Krajský úřad Pardubického kraje |  | tel. 466 645 970 IČO 25283715 |  |  |  |
| Místo: |  |  |  | Sukova 1260, 530 02 Pardubice |  | Číslo zakázky: |  |  | č. kopie: |
| Kraj: |  |  |  | Pardubický |  | 2001 / 2020 |  |  |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |  |  |
| Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy na stravovacím pavilonem |  |  |  |  |  | Formát: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 05 / 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  | Část: |  |  | č. výkresu: |
|  |  | SKLADBY KONSTRUKCÍ |  |  |  | D.1.1 |  |  | 0 |