- Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka bronchoskopů

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Bronchoskopy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |  |
| Intubační bronchoskop ARO Chrudimské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Zorné pole min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Průměr zaváděcí části 5,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Hloubka ostrosti v minimální rozmezí 3-50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Délka pracovní části 600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Celková délka 855 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Průměr pracovního kanálu 2,6 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Pohyb distálního konce nahoru/dolu min. 180°/ min. 130° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Možnost použití stávajícího externího zdroje světla EndoLED | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| Bronchoskop s pracovním kanálem ARO Orlickoústecké nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Přenosný flexibilní bronchoskop s rozšířenou možností prohlížení a záznamu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Bronchoskop s LCD monitorem, integrovaným LED světlem a baterií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Možnost ukládat fotografie i video na paměťové medium | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Min. 3,5 palcový monitor sklopný a otočný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Výdrž baterie min. 60 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Zorné pole min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Přímý směr pohledu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Průměr zaváděcí části 5,1 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Hloubka ostrosti v minimální rozmezí 3-50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Pracovní délka 600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Celková délka 910 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Průměr pracovního kanálu 2,6 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Pohyb distálního konce nahoru/dolu min.180°/130° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |
| - Příslušenství: tester těsnosti, nástroj pro biopsii, nabíječka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |  |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |