PROJEKT AV TECHNIKY PRO  NOVOU NUMISMATICKOU EXPOZICI

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AV  technika  a Řízení OSVĚTLENÍ

Identifikační údaje

Stavebník:	Východočeské muzeum v Pardubicích ,

Zámek čp2 53000 Pardubice

Zastoupený:                                       XXXXXXXXXXX

Projekt:			            NOVÁ NUMISMATICKÁ EXPOZICE

Dílčí část:				AV TECHNIKA + ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ A CELÉ XPOZICE

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro výběr dodavatele

Projektant profese:			Ing. Vysloužil František

Datum dokončení dokumentace:	10/2019

Obsah

1	ÚVOD	3

1.1	Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci	3

1.2	Účel dokumentace	3

1.3	Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti	3

1.4	Charakteristika provozu a prostředí technologie	3

1.5	Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů	3

2	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4

2 .1     Velkopošné displeje v expozici	4

2.2	Projekce na zakřivenou stěnu	4

2.3     Komentář v místnosti trezoru a činnost světel v trezoru………………………………...……5

2.4     Maketa knihy s promítání na její stránky……………………………………………………….5

2.5     Řídící systém expozice…………………………………………………………………………..5

3	Požadavky a nároky Obecně	6

3.1	Zvláštní nároky na systém	6

3.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

3.3	Určení prostředí	6

3.4	Protipožární opatření	6

3.5	Péče o životní prostředí	6

3.6	Požadavky na jiné technologie	7

3.6.1	Silnoproud	7

3.6.2	Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN	7

4	Servis	8

4.1	Preventivní prohlídka (Profylaxe)	8

5	Popis standardů instalace	8

5.1	Kontrola stavební připravenosti	8

5.2	Technologické postupy	8

5.3	Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení	10

6	ZÁVĚR	....10

# ÚVOD

## Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

- Stavební dokumentace - digitální podklady poskytnuté architektem expozice

- Schválená architektonická studie expozice s komentáři architekta pro dopracování

- Jednání se zástupci investora,

- Jednání s projektantem osvětlení

## Účel dokumentace

Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace Audiovizuální techniky pro výběr dodavatele expozice.

Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu.

Projekt AV techniky navazuje na projekt osvětlení a na projekt revitalizace napájecích rozvodů     230V.

Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné řešení dotčeného prostoru AV technikou na úrovni odpovídající předem definovaným potřebám uživatele.

Návrh technologie zohledňuje dané prostorové dispozice, potřeby a požadavky uživatele, návazné technologie a celkový účel stavby jako celku, se všemi jeho specifiky.

## Charakteristika provozu a prostředí technologie

Zařízení AV techniky může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí 0 až +45°C, relativní vlhkost max. 65%.

Některé prostory mají technologii rozdělenou na část, která je umístěna v technickém zázemí a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístění technologie v technologických stojanech šířka 19 palců u vybraných zastavení . Technické zázemí musí zajistit svým jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní teploty v rozsahu (0 až +25)°C s relativní vlhkostí max. 65%. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Podpůrná část technologie jako jsou datové a napájecí rozvody k projektorům a úzce směrovým aktivním reproduktorům jsou vedeny půdou muzea. Na půdě jsou  také umístěny  převodníky pro převod videosignálů z datové sítě muzea zpět na videosignály. Protože je na půdě umístěno více technologií které produkují určitý tepelný výkon , nepředpokládáme že teplota na půdě by klesala v zimních měsících pod úroveň mrazu.  Stejně tak předpokládáme, že v letních měsících nebude teplota na půdě překračovat hodnotu + 45°C.

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem.

## Začátek, konec a průběh provozních a distribučních tras rozvodů

Komponenty audiovizuální techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovými trasami signálovými pro přenos obsahu a řídících dat. Současně je celá technologie napojena na systém napájení.

Signálové trasy musí zajistit přenos signálů v dostatečném frekvenčním rozsahu. To je kvalitativně zajištěno použitím vhodného typu kabelů a vhodným návrhem struktury přenosové technologie. U této expozice jsou signálové cesty velmi krátké a použití vhodného kabelu zabezpečí požadovanou šířku přenosového pásma v kanálu videosignálu.

Druhým typem tras jsou datové trasy. V našem zapojení se tyto trasy používají pouze pro distribuci povelů na zapnutí a vypnutí jednotlivých přístrojů AV techniky , případně na jinou komunikaci mezi řídícím kontrolerem a koncovým zařízením.

Třetím typem kabelových tras jsou napájecí kabely. Systém napájení jednotlivých Av zařízení je navržený  tak, že v době kdy je expozice zavřená jsou z důvodu bezpečnosti všechny AV zařízení bez napájení. Stejně tak jsou bez napájení i předřadníky pro řízení osvětlení pomocí sběrnice DALI.

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

- V podstatě lze AV techniku expozice rozdělit na čtyři samostatné AV celky. Prvním z celků jsou zobrazovací panely s úhlopříčkou 55 inch. Druhým celkem je promítání smyčky o pasáčkovi na zakřivenou stěnu expozice. Třetím celkem je audiokomentář v trezoru a posledním Av celkem je virtuální kniha s promítáním obsahu na stránky knihy.  Samostatnou skupinu ještě tvoří řídící systém expozice a na něj navázaný dotykový panel u vstupu do trezoru.

- 2.1  Velkoplošné displeje v expozici

- Jednotlivé prvky expozice jsou navrhovány s ohledem na maximální spolehlivost. Není tomu jinak ani u displejů s úhlopříčkou 55 palců. Navržené displeje jsou určeny pro použití v profesionálních instalacích s možným zatížením až 24/7. Tyto displeje mají možnost řízení přes datovou síť za pomoci protokolu PJ link, čehož v našem zapojení využíváme. Při zapnutí expozice jsou jednotlivé displeje zapnuty a z řídícího systému je jim daný povel na nekonečné přehrávání videosmyčky která je uložena na USB  flasch disku. Tento paměťový disk  je zastrčený do USB portu displeje. Toto navržené řešení velmi zjednoduší a zlevní navrhované zapojení ale má také svoje úskalí. Tím úskalím je životnost flasch disku která je daná počtem čtení. Reálná životnost flasch disku při požadavku na 99% spolehlivost je v expozičním provozu dva roky. Tato nevýhoda je však vyvážena jednoduchostí zapojení a nízkou cenou nového flasch disku. Proto při každé druhé profylaktické kontrole se všechna media tohoto typu automaticky mění, ikdyž nevykazují sebemenší známky nestability v činnosti.  Dále toto zapojení umožní provozovateli jednoduchou výměnu přehrávané videosmyčky  ve složce na USB disku bez nutnosti servisního zásahu.

- 2.2  Projekce videosmyčky na zakřivenou stěnu sklepení zámku.

- Obecně ve všech expozicích nyní používáme projektory se světelným zdrojem typu laser-led. Je to především kvůli vysoké životnosti tohoto světelného zdroje která dosahuje až 20000 provozních hodin. Dále je to menším tepelným namáháním projektoru způsobeným světelným zdrojem a z toho plynoucími minimálními požadavky na periodickou kontrolu a čištěný filtrů chladícího vzduchu projektoru.  Tyto výhody při muzejním provozu už po prvních letech provozu vyváží vyšší pořizovací náklady.

- Abychom nemuseli projektor umisťovat hodně do prostoru expozice a vysvícený světelný kužel neobtěžoval návštěvníky expozice, tak jsme pro tuto část expozice zvolili projektor typu ultrashort s projekčním poměrem 0,24/1. V praxi to znamená, že pro obraz široký 1m je vzdálenost čočky projektoru od projekční plochy jen 0,24m. V našem případě je šířka stěny na kterou svítíme projektorem 4.044m. Tato šířka je ale nad technologické možnosti ultrashort projektorů . Námi navržený projektor umožňuje vysvítit maximální šířku obrazu 3,6 m. Přesto tuto šířku obrazu považujeme pro náš případ jako dostatečnou. Po tento případ bude vzdálenost čočky projektoru od projekční plochy 0,864 m a rovina čočky projektoru bude umístěna cca 0,6 m pod hranou vysvíceného obrazu. Projektor svou polohou vůči vysvícenému obrazu nebude tedy překážet návštěvníkům při pohledu na vysvícený obraz. Protože v našem případě svítíme projektorem na zakřivenou plochu je nutné vyrobenou videosmyčku upravit pomocí speciálního software , tak aby zobrazený obraz na zakřivené ploše byl lineární. Takto upravený videosignál  potom uložit na paměťové médium playeru.

- Přestože námi navržený typ ultrashort projektoru patří v této skupině k prémiovým výrobkům, tak bohužel jako jediné AV zařízení v expozici nepodporuje řízení pomocí protokolu PJ link a bude tedy řízen sice po stejné datovém kabelu ale za pomoci sběrnice RS 232.

- Videosignály potřebné pro tento projektor budou uloženy na paměťovém médiu digital signage playeru který má možnost přímé volby videotracku pomocí signálu na GPIO konektoru. Na paměťovém médiu budou tedy uloženy dvě videosmyčky. Po zapnutí expozice se začne přehrávat první videosmyčka  která má za úkol návštěvníka přilákat k tomuto zastavení. Jakmile návštěvník při přiblížení protne infra závoru, tak pomocí sepnutí kontaktu na konektoru GPIO playeru se automaticky jedenkrát přehraje požadované video a potom je projekce vrátí zpět do režimu upoutávky. Takto se to bude dít automaticky vždy při protnutí neviditelné infrazávory. Protože součástí hlavní videosmyčky je i zvukový doprovod, tak audio bude směrem k návštěvníkovi reprodukováno pomocí úzcesměrového reproduktoru. Přesné nastavení zóny ve které bude návštěvník slyšet zvukový doprovod  je nutné před započetím instalace konzultovat s arch. expozice.

- 2.3  Komentář v místnosti trezoru a činnost světel trezoru

- Audio komentář v trezoru je jediným AV  zastavením které je s něčím synchronizováno. Při ovládání osvětlení a reprodukce audio komentáře v trezoru je využito dvou skutečností. Především  záleží na tom jakou jazykovou mutaci si návštěvník zvolil při otevírání trezoru a dále na signálu z čidla přítomnosti v interiéru trezoru. Na základě těchto dvou vstupů bude provedeno ovládání světel a přehrátí požadované audiostopy. Hlasitost reprodukce požadované audiostopy bude pevně nastavená a návštěvník si ji nebude moci upravit. Přesný sled událostí  které mají nastat po virtuálním otevření trezoru musí upřesnit arch expozice. Stejně tak musí před započetím programování upřesnit arch expozice  jestli po vstupu návštěvníka do trezoru dojde k jednomu, nebo vícenásobnému přehrátí audiostopy. Tento podklad bude zásadní pro programování funkčnosti trezoru.

- 2.4  Řídící systém expozice

- Samostatnou skupinou je řídící systém expozice. Pro zjednodušení instalace je hlavní řídící jednotka umístěná v silovém rozvaděči a pro to je zvoleno její provedení pro umístění na DIN lištu. Jednotka je s otatními zařízeními propojená pomocí dvou datových switchů umístěných také na DIN liště rozvaděče. Pouze s projektorem u projekce příběhu pasáčka je propojena sériovou sběrnicí RS232. S řídící jednotkou přímo spolupracují dva nástěnné dotykové displeje. Jeden displej je umístěn u vchodu do trezoru a má na starosti pouze show v rámci trezoru . Druhý malý dotykový panel je přímo určený pro ovládání expozice . Dalším ovládacím prvkem je vypínač pro uklizečku, který je připojen přímo na porty řídící jednotky. Navrhujeme následující funkčnost expozice na základě předchozích zkušeností s těmito instalacemi.  V řídící jednoitce bude nahrátý aktuální kalendář a expozice se bude automaticky spouštět v danou hodinu a stejně tak v danou hodinu automaticky vypínat. Podle kalendáře bude systém automaticky akceptovat kdy je muzeum zavřeno a nebude expozici vůbec zapínat. Mimo tohle automatické ovládání bude možné expozici vypnout a zapnout v libovolný čas pomocí malého dotykového displeje na stěně.  Tento displej bude chráněn číselným kódem proti nežádoucí manipulaci ze strany návštěvníků. Toto zapnutí a vypnutí přichází v úvahu třeba v den muzejní noci. Následující den bude muzeum ovládáno zase automaticky bez ohledu na to jestli bylo při přímém ovládání zanecháno vypnuté , nebo zapnuté.

- Pomocí tohoto malého dotykového panelu bude možné také nezávisle ovládat jednotlivé okruhy osvětlení . V případě že okruh světel bude umožňovat ovládání pomocí DALI, tak bude možné u něj pomocí panelu nastavit i požadovanou intenzitu osvětlení.

- Další z možností ovládání osvětlení bude pomocí tlačítka pro uklizečku. Po stisku tohoto tlačítka se zapnou všechna světla expozice a opětovným stiskem se expozice vrátí k normálnímu provozu podle časového rozvrhu.

Kabelové trasy

Trasy kabelů ve vitrínách, nebo stěnách expozice budou v ohebných chráničkách s minimálním poloměrem ohybu 200mm. Při návrhu kabelových tras je nutno dodržovat požadavek na možný souběh jednotlivých vedení. Dále dbát požadavků PBŘ a průchodky kabelů jednotlivými požárními úseky těsnit v souladu s platnou legislativou. .

Ostatní podrobnosti viz dokumenty: výkresová dokumentace, schémata zapojení a výkaz výměr.

# Požadavky a nároky Obecně

## Zvláštní nároky na systém

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém audiovizuální techniky kladeny žádné zvláštní nároky.

.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

## Určení prostředí

Z hlediska působení vnějších vlivů požadujeme v dotčených prostorech, dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1 ed.2 prostředí.

V případě že určení není, požadujeme, aby dotčené prostory spadaly do kategorie - prostředí základní (resp. normální resp. obyčejné).

## Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti musí konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN730802. V našem případě se jedná především o prostupy kabelů k projektorům a reproduktorům mezi půdou a prostorem expozice. Pro elektrické silové rozvody ve shromažďovacím prostoru platí čl.12.9ČSN730802 s odchylkami dle čl. 5.4.1 ČSN 730831. Za vyhovující řešení vodičů a kabelů ve vnitřním shromažďovacím prostoru se považuje postup podle čl.12.9.3 b.1 a b.2. ČSN730802.

V ČSN 730802 jsou uvedeny pouze požadavky na silnoproudé rozvody (čl.12.9.ČSN 730802) - v chráněné únikové cestě nesmí být umístěny volně vedené rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl.12.9. ČSN 730802. Ostatní požadavky nevyplývají z norem řady 7308. o požární bezpečnosti staveb.

Ostatní viz PBŘ  dotčených prostor Národního muzea.

## Péče o životní prostředí

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

## Požadavky na jiné technologie

Požadavky na ostatní technologie, architekta, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popsány v dokumentu nároky na ostatní profese.

### Silnoproud

- viz projekt revitalizace napájení jednotlivých zastavení v expozici .

Pro napájení jednotlivých AV prvků umístěných v expozici je využito podružného rozvaděče v jedné z místností expozice.  Pro napájení projekcí je napájecí rozvod proveden v kabelových trasách ve stěnách expozice.

### Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN

- viz projekt provedení datové sítě v prostorách expozice

Strukturovaná kabeláž muzea je využívána pouze pro řízení a případnou synchronizaci jednotlivých AV komponentů.

# Servis

## Preventivní prohlídka (Profylaxe)

K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti, je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu.

Doporučujeme minimálně 1x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).

Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti:

Vizuální kontrola a očista zařízení, běžná údržba zařízení, běžné seřízení, kalibrace obrazu, kontrolu provozních hodin světelných zdrojů, kontrolu a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných funkcí systému.

Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky.

# Popis standardů instalace

## Kontrola stavební připravenosti

Odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se stavebním dozorem. Zahájení a ukončení instalace, skluzy, stavební nepřipravenost a další důležité události na stavbě zapisuje do stavebního deníku.

## Technologické postupy

Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace.

Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AV technika aj.):

- Napájení technologií je ze stejné fáze jako projektory a zdroje signálů

- Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičově.

Provedení kabeláže:

- Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a žlabech, ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně

- Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech.

- Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů silových

- Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají originální spojky

- Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem pomocí lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru.

- Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) nechat několik kabelů do rezervy (CAT5 aj.), případně nechat volnou chráničku s protahovacím drátem pro případné budoucí rozšíření systému.

- Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu.

- Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby)

- U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů.

- Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny.

- Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na kabelech

Montáž přístrojových stojanů (racků):

- Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky, jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje – antény v horní části aj.)

- Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba použít vhodné police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost přístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.)

- Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny

- U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání

- Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně druhé kabely signálové

- Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné fáze

- V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. Větrání může být buď pasivní (větrací mřížky) nebo aktivní (ventilátory).

Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů:

- Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými ČSN - především ČSN 343100, ČSN 332000-1

- Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny dle dokumentace

- V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe a další zařízení

- Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem udělána výchozí revize

Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko („licna“), nesmí být před montáží do šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací namačkávací koncovky.

## Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení

Na konci instalace musí odpovědný pracovník, důkladně vyzkoušet funkčnost celé nainstalované sestavy, která zahrnuje následující kroky:

- Přístroje, které používají uživatelská nastavení a vyladění musí být před předáním instalace nastaveny a vyladěny.

- Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost

- Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny

- Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny

- Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen

- Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez rušivých artefaktů (vlnění, moaré)

# ZÁVĚR

Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor AV technikou a navazuje na již provedené rozvody 230V a LAN v rámci rekonstrukce budovy muzea. Dokumentace je koncipována jako podklad pro investora na výběr dodavatele AV technologie expozice. Některé z částí zapojení o kterých nebyl v době zpracování znám dostatečný objem informací pro to aby mohli být správně popsány a oceněny, jsou ve zprávě pouze zmíněny a nejsou dopracovány do konečné podoby.

V  Prostějově 10/2019

Zpracoval: Ing.Vyslouži František