A.  PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :        Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :        Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

- A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

Název stavby 	    :   Gymnázium Svitavy - Rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	    :   Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Sokolovská 1638/1,Svitavy 2,PSČ 568 02 Svitavy

kat.území:Svitavy – předměstí, pozemek č.kat.1744/1,zastavěná plocha a nádvoří

Kraj               	    :    Pardubický

Charakter stavby   :   Rekonstrukce-udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví

osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost

při užívání. Nejedná se o udržovací práce objektu, který je kulturní památkou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

/investor/

Stavebník : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

IČ:708 92 822

DIČ:CZ 708 92 822,neplátce DPH

Uživatel:    Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Sokolovská 1638/1,Svitavy 2,PSČ 568 02 Svitavy

Právní forma organizace:příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem.

IČ: 62 03 30 26

Zřizovací listinu schválil Pardubický kraj dne 27.10.2005pod č.j.KrÚ 18385/2005 OŠMS/1.2.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace /projektant/:

Vedoucí zakázky-HIP

Ing. Libor Sauer, Fr.Halase 9, Svitavy, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace technická zařízení, autorizační oprávnění  ČKAIT č.1002303

IČO  167 53 631,  živnostenský list č.j.ŽÚ/ 99/VZ-055

Projektanti jednotlivých částí projektu:

část    Zařízení pro vytápění staveb

část    Zdravotně technické instalace

část    Vzduchotechnika

Ing. Libor Sauer, Fr.Halase 9, Svitavy, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace technická zařízení, autorizační oprávnění  ČKAIT č.1002303

IČO  167 53 631,  živnostenský list č.j.ŽÚ/ 99/VZ-055

část    Plynová zařízení

Ing. Pavel Jiříček, U Školek 991, Litomyšl, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace technická zařízení, autorizační oprávnění  ČKAIT č.0601744

IČO  40164284,  živnostenský list č.j.ŽÚ/ 96/VZ-282

část  Zařízení silnoproudé elektrotechniky a zařízení pro měření a regulaci

Josef Lopour, Strakovská 1021, Litomyšl, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení, autorizační oprávnění  ČKAIT č.0601766

IČO  16209273,  živnostenský list č.j.ŽÚ/ 92/VZ-323

část Požární řešení stavby, stavební úpravy

Ing. Jan Gabrhel, Lánská 84, 570 01 Litomyšl, autorizovaný inženýr v pro požární bezpečnost

staveb a pozemní stavby autorizační oprávnění  ČKAIT  0600113

IČ 11105429

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podklady :      -  Snímek z katastrální mapy a výpis z KN

- -  Energetický audit z roku 2012

- zpracovaný firmou: DD Ekonom Konzult Real s.r.o.,Na Lánech  764, 570 01 Litomyšl

-  Projektová dokumentace „Realizace úspor energie-Gymnázium a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky Svitavy  z roku 2013

- -  Projektová dokumentace „Zřízení decentralizovaného zdroje tepla v areálu

- Gymnázia Svitavy z roku 1996

- - Místní zaměření

- A.3 Údaje o území

- a) rozsah řešeného území

Současný areál gymnázia byl uveden do provozu v roce 1964. Jedná se o areál několika vzájemně propojených budov.

Budova A – Základní škola

Budova B –Ředitelství, sborovna

Budova C-Gymnázium

Budova SPO – Jídelna, šatny

Budova D- Kuchyně, tělocvična

V říjnu 1997 byly uvedeny do provozu dvě plynové kotelny centrální kotelna pro vytápění objektů A,B,C

a podružná kotelna pro vytápění objektů SPO a D, následně byla realizována rekonstrukce otopné soustavy s výměnou radiátorů a rozvodů teplé vody.V roce 2002 byla dokončena kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Na pozemku investora se nacházejí podzemní inženýrské sítě. S ohledem na druh stavby navržené tímto projektem se neuvažuje se zásahem do stávajících podzemních inženýrských sítí.

Stavbou budou dotčeny prostory stávajících plynových kotelen včetně komínových těles pro odvod spalin

a přilehlá chodba 1.NP objektů C a SPO.

V rámci stavby bude řešena změna technologie kotelny a s ní souvisejících profesí.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,

zvláště chráněné území apod.)

Netýká se. Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nejsou dotčeny, stávající, není měněno.

d) údaje o souladu s uzemně plánovací dokumentací nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

- Jedná se o stavbu v rámci stávajícího objektu, bez zásahu do velikosti objektu. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem města. Nedochází ke změně užívání stavby.

Dokumentace plně respektuje územně plánovací dokumentaci.

Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost,viz zpracované „Požárně bezpečnostní řešení stavby

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby,životní prostředí a bezpečnost při užívání. Nejedná se o udržovací práce na stavbě,která je kulturní památkou. Jedná se o modernizaci stavby, snížení konečné spotřeby energií.

Povolení stavby podléhá režimu dle § 103. Zákona č.183/2006 Sb.

Jedná se o stavební úpravy,kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,nemění se vzhled stavby

ani způsob užívání stavby,nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění zákona

č.93/2004 Sb.a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Jedná se o stavbu v rámci stávajícího objektu, bez rozšíření velikosti objektu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené úpravy nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území.

Z hlediska využití uzemí nedochází ke změně.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Nebyly vzneseny.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení

Netýká se. V rámci stavby nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související či podmiňující investice nejsou vyžadovány.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotčené výstavbou:

kat.území: Svitavy – předměstí,  pozemek č.kat.1744/1,zastavěná plocha a nádvoří

celk.výměra 42 334 m2   stavba na parcele čp.1638

- A.4 Údaje o stavbě

KÓDY :

NUTS: CZ053 Pardubický kraj

JKSO: 801 3 : Budovy pro výuku a výchovu

801 32 : budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

CPV: 45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Kód CZ -CC

1263 Školy,univerzity a budovy pro výzkum 52 125.č2

126311 Budovy škol a univerzit

126391 Oplocení budov 1263

Kód CZ – CPA

F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE

41 Budovy a jejich výstavba

41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby,přístavby,přestavby a renovace)

41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby,přístavby,přestavby a renovace)

43.11 Demoliční práce

43.2 Elektroinstalační,instalatérské a ostatní stavebně instalační práce

43.3 Kompletační a dokončovací práce

43.31.10 Omítkářské práce

43.34.10 Malířské a natěračské práce

43.91.11 Práce na střešních konstrukcích

43.99.20 Lešenářské práce

43.99.50 Montáž ocelových konstrukčních prvků

43.99.60 Zednické práce

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu technologie kotelen tj.udržovací práce,jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob,požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby,životní prostředí a bezpečnost při užívání.

- b) účel užívání stavby

Jedná se o změnu technologie kotelen, účel užívání-výroba tepla se nemění.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

Jedná se o rekonstrukci dvou stávajících plynových teplovodních kotelen v areálu gymnázia.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci centrální a podružné plynové teplovodní kotelny areálu Gymnázia

a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy.

Centrální kotelna se nachází na východní straně objektu C v 1.NP(zčásti pod úrovní terénu) a zásobuje teplem objekty A -Základní škola, objekt B-ředitelství,sborovna, objekt C-Gymnázium.

Podružná kotelna se nachází na západní straně objektu SPO v 1.NP u jídelny a zásobuje teplem objekty

SPO –Jídelna, šatny a objekt D-Tělocvična, kuchyně.

V kotelnách budou osazeny nové plynové kondenzační kotle v třídě NOx 5 - množství NOx ve spalinách bude menší než 50 mg/m3, množství CO ve spalinách bude menší než  30 mg/m3.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se-rekonstrukce zdroje tepla.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečující  bezbariérové užívání staveb

- Obecné požadavky na výstavbu jsou v projektové dokumentaci zohledněny dle platných norem, vyhlášek

- a zákonů.

Zejména je dbáno ustanovení:

- o obecných požadavcích na výrobky pro stavby,

- o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby,

- o požární bezpečnosti staveb

V tomto případě se týkají zejména nároků na provedení plynové kotelny, spalinové cesty a vedení vnitřního plynovodu a elektroinstalace.  Dodržení se týká požadavků a nároků vyplývajících  z platných  ČSN, EN

a vyhlášek. Tyto nároky jsou splněny. Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Navržené úpravy nepodléhají požadavku na bezbariérové užívání staveb dle Vyhl.č.398/2009 Sb.,

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Navržená stavba splňují požadavky dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.Na stavbu bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení a projednáno s dotčeným orgánem státní správy.

g) seznam vyjímek a jiných úlevových řešení

Netýká se.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů apod.)

Jedná s o rekonstrukci stávající technologie kotelen tj. vnitřního technického zařízení budovy.

Nedojde k nárůstu kapacity objektu ani ke změně užívání objektu.Počet pracovníků se nemění

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s děšťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Celkový instalovaný výkon centrální kotelny-zdroje tepla bude 279,9 kW až 308,4 kW (při kondenzaci), celkový instalovaný příkon centrální kotelny je 285,6 kW.

Celkový instalovaný výkon podružné kotelny-zdroje tepla bude 149,4 kW až 164,6 kW (při kondenzaci),

celkový instalovaný příkon kotelny je 152,4 kW.

Potřeba zemního plynu                 Hodinová potřeba                          Roční potřeba

Centrální kotelna        		     30,3 m3/hod. 		      62 457 m3/rok

Podružná kotelna		     16,2 m3/hod.    		      25 740 m3/rok

Celkem				     46,5 m3/hod. 		      88 197 m3/rok

- j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Lhůta výstavby-rekonstrukce je předběžně stanovena na dva měsíce, zahájení 1.7. 2014, ukončení 30.8.2014

Časové údaje výstavby budou upřesněny stavebníkem v součinnosti s provozovatelem areálu.

j) orientační náklady stavby

ZRN    2 990 884,- Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba má dva stavební objekty : SO-01 Centrální kotelna.

SO-02 Podružná kotelna.

A.6 Členění projektu

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

D.       Dokumentace objektu a technických a technologických zařízení

D.1.    Dokumentace stavebního objektu

1D.1   SO-01 CENTRÁLNÍ  KOTELNA

1D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

1D.1.2  Stavebně konstrukční část - netýká se

1D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

1D.1.4  Technika prostředí  staveb

1D.1.4.1  Zařízení pro vytápění staveb

1D.1.4.2  Plynová zařízení

1D.1.4.3  Zařízení silnoproudé elektrotechniky a zařízení pro měření a regulaci

1D.1.4.4  Zařízení vzduchotechniky

1D.1.4.5  Zařízení zdravotně technických instalací

2D.1    SO-02 PODRUŽNÁ  KOTELNA

2D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

2D.1.2  Stavebně konstrukční část - netýká se

2D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení

2D.1.4  Technika prostředí  staveb

2D.1.4.1  Zařízení pro vytápění staveb

2D.1.4.2  Plynová zařízení

2D.1.4.3  Zařízení silnoproudé elektrotechniky a zařízení pro měření a regulaci

2D.1.4.4  Zařízení vzduchotechniky

2D.1.4.5  Zařízení zdravotně technických instalací

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení - netýká se

E. Plán BOZP

F. Dokladová část

G. Souhrnný rozpočet