_ 1 _

SO-02 PODRUŽNÁ KOTELNA

Položka č.1 : Plynový kondenzační kotel ; 76,2 kW ; 8,1 m3/hod. – viz ÚT

Položka č.1a : Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit,bezešvých,ČSN 420250 běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0 včetně potřebného montážního materiálu,DN 25

Položka č.2 : Kulový kohout pro plyn,oboustranně vnitřní závit,provedení motýl,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu,-200C až +600C,PN 5,DN 1/2"

Položka č.2a : Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.3 : Kulový kohout pro plyn,oboustranně vnitřní závit,provedení páčka,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu,-200C až +600C,PN 5,DN 1"

Položka č.3a :Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.4 : Kulový kohout pro plyn,oboustranně vnitřní závit,provedení páčka,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu,-200C až +600C,PN 5,DN 2"

Položka č.4a :Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.5 : Dvoucestný elektromagnetický přírubový ventil přímo ovládaný,pro dvoupolohové ovládání průtoku zemního plynu,2/2 cestný sedlový ventil odpovídající EN 161,bez napětí-uzavřený,pod napětím-otevřený,včetně protipřírub,těsnění a spojovacího materiálu,-200C až +600C,PN 5,230V/50Hz,65

W,zátahový příkon 225 VA,IP 52,třída ventilu“C“,skupina ventilu 1,prostředí-zona 2 (94/9/EC),DN 50

Položka č.5a :Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.6 : Tlakoměr D100,0-4,0 kPa,včetně kulového kohoutu a návarku

Položka č.6a : Kompletní montáž tlakoměrů včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.7 : Vzorkovací kohout,DN 1/2"

Položka č.7a :Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

_ 2 _

Položka č.8-10 : Volná položka

Položka č.11 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 1/2"

Položka č.11a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.12 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 3/4"

Položka č.12a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.13 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 1"

Položka č.13a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.14 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 6/4"

Položka č.14a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.15 : Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,tvářených za tepla,ČSN 425715.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 50 (57/2,9)

Položka č.15a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.16 : Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,tvářených za tepla,ČSN 425715.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 125 (133/4,5)

Položka č.16a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.17 : Kompletní demontáž stávajícího nepotřebného rozvodného plynového potrubí včetně stávajících nepotřebných plynových armatur

_ 3 _

Položka č.18 : demontáž stávající skříně M plynu

Položka č.19 : Nová skříň pro M plynu min.1700/1200/450

Položka č.19a : Montáž nové skříňky

Položka č.20 : Nátěr potrubí základní,syntetický,dvojnásobný (vrchní žlutý odstín),rozdílné barvy

Položka č.20a : Provedení nátěrů potrubí

Položka č.21 : Nátěr nové skříně základní,syntetický,dvojnásobný (vrchní žlutý odstín),rozdílné barvy

Položka č.21a : Provedení nátěrů skříní

Položka č.22 : Zkouška plynovodu