PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,  pavilon  D

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

| Počet stran: 27 | Jméno, příjmení, titul: | Datum: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Viktor Hubert | 20.5.2013 |  |
| Byl seznámen: (za zadavatele stavebních prací) |  |  |  |
| Převzal (zhotovitel): |  |  |  |

Projekt/stavba:	„Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,  pavilon  D“

- Zadavatel staveb. prací:	Orlickoústecká nemocnice, a.s.

- Československé armády 1076

- 562 01 Ústí nad Orlicí

Projekční ateliér :		ATELIÉR 5, spol. s r.o., 28.ŘÍJNA 1142/168

709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory

tel. : 	596611157  tel./fax: 596612606

email : bystricky@atelier5.cz

- Projektant:	Ing. Petr Bystřický, evidenční číslo: 1100583,

- obor: PI00, adresa: Bedřicha Nikodéma 4476/15, 			Ostrava-Poruba, 70800

Místo podnikání:		Bedřicha Nikodéma 4476/15,

Ostrava-Poruba, 70800

Projektový stupeň:		Realizační projekt stavby

Charakter stavby:		Realizace energetických úspor

Zpracovatel plánu BOZP:      Bc. Viktor Hubert

Čs. exilu 473/19

708 00 Ostrava – Poruba

osvědčení č. 0143

IĆ:    14569311

Datum platnosti:

Obsah plánu BOZP

Textová část

Zásady chování při vzniku mimořádných události….		5

Čísla tísňového volání…………………………………		6

- Úvod……………………………………………….	.		7

  - Rozsah platnosti…………………………………….		7

  - Účel plánu BOZP…………………………………….		7

  - Charakteristika plánu BOZP………………………..		7

  - Oznámení o zahájení prací na OIP……………….		8

  - Umístnění plánu …………………………………….		8

  - Termíny kontrol, prohlídek a schůzi k BOZP…….		8

- Základní informace……………………………….			8

  - Kontakty na odpovědné osoby……………………		8

  - Zkratky, termíny, definice…………………………..		9

  - Seznam právních předpisů………………………..		9

  - Vymezení pravidel spolupráce…………………….		10

    - Účastníci výstavby…………………………..		10

    - Určení koordinátora BOZP investorem……		11

    - Úkoly jednotlivých zainteresovaných stran…		11

- Charakteristika pracovní činnosti…………………		12

  - Současný stav………………………………………..		12

  - Stručný popis stavební činnosti……………………		12

- Bezpečnost při užívání objektu po stavební činnosti		13

- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Zajištění BOZP na staveništi:

  - při přípravě stavby…………………………………….		14

  - před zahájením činnosti……………………………...		14

  - v průběhu činnosti na stavbě………………………..		15

  - příprava staveniště...............................................		16

rizikové práce a činnosti……………………………..		19

  - práce ve výškách ……………………………………….		20

  - požadavky na používání strojů……………………..		20

  - hygienické požadavky na pracoviště………………		20

  - zdravotní způsobilost……………………………….		21

  - dokumentace předkládaná zhotoviteli….			21

  - podmínky zahájení prací…………………		21

6.   Další povinnosti zhotovitele………………………		22

6.1. Školení BOZP a PO…………………………………		22

6.2. Požadavky na pracoviště…………………………..		22

7.  Požární ochrana…………………………………….		24

7.1.  Základní povinnosti v PO……………………………		24

7.2.  Opatření k zajištění PO……………………………….		24

7.3.  Základní povinnosti všech osob v PO…………..	….		24

Zápis o seznámení s plánem BOZP………………….		25

Přílohová část

- Dohoda o plnění úkolů podle ZP

Volné přílohy:

Bude doplněno průběžně koordinátorem BOZP po předání dokladů od jednotlivých zhotovitelů

- Informace o rizicích zhotovitelů

- Deník koordinátora BOZP – záznamy z kontrolních dnů a zjištěných závad

- Harmonogramy postupů prací jednotlivých zhotovitelů

- Další dokumentace, např. seznam pracovníků, technologické postupy, kopie dokumentace o odborné způsobilosti, apod.

- Mapa staveniště s rozmístněním pracovních míst na stavbě.

Zásady chování při vzniku mimořádné události

PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINNEN:

- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení šíření (vyprostit zraněné, poskytnout 1. pomoc, zásah hasicími přístroji, vypnout el. zařízení, uzavřít uzávěry, ohraničit zdroj…)

- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést záchranu ohrožených osob.

- Ohlásit událost havarijním službám (hasiči, policie, ZZS), popř. zajistit ohlášení jinou osobou.

- Podle svých možností a schopností poskytnout pomoc při evakuaci.

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

- Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo pomoci mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému a koordinátorovi BOZP na staveništi.

Pokud budou volány záchranné složky – hasiči, policie, zdravotní záchranná služba

V hlášení uveďte:  Kdo volá, Kde jste, Co se stalo, Rozsah události a ohrožení osob, Své telefonní číslo

- Všechny mimořádné události (úraz, požár atd.) se zapíší do příslušné dokumentace společnosti, např. úraz – kniha úrazu daného zhotovitele a evidence úrazů u koordinátora BOZP na staveništi;  požár -  požární knihy; ekologické havárie – záznam o mimořádné události.

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB:

Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním „HOŘÍ“ nebo „HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ“. V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ“.

POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:

Vedoucí pracovník nebo jim pověřená osoba pošle pracovníka ke vstupu na staveniště nebo na určené místo příjezdu záchranných složek, aby očekával jejich příjezd a tyto složky nejkratší cestou a v nejkratší době přivede k místu mimořádné události.

Vedoucí pracovník při vyhlášení evakuace se přesvědčí o tom, zda všichni opustili nebezpečný prostor. V závislosti na situaci organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací místo. Na místě kontrolu počtu pracovníků, které se zdržují s jeho vědomím na pracovišti, zda všichni opustili nebezpečný prostor.

Zaměstnanci v ohroženém prostoru ukončí činnost a nejbližším východem opustí nebezpečný prostor a odeberou se na shromažďovací místo.

Místo shromáždění, zde se pracovníci musí shromáždit tak, aby nepřekáželi příjezdu záchranných složek a také tak, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob k ověření, zda všichni opustili nebezpečný prostor.

Čísla tísňového volání

Zdravotní záchranná služba :		155 (112)

Hasičský záchranný sbor :			150 (112)

Policie ČR :						158 (112)

Městská policie :	   	                        156

Pohotovostní linky:

Elektrická energie :

Plyn :

Voda :

Technický dozor investora: 	        			      tel.:

Hlavní stavbyvedoucí:					      tel.:

Mistr:								      tel.:

Koordinátor BOZP na staveništi:   			      tel.:

Oblastní inspektorát práce v :		    	     tel.:

Uvedený telefonní seznam musí být vyvěšen u vstupu na stavbu

1. ÚVOD

Smyslem plánu BOZP je stanovit a následně zajistit bezpečné pracovní prostředí všem pracovníkům na stavbě.

  - Rozsah platnosti

Tento plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro které je vypracován. S jeho obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé na stavbě. O seznámení zhotovitelů s tímto plánem se provede zápis.

  - Účel plánu BOZP

- Plán BOZP na stavbě vypracovává stavebník, nebo jim pověřená osoba, písemnou formou, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, resp. podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15, odst.1.

- Plán BOZP se zpracovává na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením stavebních prací. Plán BOZP se aktualizuje na základě dalších vstupních informací. 
- Plán BOZP stavby musí být přístupný všem pracovníkům stavby v pracovní době, např. v místnosti stavbyvedoucího, mistrů, pracovníků apod.

  - Charakteristika plánu BOZP

V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, a bude přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§ 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.)

Plán BOZP pro stavbu „„Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,  pavilon  D“, byl zhotoven před  předáním stavby zhotoviteli.

Vycházel především z projektové dokumentace stavby a platné legislativy na úseku BOZP, např. podle zákona č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., harmonogramu a technologických postupů stavby připravenou projektantem a prohlídkou staveniště.

Zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP upřesní situační plán stavby, především místa pro skladování materiálů, parkování vozidel a strojů na stavbě, manipulačního a pracovního prostoru.

Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb. odst. 1, a 2, ve znění pozdějších předpisů:

- předpokládaný celkový objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

- celková předpokládaná doba trvání prací je delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 osob po dobu delší než 1 pracovní den

- při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a zdraví, stanovené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5:

- bod   5.   Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

- bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. zařízení technického vybavení

- bod 11. Práce spojené s montáží a demontáži těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb.

Uvedené body naplňuji povinnost podat na OIP „Oznámení o zahájení prací“.

  - Oznámení o zahájení prací

Na základě rozsahu prací podle projektové dokumentace je zadavatel - investor povinen podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 a §15:

- určit potřebný počet koordinátorů BOZP s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, viz. v další části plánu BOZP

- nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce (OIP) „Oznámení o zahájení prací“, jehož náležitosti stanoví NV 591/2006 Sb., příl. č. 4. (viz. přílohová část tohoto Plánu BOZP)

Místně příslušným OIP stavby je: Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195,501 01 Hradec Králové, tel : +420 950 179 800

Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhle stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů.

  - Umístění plánu BOZP na stavbě

Plán BOZP, včetně jeho aktualizací bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude umístěn (zavěšen v kopii) v místnosti pracovníků vyčleněné investorem pro potřeby zhotovitelů nebo v mobilních prostorách (buňkách). Plán BOZP musí být dostupný všem zúčastněným osobám.

  - Termíny kontrol, prohlídek a schůzek k BOZP

- Termíny kontrolních dnů BOZP podle NV č. 591/2006 Sb., § 8/2a) určí koordinátor BOZP na staveništi, a to minimálně jednou měsíčně

- Ostatní prohlídky a kontrolní činnost provádí nepravidelně, termíny si stanoví podle harmonogramu postupu prací

- Mimořádná schůze se koná po mimořádné události, neštěstí a dle potřeby.

- Základní informace

  - Kontakty na odpovědné osoby

Zde budou doplněny kontaktní údaje (jména, tel.č., e-mailové adresy…)  o všech osobách zodpovídajících za vedení stavby jako např.:

Zadavatel stavebních prací:	viz TDI

Projektant:

Autorizovaná osoba zhotovitele (stavbyvedoucí):

Technický dozor:			mob.:

Koordinátor BOZP:	  		mob.:

Hlavní zhotovitel:

Ostatní zhotovitelé:

Seznam může být přílohou plánu BOZP zároveň se jmény všech osob s povolením pohybu na stavbě.

  - Zkratky, termíny a definice

Pro účely tohoto plánu BOZP platí následující zkratky, termíny a jejich definice:

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO	Požární ochrana

IZS	Integrovaný záchranný systém

HZS	Hasičský záchranný sbor

ZZS	Záchranná zdravotní služba

PČR	Policie České republiky

OIP	Oblastní inspektorát práce

OOPP	Osobní ochranné pracovní pomůcky

bezpečnost

Stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň

hodnocení rizika

komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných následků uvažované/ předpokládané mimořádné události a pravděpodobnosti jejího vzniku; součásti hodnocení rizika je rozhodnutí, zda riziko přijmout nebo je omezit na přijatelnou míru (jak je akceptovatelné)

identifikace nebezpečí

proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístnění

mimořádná událost

neplánovaná událost vyvolaná činnosti člověka,přírodními vlivy a také havárie,která způsobí úraz či jinou škodu na zdraví člověka nebo majetku nebo poškození živ. prostředí

nebezpečí

zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo nemoc, škoda na majetku, poškození živ.prostředí nebo jejich kombinace, např. možnost stroje, technologie, systému práce, materiálu atd., způsobit škodu na zdraví a majetku (nebezpečí je zdrojem rizika)

odborná způsobilost

doložitelná schopnost vykonávat určitou činnost, získaná na základě vzdělání, znalostí a zkušeností, případně i osobních schopností a provozní praxe (konkrétní požadavky stanoví příslušný předpis)

ohrožení

stav, ve kterém je objekt/subjekt vystaven působení nebezpečí nebo zdroji rizika

předpisy

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, stavební, dopravní a předpisy o požární ochraně a zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi…

přijatelné riziko

riziko snížené na úroveň, která může být organizací tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP

riziko

kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité nebezpečné události. Riziko souvisí s výkonem činnosti a vyjadřuje míru ohrožení; je kombinací pravděpodobnosti, že se něco stane a následku s jakým se něco stane.

  - Seznam právních předpisů k zajištění BOZP vztahujících se k dané stavbě.

- Zákon č. 183//2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Stavební zákon

- Zákon č. 262/2006 Sb., v posledním znění zákona č. 362//2007 Sb., Zákoník práce, část pátá, hlava I. a II.

- Zákon č. 309//2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně-právních vztazích o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)

- zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně

- Prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 309/2006 Sb.

  - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

  - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí

  - Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

  - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění Nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 338/2005 Sb. (úplné znění zákona č. 174/1968 Sb.) o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška č. 137/1998 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

  - Vymezení pravidel spolupráce

Jedná se o vymezení základních pravidel spolupráce zadavatele stavebních prací, koordinátora a zhotovitelů při zajišťování BOZP v rámci realizace stavby.

Je zde specifikován rozsah povinností, odpovědností a pravomocí jednotlivých subjektů. Jedná se zejména o povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

    - Účastníci výstavby

Koordinátor BOZP na staveništi – fyzická nebo právnická osoba určena zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby a při realizaci stavby. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, pouze pokud zabezpečí výkon těchto činností odborně způsobilými fyzickými osobami. Koordinátor BOZP nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Zhotovitel stavby – osoba oprávněna k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti anebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni řetězce se nachází.

Projektant – je zpracovatelem projektové dokumentace (PD). Je odpovědný za optimální technicko-ekonomické řešení příslušné části PD, dodržení příslušných předpisů a norem při projektování, dodržení termínů prací a nepřekročení stanovených nákladů na projektování.

Zadavatel stavby – osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, jakož i osoba, která stavbu provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Zadavatelem stavby se rozumí též investor a objednatel stavby.

Stavbyvedoucí -  osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění.

Jiná osoba – fyzická osoba, která se odborně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance, např. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Autorizovaná osoba – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která vypracovává PD nebo provádí kontrolu PD, jejich částí, podkladů a činnosti spojených s vypracováním PD v souladu s §158 zákona č. 183/2006 Sb.

Technický dozor investora (TDI) – kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

Autorský dozor – jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.

2.4.2. Určení koordinátora BOZP

Zadavatel stavby je povinen určit potřebný počet koordinátoru BOZP budou-li působit na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele z.č. 309/06 Sb. § 14/1. Počet koordinátorů se určí s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci.

Na základě předložené dokumentace a informacích o počtech zhotovitelů, kdy na stavbě bude pravděpodobně působit více zaměstnavatelů, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP.

2.4.3. Úkoly jednotlivých zainteresovaných stran

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné,

bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen - bez zbytečného odkladu
1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

4. vydává potvrzení zhotovitelům o doložení informací podle zákona 309/2006 Sb., § 16, odst. a)

Další činnosti a úkoly koordinátora a dalších účastníků stavby během realizace stavby stanoví § 8 NV č.591/2006 Sb.

- Charakteristika pracovní činnosti

3.1. Účel stavby

Záměrem investora – je řešení energetických úspor objektu, tj. zateplnění výměna oken a související práce.

Lhůta výstavby se předpokládá cca 5 měsíců. Termín zahájení je stanoven na:

3.2. Stručný popis stavebních prací:

Pro stavební činnost je zpracována projektová dokumentace, která je pro zhotovitele závazná. Případné změny v postupech nebo změny používaného stavebního materiálů musí být odsouhlaseny projektantem a oznámeny koordinátorovi BOZP.

Projekt stavební části bude řešit především:

- bourací práce

- provedení KZS

- výměna oken

- související práce

- Bezpečnost při užívání objektu po provedené stavební činnosti

Opatření pro budoucí provoz, uvedena a řešena projektovou dokumentací, nezbavují provozovatele po uvedení objektu a zařízení do trvalého provozu odpovědnosti k vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatřená na prevenci rizik ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., v návaznosti na související předpisy vztahující se na předmětná pracoviště a zahájení vlastní výrobní činnosti.

Zejména je povinen:

o Před zahájením prací prověřit stroje, technická zařízení, zařízení objektu, dokumentaci zařízení zda

odpovídají požadavkům předpisů, odstranit zjištěné závady za účelem předcházení rizik ohrožení zdraví osob a zaměstnanců.

o Stanovit lhůty provádění kontrol revizí, zkoušek a prohlídek technických zařízení (zákon č.: 309/2006 Sb.) a odpovědnou osobu (NV č. 101/2005 Sb.), stanovit bezpečné pracovní postupy (zákon č. 309/2006 Sb.)

o Stanovit lhůty čištění zařízení, oprav a údržby zařízení a odpovědného zaměstnance (NV č. 101/2005 Sb.)

o Zpracovat dokumentaci BOZP s aplikací předpisů zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.: 101/2005 Sb., §3 a přílohy, a další související předpisy, včetně stanovení lhůt čištění, kontrol zařízení, revizí, případně zkoušek zařízení, způsoby vedení dokumentace, odpovědnost za jednotlivé úkoly a další opatření, vyplývající z uvedeného předpisu, NV č. 378/2001 Sb., určit a zajistit technická pomocná zařízení k provádění těchto činností.

o Zpracovat dokumentaci opatření pro zdolávání mimořádných událostí (NV č. 101/2005 Sb.)

o Stanovit lhůty revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 1500, v posledním platném znění na základě protokolu o působení vnějších vlivů na el. zařízení ( ČSN 33 2000-3), lhůty údržby a prohlídek el. Zařízení a odpovědnost za el. zařízení (ČSN EN 175)

o Pro provádění úkonů v oblasti vyhrazených technických zařízení pověřit osoby odborně způsobilé pro práce na těchto zařízeních, popřípadě obsluhu zařízení.

o Zajistit prověření zdravotního stavu zaměstnanců firmy lékařem parcovnělékařské péče zaměstnavatele a jejich zdravotní stav v předepsaných lhůtách kontrolovat.

o Seznámit v pravidelných lhůtách opakovaně seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informovat o rizicích práce a s opatřeními k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců a ověřovat jejich znalosti, přidělovat jim osobní ochranné pracovní prostředky na základě vyhodnocení rizik v souladu s NV č. 495/2001 Sb.

o Zpracovat dokumentaci požární ochrany ve smyslu a obsahu vyhl. 246/2001 Sb. a organizovat zabezpečení požární bezpečnosti podle této dokumentace.

o Plnit další úkoly stanovené již citovanými předpisy a předpisy souvisejícími za účelem předcházení rizik a ohrožení zdraví zaměstnanců.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Zajištění BOZP na stavbě

  - Při přípravě stavby

Při přípravě stavebních prací musí každý zhotovitel provést následující činnost:

- Vytyčení inženýrských sítí, vymezení stavby

- Zajištění dopravního značení a návrh přesného umístnění (Pozor práce na silnici, omezení rychlostí, zúžená vozovka atd.)

- Zajištění označení a ohraničení staveniště (přenosné oplocení, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značky – „Pozor staveniště“, „Zákaz vstupu“, „Zákaz vjezdu“)

- Zajistit technické konstrukce pro práci ve výškách (lešení, žebříky)

- Zajistit OOPP pro práci ve výškách, určit kotevní body (15 kN)

- Vymezení a označení prostoru pro skladování materiálu, pro umístnění dočasného zařízení staveniště

- Zajištění dočasného zařízení staveniště (buňky) a mobilní WC

- Zajisti vybavení staveniště prostředky první pomoci – lékárničky, nosítka, hasicí přístroje, havarijní soupravy (např. pro záchranu z vody, dřevěné háky pro el.rozvody apod.), které splňují předepsané požadavky

- Na všechny rizikové práce budou vypracovány technologické postupy

- Prokazatelně seznámit všechny pracovníky s riziky vyplývajících z jejich pracovních činnosti, technologickými a pracovními postupy

- Seznámit pracovníky s používáním OOPP, návodů výrobců strojů a zařízení, provozních předpisů atd.

- Provést kontrolu dokumentace – platné lékařské prohlídky, profesní osvědčení atd.

- Provést kontrolu strojů a zařízení – revize, technické prohlídky, úkapy ropných látek

- Seznámit všechny pracovníky a osoby, které se budou pohybovat na staveništi s plánem BOZP.

  - Zajištění BOZP před zahájením činnosti na stavbě

Před zahájením stavební činnosti je nutné provést:

- Umístnit dopravní značení na místech, kde bude plnit svůj účel a budou zřetelně viditelné. Je také nutné značení udržovat v provozuschopném stavu (čisté).

- Pokud stavební práce zasahují do ochranných pásem inženýrských sítí, musí být informován správce sítě a stanoveny bezpečnostní opatření.

- Určit příjezdové cesty automobilům, seznámit pracovníky s danými trasami.

- Označit dočasné zařízení staveniště, místo skladování, parkování apod.

- Provést revize el. zařízení, uzemnění buněk, elektrocentrál atd.

- Provést ukotvení vrátků a zdvihacích zařízení, včetně uzemnění.

- Přidělit pracovníkům OOPP (výstražné vesty, pracovní obuv atd.)

- Prokazatelně seznámit pracovníky s hlavními uzávěry (plynu, vody) a s chováním při vzniku mimořádné události.

- Prokazatelně seznámit pracovníky s umístněním prostředků první pomoci (lékárničky, HP, havarijní soupravy) a s havarijním a traumatologickým plánem.

  - V průběhu stavební činnosti je nutné provést:

- Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být vymezen pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně neohrožovali.

- Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.

- Pokud chtějí pracovat nebo vcházet na jeho pracoviště, musí se nahlásit vedoucímu pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho pracovišti

vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých 	rizik. Všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích 	prokazatelně informovat své pracovníky.

- Práce ve výškách provádět z prostředků kolektivní ochrany (lešení, plošiny), tam kde to není možné použít OOPP proti pádu, pracovník musí být vždy chráněn proti pádu.

- Montáž a demontáž lešení provádět vždy dle předpisu výrobce, za přítomnosti způsobilé osoby. Pro vstup na lešení používat žebříky.

- Zajistit bezpečný pohyb vozidel, couvání pomoci technických prostředků (signalizace zpětného chodu) nebo pomoci pověřené nebo poučené osoby.

- Zajistit ochranné pásmo stroje, zdvihacího zařízení apod. pomocí přenosného zábradlí nebo poučené osoby.

- V blízkosti ochranných pásem inženýr. sítí je nutné provádět výkopové práce ručně.

- Výkopové práce se budou řídit zákonnými opatřeními, především NV č.591/2006 Sb.

- Dočasné el. vedení bude do venkovního prostředí chráněno proti mechanickému poškození (vyvěšením, chráničkou).

- Při použití nástrojů a zařízení musí pracovníci používat stanovené OOPP (brýle, přilby, oděv…) a dodržovat návody na použití.

- Montážní práce na plyn. rozvodech, el. zařízení  a ostatních sítí smějí provádět jen osoby, které mají k této činnosti oprávnění.

- Všechny nádoby s kapalinou budou řádně označeny názvem dané kapaliny (např. užitková voda, pitná voda apod.).

- Chemické látky a přípravky, ropné látky budou skladovány v předepsaných a k tomu účelu provedených obalech, Zákaz přelévání do PET lahví.

- Při svařování nebo práci s otevřeným ohněm budou mít pracovníci v blízkosti hasící přístroje (HP).

- Provádět pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO.

  - Příprava staveniště.

Před zahájením stavebních prací bude staveniště dodavateli stavebních prací investorem písemně předáno s vymezením komunikací, které budou dodavatelem a ostatními zhotoviteli  využívány při prováděni stavebních prací, tak i s dopravními prostředky (stavební výtah, vrátek) a s místy připojení na el. síť, vodovody apod.

Rozsah stavebních prací a bezpečnostní opatření.

Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel (dodavatel stavebních prací) vybavení a zajištěni staveniště pro bezpečný výkon stavebních prací, které bude při prováděni prací dodržovat ve smyslu ustanovení § 3, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb.

Zařízení staveniště bude po celé dobu stavby oploceno (výška min. 1,8m) a zabezpečeno proti vstupu. Vzdálenost oplocení od volného okraje pracoviště bude minimálně 1,5 m.

Zpracování technologických postupů nebo stanovení rizik bude provedeno pro:

1.1.) Způsob zajištění a postup zabezpečování nosných konstrukcí, způsoby zajištění stability, tuhosti a pevnosti narušovaných a zatěžovaných konstrukcí (zdiva) resp. jejich částí ohrožených bouráním stropů, sloupů a nosných konstrukcí, pilířů, kleneb, balkónů.

1.2.) Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, pracovních postupů a činností souvisejících s bouráním a prováděním rekonstrukčních prací, zejména majících přímý vliv na bezpečnost práce a konstrukcí. Jde zejména o popis způsobu bourání, sled a postup jednotlivých úkonů, pořadí bourání jednotlivých konstrukčních částí bouraného objektu.

1.3.) Stanovení postupů bourání, zpravidla shora dolů

1.4.) Zajištění prostor včetně kontrol pracovišť z hlediska ochrany osob při částečném bourání

1.5.) Řešení ochrany proti pádů pracovníků z výšky, zejména z volných okrajů objektů a to z těchto

alternativ:

- kolektivní zajištění tj. ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi

- osobním zajištěním

- kombinací kolektivního osobního zajištění

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, pokud je na okrajích podlah zeď (např. atika, parapet) o výšce min. 0,6 m.

1.6.) Použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek, druhy a počty strojů, mechanizačních prostředků, zařízení a nářadí, které se použijí při bourání např.

(bourací kladiva, svařovací soupravy pro řezání kyslíkem, pojízdné pracovní plošiny, lešení, atd.)

1.7.) Způsob dopravy (svislé a vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, dopravní prostředky, zařízení a nářadí pro vodorovnou dopravu a svislou dopravu materiálu:

umístění odstavných ploch, umístění strojů a zařízení.

1.8.) Vhodné nářadí a pomůcky potřebné pro vysekání otvorů, nasekání a rozsekávání pevných částí konstrukcí, ohýbání a vytahování ostrohranných předmětů, lana, zvedáky apod. Sekací nářadí má být včas ostřeno a udržováno v v dobrém stavu

1.9.) Běžné a speciální OOPP, např. prostředky osobního zajištění (záchytné postroje, lana), ochranné masky (respirátory), přilby apod. Při bouracích pracích musí být osoby vybaveny ochrannou přilbou.

1.10.) Způsob a zařízení k odstranění resp. snížení prašnosti, kropení (zajištění vody pro skrápění, vhodná skrápěcí zařízení), umístění uzavřených shozů s vyústění nad kontejnery pro odpad (uvnitř objektů proříznutí otvorů v patrech nebo vně objektu).

1.11.) Popis, popř., náčrtky, výpočty, navrhování konkrétních způsobů zajištění, podchycení, vzepření, rozepření, ztužení, apod.

1.12.) Způsob odstraňování vybouraného materiálu (ruční, uzavřený shoz, strojní, odvoz suti z prostoru bourání a meziskládek), stanovení požadavků na způsob a rozsah třídění odpadů (dřevo, kov, nebezpečný odpad, apod.). Podmínky pro shazování materiálu (zabezpečit volný okraj shazovacích otvorů, zajištění ohroženého prostoru).

1.13.) Podmínky provádění prací nad sebou (zabezpečení pracovníků pod místy práce ve výškách)

1.14.) Způsoby dorozumívání hlasem, znamení paží, signalizace, píšťalka, houkačka, telefon) dle nař.vlády č. 11/2002 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů.

1.15.) Určení dozoru – jmenovité určení odpovědného pracovníka (vedoucí zaměstnanec, příp. vedoucí pracovní čety) k výkonu stálého dozoru (určit se musí v případě bourání objektů vyšších než přízemních, při bourání svislých konstrukcí a bourání speciálními metodami).

1.16.) Určení vhodného počtu pracovníků pro bourání, přihlížet přitom např. k tomu, aby rozebírané prvky, se kterými je nutno manipulovat ručně bezpečně zvládli.

1.17.) Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků při bourání, pracoviště, kde se bourací práce provádějí a jeho okolí, zařízení náhradních chodníků a komunikací včetně jejich vyznačení a osvětlení.

1.18.) Zabezpečení objektu a pracoviště proti vstupu nepovolaných osob a to i v mimopracovní dobu, včetně opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje (při přerušení prací, po ukončení pracovní doby, apod.)

1.19.) Postupy v případě vzniku mimořádné události, havárie, apod., včetně uvedení důležitých telefonních čísel a zajištění dozoru při bouracích pracích.

Všichni zaměstnanci musí být před zahájením těchto prací prokazatelně seznámení s tímto postupem, s riziky práce a opatřeními na předcházení rizik. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro osoby, které se s vědomím dodavatele stavebních prací pohybují na staveništi (subdodavatele).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat změnám na staveništi v případě provádění bouracích prací – tvorba otvorů v komunikacích, ve stropech, porušování okolních nosných i nenosných konstrukcí, apod., kdy hrozí nebezpečí pádu nebo zřízení osob do hloubky. Tato místa musí být označena, zajištěna proti vstupu osob do těchto nebezpečných míst.

Se změnami na staveništi v případě bouracích prací musí být všechny osoby denně seznámeny a doplněn technologický postup dalších prací.

Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění:

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob, např. popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením.

b) Na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, popřípadě pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m

Ochranu proti pádu zajistí dodavatelů přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení a sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany a s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Předpokládané práce ve výškách výše než 1,5 m nad zemí (při zdění, kladení potrubí, elektrických zařízeních, omítání, montáže technologických zařízení, bourací práce, malířské

a natěračské práce), budou prováděny převážně z pomocných lešení – dílcových nebo montovaných.

Stavbu těchto konstrukcí zajistí dodavatel stavebních prací odborně způsobilými osobami viz příloha NV č. 362/2005 Sb. Tyto konstrukce musí odpovídat požadavkům návodu výrobce na montáž včetně postupu při montáži.

Při těchto činnostech budou ze strany dodavatele stavebních prací plně akceptovány požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 S., příloha – část III s v souladu s NV č. 378/2001 Sb., §4 návazně na ČSN EN 134-2 (zkoušky žebříků)

Před zahájením prací na střeše bude projektantem stanovena a dovolena zatížitelnost konstrukce střešního pláště tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo destrukci zatížením montážních prvků.

a.1. Únikové vchody a východy

Vyhovují požadavků NV č. 101/2005 Sb., kap. 2, kap. 2.3. Budou označeny předepsanými značkami ve smyslu NV č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN ISO 3864-1 – viz požárně technické řešení stavby.

a.2. Dveře a pomocné zásobovací vstupy

Venkovní dveře budou opatřeny zařízením zabraňujícímu samovolnému zavření v otevřené poloze.

Vjezd dopravních prostředků do areálu se předpokládá: za účelem nakládky a vykládky materiálu a zboží v prostoru manipulace. Tudíž bude uplatněn požadavek NV č. 101/2005 Sb., kap. 3.4.7.

Zábor chodníku a případný zábor městské komunikace v době provádění stavby projedná dodavatel stavby s dopravním inspektorátem policie a správcem komunikace, staveniště bude opatřeno dopravním značením dle „Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích technické pokyny č. 66/MDaS č.j. 22 221/96-120“. Dočasný zábor obecního pozemku je nutno projednat s příslušným hospodářským odborem městského úřadu.

Před zahájením prací je nezbytné zajistit vytýčení všech podzemních vedení, která budou stavbou dotčena a respektovat pokyny správců sítí o způsob ochrany vedení a provádění prací v jejich bezprostřední blízkosti.

Rizikové práce a činnosti

Na základě provedené analýzy rizik byly pro fázi realizace stavby identifikovány činnosti představující zvýšenou míru rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které budou prováděny na staveništi:

x Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

Ochranná opatření:

Ø zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN 331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3

Ø zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím podle

ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3

Ø zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a úpravy pouze

organizace mající potřebná oprávnění, viz Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Ø při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený

výrobcem ČSN 386405, ČSN 386420

Ø další opatření – viz: Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.

21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 395/2003 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

x Práce spojené s montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Ochranná opatření:

Ø pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup

Ø pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány Systémy

bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1

Ø další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které budou

prováděny na staveništi:

x Souběžná práce více zhotovitelů

Ochranná opatření:

Ø povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů

Ø seznámení pracovníků s riziky a přijatými opatřeními ostatních zhotovitelů

Ø vymezení pracovišť jednotlivých zhotovitelů, při křížení prací informovat koordinátora BOZP.

Ø další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

x Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m.

Ochranná opatření:

Ø zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí (lešením) při zednických pracích, zábradlím, sítěmi

nebo může být použita zdvihací plošina při práci na střeše, žebříky používat do výšky 5 m.

Ø pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce

Ø další opatření - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

x Skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky:

Ochranná opatření:

Ø skladovat chemické látky a přípravky jen za podmínek stanovených výrobcem

Ø prokazatelně poučit pracovníky o vlastnostech látky nebo přípravku (zápis do stavebního deníku)

Ø přidělit pracovníkům OOPP předepsané výrobcem

Ø kontrolovat použití OOPP

Ø další opatření – viz Zákon č. 356/2003 Sb., bezpečnostní listy, značení na obalu atd.

x Skladování a manipulace s materiálem

Ochranná opatření:

Ø skladovat materiál podle podmínek stanovených výrobcem

Ø skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné

Ø místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná

Ø další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

  - Práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Prováděné práce:

Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění:

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajistí dodavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není – li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Práce ve výškách (především nad 10m) nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců

- dohlednost v místě práce je menší než 30m

- teplota prostředí během provádění práce je nižší než -10 °C

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů;v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s.

  - Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Práce nebudou vyžadovat použití těžké stavební techniky. Vertikální přesun bude zajištěn zdvihacím zařízením - jeřábem.

Bezpečnostní pokyny práce s jeřábem včetně zajištění okolí jsou uvedeny v dalších bodech.

Stroje, technická zařízení, přístrojů a nářadí jsou zdrojem rizika na staveništi, a proto je povinnosti všech osob, které je používají, dodržovat podmínky pro bezpečnou práci s nimi, aby tak neohrožovali sebe a ostatní.

Nezbytně nutné je používání všech předepsaných OOPP pro danou činnost a zařízení a dodržování správného technologického postupu nebo místního bezpečnostního předpisu.

Stroje a technická zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.

U zařízení, strojů, nářadí a spotřebičů je dodavatel povinen zástupci objednatele doložit provozní dokumentaci, případně místní provozní bezpečnostní předpis.

Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole podle zvláštního právního předpisu, průvodní dokumentace nebo zaměstnavatele.

Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Pracovníci, kteří jsou určení k práci s těmito zařízeními, musí být prokazatelně seznámení s jejich obsluhou.

  - Hygienické požadavky na pracoviště

Součásti zařízení staveniště bude mobilní WC. Pro potřeby pracovníků je nutno zřídit provizorní prostory. Jedná se o místnosti pro uskladnění materiálů a nářadí, převlékárny-šatny, mytí a odpočinku a také k uložení dokumentace stavby (Stavební deník, plán BOZP…).

Pro dodržení základních podmínek je zapotřebí, aby každý zhotovitel zajistil odpovídající počet záchodů a to podle vzorce:

- 1 sedadlo pro maximálně 10 osob

- na každých dalších 50 osob – 1 sedadlo

Záchody se zřizují odděleně podle pohlaví.

Každý zhotovitel zajistil zásobování pitnou vodou v množství postačující pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.

  - Zdravotní způsobilost:

Vedoucí zaměstnanci nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Zaměstnanci, u kterých to vyžadují právní a ostatní předpisy absolvují pravidelné lékařské prohlídky ve lhůtách a v rozsahu stanoveném těmito předpisy. Dodavatel je povinen tuto skutečnost prokázat objednateli písemně, a to kopiemi dokladů.

  - Seznam dokumentace předkládané jednotlivými zhotoviteli

Každý zhotovitel před nástupem na staveniště předloží v kopiích nebo formou čestného prohlášení:

- seznam zaměstnanců

- seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti

- doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce a dalších školení, která jsou povinná v rámci výkonů jejich činnosti (práce ve výškách, apod.) - kopie

- doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činnosti: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník a strojník – kopie, (čestné prohlášení)

- zdravotní způsobilost prokázanou pravidelnou lékařskou kontrolou (čestné prohláš.)

- technologické postupy, pokud to pracovní činnost vyžaduje

- místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentace strojů a zařízení.

  - Podmínky pro zahájení jednotlivých prací

Jednotlivé práce mohou být zahájeny poté co:

Koordinátor BOZP obdrží od každého zhotovitele následující informace, na které má nárok podle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:

- postupný sled jednotlivých činností, které bude zhotovitel na stavbě provádět

- časová návaznost těchto činností a potřeba času pro realizaci konkrétních činností a opatření

- seznamy nebo informace o používaných strojích, zařízení a nářadí, prostředcích kolektivní ochrany zaměstnanců, pomocných stavebních konstrukcích

- plánovaná místa realizace konkrétních opatření, které vyplynuly ze zjišťování a posuzování rizik, k ochraně zaměstnanců a cizích osob; dobu, kdy budou tato opatření realizovaná a po jakou dobu

- datum nástupu na staveniště; rizika, která budou při jim stanoveném technologickém postupu v jednotlivých fázích prací vznikat a působit na cizí osoby, které by se mohly do blízkosti prací dostat.

Výše uvedené informace jsou nezbytné pro aktualizaci „Plánu BOZP“.

Koordinátor BOZP provede aktualizaci „Plánu BOZP“ na základě výše uvedených informací a zhotovitelé na staveništi jeho aktualizaci odsouhlasí podpisem.

Koordinátor BOZP vydá každému zhotoviteli potvrzení o doložení informaci podle zákona 309/2006 Sb., § 16, odst. a).

6. Další povinnosti zhotovitele

6.1.  Školení BOZP a PO

Dodavatel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámení s příslušnými předpisy. Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník atd.) zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Dodavatel dokládá dokumentaci o provedeném následujícím školení BOZP.

Zaměstnanci absolvují před započetím prací na stavbě seznámení s pracovištěm. Účelem je seznámit zaměstnance s místními podmínkami. Toto vstupní seznámení  nenahrazuje roční periodické školení BOZP, které odborně vede a eviduje odbor BOZ jednotlivých zhotovitelů.

Pracovníkům na stavbě je zakázáno:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek, používat je na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby.

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky

- opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou v pohybu a nejsou spolehlivě zajištěny a to tak, že se nemohou samovolně rozběhnout.

- bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště.

- pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace.

- pracovat bez přidělených OOPP

6.2.  Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

  - Základní požadavky na staveništi

Pokud je stavební činnost vykonávaná v blízkosti obydlí, budou v době od 21.00 – 6.00 hod. zakázány práce o hlučnosti nad 50 dB.

Povinnost používat výstražnou vestu, ochranou obuv, pracovní oděv a další OOPP. Ochrannou přilbu budou pracovníci používat ve výkopech, u zdvihacích zařízení a všude tam, kde to stanovuje legislativa, resp. bezpečnostní předpisy a vnitřní směrnice firem.

  - Vstup a zabezpečení staveniště

Všechny osoby, které vstupují na staveniště, musí být prokazatelně seznámeny s plánem BOZP a s riziky daného pracoviště. Pohyb po staveništi bude schválen investorem nebo zhotovitelem a bude v doprovodu odpovědné osoby. Všechny osoby budou dodržovat jejich nařízení.

Místa provádění pracovní činnosti musí být zajištěna přenosným dílcovým zábradlím a označeny „Zákazem vstupu nepovolaným osobám“ na všech přístupových místech, které k nim vedou.

U vstupu na staveniště také bude  vyvěšeno „Oznámení o zahájení stavebních prací“. (příloha č.1)

  - Požadavky na identifikaci

Všichni pracovníci na stavbě musí být zřetelně označení názvem zaměstnavatele, případně jeho logem. (pracovní oděv, vesta).

V případě, že nebudou označení zhotovitelem, budou vykázání ze staveniště.

  - Vybavení staveniště dokumentací a prostředky záchranného systému

Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace, viz. 5.12.:

- Doklady (kopie) o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků

- Stavební deník – aktuální evidence pracovníků, Plán BOZP

- Vyhodnocená rizika, Kniha úrazů, technologické postupy rizikových prací

- Identifikační listy nebezpečných odpadů, vč. povolení k nakládání

Na staveništi musí být umístněna LÉKÁRNIČKA, prostředky pro přivolání záchranné zdravotní služby a věcné prostředky požární ochrany.

  - Pracovní prostředí

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a)  udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b)  uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c)  umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d)  zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e)  předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f)  provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i)  splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j)  uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l)  předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n)  předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o)  vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p)  přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q)  dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

7. Požární ochrana

7.1.  Základní povinnosti v požární ochraně

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.

Během prací musí být zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům a akceschopnost požárních hydrantů. Dále musí být zachována průjezdnost komunikací.

7.2. Opatření k zajištění PO

Požární bezpečnost na staveništi bude zajišťována především důsledným dodržováním PO.

Prováděné činnosti nepředstavuji zvýšené riziko při vzniku požáru. Je však nutné dbát, aby bylo staveniště při jeho opuštění řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií. Dále musí být před opuštěním staveniště určena osoba, která bude vykonávat požární dohled na staveništi během přerušení prací.

V celém prostoru staveniště je zakázáno kouření mimo vyhrazena místa.

Staveniště a případná stavební buňka bude vybavena dostatečným počtem hasicích přístrojů vhodného typu. Všichni zaměstnanci, kteří se na stavbě vyskytují, musí být seznámení s umístněním a s používáním HP.

7.3.  Základní povinnosti všech osob v PO

- Počínat si tak, aby nezavdala příčinu ke vzniku požáru, neohrozila život a zdraví osob a majetek

- Znát rozmístnění HP na pracovišti, znát jejich použití a nepoužívat je k jiným než hasebním účelům

- Hlásit nadřízenému zaměstnanci zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně bezpečnostních předpisů

- Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti

- Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

Zápis o seznámení s plánem BOZP

Zhotovitel podílející se na uvedené stavbě: Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s.,  pavilon  D

je povinen provádět vlastní činnost v rámci BOZP v souladu s tímto plánem BOZP.

Stavební práce provádí jako jediný zhotovitel. V případě, že ke své činnosti v rámci uvedené stavby využijí další zhotovitelé - zaměstnavatelé  (fyzické nebo právnické subjekty), bude o této skutečnosti informovat investora a koordinátora BOZP.  Další činnost pak na úseku BOZP musí provádět podle zákonného postupu, zejména se jedná o povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Uvedený a podepsaný zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto „Plánem BOZP“ srozuměn, a že se jim ve své činnosti v rámci BOZP bude řídit.

Jména a podpisy zástupců zúčastněných firem:

| Datum, jméno a příjmení | firma | funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- |

| Datum, jméno a příjmení | firma | funkce | podpis |
| --- | --- | --- | --- |