## SEZNAM PŘÍLOH

## REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNÁZIUM PARDUBICE, MOZARTOVA

Gymnázium, PARDUBICE, Mozartova 449, 530 09 Pardubice

SO 01 – OBJEKT A1, A2

Kód CPV

45214200 – 2 – Stavební úpravy školních budov

- Seznam příloh + technická zpráva						10	A4

- Půdorys 1.n.p. – stávající stav					1 : 100	  8	A4

- Půdorys střechy + stávající stav				1 : 100 	  8	A4

- Příčný řez – stávající stav					1 : 100 	  3	A4

- Pohledy – stávající stav						1 : 100	10	A4

- Půdorys 1.n.p. – nový stav					1 : 100	  8	A4

- Půdorys střechy – nový stav					1 : 100	  8	A4

- Příčný řez – nový stav					           1 : 100 	  6	A4

- Pohledy – nový stav        					1 : 100 	10	A4

- Tabulky výrobků				 	 				  6	A4

- Detaily zateplení									11	A4

Projektová dokumentace celkem						88	A4

| ZMĚNA Č. : |  | VYPRACOVAL : | SCHVÁLIL : | DATUM : | PODPIS : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA |  |  |  | TEL 466 053 511 evc@evc.cz FAX 466 613 544 www.evc.cz EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | VYPRACOVAL : | TECHNICKÁ KONTROLA |  |  |
| PROFESE : STAVEBNÍ |  |  |  |  |  |
| KATEŘINA DOŠELOVÁ |  | KATEŘINA DOŠELOVÁ | ING. PAVEL KVAČEK |  |  |
| INVESTOR : GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA 449, 53009 PARDUBICE |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 13P121 |
| NÁZEV AKCE: | REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNÁZIUM, |  |  | FORMÁT A4 | 10 A4 |
|  | PARDUBICE, MOZARTOVA |  |  | DRUH PROJEKTU | DPS |
| OBJEKT: | SO01 – OBJEKT A1, A2 |  |  | DATUM | 06.2013 |
| ČÁST : | STAVEBNÍ |  |  | MĚŘÍTKO |  |
| NÁZEV VÝKRESU : 13P121_DPS_SO01_STAV_01_seznam+tz |  |  |  | ČÍSLO VÝKRESU : | PARÉ Č.: |
| SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | 01 |  |

June 6, 1990

nespor

techzpr

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

## REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNÁZIUM PARDUBICE, MOZARTOVA

Gymnázium, PARDUBICE, Mozartova 449, 530 09 Pardubice

SO 01 – OBJEKT A1, A2

Kód CPV

45214200 – 2 – Stavební úpravy školních budov

# Úvod:

Předmětem navrhovaných stavebních úprav je objekt gymnázia v Pardubicích, Mozartova č.p. 449. Navrhovaná stavební opatření mají vést ke zlepšení tepelně technických vlastností posuzovaného objektu a k úspoře energie na základě zpracovaného energetického auditu této budovy.

Objekt gymnázia č.p. 449 byl postaven v 70-letech 20. století jako objekt základní školy, jednalo se o součást komplexního vybavení sídliště. Vlastní objekt gymnázia je řešen dispozičně ve tvaru nerovnoramenného E, kde střední křídlo je vstupní, krajní křídla pak obsahují další provozy. Na střední křídlo navazuje ve dvorní části stravovací pavilon. V severním křídle jsou tělocvičny a byt školníka.

Objekt gymnázia je řešen jako monoblok s vnitřními přístupy do jednotlivých školních provozů.

Sokl budovy výšky 250 mm je obložen keramickými pásky v barvě hnědočervené. V celém objektu gymnázia jsou použita typová dřevěná okna, pouze přízemní část vstupu je prosklená výkladci.

Objekt gymnázia je členěn do 6 - ti funkčních zón, které odpovídají provozním celkům školy a současně tvoří dilatační celky stavby.

Pavilon A1, A2 obsahuje v 1.n.p. tělocvičnu, byt školníka, šatny a sociální zařízení tělocvičny, kabinety a sklady.

Objekt gymnázia má parcelní číslo st. 6872.

Objekt gymnázia je rozdělen na následující stavební objekty (pavilony):

SO 01 – objekt A1,A2

SO 02 – objekt A3

SO 03 – objekt B

SO 04 – objekt C

SO 05 – objekt D

SO 06 – objekt E1, E2

Objekt gymnázia je navržen v technologii montovaného železobetonového skeletu s obvodovými vyzdívanými stěnami tloušťky 330 mm.

Vzhledem k charakteru území je pod celým objektem montážní podlaží, aby úroveň přízemí byla nad hladinou stoleté vody.

Nosnou konstrukci tvoří typové železobetonové sloupy skeletu, které jsou osazeny do kalichů základových železobetonových monolitických patek.

Objekt tělocvičny je navržen v ocelové nosné konstrukci, obvodové stěny jsou vyzděné. Zastřešení objektu tělocvičny je ocelovými příhradovými vazníky.

Střechy jednotlivých pavilonů jsou ploché, jednoplášťové, tvořené stropními železobetonovými panely, škvárovým násypem ve spádu, plynosilikátovými deskami a hydroizolačním souvrstvím.

Okenní výplně jsou původní dřevěné zdvojené. Vnější vstupní dveře jsou ocelové s jednoduchým zasklením, resp. dřevěné.

Skupina navrhovaných opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností objektu a úspor energií zahrnuje:

Stěny (objekt A1, severní a západní strana objektu A2) – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s tepelným izolantem – minerální vata tl. 160 mm         (λ=0,036 W/mK).

Stěny (jižní strana objektu  A2) – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s tepelným izolantem – tzv. šedý polystyren tl. 160 mm         (λ=0,033 W/mK).

Stropy (technické podlaží) – provedení zateplení v ploše včetně železobetonových průvlaků polystyrenem tl. 100 mm (λ=0,033 W/mK).

Ostění dveří a oken, parapety oken (objekt A1, severní a západní strana objektu A2) – zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 30 mm (λ=0,036 W/mK).

Ostění dveří a oken, parapety oken (jižní strana objektu  A2) – zateplení bude provedeno tzv. šedým  polystyrenem tl. 30 mm (λ=0,033 W/mK).

Střechy – na stávající plochou střechu objektu bude provedeno zateplení  z minerální vaty tl. 240 mm  (λ=0,037 W/mK) + hydroizolační souvrství.

Okna – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za okna plastová s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 Wm2K. Budou demontovány stávající dřevěné vnitřní parapetní desky oken a zákrytové desky radiátorů. Okna budou vybavena vnitřními hliníkovými horizontálními žaluziemi s ručním ovládáním.

Vybraná okna budou zasklena neprůhledným zasklením (jedná se o spodní sklopné poutce nových oken).

Spodní poutce vybraných oken (byt školníka) budou vybavena vnějšími plastovými sítěmi proti hmyzu.

V tělocvičně jsou navrženy nové hliníkové prosklené fasády roštové konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá. V nosném rastru prosklených stěny jsou navržena sklopná okenní křídla. Vsazená výklopná křídla ve velkoplošném zasklení budou ovládána motoricky (každá stěna nezávisle). Ovládací panel bude osazen do uzamykatelné skříňky.

Dveře – výměna stávajících vstupních dřevěných dveří za nové hliníkové dveře (sestava) se součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2 Wm2K.

Sokl – stávající keramický obklad bude odstraněn, bude provedeno vystěrkování zdiva v ploše soklu. Zateplení zdiva soklu je navrženo extrudovaným polystyrenem v tloušťce 100 mm (λ=0,035 W/mK).

Bourací práce:

-demontáž stávajících sklobetonových prosklených stěn, dřevěných zdvojených oken včetně rámů oken, ocelových osazovacích rámů oken a vnějších vstupních dveří, včetně demontáže stávajících zárubní.

- odstranění všech nesourodých prvků z fasády – ocelové mřížky, zvonky, vypínače, antény, tabulky.

- dočasná demontáž stávajících hromosvodů uchycených na fasádách a střeše objektu. Rozsah demontáže bude specifikován odbornou firmou, která bude tyto práce provádět.

- demontáž stávajícího oplechování atik a napojovacích plechů po celém obvodu střechy objektu

- demontáž stávajících větracích hlavic DN100 vystupujících nad střešní konstrukci a demontáž stávajících střešních vnitřních vpustí DN70

- odstranění stávajícího hydroizolačního souvrství ze střechy objektu (u objektu A1 odstranění stávajícího hydroizolačního souvrství ze střechy včetně polystyrenu tl. 50 mm a dřevocementových izolačních desek tl. 50 mm)

- demontáž stávajícího okapového chodníku (betonové dlaždice 500x500x60 mm)

- bude provedeno rozšíření stávajících vstupních poklopů do prostoru technického podlaží (vyřezání železobetonové dobetonávky stropu tloušťky 250 mm), rozměr rozšířených vstupů bude 600x1200 mm.

Veškerá nebezpečná suť, případně nebezpečné odpady (lepenky, izolace) bude uložena na skládku odpadů do vzdálenosti 20 km. Kovový materiál bude odvezen do sběrných surovin.

Zemní práce:

Zemní práce nebudou prováděny.

Základy:

Žádné nové základy v projektu nebudou prováděny.

Svislé konstrukce:

- Před zahájením zateplovacích prací zhotovitel vyznačí na vnějších pláštích jednotlivých objektů veškeré případné sítě pod omítkou, a při provádění zateplovacího systému bude tyto sítě respektovat, aby nedošlo k jejich poškození, především při vrtání kotev zateplovacího systému.

- Fasáda bude očištěna, nesoudržné části budou odstraněny a opraveny.

Po očištění fasády (prach, mastnota) bude provedeno zateplení vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s tepelným izolantem, tzv. šedým polystyrén tl. 160 mm       (λ=0,033 W/mK) a minerální vata tl. 160 mm (λ=0,036 W/mK).

- Objekt bude opatřen novou probarvenou silikonovou omítkou tl. 1,5 mm (barevný odstín řeší výkresová dokumentace).

Ostatní konstrukce:

Stávající betonové předložené schody a betonová rampa budou stavebně upraveny. Bude provedeno očištění betonové konstrukce a odstranění nesoudržných povrchových částí této konstrukce. Bude provedeno vystěrkování betonové konstrukce rampy a schodiště. Finální úprava betonového povrchu bude provedena probarvenou hrubozrnnou stěrkou na bázi pryskyřice se vsypem.

Bude provedena úprava stávajícího oplocení (zkrácení rámu oplocení + nový plotový ocelový sloupek + odříznutí betonového soklu oplocení).

Vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS

Pro nedostatečné tepelně technické vlastnosti bude obvodový a střešní plášť objektu opatřen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS).

Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem, bude dodržen technologický postup aplikace tohoto systému a bude doloženo prohlášení o shodě podle příslušného §  zákona a dále dle znění pozdějších předpisů.

Výměna výplní otvorů:

Stávající dřevěná okna budou demontována včetně rámů a ocelových osazovacích rámů a do stejných otvorů budou osazena nová plastová okna v podobném členění a způsobu otvírání (okna velikosti 2400/2100 mm).

Předpokládá se osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 5x) vyztužených profilů. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly.

Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude U=1,2 W/m2K. Stavební hloubka rámů oken bude min. 85 mm. Skla budou osazena do nerezového distančního rámečku.

U oken budou stávající vnitřní parapety dřevěné nahrazeny novými plastovými parapety v bílé barvě š. 200 mm.

Dveře – výměna stávajících vstupních dveří za hliníkové sestavy, součinitel prostupu tepla U otvoru = 1,2 Wm2K.

Po osazení oken a dveří budou vnitřní ostění začištěna štukovou omítkou a vnitřní stěna s novými okny bude v ploše 2x vybílena malbou.

V tělocvičnách budou vybourány sklobetonové stěny. Stěny budou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými fasádami roštové konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá, součinitel prostupu tepla U otvoru = 1,2 Wm2K. V nosném rastru prosklených stěn jsou navržena sklopná okenní křídla. Vsazená výklopná křídla ve velkoplošném zasklení budou ovládána motoricky (každá stěna nezávisle). Ovládací panel bude osazen do uzamykatelné skříňky.

Vodorovné konstrukce:

Střecha – ze stávající střechy objektu bude odstraněno v ploše hydroizolační souvrství (u objektu A1 odstranění stávajícího hydroizolačního souvrství ze střechy včetně polystyrenu tl. 50 mm a dřevocementových izolačních desek tl. 50 mm).

Stropní konstrukce v technickém podlaží bude očištěna od nepotřebných ocelových prvků (betonářská výztuž).

U tělocvičny bude provedeno otlučení omítky železobetonových překladů spodního lemu prosklené stěny. Sanace výztuže železobetonových překladů bude provedena standardním způsobem. (Bude provedeno odstranění nesoudržných a poškozených částí, výztuž bude očištěna, dále bude proveden nátěr výztuže proti korozi a bude vytvořen adhezní můstek na sanovaném betonovém povrchu. Bude aplikována reprofilační malta

a bude provedena penetrace celého obnoveného povrchu betonu.)

Na původní konstrukci střech:

Bude provedena tepelná izolace z minerální vaty dle návrhu auditora v tl. 240 mm (jedná se o komletizované dílce s nakašírovaným asfaltovým pásem). Nová skladba střešního pláště bude fixována ke stávajícímu nosnému podkladu polyuretanovým lepidlem. Hydroizolační vrstva, pás ze SBS, (z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože jednosměrně vyztužené skleněnými vlákny a s hrubozrnným břidličným posypem, celková tloušťka je 5,2 mm) bude také plnoplošně nataven k nově položené tepelněizolační vrstvě.

Nová skladba (zateplení + hydroizolace) bude fixována lepením a mechanickým kotvením k nosnému podkladu.

Střešní konstrukce bude zakončena univerzálním dvoudílným ukončovacím profilem  z pozinkovaného plechu.

Střechu bude provádět dodavatel, který má patřičná oprávnění, proškolení a který si nechá zpracovat výtažné zkoušky. Na jejich základě navrhne fixaci střešní skladby mechanickým kotvením.

Kladečský plán tepelné izolace bude zpracován dle přesného zaměření střechy objektu.

Pokládku nové skladby střechy bude provádět odborná firma dle technologických předpisů a montážních návodů použitých materiálů.

Na střeše budou osazeny nové větrací hlavice (průměr dle stávajících odvětrávacích potrubí, DN100) a střešní plastové vpusti (průměr dle stávajících, DN70). Tyto stavební prvky budou součástí dodávky střechy (nutno provést přesné doměření).

Omítky:

Všechny nově vyzdívky budou opatřeny omítkou vápenocementovou hladkou.

Zateplené obvodové zdivo, atiky, budou opatřeny novou probarvenou silikonovou omítkou tl. 1,5 mm (barevný odstín řeší výkresová dokumentace).

Po osazení stěn, oken a dveří budou vnitřní ostění začištěna novou vnitřní štukovou omítkou a bude provedena výmalba celé příslušné stěny.

Izolace proti vodě:

Není řešena.

Tepelné izolace:

Tepelné izolace obvodových konstrukcí a atik budou provedeny dle výsledků energetického auditu:

Stěny (objekt A1, severní a západní strana objektu A2)	– provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s tepelným izolantem – minerální vata tl. 160 mm         (λ=0,036 W/mK).

Stěny (jižní strana objektu  A2) – provedení zateplení obvodových stěn objektu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s tepelným izolantem – tzv. šedý polystyren tl. 160 mm         (λ=0,033 W/mK).

Stropy (technické podlaží) – provedení zateplení v ploše včetně železobetonových průvlaků polystyrenem tl. 100 mm (λ=0,033 W/mK).

Ostění dveří a oken, parapety oken (objekt A1, severní a západní strana objektu A2) – zateplení bude provedeno minerální vatou tl. 30 mm (λ=0,036 W/mK).

Ostění dveří a oken, parapety oken (jižní strana objektu  A2) – zateplení bude provedeno tzv. šedým  polystyrenem tl. 30 mm (λ=0,033 W/mK).

Střechy – na stávající plochou střechu objektu bude provedeno zateplení  z minerální vaty tl.240 mm  (λ=0,037 W/mK) + hydroizolační souvrství (nová skladba střešního pláště bude lepená a mechanicky kotvená k nosnému podkladu).

Okna – výměna stávajících dřevěných zdvojených oken za nová okna plastová s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla celého otvoru U=1,2Wm2K.

Dveře – výměna stávajících vstupních dveří za nové hliníkové sestavy se součinitelem prostupu tepla U otvoru = 1,2Wm2K (barva bílá).

Izolace protichemické:

Ve stavbě nebudou použity speciální protichemické izolace.

Izolace zvukové:

Ve stavbě nebudou použity speciální zvukové izolace.

Podlahy:

Ve stavbě nebudou nové podlahy prováděny.

Tesařské práce:

Ve stavbě nebudou tesařské práce prováděny.

Truhlářské práce:

Ve stavbě nebudou truhlářské práce prováděny.

Plastové výrobky:

Stávající dřevěná okna budou demontována, včetně rámů oken a ocelových osazovacích rámů, a do stejných otvorů budou osazena nová plastová okna v podobném členění a způsobu otvírání.

Předpokládá se osazení plastových oken z vícekomorových (minimálně 5x) vyztužených profilů. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly. Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude U=1,2W/m2K.  Stavební hloubka rámů bude min. 85 mm. Skla budou osazena do nerezového distančního rámečku.

U oken budou stávající vnitřní parapety dřevěné a keramické nahrazeny novými plastovými parapety v bílé barvě š. 200 mm.

Vybraná okna budou opatřena venkovními plastovými sítěmi proti hmyzu (byt školníka).

Na střeše objektu budou osazeny nové plastové vpusti DN70 (nástavce) a nové plastové větrací hlavice DN100.

Kovové výrobky:

V tělocvičnách budou vybourány sklobetonové stěny. Stěny budou nahrazeny novými hliníkovými prosklenými fasádami roštové konstrukce (hliníkové profily s přerušenými tepelnými mosty), barva bílá, vel. 35880/4235 mm a vel. 35880/1150 mm. Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce bude U=1,2W/m2K. V nosném rastru prosklených stěn jsou navržena sklopná okenní křídla. Vsazená výklopná křídla ve velkoplošném zasklení budou ovládána motoricky (každá stěna nezávisle). Ovládací panel bude osazen do uzamykatelné skříňky. Ochranné sítě na prosklené stěně vel. 35880/4235 mm budou zavěšeny na nosné sloupy ocelového skeletu objektu tělocvičny. Sítě budou zavěšeny pomocí fixačních elementů na ocelovou konstrukci, co nejblíže za deskami basketbalových košů, aby mezi sítěmi a zasklením vznikla co největší mezera. Sítě budou vyztuženy diagonálními ocelovými lany. Ochranné sítě na prosklené stěně vel. 35880/1150 mm budou zavěšeny na vloženou ocelovou konstrukci, přivařenou na ocelové sloupy nosného skeletu tělocvičny. Vložená ocelová konstrukce je navržena z ocelového tenkostěnného profilu vel. 80/60/3 mm, délky 2,3 m. Sítě budou vyztuženy diagonálními ocelovými lany.

Stávající vstupní dveře budou vybourány a budou osazeny nové hliníkové sestavy vstupních dveří a nadsvětlíků (barva bílá). Celkový součinitel prostupu tepla otvorové konstrukce výrobku bude U=1,2W/m2K.

Na vybraná okna budou namontovány vnitřní horizontální žaluzie s ručním ovládáním.

Klempířské práce, hromosvody:

Na objektu bude v souvislosti se zateplením nutno provést nové oplechování parapetů oken a železobetonových stříšek nad vstupy do objektu. Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.

Na zateplených střechách bude provedeno oplechování univerzálním dvojdílným plechem, pozinkovaný plech tl. 0,8 mm.

Při provádění fasády a střechy je nutné provést demontáž stávajících hromosvodů a jejich následnou novou instalaci. Po instalaci hromosvodů bude provedena jejich revize.

Bude provedena výměna odvětrávacích hlavic, v délce od stropní konstrukce cca  500 mm nad novou (zateplenou) střechu objektu.

Bude provedena výměna dešťových žlabů a svodů z titanzinku.

Zámečnické výrobky:

Veškeré zámečnické výrobky budou do zateplovacího systému kotveny dle detailů zateplení. Znovu osazeným prvkům bude nutné nastavit (prodloužit) kotvící prvky, které budou doměřeny a navrženy během demontáže, až bude možné určit kvalitu stávajících kotev. V případě vyžilých kotev budou tyto nahrazeny novými kotevními prvky.

Při případném svařování ocelových konstrukcí v blízkosti kontaktního zateplovacího systému bude nutné zajistit jeho ochranu proti poškození vysokými teplotami.

Budou dodány nové vstupní plechové poklopy (rýhovaný plech) včetně osazovacích rámečků na rozšířené vstupy do prostoru technického podlaží (nové vstupy rozměru 600x1200 mm).

Na střechu tělocvičny je navržen nový ocelový žebřík délky 3000 mm s výstupní plošinou vel. 450/600 mm. Štěříny jsou navrženy z ocelových trubek Ø 54/5 mm, příčle z ocelových trubek Ø 20 mm. Kotvení je navrženo z ocelového úhelníku L vel. 40/40/4 mm. Výstupní plošina vel. 450/600 mm je navržena z pororoštu tl. 30 mm, lemování plošiny je z ocelového úhelníku L vel. 40/40/4 mm.

Pro odvětrání jsou navrženy nové nerezové větrací žaluzie vel. 450/450 mm a nové

nerezové větrací mřížky vel. 250/250 mm.

Doplňkové konstrukce a práce:

Nejsou řešeny.

Obklady:

Ve stavbě nebudou práce prováděny.

Nátěry:

Ocelové konstrukce, zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem 1x základní syntetickou barvou a 2x syntetickým emailem.

Nátěr fasády nezateplované části objektu – bude proveden silikonovou barvou, bude proveden po vyspravení a dotmelení stávající omítky.

Barevný odstín řeší výkresová dokumentace.

Malby:

Po osazení nových plastových oken a hliníkových dveří budou vnitřní stěny po začištění ostění novou štukovou omítkou 2x v ploše příslušné stěny vybíleny.

Zvláštní opatření:

Po dobu provádění stavebních prací v prostoru technického podlaží budou otevřeny všechny vstupy do tohoto prostoru (bude provedeno rozšíření vstupních otvorů na rozměr 600x1200 mm).

Stavební materiál bude do prostoru technického podlaží dopravován jednotlivými rozšířenými vstupními otvory.

Bude zajištěn dostatečný přívod čerstvého vzduchu do prostoru technického podlaží. Je uvažováno s instalací mobilních ventilátorů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Veškeré práce na stavbě je nutné provádět dle předepsaných technologií, za dodržení předepsaných materiálů a za odborného stavebního dohledu. Při práci se musí používat ochranné pracovní prostředky dle platných bezpečnostních předpisů a druhu vykonávané práce.

Před zahájením prací dodavatel seznámí pracovníky se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy, směrnicemi, nařízeními a vyhláškami. Po dobu výstavby budou respektovány příslušné normy a předpisy, stavba bude prováděna za odborného technického dozoru.

V Pardubicích, 06. 2013 	                                                    vypracovala: Kateřina Došelová

June 6, 1990

nespor

techzpr