- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Vyšetřovací UNIT pro ORL – 2. kolo

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | UNIT pro ORL – 2 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| 1x Větší vyšetřovací jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Mobilní jednotka (na kolečkách) určená pro vyšetření v ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací, prevence nozokomiálních nákaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektronická ovládací část s displejem (ukazatel teploty vody proplachu) – ovládací panel se zabudovaným manometrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením a vyhřívanou plochou s celkovou plochou na nástroje min. 700x500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min.3x zabudované světelné zdroje LED s regulací a s celkovým výkonem odpovídajícím min. 150W halogen, životnost zdroje min. 30.000 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nádoba pro použité nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min.2 mělké a min. 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. (min. 0 až -85 bar) a s automatickým vyprazdňováním a výplachem lahve do domovního odpadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany vyšetřovací jednotky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Automatické vyprazdňování nádoby se sekretem - po každém odsávání musí být nádoba automaticky vypláchnuta a vyčištěna vodním systémem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Systém tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ± 1°C s napojením na domovní rozvod studené vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Držák čelního světla s automatickým vypínáním a zapínáním čelního světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Čelní lampa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost dovybavení unitu o systém UV desinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost napojení na centrální vakuový systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x Menší vyšetřovací jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Mobilní jednotka (na kolečkách) určená pro vyšetření v ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací, prevence nozokomiálních nákaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektronická ovládací část s displejem (ukazatel teploty vody proplachu) – ovládací panel se zabudovaným manometrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením a vyhřívanou plochou s celkovou plochou na nástroje min. 450x500 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min.3x zabudované světelné zdroje LED s regulací a s celkovým výkonem odpovídajícím min. 150W halogen, životnost zdroje min. 30.000 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nádoba pro použité nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 2 mělké a min. 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. (min.0 až -85 bar) a s automatickým vyprazdňováním a výplachem lahve do domovního odpadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Automatické vyprazdňování nádoby se sekretem - po každém odsávání musí být nádoba automaticky vypláchnuta a vyčištěna vodním systémem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Systém tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ± 1°C s napojením na domovní rozvod studené vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Držák čelního světla s automatickým vypínáním a zapínáním čelního světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Čelní lampa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost dovybavení unitu o systém UV desinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost napojení na centrální vakuový systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x Mikroskop | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Mikroskop se stativem upevněným na vyšetřovací jednotku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kompaktní hlava mikroskopu na pohyblivém, vyváženém rameni | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - dosah ramene min. 110 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - LED světelný zdroj integrovaný na stojanu mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - binokulární širokoúhlý objektiv s pracovní vzdáleností min. 200–400 mm a možností korekce min. +-5 dioptrií (min. 10 dioptrií) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - volba objektivů s ohniskovou vzdáleností f= 200 mm nebo f= 250 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - magnetické upevnění okulárů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - endoport pro připojení kamery | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kompatibilní se stávajícím vybavením Carl Zeiss | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetřovací křeslo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - potaženo koženkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rotace křesla s pacientem min. ± 90° s jednoduchou aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektricky nastavitelná výška | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavitelný sklon zad | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x Elektrokoagulační jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektrochirurgická jednotka, výstupní VF výkon – bipolární min. 60 W, monopolární min. 60 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - generátor programovatelný, řízený procesorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - paměť přístroje pro min. 2 programy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vnitřní uzavřený chladicí systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická regulace výstupního výkonu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - indikace chybových stavů – optická a akustická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - regulace hlasitosti indikačních signálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost připojení a kontroly duální neutrální elektrody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - standardní příslušenství pro řez a koagulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované typy řezu a koagulace: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bipolární koagulace – min.1 mód | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - monopolární řez – min. 2 módy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - monopolární koagulace – min.2 módy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - u všech typů řezu a koagulace nastavení omezení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |