Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technická specifikace)

| Položky veřejné zakázky | Rozsah dodávky |
| --- | --- |
| Počítač včetně klávesnice | 400 |
| Monitor | 400 |
| Klávesnice s integrovanou čtečkou čipových karet | Minimálně 2000 |
| PC All-In-One | Minimálně 30 |

Rozdělení položek pro jednotlivá pracoviště:

| PC + monitor + klávesnice |  |
| --- | --- |
| Pardubická nemocnice (PKN) | 150 |
| Chrudimská nemocnice (CHN) | 50 |
| Svitavská nemocnice (SVI) | 65 |
| Litomyšlská nemocnice (LIN) | 80 |
| Orlickoústecká nemocnice (OUN) | 55 |
| Klávesnice s integrovanou čtečkou čipových karet |  |
| Pardubická nemocnice (PKN) | 836 |
| Chrudimská nemocnice (CHN) | 196 |
| Svitavská nemocnice (SVI) | 181 |
| Litomyšlská nemocnice (LIN) | 166 |
| Orlickoústecká nemocnice (OUN) | 191 |
| AIO + klávesnice |  |
| Pardubická nemocnice (PKN) | 14 |
| Chrudimská nemocnice (CHN) | 4 |
| Svitavská nemocnice (SVI) | 4 |
| Litomyšlská nemocnice (LIN) | 4 |
| Orlickoústecká nemocnice (OUN) | 4 |

Harmonogram dodání položek pro jednotlivá pracoviště:

| T (účinnost smlouvy) | T + 4 týdny |  |  |  |  | T + 8 týdny |  |  |  |  | T + 12 týdnů |  |  |  |  | Celkový počet klávesnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště | PKN | CHN | SVI | LIN | OUN | PKN | CHN | SVI | LIN | OUN | PKN | CHN | SVI | LIN | OUN |  |
| PC + monitor + klávesnice |  | 25 | 30 | 40 | 25 | 75 | 25 | 35 | 40 | 30 | 75 |  |  |  |  | 400 ks klávesnic |
| Klávesnice s integrovanou čtečkou čipových karet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836 | 196 | 181 | 166 | 191 | 1570 ks klávesnic |
| PC All-in-One + klávesnice – povinný počet | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ks klávesnic |
| PC All-in-One + klávesnice – navíc dodaný počet (předmět hodnocení nabídek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NEVYPLŇUJTE - Bude doplněno před podpisem smlouvy dle údaje z krycího listu nabídky |  |  |  |  | NEVYPLŇUJTE - Bude doplněno před podpisem smlouvy dle údaje z krycího listu nabídky |

| Technické parametry pro POČÍTAČ včetně klávesnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo |  | Technické parametry zadavatele | Splňuje ANO/NE | Nabízená konfigurace účastníka |
| 1.1.1 | Procesor | CPU aktuální generace pro desktopové počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 9550 bodů v programu PassMark CPU Benchmark k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek |  |  |
| 1.2.1 | Chipset | Aktuální generace, odpovídající nabízenému procesoru |  |  |
| 1.3.1 | Operační paměť | Minimálně 8 GB DDR4, nesmí být obsazeny všechny sloty, možnost osazení až 32 GB RAM |  |  |
| 1.4.1 | Pevný disk | Technologie SSD, minimální kapacita 128 GB, modul M.2, NVMe |  |  |
| 1.5.1 | Optická mechanika | Optická mechanika DVD RW/DL, součástí chassis (nikoliv externí zařízení) |  |  |
| 1.6.1 | Grafická karta | integrovaná v CPU (zobrazení minimálně 2 monitory současně) |  |  |
| 1.7.1 | Čtečka čipových karet | Čtečka čipových karet integrovaná v klávesnici |  |  |
| 1.8.1 | Síťová karta | RJ-45, 10/100/1000Mbps s podporou WoL a PXE |  |  |
| 1.9.1 | Zvuková karta | Ano, Integrovaná na základní desce |  |  |
| 1.10.1 | USB porty | Minimálně 8x USB port USB 2.0 - minimálně: 4x, z toho min. 2 přístupné vpředu na chassis USB 3.0 - minimálně: 4x, z toho min. 2 přístupné vpředu na chassis |  |  |
| 1.11.1 | Vstupní a výstupní porty | Základní deska musí poskytovat minimálně tyto porty: 1x RJ-45 1x Display Port 1x HDMI (Připouští se varianta 2x Display Port, bez HDMI) Tyto porty musí být integrální součástí základní desky. VGA výhodou, COM (RS-232) port výhodou (případně možnost osazení PCIe plně kompatibilní kartou). |  |  |
| 1.12.1 | Interní sloty | Možnost upgrade 2,5“ nebo 3,5" diskem s rozhraním SATA |  |  |
| 1.13.1 | Operační systém | Elektronická licence Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64 bit nahraná v BIOSu. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. |  |  |
| 1.14.1 | BIOS | Standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot, během celé doby dodávky musí být výrobce model podporován formou vydávání pravidelných bezpečnostních aktualizací BIOSu. Minimálně dvě úrovně hesel (konfigurace / spuštění zařízení) |  |  |
| 1.15.1 | Chassis | V provedení Small Form Factor, bez-nástrojový přístup do skříně a k hlavním komponentám PC, možnost uzamčení skříně |  |  |
| 1.15.2 | Chassis – vybavení | Počet interních pozic - min. 1x PCIe 3.0 (x16) |  |  |
| 1.15.3 | Chassis – zdroj | Interní, max. 290 W a účinnost min. 85 % |  |  |
| 1.15.4 | Chassis – rozměry | Small Form Factor – možnost provozu v horizontální i vertikální poloze |  |  |
| 1.16.1 | Kabely | Napájecí kabel |  |  |
| 1.17.1 | Klávesnice | Plnohodnotná (104+ kláves, s numerickou částí), standardní velikosti S potiskem s českými znaky, rozhraní USB, integrovaná čtečka čipových karet. Ovladač klávesnice musí být součástí OS |  |  |
| 1.18.1 | Myš | Minimálně optická, drátová, rozhraní USB |  |  |
| 1.19.1 | Stav zboží – PC | Nové, nepoužité, určené pro ČR trh |  |  |
| 1.19.2 | Stav zboží – klávesnice | Nová, nepoužitá, určená pro ČR trh |  |  |
| 1.19.3 | Stav zboží – myš | Nová, nepoužitá, určená pro ČR trh |  |  |
| 1.20.1 | Záruka | Minimálně 36 měsíců, garantovaná výrobcem, s možností ověření na www portálu výrobce. NBD (Next Business Day) – Servisní zásah v místě instalace zařízení na území České republiky s odezvou následující pracovní den |  |  |

| Technické parametry pro MONITOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo |  | Technické parametry zadavatele | Splňuje ANO/NE | Nabízená konfigurace účastníka |
| 2.1.1 | Velikost úhlopříčky | Minimálně 23,8" |  |  |
| 2.2.1 | Technologie | LCD LED |  |  |
| 2.3.1 | Poměr stran | Minimálně 16:9 |  |  |
| 2.4.1 | Rozlišení | Minimálně 1920x1080 (Full HD) |  |  |
| 2.5.1 | Kontrastní poměr (kontrast statický) | Minimálně 1000:1 |  |  |
| 2.6.1 | Odezva | Maximálně 8 ms šedá-šedá |  |  |
| 2.7.1 | Jas | Minimálně 250 cd/m2 |  |  |
| 2.8.1 | Konektory | Minimálně 1x VGA, 1x Display Port, HDMI výhodou |  |  |
| 2.9.1 | Technologie panelu displeje | IPS |  |  |
| 2.10.1 | Typ (provedení) obrazovky | Matný, antireflexní |  |  |
| 2.11.1 | Stojan | Výškově nastavitelný, pivot, možnost VESA kompatibilní |  |  |
| 2.12.1 | Barva | Konzervativní (černá, šedá, stříbrná nebo jejich kombinace) |  |  |
| 2.13.1 | kabely | Napájecí kabel a video kabel (Display Port) součástí dodávky |  |  |
| 2.14.1 | Stav zboží | Nové, nepoužité, určené pro ČR trh |  |  |
| 2.15.1 | Záruka | Minimálně 36 měsíců, garantovaná výrobcem s možností ověření na www portálu výrobce. NBD – Veškeré díly a související servisní práce, zahájení opravy nejpozději následující pracovní den, oprava provedena výměnou nebo v místě instalace zařízení |  |  |

| Technické parametry pro PC All-in-One včetně klávesnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo |  | Technické parametry zadavatele | Splňuje ANO/NE | Nabízená konfigurace účastníka |
| 3.1.1 | Procesor | CPU aktuální generace pro desktopové počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 7750 bodů v programu PassMark CPU Benchmark ke dni konce lhůty pro podání nabídek |  |  |
| 3.2.1 | Chipset | Aktuální generace, odpovídající nabízenému procesoru |  |  |
| 3.3.1 | Velikost úhlopříčky | Minimálně 23,8" |  |  |
| 3.3.2 | Poměr stran | Minimálně 16:9 |  |  |
| 3.3.3 | Rozlišení | Minimálně 1920x1080 (Full HD) |  |  |
| 3.3.4 | Technologie panelu displeje | IPS |  |  |
| 3.3.5 | Typ (provedení) obrazovky | Matný, antireflexní |  |  |
| 3.4.1 | Operační paměť | Minimálně 8 GB DDR4, nesmí být obsazeny všechny sloty, možnost osazení až 32 GB RAM |  |  |
| 3.5.1 | Pevný disk | Technologie SSD, minimální kapacita 256 GB, modul M.2, NVMe |  |  |
| 3.6.1 | Optická mechanika | Optická mechanika DVD RW/DL, součástí chassis (nikoliv externí zařízení) |  |  |
| 3.7.1 | Grafická karta | integrovaná |  |  |
| 3.8.1 | Čtečka čipových karet | Čtečka čipových karet integrovaná v klávesnici |  |  |
| 3.9.1 | Síťová karta | RJ-45, 10/100/1000Mbps s podporou WoL a PXE |  |  |
| 3.10.1 | Zvuková karta | Ano, Integrovaná na základní desce |  |  |
| 3.11.1 | USB porty | Minimálně 4x USB port USB 3.0 - minimálně: 3x |  |  |
| 3.12.1 | Vstupní a výstupní porty | Základní deska musí poskytovat minimálně tyto porty: 1x RJ-45 1x Display Port Tyto porty musí být integrální součástí základní desky. VGA a HDMI výhodou, nikoliv podmínkou. |  |  |
| 3.13.1 | Operační systém | Elektronická licence Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64 bit nahraná v BIOSu. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. |  |  |
| 3.14.1 | BIOS | Standardu UEFI s podporou technologie SecureBoot, během celé doby dodávky musí být výrobce model podporován formou vydávání pravidelných bezpečnostních aktualizací BIOSu. Minimálně dvě úrovně hesel (konfigurace / spuštění zařízení) |  |  |
| 3.15.1 | Chassis | VESA kompatibilní |  |  |
| 3.15.2 | Chassis – zdroj | Interní nebo externí adaptér, max. 290 W a účinnost min. 85 % |  |  |
| 3.16.1 | Kabely | Napájecí kabel/napájecí adaptér |  |  |
| 3.17.1 | Klávesnice | Plnohodnotná (104+ kláves, s numerickou částí), standardní velikosti S potiskem s českými znaky, rozhraní USB, integrovaná čtečka čipových karet. Ovladač klávesnice musí být součástí OS |  |  |
| 3.18.1 | Myš | Minimálně optická, drátová, rozhraní USB |  |  |
| 3.19.1 | Stav zboží – AIO | Nové, nepoužité, určené pro ČR trh |  |  |
| 3.19.2 | Stav zboží – klávesnice | Nová, nepoužitá, určená pro ČR trh |  |  |
| 3.19.3 | Stav zboží – myš | Nová, nepoužitá, určená pro ČR trh |  |  |
| 3.20.1 | Záruka | Minimálně 36 měsíců, garantovaná výrobcem, s možností ověření na www portálu výrobce. NBD (Next Business Day) – Servisní zásah v místě instalace zařízení na území České republiky s odezvou následující pracovní den |  |  |