| Stupeň PD: |  | Dokumentace pro provedení stavby |  | Uschemer s.r.o. Wolkerova 36, 787 01 Šumperk e-mail: unzeitig@uschemer.cz IČO: 277 68 180 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní inženýr projektu: |  | Ing. Roman Unzeitig |  |  |  |  |
| Vedoucí projektant: |  | - |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Ing. Jiří Vician |  |  |  |  |
| Objednatel: | Pardubický kraj, IČO: 708 92 822, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |  |  |  |
| Místo: | OLÚ Jevíčko, TRN-Léčebna 508, Jevíčko, parc.č. st. 545, k.ú. Jevíčko-předměstí |  |  | Zak.č.: |  | - |
| Akce: | OLÚ Jevíčko – Výměna střešní krytiny pavilónu S |  |  | Datum: |  | 09/2020 |
|  |  |  |  | Měřítko: |  | - |
| Objekt: | -“ |  |  | Část: | B | Paré: |
| Část: | - |  |  |  |  |  |
| Výkres: | Souhrnná technická zpráva |  |  | Výkr.č.: |  |  |

- Souhrnná technická zpráva

  - Popis území stavby

      - charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešené území se nachází nedaleko města Jevíčka v Pardubickém kraji na úpatí vrchu Kumperka. Řešený objekt sanatoria je umístěn na okraji zalesněného území. Areál ústavu léčebny je od 1.dubna 2016 zařazen mezi kulturní památky České republiky. Území je dostupné po místních komunikacích.

      - údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Jedná se o údržbové práce již dokončené stavby, řešený objekt je budova občanské vybavenosti – zdravotnické zařízení – léčebný ústav. Objekt leží v zastavěném území areálu léčebny.

Navrhované údržbové práce objektu – výměna střešní krytiny jsou v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Jevíčko.

      - informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 501/2006 Sb. vč. změn jsou splněny. Výjimky nejsou vyžadovány.

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V současné době nejsou známy požadavky dotčených orgánů. Stavební činností v navrženém rozsahu, výměna střešní krytiny, nebudou dotčeny. Pokud vzniknou nové okolnosti, budou zapracovány do dokumentace a zohledněny během realizace.

      - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Stavebně technický průzkum a vizuální prohlídka řešené části objektu

Byl proveden stavebně technický průzkum a prohlídka řešené části objektu. Bylo provedeno stavebně technické zhodnocení při zaměřování stávajícího stavu a pasportizace řešené části objektu. Objekt prošel stavebními úpravami (úpravy dle požadavků nájemců objektu). Objekt je bez fasádních tepelných izolací. Výplně otvorů jsou dřevěné repasované s izolačním dvojsklem, které byly provedeny v rámci energeticky úsporných opatření za novější s tepelně izolačním zasklením. Strop nad 4.NP byl doplněn tepelnou izolací z minerální vaty v tl. cca 240 mm s pochozími plochami z desek OSB (půdní prostor). Obálka budovy není hodnocena z hlediska ČSN 730540-2/2011. Konstrukce odpovídají svému stáří. Požadavek výměny střešní krytiny je odpovídající, protože dochází vlivem poškozených střešních tašek k zatékání do půdního prostoru a tak dochází ke znehodnocování dřevěných konstrukcí krovu. Půdní prostor je v současné době i místem pobytu netopýrů, kteří se do tohoto prostoru dostávají netěsnostmi v obálce budovy (půdního prostoru) a střešního pláště.

Stavebně technický průzkum – mykologické hodnocení

Dále byl proveden stavebně technický průzkum se zaměřením na mykologické hodnocení dřevěného krovu, které zpracoval Ing. Michal Peršin, MP-ekowood s.r.o., Jakartovice č.ev. 18, 747 53 okres Opava, IČ: 086 17 571. Datum prohlídky 13.8.2020.

Objekt je napaden dřevo degradujícími činiteli v úrovni krovu. Krovová konstrukce je napadena dřevokazným hmyzem, jedná se o tesaříka (Hylotrupes) a napadení dřevo zbarvujícími plísněmi. Napadeny jsou nosné trámy krovu. Tesařík se zde vyskytuje, nasvědčují tomu čerstvé drtinky vypadané z výletových otvorů.

Výsledky průzkumu:

- Povrchové napadení oblast I., šikmé vzpěry plné vazby (příloha I.). Degradace je zapříčiněna tesaříkem (Hylotrupes). Napadení je aktivní, vlhkost v tomto místě byla 10,9%.

- Oblast II. (příloha I.) jedná se o vazný trám, vykazuje napadení dřevokazným hmyzem tesaříkem (Hylotrupes)

- Dále je zde krokev, označená III.(příloha I.), napadení tesaříkem (Hylotrupes). Napadení je aktivní, vlhkost v těchto místech byla 11,1%.

- Téměř celý krov (cca 80%) je povrchově napaden dřevozbarvující plísní černošedé barvy. Zřejmě se jedná o (Aspergillus)

Příčinou byly zřejmě netěsnosti ve střešním plášti. Důsledkem je místní zvýšení vlhkosti dřevěné konstrukce vlivem netěsností ve střešním plášti. Díky tomuto měl zástupce dřevokazného hmyzu tesařík (Hylotrupes) a dřevo zbarvující plísně vhodné podmínky pro svůj vývoj.

Doporučené úpravy:

Provést chemickou sanaci krovu. Zabrání se šíření dřevokazného hmyzu a výskytu plísní. Chemická sanace bude likvidačně preventivního charakteru proti dřevokaznému hmyzu. Doporučuji provést postřikem. Třída účinnosti chemické ochranné láky dle ČSN 49 0600-1 Fb,IP,P,1,2,3,D,SP (viz. příloha klasifikace prostředků) jedná se o preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevo zbarvujícím houbám a proti plísním, doporučuji prostředek s likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz.

Nejlepší prevencí je udržovat dřevo pod hranicí 11% vlhkosti, kdy je odolné proti všem biotickým škůdcům. Tohoto dosáhneme kvalitním provedením technických a konstrukčních opatření, vedoucích k ochraně dřeva před povětrnostními vlivy. Snížením relativní vlhkosti vzduchu ve stavbě a eliminací možností zatékání do krovové konstrukce. Důležité je také zamezit kondenzaci vzdušné vlhkosti a umožnit dostatečné větrání sanovaného prostoru. Vhodným opatřením (sítě proti hmyzu) eliminovat výskyt dřevokazného hmyzu a ptactva.

Půdní prostory je nutné pravidelně kontrolovat, minimálně jednou ročně. Průběžné kontroly provádět po větších deštích, či průtržích, lze tak odhalit netěsnosti ve střešním plášti a včas je opravit. Při kontrolách se zaměřit na spodní části krovu, okolí pozednice a na prostupy střešními rovinami, jako jsou komíny a různé odvětrávací roury. Důkladně kontrolovat světlíky.

Pravidelné opakovaní preventivní chemické ochrany (přípravky mají deklarovanou životnost 10 let).

Podrobný postup sanačních úprav je popsán v technické zprávě mykologického posudku.

Navrhované stavební úpravy v řešeném rozsahu nezasahují do základů. Založení objektu již bylo provedeno.

      - ochrana území podle jiných právních předpisů,

Pro dané území není známá žádná ochrana v době vypracování PD.

      - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

Stavební úpravy nevyžadují ochranu před záplavami.

Řešené území se nenachází v oblasti s nebezpečím sesuvů půdy.

Řešený objekt se nenachází v území s výskytem seizmických jevů.

      - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude působit negativně na okolí. Odtokové poměry v území se nezmění.

      - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavební úpravy se týkají výměny střešní krytiny.

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.

      - požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není nutné řešení záborů pozemků ani trvalých ani dočasných. Žádné zábory zemědělského půdního fondu se nepředpokládají.

      - územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Dopravní napojení objektu je beze změny.

Technická infrastruktura -

vodovod – beze změny,

splašková kanalizace – beze změny,

hospodaření se srážkovými vodami – beze změny,

NN beze změny.

Stavební úpravy nemají vliv na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

      - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Další nejsou známy.

      - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Tab.č.1- pozemky dotčené stavbou, k.ú. Jevíčko-předměstí [659339]

| Parc. číslo | Druh pozemku (způsob využití) | Dotčení stavbou | Číslo LV: | Výměra (m2) | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 545 | Zastavěná plocha a nádvoří | Výměna střešní krytiny části objektu | 1926 | 1808 | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice |
| st. 742 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zábor stavby lešením | 1926 | 491 | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice |
| 2578/26 | Zeleň, ostatní plocha | Zábor stavby lešením | 1926 | 1334 | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice |

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko

      - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavebními úpravami nová bezpečnostní pásma nevznikají. Stavební činnost se týká výměny střešní krytiny.

Ochranná pásma správců sítí stavebními úpravami nebudou dotčena.

  - Celkový popis stavby

    - Základní charakteristika stavby a jejich užívání

      - nová stavba nebo změna dokončené stavy; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o „stavební úpravy již dokončené stavby“. Stavební úpravy jsou v rozsahu oprav a údržbových prací - výměna střešní krytiny a navazující úpravy poškozených částí střechy a střešního pláště a výměna krytiny na římsách mezi 3NP a 4NP.

      - účel užívání stavby,

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, který je součástí léčebného komplexu. Budova byla postavena v letech 1914 až 1916 a sloužila jako zdravotnické zařízení – sanatorium.

Odborný léčebný ústav Jevíčko je zdravotnické zařízení zabývající se léčbou plicních onemocnění a léčebnou rehabilitací.

      - trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá.

      - informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavku na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Projektová dokumentace řeší výměnu střešní krytiny. Navržené úpravy respektují technické požadavky na stavby, zejména pak stavební zákon a příslušné energetické vyhlášky a tepelně technické normy.

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Stavební úpravy nevyvolávají požadavek vydávání stanovisek dotčených orgánů s výjimkou stanoviska Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště v Pardubicích), protože se jedná o historický objekt.

Areál ústavu je od 1. dubna 2016 zařazen mezi kulturní památky České republiky

Případné další požadavky dotčených orgánů pokud vyvstanou během realizace budou do dokumentace zapracovány a respektovány během realizace.

      - ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Nejsou známy.

      - navrhované parametry stavby. Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet funkčních jednotek, a jejich velikosti apod.,

Užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy:

Beze změny.

Stávající informativní hodnoty:

Objekt stavebních úprav – pavilon S

- zastavěná plocha		887,40 m2

- obestavěný prostor		19.500 m3

- výška stavby 		cca 23,30 m (od +-0,000 1NP po hřeben 22,09 m)

      - základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.,

Bilance pitné a odpadní vody

Beze změny. Není řešeno.

Energetická bilance

Není řešeno.

Třída energetické náročnosti budovy

Není řešeno.

      - základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané zahájení stavby je 2.Q 2021.

Předpokládané ukončení stavby je 4.Q 2023.

Realizace stavby bude provedena v rámci jedné etapy.

      - orientační náklady stavby.

Orientační náklady jsou …………….,- Kč bez DPH

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

      - urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Navrhované stavební úpravy řeší výměnu střešní krytiny. Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající kompozici prostorového řešení. Tedy beze změny.

      - architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající stav:

Jedná se o čtyřpodlažní objekt pavilónu S v areálu léčebného komplexu. Jednotlivé objekty komplexu jsou propojeny. Budova byla postavena v letech 1914 až 1916 a sloužila jako zdravotnické zařízení - sanatorium. Budova pavilónu S je orientována v podélném směru východ-západ s hlavním průčelím na jih. Vstupní průčelí je orientováno směrem na sever. Budova je tvořena obdélníkovými objekty do tvaru „E“. Střecha nad celým objektem je sedlová s valbami na obou krajních křídlech, ve střední části jen se sedlovým průčelním štítem na jih a na sever

Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou stavbu, obvodové stěny jsou z plných cihel. Tloušťky obvodových nosných stěn jsou cca 600 - 750mm. Vnitřní stěny mají tloušťky od 100 mm do 450 mm. Okna jsou dřevěná repasovaná.

Budova prošla v průběhu času stavebními úpravami do dnešní podoby. Byly provedeny postupné úpravy. Úpravy se týkaly repasování dřevěných výplní otvorů s doplněním o izolační dvojsklo, zateplení stropů nad 4NP.

Nosnou konstrukci střechy tvoří původní dřevěný krov. Jedná se o stojatou stolici s podepřenou středovou vaznicí. Stávající střešní krytina je keramická taška bobrovka. Způsob kladení je šupinové. Podlaha půdy (podkroví) je zateplená minerální vatou v tloušťce 240 mm. Pochozí plochy jsou z desek OSB na nosných trámech EPS.

Stávající barevné řešení fasády je beze změny.

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající architektonické řešení, tvarovou kompozici ani na materiálové a barevné řešení objektu.

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Koncepčně beze změny. Stavební úpravy v řešeném rozsahu neovlivní stávající stav.

Výrobní technologie se zde nevyskytují.

    - Bezbariérové užívání stavby

Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou předmětem PD.

    - Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu se všemi platnými a známými vyhláškami a normami k datu odevzdání projektu. Provoz objektu je po stránce konstrukcí, únikových prostor a požární bezpečnosti řešen s ohledem na bezpečnost uživatelů.

Technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen v případě, že odpovídají příslušným předpisům a po provedení předepsaných zkoušek a revizí. Dodavatel stavby zajistí provedení uvedených a požadovaných zkoušek a revizí včetně protokolů. Při provozování objektu je nutné dodržovat příslušná ustanovení ČSN a dalších souvisejících předpisů, vztahujících se na provoz technických zařízení v objektu.

    - Základní charakteristika objektů

      - Stavební řešení,

Popis stávajícího stavu:

Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou stavbu, obvodové stěny jsou z plných cihel. Tloušťky obvodových nosných stěn jsou cca 600 - 750mm. Vnitřní stěny mají tloušťky od 100 mm do 450 mm. Okna jsou dřevěná.

Budova prošla v průběhu času stavebními úpravami do dnešní podoby. Byly provedeny postupné úpravy. Úpravy se týkaly repasování dřevěných výplní otvorů s doplněním o izolační dvojsklo, zateplení stropů nad 4NP.

Nosnou konstrukci střechy tvoří původní dřevěný krov. Jedná se o stojatou stolici s podepřenou středovou vaznicí. Viditelná pozednice leží na vazných trámech a nedotýká se zdiva. Trámy jsou tesané, spoje jsou tesařské. Na krokvích jsou dřevěné latě s hustým laťováním. Stávající střešní krytina je keramická taška bobrovka. Způsob kladení je šupinové. Podlaha půdy (podkroví) je zateplená minerální vatou v tloušťce 240 mm. Pochozí plochy jsou z desek OSB na nosných trámech EPS.

Navržené stavební řešení

Výměna krytiny – je navržena výměna původní bobrovkové krytiny. Nová keramická krytina bude opět taška bobrovka základní s kulatým řezem. Kladení bude na šupinové krytí na husté laťování.

Bude provedeno ošetření dřevěných prvků krovu podle závěrů mykologického průzkumu.

Bude proveden nový prkenný záklop přes krokve, na kterém bude položena difúzní pojistná izolace. Kladení desek bude s mezerami cca 1cm, aby byl zachován dřevěný způsob řešení krovu. V místech krokví budou nově kontralatě, na kterých bude husté laťování. V místě navázání na stávající oplechování nástřešního žlabu bude provedeno osazení mřížky na nasávání vzduchu do odvětrávací mezery. V horní části u hřebene nebo nároží bude odvětrávací taška. Bude umístěna ve druhé nebo třetí řadě.

Nároží budou řešena s nosovými hřebenáči do malty. Hřeben střechy bude řešen s kladením na sucho s větracími páskami (s hřebenovou mřížkou. Kotvení bude systémové na střešní lať.

Součástí střešní krytiny budou lopatkové zachytávače sněhu. Je navržena tvarově obdobné řešení s ocelovou taškou ve stejném místě jako původní řešení s plechovým zachytávačem nad nástřešním žlabem. Pro zabezpečení prací budoucí údržby jsou navrženy háky, které budou kotveny v místech krokví.

Výměna krytiny římsy – je navržena také výměna původní bobrovkové krytiny na obvodové římse. Nová keramická krytina bude opět taška bobrovka základní s kulatým řezem. Kladení bude na šupinové krytí na husté laťování. Součástí oprav bude i prohlédnutí a zkontrolování stavu nosné dřevěné konstrukce (trámy a krokvičky římsy).

Otvorové výplně

Výlez na střechu. Je navržen nový výlez na střechu pro servisní a údržbové práce. Výlez je navržen s umístění za komínem. Komín bude využit ke kotvení vnitřního žebříkového výlezu na střechu.

Zámečnické práce

Pro výlez na střechu je navržen ocelový žebřík kotvený do konstrukce nepoužívaného komínu. S ohledem na památkový charakter objektu není navrhována pochozí lávka.

Klempířské práce

Nové klempířské prvky jsou navrženy z měděného plechu. Jedná se především o úžlabí, oplechování říms (okapová hrana, krycí plech u stěny), oplechování světlíků („volská oka“), oplechování komínu, oplechování výlezu na střechu apod. Úžlabí budou řešena s oplechováním měděným úžlabním plechem na úžlabní prkno s hydroizolací. Stávající měděné nástřešní žlaby a dešťové svody zůstávají beze změny. Práce budou probíhat, tak, aby nedošlo k poškození stávajících klempířských výrobků z mědi. Oplechování koruny štítů bude prohlédnuto a dle stavu vyměněno.

Úpravy povrchů - vnější:

Obecně úpravy stěn nejsou navrhovány.

Odkryté prvky fasády nebo části s uvolněnou omítkou na římsách budou opatřeny novou vápenocementovou omítkou. Komínová část nad střechou bude vyspárována. Zjištěné závady na komínovém tělese budou také vyspraveny.

Ostatní výrobky

Je navržena oprava věžové jímací konstrukce na východním hřebenu střechy. Prvek bude opatrně demontován a snesen. Po provedení prohlídky a případné opravy bude umístěn zpět na původní místo a napojen na jímací soustavu bleskosvodu. Součástí údržby je i očištění výrobku a jeho ochranné ošetření. Před demontáží bude provedeno nafocení prvku.

Poznámka:

Veškeré odchylky od předpokládaných skutečností, které budou zjištěné po odkrytí konstrukcí (především po odstranění krytiny říms a krytiny v části u pozednic) budou konzultovány s projektantem v rámci AD. Po celou dobu stavebních prací je nutné minimalizovat zásahy do stavebních konstrukcí. Je nutné dát na stavební činnost památkově chráněného objektu.

Popis bouracích prací, skladby a další jsou podrobněji popsány v části D.1.1 – Architektonicko - stavební řešení.

      - konstrukční a materiálové řešení,

Konstrukční řešení:

Navrhované stavební úpravy nemění stávající konstrukční řešení objektu.

Navrhované materiálové řešení:

Navrhované materiály jsou v běžném standardu.  Měněná krytina bude opět pálená keramická taška „bobrovka“. Klempířské výrobky budou ve standardu měděných plechů.

      - mechanická odolnost a stabilita.

Návrh nosných konstrukcí je proveden dle platných norem ČSN EN a předpisů souvisejících v rozsahu stupně dokumentace pro stavební řízení. Požadovaná únosnost a stabilita je zajištěna.

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

      - technické řešení,

Zdravotně technická zařízení

Není řešeno

Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem

Bude provedena demontáž jímací soustavy na střešní ploše. Bude provedena revize a oprava všech prvků jímací soustavy. Po realizaci výměny střešní krytiny bude jímací soustava upevněna zpět na původní místo. Bude provedeno ukotvení všech prvků bleskosvodu. Poškozené nebo chybějící části budou vyměněny nebo doplněny.

Vytápění

Není řešeno

Vzduchotechnika

Není řešeno

      - výčet technických a technologických zařízení.

Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není řešeno.

    - Úspora energie a tepelná ochrana

Stavební úpravy v uvedeném rozsahu se se koncepčně netýkají energetické náročnosti budovy. Navrhované úpravy jsou v rozsahu výměny střešní krytiny nad nezatepleným půdním prostorem.

Požadavkem investora není energetické řešení objektu.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavební úpravy mají minimální vliv na hygienické požadavky na komunální prostředí. Stavebními úpravami nejsou zhoršeny.

Stavební úpravy nemají vliv na okolí stavby. Navržené stavební úpravy při provozu nebudou zdrojem vibrací, hluku a prašnosti, okolí stavby tedy nebude těmito faktory zatěžovat.

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

      - ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešeno. Stavební úpravy řeší koncepčně výměnu střešní krytiny.

      - ochrana před bludnými proudy,

Není vyžadováno.

      - ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešeno. Nejedná se o území s výskytem seizmických jevů.

      - ochrana před hlukem,

Z hlediska stavební akustiky jsou stavební konstrukce navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - (02/2010) a to tak, aby byly splněny požadavky stanovené nařízením vlády NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

      - protipovodňová opatření,

Není řešeno. Stavba se nenachází v záplavovém území.

      - ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešeno. Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu.

  - Připojení na technickou infrastrukturu

      - napojovací místa technické infrastruktury,

Vodovodní přípojka

Beze změny.

Kanalizační přípojka

Beze změny.

Hospodaření s dešťovými vodami

Beze změny.

      - připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Vodovodní přípojka

Není řešeno.

Kanalizační přípojka

Není řešeno.

Hospodaření s dešťovými vodami

Beze změny. Není řešeno.

  - Dopravní řešení

      - popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Beze změny. Není řešeno. Navrhované úpravy se netýkají dopravního řešení.

      - napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Beze změny. Není řešeno. Navrhované úpravy se netýkají dopravní infrastruktury.

      - doprava v klidu,

Není řešeno.

      - pěší a cyklistické stezky.

Neřeší se.

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

      - terénní úpravy,

Není řešeno.

      - použité vegetační prvky,

Není řešeno. Pokud budou plochy použity pro skládku materiálu nebo jinak použity, budou plochy s původní zelení opět zatravněny a uvedeny do původního stavu.

      - biotechnická opatření.

Není řešeno.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

      - vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navrhované stavební úpravy nemají negativní vliv na životní prostředí.

      - Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navrhovaným stavebním záměrem se stávající stav s ohledem na ekologické funkce a vazby v krajině žádným způsobem nemění, navrhovaný záměr nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

      - vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není požadováno řešit.

      - způsob zohlednění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem,

Není požadováno řešit. Navrhovaná stavba v řešeném rozsahu nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

      - V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není požadováno řešit.

      - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stávající ochranná pásma budou respektována. Nové inženýrské sítě a s výjimkou výše uvedených přípojek nejsou navrhovány.

Stavba nevyžaduje stanovení zvláštních bezpečnostních a ochranných pásem.

  - Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Na navrhovaný objekt nejsou kladeny žádné požadavky, které by se týkaly jeho využití pro potřeby civilní ochrany. Zároveň provozování objektu nemůže vést k havárii, která by vyvolala ohrožení obyvatelstva. Plocha pro navrhovaný objekt se nenachází v oblasti, která by byla vymezena jako oblast možného zasažení havárií jiného (např. výrobního) zařízení.

  - Zásady organizace výstavby

      - potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro staveniště nebude nutné zřizovat přípojku NN. Odběr elektrické energie bude z interiérového rozvaděče přes podružné měření. Voda bude odebírána z objektu.

Dále je nutno zabezpečit hygienické podmínky pro pracovníky instalováním přenosného chemického WC (TOI-TOI). Bude alternativně upřesněno před realizací ve vymezených prostorách investora.

      - odvodnění staveniště,

Není řešeno. Stavební činnost s ohledem na rozsah stavebních prací bude probíhat pouze na střeše a fasádě objektu.

      - napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravní napojení – napojení staveniště je řešeno po stávajících komunikacích (nové komunikace pro potřeby stavby nejsou navrhovány) - příjezd je zajištěn stávajícím sjezdem z místní komunikace. Technická infrastruktura – viz odst. a)

      - vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby - nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky Zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele.

      - ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Jedná se o ochranu sousedních navazujících ploch a objektů, případné poškození je nutno před ukončením stavby uvést do původního stavu. Požadavky na sanace, kácení dřevin nejsou.

Demoliční práce se týkají pouze rozebrání a snesení stávající krytiny střechy.

      - maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

V rámci ZOV není požadováno. Stavební práce budou prováděny v objektu a na pozemcích investora.

      - Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není vyžadováno.

      - maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle schváleného plánu, dle podmínek stavebního povolení a v souladu se zákonem o hospodaření s odpady. Skládka staveništního odpadu je uvažována do 15 km od místa stavby. Dodavatel je povinen si zajistit příslušnou skládku dle svých podmínek. O druhu, manipulaci a uložení (likvidaci) stavebního odpadu vede dodavatel záznam, který bude předložen při kolaudaci stavby.

Komunální odpad vzniklý v průběhu stavby bude likvidován způsobem v místě obvyklém.

Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.

Tab. č. 1 - druhy odpadů, vznikajících během výstavby (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)

| Poř. č. | Název | Kat. | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 2 | Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 3 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 | O | 08 01 12 |
| 4 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 5 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 6 | Kovové obaly | O | 15 01 04 |
| 7 | Kompozitní obaly | O | 15 01 05 |
| 8 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné | N | 15 01 10 |
| 9 | Abs.činidla, filtr. mat.,čist.tkaniny a ochran. oděvy neuved. pod č. 150202 | O | 15 02 03 |
| 10 | Pryž | N | 16 01 99 |
| 11 | Beton | O | 17 01 01 |
| 12 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 13 | Tašky a keramické výrobky | O | 17 01 03 |
| 14 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 15 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 16 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 17 | Železo a ocel | O | 17 04 05 |
| 18 | Směsné kovy | O | 17 04 07 |
| 19 | Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 | O | 17 09 04 |
| 20 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 21 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Ostatní odpad „O“ (stavební) lze využít v rámci stavby. Nebezpečný odpad „N“ nebo odpad „O“ (stavební), který nelze jinak využít (včetně obalů), je nezbytně nutné zneškodnit v zařízeních k tomu určených (řízená skládka, spalovna, recyklace aj.). Odpad patřící do kategorie ostatní bude tříděn, shromažďován a bude předán k využití či odstranění oprávněné osobě. Odpad kategorie nebezpečný, který případně vznikne činností provozovatele v areálu objektu, bude dle jednotlivých druhů tříděn a shromažďován na místě k tomu určeném – shromažďovací místo nebezpečného odpadu. Pálení těchto odpadů včetně obalů je zakázáno. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Jedná se zejména o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin „N“.

Dodavatel dále musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Zhotovitel prací je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklým jeho činností a povede průběžnou evidenci odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Zhotovitel prací je povinen zajistit v případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů že budou separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů (nakládání s odpady se řídí dle vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

      - bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Není řešeno. Navrhované úpravy se netýkají zemních prací.

      - ochrana životního prostředí při výstavbě,

Výstavbou nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí okolí stavby - nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, při nakládání s odpady je nutno dodržovat podmínky Zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Případný vliv stavebních prací na životní prostředí je třeba minimalizovat a práce provádět s ohledem na okolní pozemky, stavby a zejména jejich obyvatele.

Zacházení s odpadem - s veškerým odpadem bude nakládáno v souladu s platnými zákony a předpisy.

      - zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při zpracování projektu stavebních prací bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu:

- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. změn č.362/2007 a 189/2008

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vč. příloh

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč. přílohy č.1

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení.

Požadavky na rizikovou pracovní činnost - bourací práce.

- Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je nutné dbát zejména na požadavky bouracích prací (XII):

- Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.

- Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

- Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.

- Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.

- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.

- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.

- Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.

- K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.

- Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.

- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

- Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

- Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

- Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.

- Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.

- Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.

- Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

- Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.

- Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability.

- Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

- Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

- Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

- Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

Další požadavky:

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem.

Při používání pro práci stroje a přístroje musí dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve  smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP

Dle zákona 309/2006 Sb., jsou uvedeny podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP.

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které:

a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb.

b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů

c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den

d) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006Sb, je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy.

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, budou vykonávány práce, při kterých hrozí pád z výšky  do volné hloubky více než 10 m i ostatní platné podmínky pro nutnost koordinátora jsou splněny, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů a zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.)

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:

- havárie způsobující zranění osob;

- smrtelný úraz;

- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;

- havárie způsobující škody na zařízení;

- časové ztráty v důsledku havárií;

- škody na životním prostředí;

- požár.

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.

Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její zhotovitele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení).

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

Požární ochrana během výstavby:

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších).

Během výstavby jsou zhotovitelé a objednatel povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti.

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný.

Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

      - úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Rozsah stavebních úprav nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčené stavby.

      - zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Vlastní stavební pozemek (řešený objekt) je napojen na místní obslužnou komunikaci. Žádné dopravně inženýrské opatření není navrhováno. Doprava na staveniště se neprojeví na bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v okolí. Případné znečištění stavební sutí při výjezdu vozidel z prostoru stavby bude okamžitě odstraněno.

      - stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod,.

Speciální podmínky nejsou stanoveny.

      - postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci s vybraným zhotovitelem stavby. Následující termíny jsou pouze orientační.

Předpokládané zahájení stavby je 2.Q 2021.

Předpokládané ukončení stavby je 4.Q 2023.

Předání stavby dodavatelem dle smlouvy o dílo (cca 14 dní před kolaudací).

Odstranění drobných závad a nedodělků – do termínu kolaudace.

  - Celkové vodohospodářské řešení

Beze změny. Není předmětem řešení PD.

Ve Šternberku 09/2020

Vypracoval: Ing. Jiří Vician

Upravil: Ing. Roman Unzeitig