ZPRÁVA Č. 005/2020

DIAGNOSTIKA VOZOVKY

Silnice II/323

„Modernizace silnice II/323 Břehy – Pravy (hranice kraje)“

Objednavatel:	Pardubický kraj
Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Účel zprávy:	Diagnostický průzkum vozovky a doporučení stavební úpravy

Zprávu provedl:	Ing. Vladimíra Pchálková

Radek Pospíšil

# OBSAH ZPRÁVY:

1.	OBSAH ZPRÁVY:	2

2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE	3

3.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:	4

4.	SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ	7

5.	KONSTRUKCE VOZOVKY	8

5.1.	VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA:	8

5.2.	DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE	10

5.3.	KONSTRUKCE KOMUNIKACE	13

6.	VYHODNOCENÍ POSOUZENÝCH MATERIÁLŮ KONSTRUKCE VOZOVKY	13

6.1.	NESTMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA	16

6.1.	ZEMINY PODLOŽÍ – AZ DLE ČSN 73 6133	16

6.2.	ZATŘÍDĚNÍ ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI V SOULADU S VYHL. 130/2019 sb.	17

7.	ZHODNOCENÍ STAVU VOZOVKY, INTERPERETACE VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ	18

7.1.	POSOUZENÍ PŘÍČIN STÁVAJÍCÍCH PORUCH	18

7.2.	MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI	18

7.3.	MĚŘENÍ GPR	20

7.4.	POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY	20

8.	DOPORUČENÉ TECHNOLOGIE STAVEBNÍ ÚPRAVY:	21

8.1.	VARIANTA Č. 1	23

8.2.	VARIANTA Č. 2	24

8.3.	VARIANTA Č. 3	25

8.4.	VARIANTA Č. 4	26

8.5.	VARIANTA Č. 5	27

8.6.	VARIANTA Č. 6	28

8.7.	VARIANTA Č. 7	29

8.8.	VARIANTA Č. 8	30

9.	VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU	30

10.	ZÁVĚR	31

11.	SEZNAM PŘÍLOH	32

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Firma:				TPA ČR, s.r.o.

IČ:				25122835

DIČ:				CZ25122835

Obchodní rejstřík:		Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 17759

Sídlo firmy:			Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Statutární zástupce firmy:	Ing. Jan David, jednatel společnosti

Ing. Dušan Sitař, jednatel společnosti

Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic , a.s.   č.ú. 5254285002

Telefon:			+420 387 004 551

E-mail:				jan.david@tpaqi.com, radek.pospisil@tpaqi.com

Web:				www.tpaqi.com

Údaje platné ke dni 10.2.2020

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Na základě smlouvy o dílo OR/19/25587 byl proveden diagnostický průzkum vozovky na úseku silnice II/323 Břehy – Pravy v úseku, který je dle zadání definován:

silnice II/323 km 0,000 – km 9,331

Číslo úseku	1323A005 1323A038

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	68

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	1

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 0

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	68

Číslo úseku	1323A038 1323A039

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	2619

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	2

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 68

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	2687

Číslo úseku	1323A039 1323A040

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	628

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	3

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 2687

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	3315

Číslo úseku	1323A040 1323A041

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	591

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	4

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 3315

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	3906

Číslo úseku	1323A041 1323A007

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	1487

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	5

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 3906

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	5393

Číslo úseku	1323A004 1323A042

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	1282

Vymezené tahy

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	6

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 5393

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	6675

Číslo úseku	1323A042 1323A043

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	1921

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	7

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 6675

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	8596

Číslo úseku	1323A043 1323A044

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	80

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	8

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 8596

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	8676

Číslo úseku	1323A044 1323B039

Číslo administrativní jednotky	CZ0532

Délka úseku (m)	655

Označení komunikace	323

Pořadové číslo úseku na tahu komunikace	9

Provozní staničení POČÁTEČNÍHO uzlového bodu podle úseku (m) 8676

Provozní staničení KONCOVÉHO uzlového bodu podle úseku (m)	9331

Zájmová oblast řešeného území se nachází v intravilánu a extravilánu obcí Břehy, Rohovládová Bělá, Kasalice a Pravy, okres Pardubice, kraj Pardubický. Stavební záměr zahrnuje obnovu krytových vrstev krajské silnice II/323. Celková délka úprav činí cca 9331 m a je řešena ve stávajícím šířkovém uspořádání.

Pro vypracování posudku jsem měl k dispozici:

- ČSN 736100 - 1 - Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví, včetně změny Z1 (07/2011)

- ČSN 736114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, včetně změny Z1 (05/2006)

- ČSN 736121 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění              a kontrola shody (03/2019)

- ČSN 73 6126 - 1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění         a kontrola shody (6/2006)

- ČSN 73 6124 - 1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody (7/2016)

- ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

, včetně změny Z1 (10/2016)

- TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek (03/2010)

- TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (03/2010)

- TP 94 - Úprava zemin (11/2013)

- TP 115 - Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem (4/2009)

- TP 150 - Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva (2/2011)

- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (9/2010)

- TP 208 - Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena (8/2009)

- TP 210 - Užití recyklovaných stavebních a demoličních materiálů do pozemních komunikací (1/2011)

- Záznamy provedených sond

- Fotodokumentace sond

- Vizuální prohlídka – digitální záznam stavu komunikace

- Výsledky vizuálních posouzení konstrukčních vrstev vozovky

- Ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy

Použité zkratky: 	ITT – počáteční zkouška typu výrobku

KÚ – konec úseku

HS – hloubková sonda

VS – vrtaná sonda

LS – levá strana

PD – projektová dokumentace

PS – pravá strana

ZÚ – začátek úseku,

# SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ

V souladu se smlouvou byly provedeny následující činnosti:

- vizuální prohlídka

- rázové zatěžovací zkoušky prováděné deflektometrem FWD v rozsahu min. 40 bodů na 1 km vozovky

- jádrové vývrty v rozsahu 3 sondy na 1 km vozovky

- sondy do úrovně podloží – aktivní zóny komunikace v rozsahu 1 sonda na 1 km vozovky

- sonda pro stanovení kvalitativních tříd znovuzískané asfaltové směsi dle vyhl. 130/2019 sb.

- stanovení tlouštěk vrstev

- posouzení parametrů nestmelených podkladních vrstev a makroskopické zatřídění ve smyslu ČSN EN 13285 a 73 6126-1

- posouzení charakteristik zemin podloží ve smyslu ČSN 73 6133 a zatřídění

- kontinuální měření georadarem GPR

# KONSTRUKCE VOZOVKY

Umístění sond v trase – situace viz příloha č. 1

## VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA:

Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze v souladu s TP 82 tab. 1 u komunikace II/323 označit jako:

V souladu s TP 87 tab. 7 je komunikace II/323 klasifikovatelná stupni vyhovující, nevyhovující a havarijní následovně:

- km 0,000 – km 5,393 havarijní

- km 5,393 – km 5,672 vyhovující

- km 5,672 – km 6,226 havarijní

- km 6,226 – km 6,675 nevyhovující

- km 6,675 – 9,041 havarijní

- km 9,041 – km 9,331 nevyhovující

Fotodokumentace trasy viz. příloha č. 2

## DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE

Na stávající komunikaci bylo v letech 2010 a 2016 prováděno sčítání dopravy – sčítací úsek 5-4660 a 5-4238 s nejvyšším počtem TNV 251. Dle TP 170 lze zatřídit stávající komunikaci do kategorie třídy dopravního zatížení TDZ IV. (tj. 101-500 TNV/24 hod.) Pro výpočty celého úseku uvažováno s:

296 TNV/24 hod.

Tato hodnota byla stanovena metodou jednotného součinitele vývoje.

sčítání 2016 úsek 5-4660

sčítání 2010 úsek 5-4660

sčítání 2016 úsek 5-4238

sčítání 2010 úsek 5-4238

| Koeficienty vývoje intenzit dopravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pardubický kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - Osobní vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie silnice |  | dálnice |  | I. třída |  | II. Třída |  | III. Třída |  |
| vzdál. od kr. města |  | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km |
| časový horizont | 2016 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2020 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | 2025 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 |
|  | 2030 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |
|  | 2035 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,18 |
|  | 2040 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,19 |
|  | 2045 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,21 | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1,18 |
|  | 2050 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,21 | 1,23 | 1,19 | 1,23 | 1,18 |
|  | 2055 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,22 | 1,17 | 1,22 | 1,16 |
| B - Lehká nákladní vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie silnice |  | dálnice |  | I. třída |  | II. Třída |  | III. Třída |  |
| vzdál. od kr. města |  | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km |
| časový horizont | 2016 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2020 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,08 |
|  | 2025 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | 2030 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 1,31 |
|  | 2035 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,38 |
|  | 2040 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | 2045 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,46 | 1,47 | 1,46 |
|  | 2050 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,51 | 1,52 | 1,49 | 1,51 | 1,49 |
|  | 2055 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,53 | 1,55 | 1,51 | 1,54 | 1,50 |
| C - Těžká vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie silnice |  | dálnice |  | I. třída |  | II. Třída |  | III. Třída |  |
| vzdál. od kr. města |  | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km | do 20 km | nad 20 km |
| časový horizont | 2016 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | 2020 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
|  | 2025 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
|  | 2030 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,08 |
|  | 2035 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,11 |
|  | 2040 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,13 |
|  | 2045 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 1,15 | 1,18 | 1,14 |
|  | 2050 | 1,24 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,16 |
|  | 2055 | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,21 | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,17 |

## KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Trasa komunikace je směrově nerozdělená sil. II. třídy. V případě II/323 se jedná o netuhou vozovku s krytem z asfaltových hutněných vrstev, ležících na vrstvě penetračního makadamu ležícího na vrstvě štěrkodrti, resp. štěrkopísku, která je současně i nestmelenou podkladní vrstvou. V podloží komunikací byly zastiženy podmínečně vhodné zeminy typu písek jílovitý S5 CS. Odlišností v konstrukčním složení jsou dány historickým vývojem komunikace, případně úpravou jejího směrového a výškového uspořádání, nebo technologickou nekázní při výstavbě.

# VYHODNOCENÍ POSOUZENÝCH MATERIÁLŮ KONSTRUKCE VOZOVKY

| sonda č. | staničení | vrstva 1 | vrstva 2 | vrstva 3 | vrstva 4 | vrstva 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1VS | km 0,250 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 45 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | penetrační makadam nátěr PM H ~ 10 mm |  |  |
| 3VS | km 0,750 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 35 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 45 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |  |
| 4VS | km 1,000 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |  |
| 5VS | km 1,250 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 60 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 40 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |
| 6HS | km 1,500 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 45 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm | štěrkopísek ŠP 0/63 ~ 400 mm | písek jílovitý S5 SC ~ min. do 1000 mm |
| 7VS | km 1,750 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 30 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | penetrační makadam PM H ~ 90 mm |  |  |
| 8VS | km 2,000 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | penetrační makadam PM H |  |  |
| 9VS | km 2,250 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 300 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |
| 11VS | km 2,800 PS | mikrokoberec EMK ~ 10 mm | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 35 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | penetrační makadam PM H ~ 90 mm |  |
| 12VS | km 3,000 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 35 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |  |
| 13VS | km 3,250 PS | mikrokoberec EMK ~ 10 mm | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 30 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 30 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |
| 14HS | km 3,500 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 30 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm | štěrkopísek ŠP 0/63 ~ 500 mm | písek jílovitý S5 SC ~ min. do 1100 mm |
| 15VS | km 3,750 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 35 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 30 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |  |
| 16VS | km 4,000 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 30 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |  |
| 17VS | km 4,250 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 55 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 30 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |  |
| 19VS | km 4,750 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 30 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 40 mm | penetrační makadam PM H ~ 100 mm |  |  |
| 20VS | km 5,000 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | penetrační makadam PM H |  |  |
| 21VS | km 5,250 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 80 mm | štěrkodrť ŠD 0/63 |  |  |
| 22HS | km 5,500 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 60 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 80 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 16 ~ 100 mm | drcené kamenivo DK 0/90 ~ 300 mm | písek jílovitý S5 SC ~ min. do 1100 mm |
| 24VS | km 6,000 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 16 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 60 mm |  |
| 25VS | km 6,250 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 40 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |
| 27VS | km 6,750 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 50 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |
| 28VS | km 7,000 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 35 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |
| 29VS | km 7,250 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 55 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 55 mm | penetrační makadam PM H ~ 90 mm |  |
| 30HS | km 7,500 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 16 ~ 90 mm | penetrační makadam PM H ~ 60 mm | štěrkodrť ŠD 0/63 ~ 280 mm |
|  |  |  |  |  | vrstva 6 | vrstva 7 |
|  |  |  |  |  | drcené kamenivo (Opuka) DK 0/90 ~ 350 mm | písek jílovitý S5 SC ~ min. do 1200 mm |
| 31VS | km 7,650 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 45 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 65 mm | penetrační makadam PM H ~ 80 mm |  |
| 32VS | km 8,000 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 45 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 55 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 70 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 600 mm | penetrační makadam PM H ~ 90 mm |
| 33VS | km 8,250 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 60 mm | penetrační makadam nátěr PM H ~ 20 mm |  |  |
| 35VS | km 8,750 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 40 mm | penetrační makadam PM H |  |
| 36VS | km 9,000 LS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 55 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 50 mm |  |  |
| 37VS | km 9,250 PS | asfaltová hutněná vrstva ACO 11 ~ 40 mm | asfaltová hutněná vrstva ACL 16 ~ 50 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 60 mm | asfaltová hutněná vrstva ACP 22 ~ 40 mm | penetrační makadam PM H |

Fotodokumentace sond viz. příloha č. 3

## NESTMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA

| číslo sondy | lokalizace sondy | typ nestmelené vrstvy |
| --- | --- | --- |
| 6 | km 1,500 PS | ŠP 0/63, UFN |
| 14 | km 3,500 PS | ŠP 0/63, UFN |
| 22 | km 5,500 PS | DK 0/90, UFN |
| 30 | km 7,500 PS | ŠDB 0/63, UFN |

## ZEMINY PODLOŽÍ – AZ DLE ČSN 73 6133

| číslo sondy | lokalizace sondy | typ zeminy | namrzavost zeminy | vhodnost pro aktivní zónu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | km 1,500 PS | písek jílovitý S5 SC | namrzavé | podmínečně vhodné |
| 14 | km 3,500 PS | písek jílovitý S5 SC | mírně namrzavé | podmínečně vhodné |
| 22 | km 5,500 PS | písek jílovitý S5 SC | namrzavé | podmínečně vhodné |
| 30 | km 7,500 PS | písek jílovitý S5 SC | namrzavé | podmínečně vhodné |

Protokol o klasifikaci zemin viz. příloha č.7

## ZATŘÍDĚNÍ ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI V SOULADU S VYHL. 130/2019 sb.

Dle výsledků analýzy odpovídají vzorky kvalitativní třídě ZAS T1 až T4 dle následující tabulky:

| vzorek | ZAS-T1 < 12 mg.kg-1 | ZAS-T2 12<vz>25 mg.kg-1 | ZAS-T3 25<vz>300 mg.kg-1 | ZAS-T4 >300 mg.kg-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4,8,9 OV | X |  |  |  |
| 1,4,8,9 LV | X |  |  |  |
| 9 PV |  |  |  | X ∑ 16 PAU=1410 mg.kg-1 benzo(a)pyren > 50 mg.kg-1 57,6 mg.kg-1 |
| 1,8,9 PM |  |  |  | X ∑ 16 PAU=1970 mg.kg-1 benzo(a)pyren > 50 mg.kg-1 86,6 mg.kg-1 |
| 11,15,19,21 OV | X |  |  |  |
| 11,15,19,21 LV | X |  |  |  |
| 11,15,19 PM |  |  | X |  |
| 27,31,32,37 OV | X |  |  |  |
| 27,31,32,37 LV | X |  |  |  |
| 27,31,32,37 PV | X |  |  |  |
| 27,31,32,37 PM |  |  |  | X ∑ 16 PAU=1090 mg.kg-1 |

U vývrtů, kde  byl v podkladní vrstvě zastižen penetrační makadam, který je zařazení v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. pouze orientační, penetrační makadamy nejsou v souladu s definicí § 2 vyhl. 130/2019 Sb., resp. se nakládání s nimi řídí vyhl. 294/2005 Sb.

Výčet přípustných využití znovuzískané asfaltové směsi:

Kategorie ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává odpadem, ale vedlejším produktem, pokud se použije:

- v technologii výroby asfaltové směsi za horka, nebo za studena

- nestmelená podkladní vrstva pozemních komunikací

- ochranná vrstva pozemních komunikací

- konstrukce zemního tělesa pozemních komunikací

- nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest

- hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemních komunikací

Kategorie ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale vedlejším produktem, pokud se použije:

- v technologii recyklace za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem (použití pouze hydraulického pojiva není přípustné)

poznámka: pokud se odpadní znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzo(a)pyrenu > 50 mg.kg-1 nepoužije tímto způsobem, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.

Dle nařízení vyhlášky komise EU č.1357/2014 se znovuzískaná asfaltová směs s obsahem Σ 16 PAU > 1000 mg.kg-1 stává nebezpečným odpadem.

Protokol o zatřídění viz. příloha č.4

# ZHODNOCENÍ STAVU VOZOVKY, INTERPERETACE VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ

## POSOUZENÍ PŘÍČIN STÁVAJÍCÍCH PORUCH

Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky jsou v předmětném úseku silnice II/323:

- množství poruch

- degradace, zestárnutí pojiva (asfaltové pojivo v obrusné vrstvě již za hranicí své životnosti)

- zatékání vody do konstrukce poruchami – sekundární ztráta únosnosti konstrukce vozovky a podloží

- nedostatečná údržba

## MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI

Datum měření:	19. 11. 2019, zpracování  3. 2.  2020

Počasí:		polojasno, sucho, teplota vzduchu +5-12°C

Cíl měření:		Měření únosnosti vozovky s vyhodnocením parametrů únosnosti 
 			konstrukčních vrstev a podloží jako podklad pro návrh oprav

Měření únosnosti

Měření únosnosti bylo provedeno deflektometrem (FWD) v počtu 40 měřených míst v obou jízdních směrech s krokem měření 25 m střídavě L/P strana vozovky, resp. jízdní pruhy 1/2.

Tuhost vozovky zahrnující všechny konstrukční vrstvy včetně podloží vyjádřená modulem pružnosti poloprostoru E0 (viz graf „Průhybové čáry-Tuhost vozovky“ v příloze) je základním parametrem hodnotícím obecnou úroveň únosnosti vozovky. Pro všechna měření byly vypočteny hodnoty pomocných charakteristik BCI a SCI.

Průběh hodnot E0 po délce úseku velice proměnlivý jak ve vztahu k celému sledovanému úseku, tak i v dílčích uzlových (mezikřižovatkových) úsecích. Průměrná hodnota modulu poloprostoru E0 je 564 MPa, přičemž minimální hodnoty lze najít na úseku 323.5 a 323.7, naopak maximální hodnoty byly měřeny v první části úseku 323.2 a na úseku 323.6. Většina hodnot E0 se nachází v intervalu 400-700 MPa.

Únosnost vozovky byla počítána pro úroveň dopravního zatížení stanovenou z celostátního sčítání z roku 2016 na dvou sčítacích úsecích v intenzitě TNV=251 na úsecích 323.1-5 a TNV=191 na úsecích 323.6-9, vždy v třídě TDZ=IV, viz příloha.

Na základě provedených výpočtů únosnosti lze pro jednotlivé konstrukční vrstvy konstatovat následující:

Krytové vrstvy jsou tvořeny dvěma až třemi vrstvami asfaltového betonu na vrstvě penetračního makadamu (PM), v případě třívrstvého krytu zpravidla na štěrkodrti ŠD. Vzhledem k typu a rozsahu porušení jsou průměrné moduly pružnosti E1 na celém úseku v hodnotách 3 344 - 4 824 MPa nižší než návrhové moduly, což jsou vzhledem ke stáří vozovky očekávané hodnoty. Z tohoto průměru lze vyjmout poslední uzlový úsek (323.9), který s průměrnou hodnotou přes 8 000 MPa převyšuje předchozí úseky s výjimkou porušených míst.

Podkladní vrstva vozovky byla ve výpočtu únosnosti rozdělena na horní a spodní podkladní vrstvu, z nichž první je přisuzována vrstvě štěrkodrti, druhá, dříve uvažována jako ochranná vrstva, je tvořena většinou drceným kamenivem, případně štěrkodrtí. Průměrná hodnota se od km 1,500 – 8,600 (ús. 323.1-8) pohybuje od 204 do 338 MPa, což není ani parametr štěrkodrti, spíše lepší MZ, spodní podkladní vrstva má parametry o 20% nižší. Úseky km 0,000-1,500 a 8,600-9,331 vykazují téměř dvojnásobných průměrných hodnot.

Podloží lze na základě vypočítaných hodnot modulů pružnosti lze na většině posuzovaného úseku hodnotit jako vyhovující s průměrnou hodnotou Epod = 115 MPa, s výjimkou úseků v km 4,156-5,006 a km 7,176-8,126, kde je průměrná hodnota Epod = 82 MPa.

Doporučení: Vzhledem k úrovni dopravního zatížení a parametrů konstrukčních vrstev bude vhodné rozdělit posuzovaný úsek do šesti částí:

323.1, 323.2 	- km 0,000-1,500	výměna krytových vrstev 	FR -80 mm + AC 110 mm

323.2-5	- km 1,500-4,100	recyklace na místě + 2x AC

323.5		- km 4,100-5,300	rekonstrukce vozovky včetně úpravy odloží

323.5-7           - km 5,300-7,150	recyklace na místě + 2xAC, 
případně pouze výměna krytu FR -120 mm + AC 120 mm

323.7		- km 7,150-8,300	rekonstrukce vozovky včetně úpravy odloží

323.7-9	- km 8,300-9,331	výměna krytových vrstev	FR -100 mm + AC 120 mm

Podrobné výsledky měření FWD viz. příloha č. 5

## MĚŘENÍ GPR

## POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Vstupní údaje pro posouzení doporučeného způsobu stavební úpravy sil. II/323

  - TDZ IV. – dimenzováno na 296 TNV

  - návrhová úroveň porušení vozovky D1

  - vodní režim – pendulární

  - zemina v podloží – namrzavá

  - nadmořská výška trasy do 300 m.n.m.-index mrazu 375

  - parametr podloží PIII - Edef2 max 30 MPa

  - nemožnost navýšení nivelety v intravilánech

# DOPORUČENÉ TECHNOLOGIE STAVEBNÍ ÚPRAVY:

Úsek km 0,000 – km 1,500

- Varianta 1, ve které je uvažováno s:

- lokální sanací neúnosných krajnic

- recyklací za studena na místě s použitím hydraulického a asfaltového pojiva, predikce dávky jednotlivých komponent 4 % C, 2 % A

- pokládkou, ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-7).

- Varianta 2, ve které je uvažováno s:

- odfrézováním stávajících asfaltových hutněných vrstev,

- pokládkou ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-2).

Úsek km 1,500 – km 4,100

- Varianta 3, ve které je uvažováno s:

- odfrézováním stávajících asfaltových hutněných vrstev po úroveň penetračního makadamu,

- recyklací za studena na místě s použitím hydraulického a asfaltového pojiva, predikce dávky jednotlivých komponent 4 % C, 2 % A

- pokládkou, ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-7).

Úsek km 4,100 – km 5,300

- Varianta 4, ve které je uvažováno s:

- rekonstrukcí vozovky, včetně úpravy podloží

Úsek km 5,300 – km 7,150

- Varianta 5, ve které je uvažováno s:

- odfrézováním stávajících asfaltových hutněných vrstev po úroveň penetračního makadamu,

- recyklací za studena na místě s použitím hydraulického a asfaltového pojiva, predikce dávky jednotlivých komponent 4 % C, 2 % A

- pokládkou, ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-7).

- Varianta 6, ve které je uvažováno s:

- odfrézováním stávajících asfaltových hutněných vrstev,

- pokládkou ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-2).

Úsek km 7,150 – km 8,300

- Varianta 7, ve které je uvažováno s:

- kompletní rekonstrukcí vozovky, včetně úpravy podloží

Úsek km 8,300 – km 9,331

- Varianta 8, ve které je uvažováno s:

- odfrézováním stávajících asfaltových hutněných vrstev,

- pokládkou, ložní a obrusné asfaltové hutněné vrstvy,

návrhové období 25 let (TP 170 D1-N-7).

Detail řezu sanace krajnic

## VARIANTA Č. 1

Úsek II/323 km 0,000 – km 1,500

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po úroveň -80 mm

- provedení recyklace za studena na místě RS CA 0/63 v tloušťce 200 mm

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 2:

ACO 11 + 50/70				40 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PI C v množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

Recyklace za studena RS CA 0/63	200 mm   	TP 208

stávající konstrukce,

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, navýšení nivelety o 30 mm.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 2

Úsek II/323 km 1,500 – km 4,100

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po niveletu -80 mm

- případná oprava trhlin podkladní vrstvy v souladu s TP 115

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACL 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 2:

ACO 11 + 50/70				50 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

stávající konstrukce

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, navýšení nivelety o 30 mm.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 3

Úsek II/323 km 1,500 – km 4,100

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po úroveň -80 mm

- provedení recyklace za studena na místě RS CA 0/63 v tloušťce 200 mm

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 3:

ACO 11 + 50/70				40 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PI C v množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

Recyklace za studena RS CA 0/63	200 mm   	TP 208

stávající konstrukce,

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, navýšení nivelety o 30 mm.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 4

Úsek II/323 km 4,100 – km 5,300

- odstranění stávajících asfaltových vrstev

- odstranění penetračního makadamu

- odstranění podkladních vrstev po úroveň -350 mm

- úprava ochranné vrstvy drceného kameniva hutněním ekvivalentním hutnícím prostředkem, návrhový parametr modulu přetvárnosti na takto provedené vrstvě Edef,2 > 60 MPa

- provedení podkladní vrstvy z ŠDA v tloušťce 200 mm

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACL 16 + 50/70 v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 4:

ACO 11 + 50/70				40 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 + 50/70				60 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				50 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PI C v množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

NPV ŠDA 	200 mm	ČSN 73 6126-1, TKP kap.4

stávající konstrukce

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, bez navýšení nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 5

Úsek II/323 km 5,300 – km 7,150

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po niveletu -120 mm

- provedení recyklace za studena na místě RS CA v tloušťce 200 mm

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 5:

ACO 11 + 50/70				40 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PI C v množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

Recyklace za studena RS CA 0/63	200 mm   	TP 208

stávající konstrukce, případná sanace krajnic

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, bez navýšení nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 6

Úsek II/323 km 5,300 – km 7,150

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po niveletu -120 mm

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 6:

ACO 11 + 50/70				50 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

stávající konstrukce, případná sanace krajnic

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, bez navýšení nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 7

Úsek II/323 km 7,150 – km 8,300

- odstranění stávajících asfaltových vrstev

- odstranění penetračního makadamu

- odstranění podkladních vrstev po úroveň -350 mm

- úprava ochranné vrstvy drceného kameniva hutněním ekvivalentním hutnícím prostředkem, návrhový parametr modulu přetvárnosti na takto provedené vrstvě Edef,2 > 60 MPa

- provedení podkladní vrstvy z ŠDA v tloušťce 200 mm

- provedení infiltračního postřiku PI C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2

- pokládka AHV ACP 16 + 50/70 v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACL 16 + 50/70 v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 7:

ACO 11 + 50/70				40 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 + 50/70				60 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACP 16 + 50/70				50 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PI C v množství zbytkového pojiva 0,6-1,0 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

NPV ŠDA 	200 mm	ČSN 73 6126-1, TKP kap.4

stávající konstrukce

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, bez navýšení nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

## VARIANTA Č. 8

Úsek II/323 km 8,300 – km 9,331

- odstranění stávajících asfaltových vrstev po niveletu -100 mm

- případná oprava trhlin podkladní vrstvy v souladu s TP 115

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACL 16 + 50/70 v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)

- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2

- pokládka AHV ACO 11 + 50/70 v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 8:

ACO 11 + 50/70				50 mm 	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

ACL 16 + 50/70				70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7

PS C v množství zbytkového pojiva 0,2-0,6 kg/m2	ČSN 736129, TKP kap. 26

stávající konstrukce

Predikce životnosti max. 25 let – obnova asfaltových vrstev, navýšení nivelety o 20 mm.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu LAYMED TP 170 ČSN EN je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 6

# VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU

Trasa stavby nezasahuje do žádného chráněného území a ani žádné neovlivňuje.

V daném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, jejichž ovlivnění se stavbou nezmění (zdroj členěná soustava Natura 2000).

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v převážné části na tělese komunikace, nedochází k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa ani pozemků zemědělského půdního fondu.

Stavba se nedotýká chráněných dřevin, stromů, ani dalších rostlin a živočichů, neohrožuje ekologické funkce a vazby v krajině.

Stavba se nedotýká území chráněných v rámci soustavy Natura 2000.

viz. mapa členěné soustavy Natura 2000, příloha č.1

# ZÁVĚR

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách a za plné uzavírky vozovky. Pro zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené konstrukce vozovky je zcela nezbytné a zásadní provést kvalitní a funkční povrchové i podpovrchové odvodnění konstrukce dle VL MD ČR. V případě, že nebude stavební úprava realizována do 3 let od zpracování průzkumu, je nutné provést revizi návrhu s ohledem na aktuální stav komunikace.

Souvrství stávající vozovky a doporučené způsoby stavební úpravy dotčené pozemní komunikace jsou navrženy na období minimálně 25 let. To je podmíněno funkčním systémem hospodaření s vozovkou dle TP 87 MD ČR, jak na síťové tak i projektové úrovni.

Průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. naopak zdůrazňuje spolupráci zadavatelů průzkumu a tvůrců projektové dokumentace.  Průzkum je zaměřen na popis poruch, stanovení jejich příčin a návrh stavební úpravy.

Zprávu jsme provedli na základě Certifikace ISO pro Diagnostické a průzkumné práce č. 45098 a Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací č. 371/2016 a 407/2017.

Ve Velké Bystřici 13.2.2020

………………………………

Ing. Vladimíra Pchálková

Držitel oprávnění MD ČR č. 371/206 k provádění průzkumných

a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami,

údržbou a správou pozemních komunikací

………………………………

Radek Pospíšil

Držitel oprávnění MD ČR č. 407/2017 k provádění průzkumných

a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami,

údržbou a správou pozemních komunikací

# SEZNAM PŘÍLOH

- situace umístění sond

- záznam trasy

- fotodokumentace sond

- zatřídění PAU

- měření únosnosti FWD a výsledky měření GPR

- posouzení konstrukce vozovky

- protokoly o zkouškách

- kvalifikační předpoklady – dokladová část