VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE 									KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA

ul. Čsl. Armády 485

k.ú. Polička

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

ARCHITEKT :

VEDOUCÍ ZAKÁZKY :			Ing. Martin Kozáček

PROJEKTANT :				Jan Svoboda

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P4112

DATUM :					III.13

STAVEBNÍ OBJEKT :			F1-01 – BUDOVA ŠKOLY

ČÁST :					F1-01-1 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			F1-01-1.09

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | 1.PP | 1.NP | CELK. |
| Z1 |  | Ocelový poklop revizní šachty Provedení: Typový ocelový poklop ze slzičkového plechu tl.5mm s rámem z tenkostěnného ocelového úhelníku. Vnitřní rozměr: 600x800mm Povrchová úprava: žárové zinkování | 3 | - | 3ks |
| Z2 |  | Ocelový poklop revizní šachty Provedení: Slzičkový plech tl.5mm Vnitřní rozměr: 550x1050mm Povrchová úprava: žárové zinkování | 1 | - | 1ks |
| Z3 |  | Ocelové šachtové stupadlo Provedení: Typové ocelové stupadlo pro revizní šachty z tyčové oceli Ø25m. Rozměry: viz. schéma Materiál: ocelové jádro s PE-HD povlakem Poznámka: hmoždinky součástí kompletizované dodávky | 21 | - | 21ks |
| Z4 |  | Vchodové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem Provedení: hliníkový komorový profil s přerušeným tepelným mostem dvoukřídlé otvíravé dveře,1 křídlo stále otvíravé, 1 křídlo na zajištění, nadsvětlík pevně zasklené do rámu Rozměr otvoru: 1760/2850mm Rozměr hlavního křídla: 1000/2000mm Tepelně technické parametry: U≤1,5Wm2/K Zasklení: izolační bezpečnostní dvojsklo oboustranné Barva: bílá Kování: zámek elektrický + cylindrická vložka + nerezové dokování v provedení klika/koule, vč. dveřních štítů - typ dle výběru investora, na aktivním křídle ve výšce 900mm oboustranné vodorovné madlo z nerez oceli, barva a typ dokování bude vybrán před prováděním ze sortimentu dodavatele Poznámka: - dveře opatřené samozavíračem | 1 | - | 1ks |
| Z5 |  | Zárubeň pro dveře jednokřídlé protipožární Provedení: ocelová zárubeň pro přímé zazdění do zdiva, podlahového zapuštění 30mm, typ „U“ Typ stěny: zděná tl.150mm Rozměr dveří: 900/1970mm Požární odolnost: EW-C -15 DP3 Barva: šedá dle stávajícího stavu Kování: závěsy dle výrobce | 1P | - | 1P |
| Z6 |  | Zárubeň pro dveře jednokřídlé protipožární Provedení: ocelová zárubeň pro přímé zazdění do zdiva, podlahového zapuštění 30mm, typ „U“ Typ stěny: zděná tl.200mm Rozměr dveří: 900/1970mm Požární odolnost: EW-C -15 DP3 Barva: šedá dle stávajícího stavu Kování: závěsy dle výrobce | 1P | - | 1P |
| Z7 |  | Ocelový čistící pororošt Provedení: Lisovaný ocelový pororoštový dílec osazený do rámu z ocelových úhelníků 35x35x5mm. Oka pororoštu 11x33mm s velikostí nosného prutu 30x3mm. Rozměr rámu: 800x1600mm Povrchová úprava: žárové zinkování | - | 4 | 4ks |
| Z8 |  | Ocelový čistící pororošt Provedení: Lisovaný ocelový pororoštový dílec osazený do rámu z ocelových úhelníků 35x35x5mm. Oka pororoštu 11x33mm s velikostí nosného prutu 30x3mm. Rozměr rámu: 800x1300mm Povrchová úprava: žárové zinkování | 1 | - | 1ks |
| Z9 | Nerezové schodišťové madlo Provedení: Nerezové trubkové madlo Ø50mm s tloušťkou stěny 4mm se zaslepenými konci. Madlo kotveno ke konstrukci pomocí typových nerezových úchytů v provedení dle typu kotvení (sklo/zdivo). Rozměry: viz. F1-01-1.04 Výkres zábradlí Poznámka: Nerezové úchyty madla součástí kompletizované dodávky |  | 2 | - | 2ks |
| Z10 | Nerezové schodišťové madlo Provedení: Nerezové trubkové madlo Ø50mm s tloušťkou stěny 4mm se zaslepenými konci. Madlo kotveno ke konstrukci pomocí typových nerezových úchytů v provedení dle typu kotvení (sklo/zdivo). Rozměry: viz. F1-01-1.04 Výkres zábradlí Poznámka: Nerezové úchyty madla součástí kompletizované dodávky |  | - | 2 | 2ks |
| Z11 | Nerezové schodišťové madlo Provedení: Nerezové trubkové madlo Ø50mm s tloušťkou stěny 4mm se zaslepenými konci. Madlo kotveno ke konstrukci pomocí typových nerezových úchytů do skla. Rozměry: viz. F1-01-1.04 Výkres zábradlí Poznámka: Nerezové úchyty madla součástí kompletizované dodávky |  | - | 1 | 1ks |
| Z12 | Schodišťové zábradlí Provedení: Zábradlí s výplní z vrstveného bezpečnostního kaleného skla 2x6mm + 2x ochranná PVB fólie. Výplň zábradlí kotvena sevřením mezi dva nerezové profily. Sevření skla a kotvení nerezových profilů pomocí bodových nerezových úchytů zábradlí kotvených ze strany do podesty/schodišťové stěny. Rozměry: viz. F1-01-1.04 Výkres zábradlí Poznámka: Nerezové bodové úchyty včetně těsnících nylonových a pryžových prvků součástí kompletizované dodávky. |  | - | 1 | 1kpl |

POZNÁMKA:

  - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.!