| # Mostní list mostu pozemní komunikace; # 368-027. |
| --- |
| Název mostu | Křenov | Místní název | Křenov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět přemostění | Vodoteč (stálý průtok) / Malonínský potok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převáděná komunikace | 2. třída / 368 | Název |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staničení liniové | 52.086 km | Staničení na úseku | 999.999 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok postavení | 1986 | poslední rekonstrukce | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj | Pardubický kraj | Okres | Svitavy | Správce mostu | SÚS Svitavy |  |  |  |  |  |  |
| Katastrální území | Křenov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob stanovení |  | Rok | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn | 16.0 t | Vr | 63.0 t | Ve | 63.0 t | Vaj (Va) | ... t |  |  |  |  |
| Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob stanovení | Neznámý | Rok | 2020-06-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn | 16.0 t | Vr | 63.0 t | Ve | 63.0 t | Vaj (Va) | ... t |  |  |  |  |
| Dl. přemostění | 2.15 m | Šikmost | Levá / 82° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volná šířka | 6.15 m | Celková šířka mostu | 8.60 m | Plocha mostu | 10.64 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Nosná konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celk.počet polí | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podrobný popis nosné konstrukce | Most o 1 poli, kolmý. NK uzavřené žb. rámy 300/100cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis skupin polí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet polí; Světlost šikmá; Kolmá; Konstr.výška; Rozpětí; Druh stat.působení. 1; 2.15 m; 2.10 m; 0.20 m; 0.00 m; 00042. |
| Stavební výška | 0.70 m | Úložná výška | .... m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob uložení NK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob uložení | U daného typu konstrukce se ložiska a závěry neprovádí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostní závěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U daného typu konstrukce se ložiska a závěry neprovádí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolace desky mostovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace - pásová izolace na rubu opěr a příčle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodní stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěry mostu tvoří stojky uzavřeného železobetonového rámu 300/100cm. V rozích rámu jsou přímkové náběhy. Křídla z lomového kamene - na protivodní pravé straně rovnoběžné, na povodní levé straně šikmá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | 2 | Materiál | Železobeton | Základy | Stojka rámu |  |  |  |  |  |  |
| Přechodová oblast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezilehlé podpěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  | Materiál | Nezadaný | Základy | Nezadaný |  |  |  |  |  |  |
| Vozovka/chodníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrch komunikace | Živice | Šířka mezi obrubami | 4.95 m | Plocha vozovky | 10.64 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrch chodníku | Nezadaný | Šířka L chodníku | .... m | Šířka P chodníku | .... m | Plocha chodníku | .... m2 |  |  |  |  |
| Konstrukce chodníku | Nezadaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvodnění mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záchytná zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábradlí - ocelové trubkové s 3 madly, horní zalomené a ukotvené v římse v=1.1m. Osazené tabulky s ev.č. mostu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábradlí (typ/délka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodidla (typ/délka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška mostu nad terénem | 1.60 m | Výška NK nad hladinou vody | .... m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q100 | .... m3/sec. | Normální hl. vody | 0.10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Souřadnice WGS-84 | N: 49.6690063477 E: 16.6322174072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cizí zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikační stupeň stavu mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nosná konst. | IV - Uspokojivý | spodní stavba | V - Špatný | použitelnost | II - Podmíněně použitelné |  |  |  |  |  |  |
| Rok provedení poslední HPM (MPM) | 2020-06-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena: 0,00 Kč ke dni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Mostní list mostu pozemní komunikace | # 368-027 |
| --- | --- |
| ve směru staničení | proti směru staničení |
| pohled z pravé strany | OP1 a krajní rám vpravo |
| levá strana konstrukce | zábradlí a krajnice vlevo |

| # Mostní list mostu pozemní komunikace | # 368-027 |
| --- | --- |
| krajnice vpravo | zábradlí na začátku vpravo |
| římsa vpravo na konci | vozovka |
| pohled z levé strany | OP1 + NK |

| # Mostní list mostu pozemní komunikace | # 368-027 |
| --- | --- |
| OP2 + NK |  |