## Hlavní prohlídka 01.01.2008            368-029

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 72.0
Rok příští hlavní prohlídky:

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            368-029

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 22.0   Vr: 72.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 
Poznámka:

## Běžná prohlídka 07.08.2015            368-029

Datum prohlídky: 07.08.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 30.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu - převýšení vozovkových vrstev
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK, bezpečnostní opatření - zúžení profilu, SDZ
            Termín splnění: ihned 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_0567 | IMG_0566 |
| --- | --- |
| IMG_0565 | IMG_0564 |
| IMG_0563 | IMG_0562 |

### Fotodokumentace

| IMG_0561 | IMG_0560 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 25.09.2015            368-029

Datum prohlídky: 25.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- uvolněné odvodňovací kluzy
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu - převýšení vozovkových vrstev
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK, bezpečnostní opatření - zúžení profilu, SDZ
            Termín splnění: ihned 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_4125 | IMG_4126 |
| --- | --- |
| IMG_4127 | IMG_4128 |
| IMG_4129 | IMG_4130 |

### Fotodokumentace

| IMG_4131 | IMG_4132 |
| --- | --- |
| IMG_4133 | IMG_4134 |
| IMG_4135 | IMG_4136 |

### Fotodokumentace

| IMG_4137 | IMG_4138 |
| --- | --- |
| IMG_4139 | IMG_4140 |
| IMG_4141 | IMG_4142 |

### Fotodokumentace

| IMG_4143 | IMG_4144 |
| --- | --- |
| IMG_4145 | IMG_4146 |
| IMG_4147 |  |

## Běžná prohlídka 13.11.2015            368-029

Datum prohlídky: 13.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 3.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- uvolněné odvodňovací kluzy
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

stabilizovat svahové kužele, křídla
            Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu - převýšení vozovkových vrstev
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK, bezpečnostní opatření - zúžení profilu, SDZ
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_6721 | IMG_6722 |
| --- | --- |
| IMG_6723 | IMG_6724 |
| IMG_6725 | IMG_6726 |

### Fotodokumentace

| IMG_6727 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 09.06.2016            368-029

Datum prohlídky: 09.06.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny podemleté podpěry (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- degradace betonu úložných prahů
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- obnažené zkorodované třmínky
- odpadnuté hrany nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech na krajích propadlá vozovka
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- uvolněné (podemleté) odvodňovací kluzy
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí silně zkorodované
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- rozpad kamenného opevnění koryta
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit propadlou vozovku na krajích
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| propadající se vozovka | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| pohled proti směru staničení | propadající se vozovka |
| převrstvená vozovka a nečistoty s vegetací na krajích | pravá strana mostu u OP2 |

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu u OP1 | podemleté podpěry a křídla v úrovni hladiny |
| --- | --- |
| degradace betonu úložného prahu | obnažené zkorodované třmínky |
| OP2 | OP1 nánosy usazenin |

### Fotodokumentace

| koroze ocelových krajníků říms | vegetace rostoucí z nosné konstrukce |
| --- | --- |
| propadlá vozovka | levá strana mostu |
| opadané hrany nosné k-ce | uvolněné (podemleté) odvodňovací kluzy |

### Fotodokumentace

| silně zkorodované zábradlí mostu |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 26.10.2016            368-029

Datum prohlídky: 26.10.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny podemleté podpěry (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- degradace betonu úložných prahů
- uvolněné svahové kužele

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě nefunkční

Nosná konstrukce
- obnažené zkorodované třmínky
- odpadnuté hrany nosné konstrukce, obnažená zkorodovaná výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech na krajích propadlá vozovka
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- uvolněné (podemleté) odvodňovací kluzy
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí silně zkorodované
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- rozpad kamenného opevnění koryta
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit propadlou vozovku na krajích
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | pohled na NK |
| --- | --- |
| OP2 | OP1 |
| opěry podemleté v úrovni hladiny | pravá strana křídlo u OP2 |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | rozpad betonu úložných prahů |
| --- | --- |
| vegetace rostoucí v trhlinách | pohled ve směru staničení |
| pravá strana zábradlí | pohled proti směru staničení |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | levá strana mostu |
| --- | --- |
| opadané hrany NK |  |

## Běžná prohlídka 27.02.2017            368-029

Datum prohlídky: 27.02.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny podemleté podpěry (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí
- degradace betonu úložných prahů (boků)
- uvolněné svahové kužele (na levé straně u OP1!!!)
- proteklé

Ložiska, klouby, mostní závěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- protékající voda v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- obnažené zkorodované třmínky
- odpadnuté hrany nosné konstrukce, obnažená zkorodovaná výztuž

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- na více místech na krajích propadlá vozovka
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- koroze ocelových krajníků říms
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms

Odvodňovací zařízení
- uvolněné (podemleté) odvodňovací kluzy
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky
- odvodňovače v NK zkorodované

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí silně zkorodované
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- jsou osazené špatné dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

stabilizovat svahové kužele, křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

destrukce mostovky, havarijní stav – oprava NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | OP1 a NK |
| --- | --- |
| obnažené třmínky a výztuž na NK | odvodňovače zkorodované |
| OP2 | lokálně podemleté opěry |

### Fotodokumentace

| OP1 | OP1 a NK |
| --- | --- |
| pravá strana křídlo u OP1 | mezi římsou a ocel. krajníkem roste vegetace |
| pravá strana křídlo u OP2 | pohled ve směru staničení |

### Fotodokumentace

| pravá strana vozovky | levá strana křídlo u OP2 |
| --- | --- |
| olámané hrany NK, obnažená výztuž | poškozený beton OP2 |
| olámané hrany NK, obnažená výztuž (levá strana) | odvodňovače zkorodované |

### Fotodokumentace

| levá strana, utržený svah u OP1 | detail koroze výztuže NK |
| --- | --- |
| olámané hrany říms | koroze ocel. krajníků |
| levá strana, utržený svah u OP1 | levá strana, utržený svah u OP1 |

### Fotodokumentace

| levá strana, utržený svah u OP1 | levá strana, utržený svah u OP1 |
| --- | --- |
| levá strana, utržený svah u OP1 | pohled proti směru staničení |
| levá strana mostu | vozovka převrstvená |

## Hlavní prohlídka 17.08.2017            368-029

Datum prohlídky: 17.08.2017
Provedl: Ladislav Bystřický č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Moravská Třebová - Letovice
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 30.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Není předmětem prohlídky

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést 1.HP po dokončení rekonstrukce objektu
            Termín splnění: před uvedením mostu do předčasného užívání

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Most ve výstavbě.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:           Nezadaný
   Nosná konstrukce:    Nezadaný
   Mostní vybavení:       Nezadaný 
Použitelnost    Nezadaný
Rok příští hlavní prohlídky: 

Poznámka:
Závěry HP byly projednány se zástupcem objednatele Markétou Justovou, DIS.

### Fotodokumentace

| Informační tabule stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 368-029 Březiny“ . Zhotovitel MIROS, majetková a. | Pohled do stavební jámy ve směru staničení, převedení koryta potoka |
| --- | --- |
| Pohled do stavební jámy z pravé strany | Příprava pažení na pravé straně OP2 |
| Pohled na stavbu ve směru staničení |  |

## Běžná prohlídka 26.09.2017            368-029

Datum prohlídky: 26.09.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Území pod mostem a přístupové cesty
- Zahájena rekonstrukce mostu

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

komplexní rekonstrukce mostního objektu- Zahájena
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| komplexní rekonstrukce mostního objektu | komplexní rekonstrukce mostního objektu |
| --- | --- |
| komplexní rekonstrukce mostního objektu | komplexní rekonstrukce mostního objektu |
| komplexní rekonstrukce mostního objektu | komplexní rekonstrukce mostního objektu |

### Fotodokumentace

| komplexní rekonstrukce mostního objektu |  |
| --- | --- |

## První hlavní prohlídka 09.11.2017            368-029

Datum prohlídky: 09.11.2017
Provedl: Ladislav Bystřický č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Moravská Třebová - Letovice
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu, bez pomocných zařízení
Počasí při provádění prohlídky: zataženo, beze srážek
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu je plošné na základových pasech na podkladním betonu tloušťky 150mm z betonu
C12/15-X0. ŽB základové pasy jsou šířky 1,50m, výšky 0,50m. Horní povrch je vyspárován směrem od dříku. Nad základy jsou ŽB rámové stěny se zavěšenými křídly.
Základy jsou z betonu C30/37-XC2, XA1, výztuž B 505B (R).

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry mostu jsou ŽB monolitické. Tvoří je stěny ŽB monolitického rámu tloušťky 0,50m, délky 7,0m vetknuté do základů. Opěry jsou z betonu C 30/37-XF2, XC4, XD1, betonářská výztuž je z oceli B500B.
Za opěrami je proveden přechodový klín ze ŠD dle ČSN 73 6244.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla mostu jsou ŽB rovnoběžná, zavěšená, šířky 0,40m, délky 4,75m. Základy křídel jsou provedeny z monolitického ŽB třídy C30/37 XC2 XA1 na vrstvu podkladního betonu C12/15n X0 tloušťky 150mm.
Křídla jsou z betonu C30/37- XC4, XD1, XF2, betonářská výztuž z oceli B500B.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Ložiska a MZ se u daného typu konstrukce neprovádí. Na obou koncích mostu za opěrami ve vozovce je proříznutá spára 15/40 mm opatřená zálivkou na bázi EMZ.

Izolační systém
Izolace mostovky, rubu rámu a základů je celoplošná z NAIP na příčli na pečetící vrstvu.
Ochrana izolace na příčli NK pod vozovkou je provedena litým asfaltem MA 16IV tloušťky 40mm, pod římsami je ochráněna asfaltovým pásem vyztuženým hliníkovou vložkou. Izolace na rubu opěr je zatažena až k drenážnímu potrubí.
Ochrana izolace spodní stavby je provedena dvěma vrstvami geotextílie.
Zasypané části rámu jsou opatřeny izolačními nátěry 1xNp+ 2xNa s ochranou geotextílií.

Nosná konstrukce
Most o 1 poli, kolmý, délka přemostění 3,0m. Nosnou konstrukci tvoří ŽB rám z betonu C 30/37- XC4, XD1,XF2, betonářská výztuž je z oceli B500B. Příčel v podélném směru mostu v ose vozovky má tloušťku 0,40m, je zesílena u opěr přímkovým náběhem 200/200mm. V místě úžlabí má tloušťku 0,315m. Na podhledu na okrajích desky je provedena konzola desky délky 0,75m. Horní povrch NK je v shodném příčném střechovitém sklonu s vozovkou 2,50%, pod římsami v protispádu
6%. Na podhledu na okrajích desky je proveden okapní nos vloženou lištouv bednění. Svislá plocha příčle a podhled po okap je opatřen epoxidovým nátěrem.
Půdorysně i výškově odpovídá geometrie nosné konstrukce vedení převáděné komunikace. Půdorysně leží osa NK v přímé, niveleta stoupá 0,85% ve směru staničení, příčný sklon je střechovitý 2,50%. Délka nosné konstrukce je 3,80m, šířka je 8,50m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka na mostě je živičná, proměnné šířky 7,50m. Silnicena mostě je v přímé, niveleta stoupá 0,85% ve směru staničení. Příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Obruby tvoří ŽB římsy s výškou obruby 150mm.
Skladba vozovky na mostě:
Obrusná vrstva ACO 11+ 40 mm
Spojovací postřik EKM 0,50kg/m2
Ložná vrstva ACL 16+ 50 mm
Spojovací postřik EKM 0,50kg/m2
Ochrana izolace MA 16IV 40 mm
Celoplošná izolace NAIP 5mm
Pečetící nátěr
Celková tloušťka vozovky 135 mm
U obrub je řezaná spára opatřena asfaltovou zálivkou s předtěsněním.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou monolitické ŽB, výšky 0,55m, pravá 0,45m, s převislou částí šířky 0,30m. Výška obruby u vozovky je 150mm. Horní povrch říms je proveden ve spádu 4% k vozovce. povrch je upraven striáží.
Římsy jsou dilatované nad opěrami. Povrch je opatřen ochranným hydrofobním penetračním nátěrem. Římsy jsou kotveny do NK ocelovými kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů
s roztečí cca 1,0 m.
Přechodové klíny délky 0,50m za římsami jsou provedeny z dlažby z lomového kamene do betonu, jsou ohraničené betonovými obrubníky. Římsy jsou provedeny z betonu C 30/37, XC4, XD3, XF4, ocel B500B.

Odvodňovací zařízení
Mostovka je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky do vodních skluzů provedených za římsami podél křídel opěr.
Skluzy jsou provedeny z betonových žlabů šířky 600mm do betonu, nátok je z dlažby z lomového kamene.
Odvodnění izolace je provedeno pruhem drenážního plastbetonu šířky 150mm v úžlabí NK.
Odvodnění rubu opěr a křídel je provedeno příčnou drenáží DN150 s vyústěním v křídlech. Rubová drenáž je za rubem opěr a křídel obetonována mezerovitým betonem.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Záchytné zařízení tvoří ocelové zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní. Zábradlí je kotveno do římsy přes patní plechy pomocí vlepených šroubů -4 chemické kotvy M12. Patní plechy jsou těsněny plastmaltou.
PKO je provedeno ve třech vrstvách ve složení žárové zinkování ponorem 85μm, základní nátěr epoxidový + vrchní nátěr polyuretanový v celkové tloušťce 210μm. Celková tloušťka ochranného systému 280μm. Vrchní nátěr je proveden v odstínu RAL

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na vozovce na mostě je vodorovné DZ, na okrajích vozovky V04 - vodící čáry.
Před a za mostem na pravé straně ve směru jízdy jsou tabulky s evidenčním číslem mostu.
Na římse ve středu je vlys s letopočtem zhotovení mostu.

Cizí zařízení na mostě
Na mostě není převáděno cizí zařízení.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem tvoří koryto místního potoka. Koryto pod mostem je upraveno dlažbou z lomového kamene tloušťky 200mm do betonového lože z betonu třídy C 30/37n XF3 tloušťky 100mm. Kamenná dlažba je ukončena betonovými stabilizačními prahy z betonu C 30/37n XF3. Břehové svahy jsou rovněž opevněny kamenem stejně jako dno koryta. Plochy v okolí mostu jsou zatravněny.
Přístup pod most je po svazích koryta potoka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nebyly zjištěny závady způsobené poklesy v založení.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Na povrchu patrné bednící díly, drobné vzduchové bubliny, potečení z pracovní spáry pod příčlí. Bez závad.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Dtto opěry, bez závad.

Izolační systém
Bez závad.

Nosná konstrukce
Podhled NK rovný, hladký, patrné bednící díly, beze stop zatékání. Bez závad.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Nejsou provedeny vrstvy vozovky na mostě a zálivky řezaných spár u obrub a za opěrami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou provedeny dle RDS, horní povrch je opatřen striáží. Nejsou provedeno utěsnění dilatačních spár trvale pružným tmelem.

Odvodňovací zařízení
Není osazeno prodloužení odvodnění rubu opěr v prostupech křídel.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Není dokončena montáž zábradlí na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na obou římsách jsou vlysy s letopočtem zhotovení.
Nejsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu.
Není provedeno vodorovné DZ - vodící čáry V4.

Území pod mostem a přístupové cesty
Bez závad.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Není předmětem prohlídky

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést vrstvy vozovky na mostě a předpolích včetně zálivek řezaných spár.
            Termín splnění: před uvedením mostu do předčasného užívání 

Provést zatmelení dilatací říms trvale pružným tmelem.
            Termín splnění: před uvedením mostu do předčasného užívání 

Dokončit montáž zábradlí na římsách včetně podlití patních plechů.
            Termín splnění: před uvedením mostu do předčasného užívání 

Prodloužit přesah odvodnění rubu opěr přes líc křídel.
            Termín splnění: před kolaudací stavby 

Provést vodorovné DZ.
            Termín splnění: před uvedením mostu do předčasného užívání 

Nedodělky dokončeny k termínu zprovoznění - viz foto 18.11.2017 v příloze
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry 1.HP byly projednány se zástupcem zhotovitele a následně se zástupcem budoucího správce Markétou Justovou, DIS. Porovnání skutečného provedení stavby se schválenou dokumentací: Stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací RDS s těmito změnami: beze změn. Zápisy o kontrolních a přejímacích zkouškách, osvědčení apod.: Souhrnná zpráva zhotovitele o prováděných pracích, použitých materiálech, změn oproti RDS a kontrolních zkouškách byla v době konání prohlídky k dispozici. Dokladová část je uložena u zhotovitele, bude předána při přejímce objektu budoucímu správci. Posouzení odborného zpracování konstrukce: Provedené práce jsou v souladu s platnými TKP a technologickými předpisy v dobré kvalitě. Vyjádření stavebního dozoru stavby: Není. Stanovisko k povolení provozu na mostě: Na mostě je možno povolit provoz bez omezení.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          I - Bezvadný
   Nosná konstrukce:   I - Bezvadný
   Mostní vybavení:      I - Bezvadný 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 180.0   Fe: 12.0
Rok příští hlavní prohlídky: 

Poznámka:
Prohlídka byla provedena za účasti stavbyvedoucího mostu Aleše Mauera.
Rok dokončení objektu: 2017
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 368-029 Březina
Objekt číslo: SO 201 most ev. č. 368-029
Katastrální území: Březina u Moravské Třebové (614076) 
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Správce mostu: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Projektant mostu -RDS: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s., Haškova 1714/3 50002 Hradec Králové 
zodpovědný projektant: Ing. Ivan Šír
Zhotovitel mostu: Miros majetková, a.s., Hradecká 545, 53352 Staré Hradiště
Stavbyvedoucí mostu: Aleš Mauer
Doklady objektu :
Souhrnná zpráva zhotovitele o prováděných pracích,použitých materiálech, změn oproti PDPS a kontrolních
zkouškách a dokladová částje uložena u zhotovitele, bude předána při přejímce objektu budoucímu správci.
Výkresová dokumentace:
RDS „Rekonstrukce mostu ev.č.368-029“, Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s., 
Mostní list : Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s., byl předložen
Orientace záznamu: ve směru Moravská Třebová - Letovice a zleva doprava
Kategorie komunikace: silnice II/368, šířka 7,5m
Šířkové uspořádání komunikace na mostě:
Levá římsa 0,80 m
zpevněná krajnice 0,50 m
vodící proužek 0,25 m
dopravní pruh 3,00 m
dopravní pruh 3,00 m
vodící proužek 0,25 m
pravá římsa 0,80 m
Šířka mostu proměnná 9,10 m
Charakteristika mostu: most na pozemní komunikaci přes místní potok, o 1 poli, kolmý, trvalý, s horní
mostovkou. Monolitický ŽB rám s jedním mostním otvorem, otevřené uspořádání, s neomezenou volnou
výškou. Most je směrově v přímé, niveleta stoupá 0,83% ve směru staničení, příčný sklon střechovitý
2,5%.
Délka přemostění: 3,0 m
Délka mostu: 12,5 m
Šířka mostu: 9,10 m
Délka nosné konstrukce: 3,80 m
Šířka nosné konstrukce: 8,50 m
Výška nosné konstrukce: 0,40 m
Šikmost mostu: kolmý
Šířka mezi obrubníky: 7,50 m
Volná šířka mostu: 8,50 m
Šířka mostu mezi zábradlím: 8,50 m
Výška mostu: 3,23 m
Stavební výška: 0,54 m
Plocha nosné konstrukce: 32,3 m2
Plocha mostu: 114 m2
Zatížení mostu : Zatížení dle ČSN EN 1991-2 včetnězměny Z3 pro skupinu pozemních komunikací 1
Zatížitelnost:
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 180 t
Zatížitelnost jednou nápravou 12,0 t

### Fotodokumentace

| Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá, povodní strana mostu | Pravá, návodní strana mostu |
| Pohled do mostu proti toku | Pohled na OP1 |

### Fotodokumentace

| Pohled na OP2 | Podhled levé římsy |
| --- | --- |
| Podhled NK | Podhled pravé římsy |
| Levé křídlo OP2 | Levé křídlo OP1 |

### Fotodokumentace

| Pohled do mostu po toku | Vlys s letopočtem zhotovení na pravé římse |
| --- | --- |
| Podhled NK u OP1 | Vodní skluz na levé straně OP1 |
| Levá římsa | Pravá římsa |

### Fotodokumentace

| Úprava komunikace před mostem na pravé straně, vodní skluz | Vodní skluz před levou římsou |
| --- | --- |
| Pohled ve směru staničení - 18.11.2017 | Pravá římsa, vodní skluz - 18.11.2017 |
| Pohled proti staničení - 18.11.2017 | Levá římsa - 18.11.2017 |

### Fotodokumentace

| Levá, povodní strana mostu - 18.11.2017 | P1230439 |
| --- | --- |
| P1230440 |  |

## Běžná prohlídka 04.04.2018            368-029

Datum prohlídky: 04.04.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 13.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pravá strana křídlo u OP1 | pravá strana křídlo u OP2 |
| --- | --- |
| prostor pod mostem | OP1 |
| OP2 | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP2 | levá strana křídlo u OP1 |
| římsa vlevo | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| levá strana mostu | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| pohled ve směru staničení |  |

## Běžná prohlídka 13.03.2019            368-029

Datum prohlídky: 13.03.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pravá strana mostu |
| --- | --- |
| zábradlí vpravo | pohled proti směru staničení |
| levá strana mostu | OP2 |

### Fotodokumentace

| prostor pod mostem | OP1 |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK a OP2 | levá strana křídlo u OP2 |

### Fotodokumentace

| levá strana křídlo u OP1 | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | levá strana mostu |
| zábradlí vlevo | vozovka na mostě |

## Běžná prohlídka 27.05.2020            368-029

Datum prohlídky: 27.05.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 19.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Březina u Moravské Třebové      Březina
Okres: Svitavy
Rok postavení: 2017
Liniové staničení [km]: 54.538   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 80.000

### B. ZÁVADY:

Nezadaný
Mostní konstrukce je bez zjevných závad.

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky byly elektronicky sdělené cestmistrovství Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | pohled z levé strany |
| --- | --- |
| OP1 | OP2 |
| koryto | pravá krajnice |

### Fotodokumentace

| vozovka | levá krajnice |
| --- | --- |
| proti směru staničení |  |