PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Vypracoval

Ing.Pavel Hrobař

Zodp. projektant

Kreslil

Jan ADAMEC

Ing. Pavel Hrobař

Dobrovského 83

563 01 Lanškroun

IČO: 27 46 75 20

adamec@bromach.cz

Tel.: 604 124 202

Tel.: 733 12 98 79

Tel.: 604 124 202

Investor

Akce

AVENA s.r.o. Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

k.ú. Hylváty

A4

Formát

SJEZD

p. p. č.: 483/12, 1321/8

Obsah výkresu

Průvodní a technická zpráva

Č. kopie

Datum

Účel

Č. zakázky

Archivní č.

Měřítko

Č. výkresu

duben 2016

DSP

11 – 2016

11 – 2016

- Identifikační údaje

Název akce:

SJEZD

Místo stavby:

parc. č. 483/12, 1321/8, Ústí nad orlicí v k. ú. Hylváty

Stavebník - investor:

AVENA s.r.o.

Panský kopec 1

561 17 Dlouhá Třebová

Projektant:

BROMACH s.r.o.

Adamec Jan

Dobrovského 83

Lanškroun

IČO: 27 46 75 20

ČKAIT: 0701219

Vypracoval:

BROMACH s.r.o.

Ing. Pavel Hrobař

Dobrovského 83

Lanškroun

Dodavatel prací:

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení po vydání rozhodnutí odboru dopravy.

Stupeň projektové dokumentace:

Dokumentace pro realizaci

- Všeobecné údaje:

Základní charakteristika stavby:

Z důvodu nedostatečné možnosti přístupu na zmíněné pole parc. č. 483/12, 1321/8 bude vybudován nový sjezd z místní komunikace II/315 na parc. č. 1321/4 spojující Ústí nad Orlicí a Knapovec. Tímto sjezdem bude ušetřena jízda hospodářských strojů o cca 1,25 km.

Při pracích na sjezdu bude následující pracovní postup realizován v tomto rozsahu:  	1 – vytyčení budoucího sjezdu

2 – zemní práce

3 – položení propustku

4 – vybudování zpevněných ploch s napojením na místní komunikaci

5 – pozemkové úpravy spolu s osazením směrových sloupků

Dosavadní využití a zastavěnost území, pozemek:

Stávající dotčené parcely parc. č. 483/12, 1321/8 slouží nyní jako orné pole pro místní zemědělské družstvo.

Věcné a časové vazby na dotčené území:

Výstavba bude provedena v předpokládaném časovém rozmezí 1 měsíce.

Produkované stavební odpady:

| Kód | Název druhu odpadu (vyhl.č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů) | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo materiály a tyto látky a materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem.

Stavební odpady budou likvidovány odvozem na určenou skládku pro danou lokalitu za předpokladu splnění podmínek zákona o nakládání s odpady č.185/2001 Sb. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO. Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.

V provozu zařízení budou vznikat následující odpady:

Běžný komunální odpad (papír, lepenka, sklo, drobné plastové předměty, drobné plasty), který bude skladován v odpovídajících skladových nádobách. Odpady budou průběžně likvidovány odbornými svozovými firmami. V areálu nebude žádné zařízení na zneškodňování odpadů nebo jejich úpravu a na kovové předměty, dřevo, organický kompostovatelný kuchyňský odpad, ostatní skladování.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb.

- Směrové řešení:

Směrové řešení sjezdu je řešeno cca 1250 m od konce obce Knapovec směrem na Ústí nad Orlicí, kde po pravé straně bude uvažovaný sjezd na pole. Šířka sjezdu bude 6 m s nájezdovými oblouky o poloměru cca 6,0 m. Délka sjezdu bude 20,0 m. Po obou stranách zpevněného sjezdu (6,0m) bude v šířce cca 1,0 m zřízena zpevněná krajnice, ve které budou zabudovány červené směrové sloupky.

- Výškové řešení:

Výškově je sjezd na pole řešen se spádem od komunikace, tedy v podélné ose ve sklonu 0,5%. Svahování bude vedeno k silničnímu příkopu vedoucí souběžně se silnicí. K tomuto silničnímu příkopu, budou svahovány i zpevněné plochy na poli, jelikož je pole zhruba ve stejné úrovni jako silnice. Sklon zpevněných ploch na poli bude 0,5%.

Vzhledem ke spádu terénu v příčné ose není uvažováno se spádem. Povrchová voda tak bude stékat od sjezdu směrem do pole a z části do silničního příkopu.

- Konstrukce navrženého sjezdu:

Konstrukce sjezdu je navržena pro občasné přejíždění hospodářskými stroji přijíždějícími na pole.

Konstrukce sjezdu

Ukončující vrstva ze zhutněné jemnomleté drtě frakce 0/32                                                       50 mm

Zhutněná drť frakce 32/63                                                                                               200-1250 mm

Rostlý terén

Trouby tvořící propustek

Typ trouby je navržen: TZH-Q 60/250 CD, železobetonová, hrdlová. Je možné tento typ trouby nahradit troubou propojovací na místo hrdlové.

Založení trub

Ze  statického výpočtu vyplývá, že pro běžné případy je trouby možné založit v souladu s MVL 649 na základovém pasu (monolitickém nebo prefabrikovaném). Hrdlové trouby se navíc ukládají na podkladky. Trouby je nutno obetonovat samozhutnitelným betonem. Minimální třída betonu je C25/30 o min. tl. Je rovna dvojnásobku tloušťky stěny trouby. Minimální vyztužení je KARI síť průměru 8 mm s oky 100 x 100 mm při všech površích.

Hutnění

Jednotlivé frakce se doporučuje hutnit po vrstvách tloušťky vhodné dle typu zeminy a účinnosti hutnícího mechanismu, maximálně však po tl. 250 mm. Doporučuje se zhutnit tuto skladbu min na 80%.

Hutnící mechanismy budou pro zřizování násypu (zásypu) v blízkosti prefabrikátu omezeny následovně:

- V blízkosti prefabrikátu (tj. do vzdálenosti 1,0m od rubu prefabrikátu budou použity pouze  hutnící mechanismy o hmotnosti do 100 kg – ručně vedené.

- Při hutnění přesypávky budou použity lehké pojezdové mechanismy.

- Odvodnění:

Odvodnění celého sjezdu je zajištěno do volného terénu a z části do silničního příkopu příčným spádem sjezdu korespondující se spádem silnice.

Aby nedošlo k narušení odvodnění silnice kvůli plánované výstavbě sjezdu, bude navržen pod sjezdem odvodňovací propustek z trub o průměru 600 mm, který je ve spádu korespondující s podélným spádem stávající silnice.

- Dopravní značení:

Na závěr stavebních prací bude osazeno nové svislé dopravní značení dle požadavku PČR, kde by měli být po obou stranách zpevněného sjezdu (6,0m) ve vzdálenosti cca 1,0 m zbudovány červené směrové sloupky.

- Zemní práce:

Veškeré zemní práce budou spočívat v provedení skrývky humusové vrstvy, dále provedení rýhy pro betonový propustek a provedení násypu sjezdu ve spádu. Na ukončení bude provedeno ohumusování nových svahů sjezdu z provedené skrývky plochy sjezdu.

- Ochrana  zdraví  a  bezpečnost  při  práci:

Veškeré práce budou prováděny dle platných právních předpisů, zvláště pak v souladu s předpisy přímo upravujícími požadavky BOZP:

- Zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým  se  upravují  další  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce

- Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. č.272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška  č.  268/2009  Sb. ve znění pozdějších předpisů,  o obecných technických požadavcích na výstavbu.

- Nařízení  vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení  vlády č. 378/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon  č.  258/2000  Sb. ve znění pozdějších předpisů,  o  ochraně  veřejného  zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

V Lanškrouně v Dubnu

…….………………………….

ADAMEC Jan