| zdroj pracovního rizika | rizikový faktor a možné následky | specifická dílčí opatření | OOPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracoviště, objekty a prostory |  |  |  |
| komunikace včetně schodišť | Pád, naražení osob Uklouznutí, podvrtnutí Vznik dopravních nehod Zachycení o překážku Blátivé komunikace Šikmé našlápnutí na hranu schodu Nerovné podlahy následky: Vyvrtnutí, zlomení nohy, poranění těla Zničení nesených předmětů | Volné komunikace, zákaz skladování Správné poměry ploch u schodišť Celistvost schodů Zábradlí a madla u schodišť Řádné osvětlení Protiskluzová opatření Vyrovnání nerovností, jam Čistění komunikace Odstranění námrazy Protiskluzová obuv | Pracovní obuv Pracovní oblek Rukavice prac. |
| otvory a jámy | Pády osob do prohlubní, jam, šachet Nezajištěné okraje Kluzká podlaha kolem jámy i v jámě Páry provozních kapalin následky: Vyvrtnutí, zlomení nohy, poranění těla Zranění osob pádem do jámy Zničení nesených předmětů Orava, udušení Požár, výbuch kapalin, plynů | Zabezpečení prohlubní, otvorů, šachet Poklopy zajistit proti posunutí Zakrytí jámy mimo provoz Zákaz chůze přes jámu Funkční odsávání větrání jámy a otvory Zákaz přeskakování jámy a otvorů | Pracovní obuv Pracovní oblek Rukavice prac. |
| Strojní zařízení, zpracování materiálů – obrábění kovů |  |  |  |
| ruční vrtačky !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Sklíčidla-vystup.části Házení nástroje Špatně upnutý nástroj Pootočení obrobku Zachycení+navinutí OOPP Zásah končetiny za chodu Nebezpečná manipulace následky: Zlomení nástroje+úlet # Zásah ulomeným nástrojem Zachycení osob převodem +navinutí.Řezné,bodné rány Těleso v oku Navinutí,zachycení,vtažení | Kryty převodů Ostré nástroje, upnutí, opření nástroje o dno sklíčidla Dobré ozubení kličky a sklíčidel Dodržování zakázaných manipulací OOPP -brýle, rukavice Seznámení,proškolení,návod k obsluze.Upnutý oděv Odstranění třísek jen v rukavicích U dlouhých vlasů pokrývka hlavy Pravidelné revize elektro | Pracovní obuv Pracovní oblek Brýle ochranné Rukavice prac. |
| ruční brusky !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Prach částice Rotující kotouč, styk s ním Zachycení obrobku kotoučem Roztržení kotouče Odmrštění obrobku Volný prac.oděv Pád broušeného předmětu El. proud následky: Zásah ulomeným nástrojem Zakopnutí,poranění pádem, zhmoždění o vyčnívající materiál # Zachycení osob Uklouznutí Těleso v oku # Navinutí,zachycení,vtažení | Kryty Opotřebené kotouče měnit Upnutí, správný přítlak kotouče Nebrousit z boku kotouče OOPP,oči Kotouč nenamáhat -nárazy, ohyb, obvodová rychlost, rychlost Pravidelné revize EZ, údržba | Pracovní obuv Pracovní oblek Brýle ochranné Rukavice prac. Chrániče sluchu |
| Strojní zařízení, zpracování materiálů – obrábění dřeva |  |  |  |
| okružní pila !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Roztržení kotouče Zasažení třískami Dotek s pilovým kotoučem Vrhnutí materiálu, pád materiálu, uvolnění materiálu Zakopnutí Elektrický proud ##### Prach, hluk následky: Roztržení pilového kotouče Odletující třísky Dotek pilového kotouče Zadrhnutí pil. kotouče a materiálu Zpětný vrh materiálu Pád materiálu Zakopnutí obsluhy Zásah elektrickým proudem Okolní činnost Ostré hrany Prašnost Skrytá vada Uvolnění kotouče | Montáž stolu Ochranný kryt kotouče(plech) Rozevírací klíny Měkká vložka v místě průchodu kotouče stolem Ostrost kotouče Správný rozvod zubů kotouče Čistý, nerezavý kotouč Označení Vodící pravítko Pořádek v okolí pily Umístění pily Značení nebezpečných míst Upevnění matice s opačným závitem Odsávání Kontroly a revize elektrických zařízení Kontrola materiálu Školení obsluhy | Pracovní obuv Pracovní oblek Brýle ochranné |
| Strojní zařízení, zpracování materiálů – lisování a stříhání |  |  |  |
| ruční pákové nůžky | Manipulace s plechem mezi střiž.místy Ostré části obrobků Pořádek na pracovišti Ovládací páka Střižné místo následky Zhmoždění o vyčnívající materiál Uklouznutí, ustřihnutí prstů, přitlačení Pořezání, úder do hlavy o páku | Správný úchop a držení materiálu Správný postup stříhání OOPP-ruce Zajištění páky Materiál držet ve vzdálenosti od střižného místa | Pracovní obuv Pracovní oblek Rukavice prac. |
| Strojní zařízení, zpracování materiálů – úpravy nátěrovými hmotami |  |  |  |
| natěračské práce | Poškozené žebříky Chybějící pracovní postup Neznalost nátěrových hmot Aerosoly ředidel, rozpouštědel následky: Pády, zasažení osob Výstřik nátěrové hmoty Špatná manipulace, výbuch Popálení, poleptání Vdechování rozpouštědel ředidel Odmaštění, vysušení.pokožky Poleptání sliznic, poškození zraku | Kontrola žebříků OOPP -zraku,rukou Seznámení s návodem s technologickým postupem, s látkami Lékařské preventivní prohlídky Technologické postupy | Pracovní obuv Pracovní oblek Brýle ochranné nebo štít Rukavice prac. Respirátor |
| Elektrická zařízení |  |  |  |
| nízké napětí !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Přiblížení se k částem pod napětím Dotyk živých částí elektrických zařízení Dotyk neživých částí elektr.zařízení Vytržení přívodní šňůry spotřebiče Nevědomé mech. poškození přívodních kabelů Poškození krytů elektrických zařízení Zatopení spotřebiče Neudržované elektrických zařízení Elektrická zařízení v havarijním stavu Elektrická zařízení v blízkosti hořlavin, výbušnin Pád vedení na zem Krokové napětí Neodborný zásah (záměna fází a ochranných vodičů, opravy pojistek) následky: Průchod elektrického proudu tělem Zástava srdce, popáleniny Iniciace požáru, výbuchu Možnost indukce vn na vypnutém vedení nn | Nezasahovat do krytů a elektr.zařízení Respektování výstrah Pravidelné revize Prohlídky, kontroly, údržba Odbornost pracovníků Školení laiků dle §§ 3,4 vyhl.č.50/78 Sb. Šetrné zacházení s kabely (vyvěšovat) Pozor na mechanické poškození krytů, kabelů aj. Režim prozatímního zařízení Instalace proudových chráničů Správné krytí elektrických spotřebičů v závislosti na daném prostředí Ruční přenosné nářadí –kontroly, revize (spotřebiče) Nedotýkat se žádných holých vodičů, přivolat odborníka Šetrnost při manipulaci s el.zařízením Přístupnost k vypínačům, rozvaděčům Prodlužovací přívody jen výjimečně V blízkosti pracovat jen za přítomnosti osoby znalé | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| montáže,opravy na nízkém napětí (osoby s el.technickou kvalifikací) !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Přiblížení se k částem pod napětím Dotyk živých částí elektrických zařízení Dotyk neživých částí elektrických zaříz. Vytržení přívodní šňůry spotřebiče Nepozornost, nesoustředěnost, neznalost, malá kvalifikace, neodbornost Nepoužití OOPP Poškození krytů elektrických zařízení Zatopení spotřebiče Neudržovaná elektrická zařízení Elektrická zařízení v havarijním stavu Náhodný dotyk při práci v blízkosti živých částí Zdravotní stav (mdloby) Kovové žebříky, výsuvné žebříky následky: Průchod elektrického proudu tělem # Zástava srdce, popáleniny Iniciace požáru, výbuchu Možnost indukce vn na vypnutá vedení Zranění pádem z výšky, pádem předmětu | Dodržování technických norem a provozních řádů a pokynů Školení, kvalifikace, zdravotní způsobilost, odbornost Pečlivost, soustředění Používání OOPP, pomůcek, ověřených měřících přístrojů Dodržení elektrotechnických zásad Vypni, zajisti, zkratuj, OOPP, přesvědči se o nepřítomnosti napětí Dodržuj projektovou dokumentaci Nepoužívat poškozené prvky, nářadí, OOPP Odpovědné prohlídky, revize EZ Při odchodu od nedodělané činnosti zajistit pracoviště V blízkosti vn pozor na indukci Možnost odmítnout práci ve zvlášť nepříznivých podmínkách Užití izolačních pomůcek, žebříků, výsuvné žebříky přemísťovat jen složené | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Nářadí a pracovní pomůcky – ruční nářadí |  |  |  |
| sekera kladivo vytahovač hřebíků | Zasažení Přiklepnutí Odletující části Nezaklínování Vyklouznutí z ruky Nepozornost, únava Pád nářadí z vyššího stan. ##### Stísněný prostor následky: Vypadnutí z topora Prasknutí topora Sjetí nářadí z materiálu Zasažení úlomkem Sečné,řezné,bodné tržné rány,otlaky,podlitiny Úraz oka, přimáčknutí Zásah jiné osoby v blízkosti | Správné zaklínování Kvalitní materiál Pravidelné broušení otřepů Pravidelná kontrola Používání OOPP -ruce, zrak Praxe, zručnost, zácvik, vhodný typ nářadí Ostří sekáčů, tvar a čistota úchopové části Pohyb sečným nářadím od těla Vhodný tvar a velikost Soustředěnost na práci Ukládání nářadí, zajištění proti pádu nářadí Nedovolit práce nad hlavou Vzdálenost mezi osobami | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| řezné nářadí | Volné řezné listové pláty Tupé pláty následky: Zadrhnutí nářadí Zranění ruky Prasknutí plátu | Upnutí, kontrola Nabroušení, včasnost nabroušení | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Nářadí a pracovní pomůcky – mechanické ruční nářadí |  |  |  |
| elektrické mechanické nářadí | Elektrická energie Porucha elektrické izolace Následný pád z výšek následky: Průchod elektrického proudu tělem pracovníka | Odborná oprava,údržba,revize a kontroly v termínech Užití správného elektrického typu nářadí Nářadí bez závad, nepřetěžovat Opravy jen při odpojení, osoby s kvalifikací Vidlici nevytahovat za kabel Nářadí nenosit za kabel Pozor na vlhko a možnost mechanického poškození | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| elektrická motorová pila !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Neznalost správné práce Špatná technika práce Startování pily následky: Pořezání,poškození uklouznutí Vyklouznutí pily z ruky | Odborná kvalifikace, školení, zácvik Dodržování návodu k obsluze Správný postup startování | Pracovní obuv Pracovní oblek s vložkou proti prořezu Přilba ochranná s chrániči hluku a štítem Rukavice prac. antivibrační |
| Nářadí a pracovní pomůcky – žebříky |  |  |  |
| žebříky !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Hniloba.Pád osob Zlomení, vychýlení, rozevření, posunutí.Nezajištění Nevhodné skladování Povětrnostní vlivy, trouchnivění Špatný materiál na výrobu Nezkoušení Elektrický proud Ztráta stability, podklouznutí Prasknutí příčle Boční zvrácení následky: Destrukce žebříku, vady materiálu Pády materiálu Pády při výstupu, sestupu Zásah elektrickým proudem Převrácení žebříku projíždějícím vozidlem, rozjetí dvojitého žebříku | Zákaz používání dřevěných sbíjených žebříků s výjimkou lešeňových žebříků,dvojitých žebříků a práce v mokrém prostředí. Správné skladování Vynášení zátěže do 20 kg Kontrola žebříku před užitím Sklon 1:2 až 1:4 Správné bodce (pryž apod.) OOPP nad 5m výšky Přesah 1,1m nad výstupové místo Nepracovat s pneumatickým nářadím, se vstřelovacím nářadím a s motorovými pilami Zkoušení žebříku Nevyklánět se na žebříku Zabezpečit proti posunutí, vychýlení, rozevření Dvojité žebříky -řetízek, táhlo | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Zdvihací zařízení – jeřáby |  |  |  |
| stavební jeřáb | Koroze, stárnutí Únava jeřábové dráhy Přimáčknutí Nedostatečná kvalifikace Zdravotní způsobilost El. proud, plyn Nedostatečné zajištění Špatné dorozumívání Utržení Konstrukční vada jeřábu, dráhy Špatný technický stav Skrytá vada materiálu Chybějící nebo nefunkční zabezpečení Ovládací, zařízení Značné opotřebení Neoznačené výstupy Povětrnostní vlivy Jeřáb nezajištěn, přetížen Nezajištění proti vyjetí Zásah bleskem Nedostatečný průjezdní prostor Chybějící technická dokumentace Nepřevzetí jeřábové dráhy Zásah vysokým napětím následky: Destrukce jeřábu, převrácení, Pády součástí , zasažení osob Pády osob z výšek Zásah el. proudem, popálení osob Zachycení, přejetí osob Nesprávné, nedostatečně bezpečné provedení Nezajištění závad | Technická dokumentace jeřábové dráhy Nivelizace dráhy Srovnání terénu, odvodnění terénu Založení dráhy, údržba Kontroly, revize zdvihacích a elektrických zařízení Vedení technické dokumentace, předávání zařízení, přejímky jeřábu Ochrana před elektrickým proudem Užití OOPP -navíjecí bubny Uzemnění Ochranné koše na výstup Školení, zkoušky osob Lékařské prohlídky Přerušení práce, anemometr Zamykání jeřábu Ochrana před bleskem Zákaz pobytu v blízkosti břemene Správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností, nesmí vyřadit z funkce bezpečnostní zařízení, brzdy, ochranu při přetížení jištění) | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| mobilní jeřáb | Vznik nepřípustných zatížení na konstrukci autojeřábu Přetížení autojeřábu Působení havarijního větru Porušení a ztráta funkce podpěr Snížení,ztráta únosnosti podloží Provoz nepodepřeného autojeřábu Přiražení nebo přitlačení osoby autojeřábem Pád břemene,náraz,zachycení a zasažení pracovníka břemenem Pád břemene na vazače po neodborném uvázání Vysmeknutí smyčky lana z háku Přetržení lana Přiražení a přitlačení pracovníka břemenem při nežádoucím pohybu Přiražení končetiny mezi podklad a spouštěné břemeno Přetržení vázacího prostředku Zřícení břemene na pracovníka Pád jeřábníka nebo vazače z výšky Ohrožení bezpečnosti silničního provozu Úraz elektrickým proudem Následky: Destrukce jeřábu, převrácení, Pády součástí , zasažení osob Pády osob z výšek Zásah el. proudem, popálení osob Zachycení, přejetí osob Nesprávné, nedostatečně bezpečné provedení Nezajištění závad | Správné ovládání a činnost jeřábníka Zajištění stability jeřábu, nevyřazování bezpečnostních zařízení,brzd,pojistek Zabrždění podvozku autojeřábu Nepřetěžování autojeřábu Dodržovat nosnost podle vyložení Vyloučení bočního zatížení výložníku Funkční signalizace a jištění Nezávadné lano jeřábu a vázacích prostředků-pravidelné prohlídky Vyloučení náhlého odlehčení (utržení) břemene Dodržení max. odchylky od vodorovné roviny Zajištění stability výsuvnými patkami Dle potřeby použití roznášecích roštů Nekotvení na kanalizacích,kanálech, poklopech Nezatěžování okrajů výkopů Dohodnutá komunikace mezi jeřábníkem,vazačem a řidičem Správná manipulace s břemeny (platné průkazy vazačů i jeřábníka) Ovládání jeřábu z kabiny Použití háku s pojistkou Dodržovat zákaz vstupu do prostoru možného pádu manipulovaného břemene Používání určených přístupových cest a žebříků pro výstup Nepřepravování osob na jeřábu Vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezp.vzdálenosti k el.zařízení a vedení Dodržovat bezpečné vzdálenosti os venkovních vodičů VN a VVN V případě dotyku s el. vedením nevystupovat z kabiny do vypnutí el. proudu. Používání OOPP | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Zdvihací zařízení – výtahy stabilní a stavební |  |  |  |
| stavební výtahy, plošinové výtahy | Přetížení plošiny, neoznačení Chybí zachycovače Špatný materiál konstrukce Elektrický proud Přerušení ochranného vodiče Nakládací a vykládací otvory Nezajištěn přístup k výtahovému stroji Nemazání vodítek a kluzných ploch Nedostatečné připevnění nosného trámce Přetržení osy kladky Špatná pracovní podlaha pro údržbu kladek Neznačení zatížení podlahy, můstku Chybějící stavítka výtahové plošiny Špatná funkce koncového vypínače následky: # Pád plošiny, zřícení věže, vychýlení věže Pády osob, materiálu Zasažení, zachycení osob Zadrhnutí plošiny, zřícení plošiny Zasažení elektrickým proudem Uvolnění trámce, havárie výtahu Prolomení podlahy Přejetí a utržení plošiny Zachycení osob o různé části výtahové klece, plošiny, konstrukce | Označení plošin tabulkou Montáž zachycovačů Zákaz použití Vodivé propojení s ochrannou soustavou Kolektivní zajištění Ohrazení výtahové věže plotem do 1,8 m Kontroly ,mazací plán Pravidelné mazaní Funkční koncové spínače Dobrý technický stav lana Správné navíjení na buben Užití ocelových svorníků s distančními vložkami Uvolnění v kluzném ložisku Dostatečná nosnost Označení nosnosti na viditelném místě Montáž stavítek Nucené ovládání koncového spínače Zákaz dopravy osob Ochranná zařízení na všech nástupních podlažích, popř. patrové uzávěry, blokování uzávěrů | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| používání plošinového výtahu | Předčasné zahájení provozu Chybí bezpečnostní zařízení Nedostatečná kvalifikace obsluhy Není dokumentace Není montážní přejímka zkouškou Není revize zdvihacích a elektrických zařízení Nejsou denní prohlídky Nejsou odborné prohlídky ve lhůtách Povětrnostní podmínky následky: Destrukce, úraz, nehoda, havárie Neznalost základních manipulací Neznalost technického stavu a bezpečnostního zařízení výtahu Neznalost poškození | Přejímka se zápisem do stavebního deníku Montáž bezpečnostního zařízení Obsluha nad 18 let, správná kvalifikace obsluhy, školení obsluhy Revizní kniha, provozní deník Zápisy do deníku Odborné prohlídky po 14 dnech oprávněnou osobou | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Zdvihací zařízení – vrátky, kladky a zvedáky |  |  |  |
| stavební vrátek | Vyklouznutí Přetržení Pohyb Přetížení Zasažení Utržení ##### Vtažení Sevření následky: Pád nebo destrukce nosné konstrukce kladky vrátku Pád břemena na osobu Ohrožení lanem, utržení nosné kladky Zasažení pohybem vrátku (kotvení) Pády osob z výšek Vtažení končetin, přimáčknutí prstu Zachycení břemenem o pevnou konstrukci | Vhodnost stanoviště obsluhy Umístění vrátku od svislé osy v určené vzdálenosti Kolmost osy kladky Nasměrování navíjení lana Označení nosnosti vrátku Ukotvení vrátku Koncový vypínač Kolektivní zajištění Statický výpočet, pevnost, stabilita, kotvení Písemné převzetí vrátku Odborná kontrola | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Zdvihací zařízení – prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen |  |  |  |
| vázací prostředky | Neprovádění kontrol Neoznačená nosnost ##### Špatné skladování Utržení prostředku Koroze prostředku Snížení nosnosti prostředku ##### Vázání přes ostrou hranu Poškození prostředku Povětrnostní vlivy následky: Přetížení vázacího prostředku # Přetržení pramenu drátu # Bodnutí.Šikmý tah, náraz břemene Vysmeknutí břemene, zhoupnutí břemene Přitlačení části těla břemenem k pevné konstrukci | Označení hmotnosti břemene Správné skladování Kontroly váz.prostředků Užití měkkých položek Vyřazení prostředku při poškození | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Transportní zařízení a motorové vozíky |  |  |  |
| stavební pásové dopravníky | Roztržení pásu Chybí nouzové vypínání Chybí ochranné kryty Chybí zabezpečení podchodu pod pásem Nefunkční vypínání Neoznačena tlačná, střižná místa Sjetí pásu z bubnu Špatné umístění pásu Špatné prostor.poměry obslužné poměry Elektrický proud následky: # Zásah obsluhy vtažení obsluhy Pád materiálu na obsluhu Navinutí obsluhy Přitlačení prstů, ustřižení prstů Roztržení pásu Zakopnutí, pády osob, náraz na zařízení, konstrukci Zachycení obsluhy | Kontrola spojů pásu Ochranná zařízení, kryty apod. Zajištění stability Kontrola, předávání, opravy Odprášení Bezpečnostní pokyny umístěné na místě nakládky Kvalifikace obsluhy Návod pro obsluhu a údržbu Revize elektrických zařízení | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Jiná účelová zařízení – sekačky, křovinořezy, motorové pily |  |  |  |
| motorové řetězové pily !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Není ochranné zařízení pily, pilového listu Není zachycovač roztrženého řetězu Není tlumič vibrující části Nefunkční brzda řetězu, tlumič výfuk, spojka Vypínání řetězu při volnoběhu Není dokumentace Špatná poloha při startu Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra následky: Zachycení,pořezání obsluhy Zásah obsluhy řetězem Nemoci z povolání Okamžité zastavení pily Snížení hlučnosti Nežádoucí uvedení do chodu Neznalost technického stavu pily Nevhodné, zakázané manipulace Poranění obsluhy ostrými částmi | Funkční kryty pohyblivých částí pily Vybavení zachycovačem Tlumič vibrací, OOPP Bezpečnostní brzda řetězu, tlumič, výfuk Spojka s automatickým vypínáním Návod k obsluze, technologický postup práce, záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily Převoz pily v ochranném pouzdru | Pracovní obuv Pracovní oblek s vložkou proti prořezu Rukavice prac. antivibrační Přilba ochranná se štítem a chrániči hluku |
| Stavební a montážní práce – zednické práce |  |  |  |
| zdění | Zborcení.Zasypání Sesutí.Media Nestabilita Nepořádek Materiál Přiklepnutí Zasažení Poleptání Propadnutí následky: Pády osob na rovině z výšek, do hloubky Pád materiálu na osoby Zborcení stěn, zasypání Sesutí stěn výkopů # Voda, plyn, elektrické rozvody ve výkopu Porušení stability zděných konstrukcí Zborcení příček, osazených předmětů Zasažení osob maltou Zřícení zdiva po ztrátě stability komínů, pilířů a jiných konstrukcí Pád konstrukcí, pád předmětů větší hmotnosti Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných materiálů | Technologický postup na konkrétní činnost Zabezpečení výkopů Sestupy do výkopů Kolektivní zajištění při práci ve výškách Dodržení průchodů Uložení materiálu pro zdění Vytvrdnutí zdiva Zakotvení příček ve zdivu Zabezpečení materiálu proti pádu Kotvení osazovaných předmětů | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Brýle ochranné Rukavice prac. |
| zdící a lepící tmely !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Rozstřik Zasažení ##### Poleptání Následky: # Zasažení očí tmelem | Technologický postup Školení pracovníků Použití OOPP – brýle,ochranný štítek,rukavice | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Brýle ochranné nebo štít Rukavice prac |
| omítky stěn a stropů !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Rozstřik Zasažení následky: Zasažení očí vápnem Pád osob z výšek, pád osob do hloubky | Používání OOPP Kolektivní zajištění Ohrazení otvorů, zakrytí | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Brýle ochranné nebo štít Rukavice prac. |
| Stavební a montážní práce – montážní práce |  |  |  |
| montážní pracoviště | Povětrnostní vlivy Nezajištění proti pádu osob a materiálu Pevnost Uklouznutí Vadné nářadí, prostředky a přípravky Nepevné dílce Montáž v zimě Otvory v podlahách Špatné přístupy,výstupy Chybí komunikace Uvolnění montážních přípravků následky: Pády osob z výšky, do hloubky Pády osob na rovině Pád dílců, zborcení, destrukce montovaných dílců # Úraz elektrickým proudem | Kolektivní zajištění pracovníků Vybavení pracovníků OOPP Kontroly a přejímky dílců Revize a kontroly zdvihacích a elektrických zařízení Kontroly odpovědnými pracovníky Čištění komunikací Zajištění dílců proti posun Osvětlení pracoviště Krytí a ohraničení otvorů Bezpečné výstupy, sestupy Staveništní komunikace Vyzrálost stavebních dílců Technologický postup Zabezpečení proti pádu osob Školení osob | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac Bezpeč.postroj |
| přípravné práce | Není technolog. postup Nezajištění proti pádu osob z výšek Není kvalifikace osob Osoby nejsou školeny Elektrický proud následky: Úrazy a havárie Zasypání, zborcení, zasažení # Zásah elektrickým proudem | Technologický postup Zabezpečení proti pádu osob Školení osob Dobrý technický stav zařízení Revize elektrických zařízení | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| vlastní montáž | ##### Chybějící montážní postup Nepoužití OOPP při práci ve výškách, nad hloubkou Přetížení zdvíhacího zařízení Neprovádění revizí Povětrnostní podmínky Špatné osvětlení, malá viditelnost Nízká kvalifikace Manipulace s dílci ##### Užití poškozených dílců následky: Pády osob z výšky, do hloubky Pády osob na rovině Pád dílců, převrácení dílců Pády zdvíhacích mechanizmů Zásah elektrickým proudem Uklouznutí na povrchu, zakopnutí Naražení stržení osob břemenem | Kolektivní zajištění pracovníků, schodiště, šachet, vstupů Technologický postup Označení dílců nosností Zajištění stability vzpěrami Kontrolní a revizní činnost na elektrických a zdvihacích zařízeních, závěsných prostředcích Úprava komunikací Přerušení práce Provedení osvětlení Kvalifikace osob | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac Bezpeč.postroj |
| Stavební a montážní práce – práce ve výškách a nad volnou hloubkou |  |  |  |
| práce ve výškách !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Utržení Předčasné odjištění Nepoužití OOPP Zlomení úvazu Zborcení místa úvazu Uvolnění materiálu Špatná montáž Neprovádění kontrol Neznalost prostředí Zvětrání místa úvazu Špatné uložení materiálu Proboření, propadnutí Hniloba Povětrnostní podmínky Nezajištěné nářadí Nezajištění pod místy práce Elektrický proud Nízká kvalifikace Zdravotní stav Scházející řízení Práce ve výškách následky: Vytržení, zlomení, uvolnění místa ukotvení POZ Pády osob z výšek do hloubky, Pád materiálu, zasažení osob Špatné zhotovení kolektivního zajištění Zasažení elektrickým proudem Propadnutí nedostatečně únosnými poklopy a podlahami | Vhodní pracovníci Školení pracovníků Lékařské prohlídky Kolektivní zajištění pracovišť a komunikací Krytí otvorů, jam, ohrazení Odborné přejímky lešení Ohrazení, vyloučení provozu Vymezení ochranných pásem Používání OOPP ve výšce Seznámení s návody pro obsluhu a údržbu Zabezpečení materiálu proti pádu Kvalifikace vazačů,obsluh Zákaz úkolování při práci ve výškách Přerušení práce Dodržování technologických postupů Zákaz užití vratkých a nevhodných předmětů ke zvýšení pracoviště Vhodnost únosného prvku k upevnění úchytného lana k ochrannému postroji | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac Bezpeč.postroj |
| práce na střechách !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Proboření, propadnutí Prolomení Sklouznutí Utržení Obtížné výstupy Malá pevnost Pobodání hmyzem následky: Vytržení, ulomení, uvolnění místa ukotvení POZ Sklouznutí, pád se střechy Propad nenosnou konstrukcí Zásah padajícím materiálem Propad nezakrytým střešním otvorem Sklouznutí a naražení na šikmých střechách # Alergická reakce při bodnutí hmyzem | Dodržování technologických postupů Používání OOPP ve výšce Kolektiv.zajištění pracovišť Užití žebříku proti skluzu Uložení a upevnění materiálu na střeše Zajištění pod místem práce Nepřidělovat práci alergikům | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac Bezpeč.postroj |
| Stavební a montážní práce – stavební strojní zařízení |  |  |  |
| motorové řetězové pily !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Není ochranné zařízení pily, pilového listu Není zachycovač roztrženého řetězu Není tlumič vibrující části Nefunkční brzda řetězu, tlumič výfuk, spojka Vypínání řetězu při volnoběhu Není dokumentace Špatná poloha při startu Převoz,přenášení pily bez ochranného pouzdra následky: Zachycení,pořezání obsluhy Zásah obsluhy řetězem Nemoci z povolání Okamžité zastavení pily Snížení hlučnosti Nežádoucí uvedení do chodu Neznalost technického stavu pily # Nevhodné, zakázané manipulace Poranění obsluhy a osob ostrými částmi | Funkční kryty pohyblivých částí pily Vybavení zachycovačem Tlumič vibrací, OOPP Bezpečnostní brzda řetězu, tlumič, výfuk Spojka s automatickým vypínáním Návod k obsluze, technologický postup práce, záznamník kontrol a údržby, průkaz obsluhy Stanovit bezpečné a pevné místo pro start pily Převoz pily v ochranném pouzdru | Pracovní obuv Pracovní oblek s vložkou proti prořezu Rukavice prac. antivibrační Přilba ochranná se štítem a chrániči hluku |
| Stavební a montážní práce – pomocné pracovní konstrukce |  |  |  |
| lešení kozové !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Malá únosnost Nestabilita lešení Přetížení Nevhodné řezivo Technické provedení Nevyhovující lešenářské kozy Malá dimenze dřeva Nerovná pracovní podlaha Nespojení podélníků s podpěrami Nevhodný materiál Malá stabilita a tuhost následky: Prolomení podlah lešení # Zakopnutí osob na lešení, pády osob při výstupech # Zborcení lešení, převrácení lešení | Skladování, kvalita Spojení lešení skobami Zákaz nosnosti nad 150kg/m2 Úhlopříčné ztužení podélníků v jednom směru Spojení v místě křížení hřeby Kolektivní zajištění Použití jednoduchých opěrných žebříků | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| lešení trubkové !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Nerovnost trubek Špatný technický stav všech konstrukcí Malá nosnost spojek Velká vzdálenost lešení od objektu Chybí podkladové prahy Není prostorová tuhost a stabilita (ztužení) Neoznačené lešení Chybí kotvení, vzepření Nezajištěné okraje podlah Chybí výstupy Špatná kontrola materiálu proti pádu Chybí ochranné stříšky Elektrický proud Není kvalifikace lešenářů Špatný zdravotní stav Nepoužití OOPP následky: Zborcení lešení, převrácení, posunutí, vychýlení # Propadnutí osob, pády osob při montáži, pády osob z výšky, zakopnutí osob Nárazy chodců do lešení Pád trubek při montáži, pád materiálu z lešení # Zřícení lešení ztrátou stability (kotvení, ztužení) # Ohrožení veřejného zájmu provozem lešení -odstřiky malty, prach apod. Zásah elektrickým proudem | Užití kvalitních trubek Správné skladování lešení Dodržení volných vzdáleností 250 mm Konstrukční výška patra Příčné ztužení v obou rovinách Kotvení do stěn Užití OOPP Kolektivní zajištění Výstupy -stavební žebříky do 3,5 m Okopové lišty lešení Přejímka lešení zápisem Podlážky dle technické normy Zřízení poklopů Vyrovnání nerovností podlah Výstražné označení Kvalifikace osob -tesař, lešenář Lékařské prohlídky ##### Zajištěné elektrické vedení | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Bezpeč.postroj |
| lešení HAKI !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Deformace patky Chybí svorník, závlačka Deformace sloupku Poškozené závěsné třmeny, bajonety, svorky, nýty Deformace podélníků, příčníků Poškození záchyty Chybí pojistky, záchyty na zábradelních tyčích Poškozená napínací zařízení Malá tuhost Chybí oka kotevních šroubů Pootočení, vybočení sloupku Není výstupní žebřík Poškozené podlážky Chybí podklad.prahy Nevyrovnaný sklon lešení Nevhodné řezivo následky: Zborcení lešení # Převrácení, posunutí, vychýlení Propadnutí osob, pády osob při montáži z výšky, do hloubky Pád materiálu, zásah osob materiálem # Zásah elektrickým proudem | Projektová dokumentace Statický výpočet Technologické postupy Doklad o shodě Kontrola lešení i součástí Vyrovnání podkladních prahů Srovnání terénu v základech lešení Ochrana dřevěného materiálu při skladování Použití OOPP Montáž pomocného patra Montáž zábradlí Kolektivní zajištění Okopová lišta lešení Zkřížení kotvení, vzepření vodorovné i příčné Ztužení podélné a úhlopříčné | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Bezpeč.postroj |
| lešení pojízdné !!! POZOR !!! vyhodnoceno jako zvýšené riziko | Nerovnost podlah, terénu Malá únosnost Nestabilita lešení Přetížení Malá prostorová tuhost Nevhodný pojezd kola Elektrický proud Pád materiálu Chybí výstupy Nezajištěné výstupní otvory Nezajištěné sestupy Neznalost manipulace Malá kvalifikace lešenáře Sesunutí stabilizační zátěže Nejsou stabilizátory následky: # Prolomení, zaboření a zborcení lešení, převrácení lešení Zakopnutí osob na lešení, pády osob z výšky při montáži Pád materiálu, zásah osob materiálem Zásah el. proudem | Srovnání terénu v základech lešení Kotvení, zatížení, výpočet momentů sil Rozměry základny Značení nosností podlah Způsob použití Zkouška tuhosti Kola vozíků s pryžovými obručemi Zajištěná elektrická zařízení Zřízení výstupů, poklopů Kolektivní zajištění Odstranění materiálu z lešení při pojezdu Školení, kvalifikace osob Upevnění zátěže proti sjetí Montáž stabilizátorů | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Bezpeč.postroj |
| Práce související se stavební činností – práce izolatérské |  |  |  |
| natavování hořáky na propan-butan | Odborná a zdravotní způsobilost Chybí zabezpečení do výšek Nárazy, převržení, přehřátí láhví Únik plynu do ovzduší Netěsnost láhví, spojů Neužití OOPP Elektrický proud Únik plynu následky: Neodborná manipulace Výbuch, požár, popálení Pády osob s výšek, pády materiálu s výšek, zasažení osob Zásah elektrickým proudem Exploze | Kvalifikace osob dle 21/79 Sb., Zdravotní způsobilost, preventivní prohlídky Hasicí přístroj na pracovišti Ohnivzdorné OOPP Kolektivní zajištění ve výškách Zajištění pod místy práce Pravidelné kontroly láhví Zajištění elektrických zařízení | Pracovní obuv Pracovní oblek Brýle ochranné nebo štít Rukavice prac. Přilba ochranná |
| Práce související se stavební činností – práce malířské a natěračské |  |  |  |
| malířské a natěračské práce | Poškozené žebříky Poškozené, vadné manometry v postřikovačích Otevření nádob tlakem Špatné pojistné ventily Špatný závit pumpy Není pracovní postup Neznalost nátěrových hmot Aerosoly ředidel, rozpouštědel následky: Pády, zasažení osob Roztržení nádob Výstřik malířské nátěrové hmoty Špatná manipulace, výbuch Popálení, poleptání Vdechování rozpouštědel ředidel Odmaštění, vysušení.pokožky Leptání sliznic, poškození zraku | Kontrola žebříků Otevření nádob po vypuštění tlaku OOPP -zraku,rukou Návod pro obsluhu a údržbu Seznámení s návodem s technologickým postupem, s látkami Lékařské preventivní prohlídky Technologické postupy | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Brýle ochranné Rukavice prac. Respirátor |
| Manipulace a skladování – manipulace s břemeny |  |  |  |
| ### manipulace | Hmotnost břemene Dlouhodobější zvedání Nekoordinované pohyby Vysmeknutí břemene z rukou Rozpadnutí se břemene Ostré,špičaté břemeno Stísněné prostory Rozměrné břemena následky: # Přetížení, namožení Pád břemen na pracovníka Poškození páteře, kloubů šlach Přiražení končetin Pořezání, píchnutí, odření Zřícení hranice materiálu na pracovníka | Zákaz pobytu v pásmu možného pádu břemen Nešplhat po navršeném materiálu Dodržení hmotnostních limitů Správná manipulace -rovná záda, břemeno k tělu Neprovádět trhavé pohyby Správné manipulační pomůcky (pásy, popruhy, kleště, válečky) Pevný úchop, stav břemene, jeho zabezpečení proti poškození Pod břemeno podkladky Kotvení proti převržení Zpevněná rovná podlaha Výška stohu max.2m (pro ruční obsluhu) Úprava břemen –hřeby, ostré hrany Užití OOPP Dostatečný manipulační prostor Pořádek pod nohama | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac |
| Provoz silničních a speciálních vozidel a strojů |  |  |  |
| ### provoz vozidel | Sražení,přimáčknutí,přejetí Opuštění místa řidiče za chodu Pohyb obsluhy před jedoucím strojem Bezpečnostní ochranná opatření Špatné brzdy Jízda do svahu Neoprávněnost k řízení Nezajištění vozidla následky: Přejetí obsluhy, řidiče Dopravní nehody # Zasažení, zachycení, vtažení, havárie Zpětná jízda Obtížný rozjezd, samovolný rozjezd Pád obsluhy se stroje Sražení, přimáčknutí, přejetí | Dodržování předpisů dopravních a BP Školení –zakázané manipulace, kontroly, zákazy používání Dodržování návodu výrobce Zajištění vozidla, zabrždění vozidla Čistota ploch a místa řidiče Při práci na komunikacích používání výstražných vest | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Vesta výstražná |
| provoz na účelových (závodních) komunikacích | Malá kvalifikace Nerespektování značení Rychlá jízda Naražení do vrat a zárubní Technický stav vozidla Osoby za vozidlem při couvání následky: Naražení namáčknutí rozdrcení osob Poškození věcí, vozidla, budov, materiálu | Kvalifikace,školení,zdravotní stav osob Dodržování pokynů Respektovat dopravní značení Dobrá znalost vozidla i komunikací ve firmě Zajišťování vozidel před zneužitím Zajišťování vrat, bezpečnostní značení okrajů Vyhovující technický stav vozu Pozornost při couvání i jízdě Při práci na komunikacích používání výstražných vest | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Vesta výstražná |
| silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje | Bočnice a zadní čelo, skládání materiálu Výstup z vozidla Sjetí vozidla mimo žádoucí směr Náraz na překážku Nehody Pohyb obsluhy před jedoucím strojem Bezpečnostní ochranná opatření Špatné brzdy Jízda do svahu Neoprávněnost k řízení Nezajištění vozidla následky: Přejetí obsluhy, řidiče Dopravní nehody ##### Zasažení, zachycení, vtažení, havárie Zpětná jízda Obtížný rozjezd, samovolný rozjezd Zásah osob skládajících materiál Zranění nohy při sestupu, pád z vozidla Přiražení, přitlačení osob | Při otvírání bočnic stát bokem Při výstupu do a z vozidla užít schůdky Vyznačení nebezpečných míst-jam svahů, výkopů Správný postup při řízení Přizpůsobení se okolnostem Dodržování dopravních předpisů a BP Školení –zakázané manipulace, kontroly, Zajištění vozidla, zabrždění Čistota ploch a místa řidiče Nestát za couvajícím vozidlem, rozhlédnout se před vstupem do vozovky Při práci na komunikacích používání výstražných vest | Pracovní obuv Pracovní oblek Přilba ochranná Rukavice prac. Vesta výstražná |

Poznámka:

Rizika jsou vytipována pro veškeré prováděné práce na výše uvedené akci, dle zpracované projektové dokumentace. Zodpovědný stavbyvedoucí je povinen s nimi prokazatelně (zápisem) seznámit vlastní zaměstnance, pracovníky subdodavatelů, případně pracovníky investora (pokud je dílo prováděno za provozu objednatele).

Pokud se při stavební činnosti objeví u subdodavatelů riziko nezohledněné v tomto registru (např. z důvodu odlišné nebo nové technologie), je nutné si od subdodavatele vyžádat jeho vlastní identifikaci rizik včetně jejich opatření k eliminaci těchto rizik.

S těmito riziky je povinen seznámit prokazatelně ostatní pracovníky, kteří s nimi mohou dostat do styku.

Dále je nutné v případě prací prováděných za provozu objednatele, vyžádat si jeho vlastní registr pracovních rizik, které by mohly pracovníky provádějící stavební práce ohrozit a s těmito riziky a opatřeními k jejich eliminaci, dotčené pracovníky prokazatelně seznámit.

V Pardubicích, červen 2014                                                                 Petr  Korynta