- Požadavky k jednotlivým položkám veřejné zakázky:

- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu (3 ks)

| ###### Specifikace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (popis) |
| --- | --- | --- |
| rychlé a snadné nastavení motodlahy na anatomické rozměry pacienta |  |  |
| zaručený anatomicky správný pohyb končetiny |  |  |
| monitoring rehabilitace |  |  |
| není nutná přestavba pravá / levá končetina |  |  |
| plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta |  |  |
| podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu |  |  |
| řízení pomocí dálkového ovladače s displejem |  |  |
| možnost nastavení pauz v krajních polohách |  |  |
| protiskluzová úprava |  |  |
| zpětný chod – bezpečnostní prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze |  |  |
| snadná manipulace – hmotnost max 12 kg |  |  |
| postupné zvyšování rozsahu pohybu – zahřívací program |  |  |
| doba trvání terapie – nastavení času cvičení |  |  |
| grafické znázornění rehabilitace |  |  |
| vč. transportního vozíku k motodlaze |  |  |
| Rozsah pohybů: |  |  |
| extenze / flexe koleno min. v rozmezí -10°- 120° |  |  |
| extenze / flexe kyčel min. v rozmezí 10° - 75° |  |  |

- Motodlaha ramenního kloubu (1ks)

| ###### Specifikace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (popis) |
| --- | --- | --- |
| anatomický pohyb – min. 2 motory |  |  |
| možnost nastavení rozsahů pohybu |  |  |
| individuální nastavení všech léčebných parametrů |  |  |
| ovladač s displejem |  |  |
| snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci |  |  |
| maximální ergonomie –uložení zdravé končetiny a nastavitelná opěrka hlavy |  |  |
| snadná údržba a transport |  |  |
| - zpětný chod – bezpečnostní prvek |  |  |
| - doba trvání terapie |  |  |
| - oddělené pauzy v krajních polohách |  |  |
| - synchronní nebo asynchronní chod motorů |  |  |
| - izolované pohyby - samostatná abdukce / addukce, rotace, flexe |  |  |
| - Rozsah pohybů: |  |  |
| - abdukce /addukce min. 30° - 160° |  |  |
| - vnitřní / vnější rotace min. (-60° - 90°) |  |  |
| - flexe (elevace - zdvih) min. 30°-160° |  |  |

- Motodlaha hlezenního kloubu (1ks)

| ###### Specifikace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (popis) |
| --- | --- | --- |
| motodlaha pro CPM terapii řízená dálkovým ovladačem |  |  |
| snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci |  |  |
| anatomicky správný pohyb končetin |  |  |
| rehabilitace v sedě či leže |  |  |
| zahřívací program |  |  |
| - zpětný chod – bezpečnostní prvek |  |  |
| - doba trvání terapie |  |  |
| - pauzy v krajních polohách |  |  |
| - vč. transportního vozíku k motodlaze |  |  |
| - Rozsah pohybů: |  |  |
| - plantární / dorzální flexe min. v rozmezí 40°- 0°- 30° |  |  |
| - inverze / everze min. v rozmezí 25° – 0° – 20° |  |  |

- Přístroj typu motomed na DK + HK (2 ks)

| ###### Specifikace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (popis) |
| --- | --- | --- |
| léčebný pohybový přístroj na dolní a horní končetiny |  |  |
| velká plně dotyková barevná obrazovka s vysokým rozlišením |  |  |
| jednoduché START/STOP ovládání |  |  |
| možnost změny parametrů během cvičení |  |  |
| možnost aktivního, pasivního a asistovaného cvičení |  |  |
| - isokinetické cvičení |  |  |
| - trénink symetrie končetin |  |  |
| - stabilní konstrukce s kolečky |  |  |
| - nastavitelné pedálové kliky |  |  |
| - nastavitelné bezpečnostní madlo |  |  |
| - vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace |  |  |
| - systém proti převrhnutí vozíku |  |  |
| - podpěry předloktí včetně látkových manžetek |  |  |
| - fixace nártů |  |  |
| - opěrky lýtek |  |  |

- Přístroj na RHB DK + HK na lůžko (2 ks)

| ###### Specifikace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (popis) |
| --- | --- | --- |
| léčebný pohybový přístroj do lůžka na dolní a horní končetiny |  |  |
| možnost aktivního, pasivního a asistovaného cvičení |  |  |
| použití na lůžku v leže, pololeže nebo vsedě |  |  |
| snadné nastavení přístroje na pacienta |  |  |
| snadná výměna příslušenství – nástavce na ruce za podložky na nohy |  |  |
| - záchranné Stop tlačítko |  |  |
| - velmi rychlá a snadná hygiena a údržba |  |  |
| - pro lůžka o šířce až 115 cm |  |  |
| - snadný transport a jeho zajištění proti nechtěnému pohybu |  |  |
| - podpora proti hyperextenzi |  |  |
| - polstrované botičky včetně fixace lýtek |  |  |
| - adaptér pro cvičení rukou |  |  |
| - úchyty pro ruce |  |  |
| - podpěra předloktí s válcovým úchopem |  |  |