Technická specifikace

Pokyny pro vyplnění:

Dodavatel vyplní v níže uvedené tabulce v souladu s technickými požadavky všechny buňky označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj.

| 1. Požadované parametry na provedení stroje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Tříosé dřevoobráběcí centrum v trámcovém provedení | ano |  |
| Upevnění dílce pomocí podtlakových přísavek | ano |  |
| Vymezení uložení dílce pomocí výsuvných tyčí | ano |  |
| Hlavní vřeteno umožňuje mechanizovanou výměnu nástrojů řízenou řídícím programem | ano |  |
| Stroj je vybaven zásobníkem předpřipravených nástrojů, z kterého jsou nástroje upínány na hlavní vřeteno | ano |  |
| Stroj je vybaven vrtací hlavou se sadou horizontálních a vertikálních vřeten pro upnutí vrtáků | ano |  |
| Vrtací hlava je samostatně ovládaná nezávisle na hlavním vřetenu | ano |  |
| Stroj umožňuje montáž pilového kotouče pro vertikální a horizontální řez v osách X a Y | ano |  |
| Stroj je připraven pro montáž odsávání | ano |  |
| Všechny obráběcí agregáty jsou zakrytovány a při práci nepřístupné | ano |  |
| Stroj je vybaven bezpečnostním plotem a před stojem jsou umístěny nášlapné rohože pro zastavení stroje nebo jiným bezpečnostním zařízení zabraňujícím úrazu obsluhy při pohybu okolo stroje | ano |  |
| Stroj je vybaven řídícím programem | ano |  |
| Součástí stroje je vývěva | ano |  |
| 2. Požadované technické parametry stroje |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Pracovní zdvih v ose X | min. 2000 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Y | min. 1000 mm |  |
| Pracovní zdvih v ose Z | min. 200 mm |  |
| Hlavní frézovací vřeteno výkon | min. 5 kW |  |
| Hlavní frézovací vřeteno otáčky | min. 18 000 ot/min |  |
| Vrtací hlava výkon | min. 1,5 kW |  |
| Počítač s řídícím programem pro ovládání stroje | ano |  |
| Ruční ovladač | ano |  |
| Možnost řízení a přenos dat na dálku | ano |  |
| Přesnost | 0,1 mm / 1000 mm |  |
| Nouzové tlačítko zastavení | ano |  |
| Rychloposuv vřetena | ano |  |
| 3. Požadované vybavení CNC stroje |  |  |
| Popis parametru | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Základní sada nástrojů | ano |  |
| Základní sada upínacích pouzder pro nástroje | ano |  |
| Kompresor pro podporu práce CNC | ano |  |
| Odsávání o velikosti potřebné pro CNC | ano |  |
| Školení pro ovládání a programování CNC | ano |  |
| 4. Obecné požadavky na dodávku |  |  |
| Popis požadavku | Minimální požadavky | Splněno: ANO/NE/Hodnota |
| Dodávka zahrnuje dopravu, ustavení, připojení a zprovoznění stroje | ano |  |
| Dodávka zahrnuje proškolení obsluhy | ano |  |
| Dodávka zahrnuje provozní návod v češtině | ano |  |