## Příloha č. 7 – Technická specifikace nabízeného plnění

Název veřejné zakázky:	„RDS 2.0 – OTN prvky primárního okruhu“

Předložením nabídky do výše uvedené veřejné zakázky Účastník potvrzuje, že je srozuměn se zadáním a všemi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci i jejích přílohách (zejména v technické specifikaci), a současně potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět plnění v souladu se zadáním.

  - Pasivní FO prvky DWDM

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzické vlastnosti a prostředí |  |  |  |
| Kategorie zařízení – DWDM MUX/DEMUX | ANO |  |  |
| Formát zařízení - k montáži do stojanu 19" | ANO, buď po jednom, nebo po dvou najednou |  |  |
| Výška zařízení | max. 1RU |  |  |
| Hloubka zařízení | max. 48 cm |  |  |
| Provozní teplota minimální | max. 0° Celsia |  |  |
| Provozní teplota maximální | min. 40° Celsia |  |  |
| Funkčnost |  |  |  |
| Přenos | po jednom vlákně |  |  |
| Typ přenosu | DWDM, spacing 50GHz |  |  |
| Počet kanálu s obousměrnými službami | 2 |  |  |
| Počet W/L | 4 |  |  |
| Konektor uplink/trunk | E2000/APC |  |  |
| DWDM Kanály | C – pásmo, pro Tx C28 – C35 |  |  |
| Konektor ostatní | SC, LC nebo E2000/APC |  |  |
| Servisní kanál/vlnová délka | 1625 nebo 1650nm, pouze jedna hodnota |  |  |
| Servisní kanál – konektor | SC, LC nebo E2000/APC |  |  |
| Vložný útlum DWDM kanálů (tzn. neplatí pro servisní kanál) | max. 2dB |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě

  - Prvky OTN v území kraje

| Popis funkce / vlastnosti | Minimální požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Formát zařízení - k montáži do stojanu 19" | ANO |  |  |
| Výška zařízení | max. 1RU |  |  |
| Provozní teplota | 0°C až +40°C |  |  |
| Uživatelsky konfigurovatelné mody přenosu podporované/požadované | - 100G Transponder: 1x100GbE LAN mapped to 1x100G uplink - 100G Transponder and 10X10G Muxponder: 100GbE LAN + 10x10G mapped to 1x200G uplink - 3(1-10)x10G mapped to 1x100G uplink - 200G Transponder: 2x100GbE LAN mapped to 1x200G uplink |  |  |
| Uživatelsky konfigurovatelné mody přenosu volitelné | - 4x 40G and 4x10G clients Muxponder: aggregated to 1x200G uplink - 2x 40G and 12x10G Muxponder: 2x40G LAN + up to 12 multi-service, 10G clients aggregated to 1x200G uplink |  |  |
| Počet UPLINK rozhraní vybavených optickým transcieverem | 1, transciever součástí |  |  |
| Vlastnosti UPLINK rozhraní | - Optical Interface: CFP2 coherent (ACO) - Bit Rate: 100G OTU4V2 - 131.1026Gbps - Tuneability range: DWDM ITU-T G.694.1 GRID, channels 13-60.5 (with 50GHz spacing) - FEC support: Standard ITU-T G.709 GFEC, Enhanced HD-FEC or SD-FEC - Optical Output Power: 100G: -2dBm to +3dBm - OSNR: 100G: 12dB at 0.1nm - Sensitivity: 100G: -21dBm - Optical Monitoring: Tx and Rx power, dispersion, OSNR |  |  |
| Vlastnosti UPLINK rozhraní volitelné | - Bit Rate: 200G OTUC2’V2 - 2x132.2680Gbps - Optical Output Power: 200G: -5dBm to 0dBm - OSNR: 200G: 23dB at 0.1nm - Sensitivity: 200G: -18dBm |  |  |
| Vlastnosti optického transceiveru UPLINK rozhraní | - Laditelný, koherentní CFP2-ACO - Single Laser Class 2 - Modulace: QPSK, 8QAM, 16QAM Vyzařovací hodnoty transcieverů použitých v řešení OTN nepřekročí v součtu běžné limity pro provoz v sítích Service providerů (0,5W) |  |  |
| Počet „klientských“ rozhraní | 1x QSFP28: osaditelné optickými transceivery typu: - LR4 (1310nm) - ER4 (1310nm) - SR4 (850nm) - CWDM4 (CWDM) - DAC |  |  |
| Počet „klientských“ rozhraní | min. 8 x SFP+ osaditelné optickými transceivery typu: - LR4 (1310nm) - ER4 (1550nm) - SR4 (850nm) - CWDM4 (CWDM) - DAC |  |  |
| Počet „klientských“ rozhraní volitelně | 2x QSFP28, 2x QSFP osaditelné optickými transceivery typu: - LR4 (1310nm) - ER4 (1310nm) - SR4 (850nm) - CWDM4 (CWDM) - DAC |  |  |
| Osaditelný EDFA moduly | ANO, 1 nebo 2 ks |  |  |
| Vlastnosti integrované EDFA | - Output Power: - Booster: +4 to +14dBm - Pre-amp: +5dBm - Input Power: - Booster: 0 to +10dBm - Pre-amp: -25 to -9dBm - Gain: - Booster: +4 to +14dB - Pre-amp: +18dB - Operating Modes: - Automatic gain control (AGC) - Automatic power control (APC) |  |  |
| Redundantní napájecí zdroj (interní) součástí (výsledně tedy min. 2ks), vyměnitelný za provozu | ANO |  |  |
| Větrák vyměnitelný za provozu | ANO |  |  |
| Transparentní šifrování na první vrstvě ISO/OSI modelu. Pro vybrané klienty nebo pro uplinky OTU4 neomezující výkon rozhraní, plná rychlost rozhraní algoritmus GCM-AES-256 message digest: SHA-384 | ANO, Rozšiřitelné pomocí licenčního klíče na box jako celek, součástí |  |  |
| Výkonnostní monitoring (Performance monitor-PM) | - Layer-1 PM pro všechny služby - Layer-2 PM pro Ethernet - OTN PM pro uplinky - Optical power Rx levels pro všechny optické porty |  |  |
| Management porty | - 1x RJ-45 LAN port 10/100MBase-T - 1x SFP MNG ports 100/1000MBase-X - 1x RJ-45 serial port |  |  |
| Podporované management protokoly | SNMP, HTTPS, SSH, Syslog, RADIUS, SNTP, TFTP & FTP Vzdálený management OTN in-band: - GCC channel Vzdálený management OTN out-of-band: - OSC |  |  |
| Vlastní management | Web prohlížeč přes HTTP/HTTPS CLI přes RS-232 nebo CLI přes Telnet/SSH - NMS systémy 3. stran přes SNMP - NMS výrobce, který je požadován jako součást dodávky |  |  |
| Network Management Systém výrobce – vlastnosti | - Client-server architektura s podporou serverové redundance - Multi-platformní, podporující MS Windows pro klienty a server a Linux pro server - Periodický denní backup - SNMP v2/v3 - Hierarchické a topologické mapy - Události a Alarmy: prohlížení, akceptace, filtrování, ukládání do souborů - Performance Monitoring - Plánované úlohy do více zařízení najednou: - software update, konfigurace a logy - Inventory - Chassis view pro více zařízení - A-Z provisioning pro ROADM a OTN sitě |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě