Plán BOZP

| Stavba : | REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SPŠE A VOŠ PARDUBICE, BUDOVY A, B, D |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění stavby : |  | Pardubice, Karla IV. 13 |  |
| Zadavatel stavby : |  | Pardubický kraj, Komenského nám. 125 |  |
| Zahájení stavby : |  | 2017 |  |

| Adresář |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společnost, DIČ | Telefon, email | Jméno odpovědné osoby |
| Investor | Pardubický kraj | 466026335 | Ing. Jaroslav Hron |
| Projektant | IRBOS s.r.o. | 777885333 | Ing . Vojtěch Novák |
| Technický dozor investora |  |  |  |
| Koordinátor |  |  |  |
| Hlavní zhotovitel |  |  |  |

| Seznam a platnost změn |  |
| --- | --- |
| Vydání | Změny proti předchozímu vydání |
| 15.3.2016 | přípravná fáze pro projektovou dokumentaci |

Pořizování kopií tohoto dokumentu, popřípadě jeho předávání třetím osobám, bez souhlasu stavebníka nebo koordinátora BOZP stavby není povoleno.

OBSAH

- Úvod, funkce a cíl plánu BOZP

- Základní údaje

- Staveniště

- Seznam zhotovitelů a časový plán

- Analýza rizik stavebních činností a návrh vhodných opatření k minimalizaci rizik

- Požadavky na  BOZP

- Systém kontroly rizik, bezpečnostní opatření technických zařízení

- Dopravně provozní řád stavby

- Plán – popis kontrol v průběhu výstavby

- Havarijní připravenost a reakce (první pomoc, dokumentace požární ochrany)

- Osvědčení koordinátora BOZP

- Úvod, funkce a cíl plánu BOZP

Plán BOZP je dokument, jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.Plán BOZP je zpracován na základě platných předpisů a dle zákonu č.309/2006 Sb. Se zajištěním dalších podmínek BOZP a ochrany zdraví při práci a s riziky, která mohou na stavbě nastat, je nutno seznámit stavebníka, jednotlivé zhotovitele a jejich pracovníky .

Případy, kdy je nutné zpracovat plán BOZP stanovuje§ 15 zákona č.309/2006 Sb. a příloha č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Výše uvedená stavba svým rozsahem překračuje objem prací stanovený §15 zákona 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví pracovníků.

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 10m a více.

- Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než  5m

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

- Základní údaje

Projektová dokumentace řeší:

- sanační opatření na fasádách

- repase, repliky a výměny výplní otvorů vč. navazujících prvků klempířských a truhlářských

- zateplení střešních konstrukcí

- opravu popř. výměnu částí krytin

- zateplení suterénu budovy B

- sanační opatření kolem budov a v suterénu

- vyregulování otopné soustavy

- opravy hromosvodů

- návrh vzduchotechnického zařízení pro odvětrání tříd se systémem zpětného získávání tepla (rekuperace) s napojením na stávající silnoproudé a slaboproudé rozvody elektro + napojení na ÚT

- Průrazy a prostupy pro VZT vedení a ÚT, opláštění VZT vedení sádrokartonovými konstrukcemi

3.  Staveniště

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na inženýrské sítě – elektr. energie, voda, telefon bude provedeno jako dočasné na stávající rozvody inženýrských sítí. Bude zajištěno měření odběru energií z jednotlivých přípojek inž. sítí.

Napojení bude provedeno odpovídajícím způsobem tak, aby byla dodržena bezpečnost a příslušná norma.

Staveniště bude napojeno na zdroj pitné vody.

Na stavbě bude instalováno  chemické mobilní WC.

b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště se uvažuje z ulice U Konopáče

Všechny prostory vyhrazené pro potřeby stavby budou odděleny od veřejně přístupných prostor .

c) Umístění plánu BOZP

Plán BOZP bude uložen u investora a přímo na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího.

Situace stavby s ohraničením staveniště.

Všechny prostory vyhrazené pro potřeby stavby budou odděleny od veřejně přístupných prostor .

# 4. Seznam zhotovitelů a časový plán

Časový plán je dán harmonogramem zhotovitele.

Podrobný HMG výstavby stavební části díla byl zpracován hlavním zhotovitelem stavby (stavební části) a byl předán Objednateli a koordinátorovi BOZP a je přílohou č. IV tohoto Plánu BOZP. HMG popisuje základní činnosti na stavbě a jejich termíny.  V případě přijetí zásadních změn v HMG bude provedena i aktualizace Plánu BOZP.

Předpokládá se, že na stavbě bude v různých fázích výstavby přítomno až 40 pracovníků.

# 5. Analýza rizik stavebních činností a návrh vhodných opatření     k minimalizaci rizik

V Plánu BOZP jsou uvedena v současné době obecně známá a předvídatelná rizika, která lze vyhodnotit a popsat dle dostupných informací o stavbě. Rizika zjištěná ve fázi realizace stavby, která vyplynou ze stanovení konkrétních pracovních postupů nebo použitých stavebních technologií, bude promítnuta do okamžité aktualizace Plánu BOZP. Plán bude doplněn i na základě poskytnutých rizik od vybraného dodavatele stavby a jednotlivých zhotovitelů.

| soupis prací | posouzení - míra rizika | nebezpečí a opatření pro výslednou míru rizika | zhotovitel / odpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| Bourací práce, demolice a demontáže | II. stupeň VR | 25 – 37 83 – 85 |  |
| Ostatní konstrukce | IV. stupeň | 017 – 024 |  |
| Práce ve výškách | III. stupeň | 038 – 040 |  |
| Manipulace s břemeny – jeřáby, montážní plošiny | III. stupeň | 038 – 040 |  |
| Práce ve výškách 1,5 a nad 10 m! | II. stupeň VR | 025 – 037 |  |
| Elektromechanická práce | IV. stupeň | 051 – 053 |  |
| Současná činnost jednotlivých zhotovitelů na staveništi | III. stupeň | 001 - 004 |  |
| Pohyb (chůze) osob po staveništi Pohyb vozidel a strojů po staveništi | III. stupeň | 005 – 006 008 - 012 007, 013 - 016 |  |
| Manipulace s břemeny Práce v ochranném pásmu energetických vedení! | II. stupeň VR | 042 – 050 038 – 040 075 - 077 042 – 044 |  |

Posouzení (hodnocení) rizika - postup

Pomocí této jednoduché bodové metody se posuzuje velikosti míry rizika identifikovaných nebezpečí ve třech položkách a to s ohledem na:

1.	pravděpodobnost ohrožení (P)

2.	pravděpodobnost následků ohrožení (N) – závažnost

3.	názor hodnotitelů (H)

ad 1) odhad pravděpodobnosti (P)

| nahodilá | 1 |
| --- | --- |
| nepravděpodobná | 2 |
| pravděpodobná | 3 |
| velmi pravděpodobná | 4 |
| trvalá | 5 |

ad 2) rovněž pro stanovení pravděpodobnosti následků (N)

| poškození zdraví bez pracovní neschopnosti | 1 |
| --- | --- |
| absenční úraz (s pracovní neschopností) | 2 |
| vážnější úraz vyžadující hospitalizaci | 3 |
| těžký úraz a úraz s trvalými následky | 4 |
| smrtelný úraz | 5 |

ad 3) v položce (H)

| zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení | 1 |
| --- | --- |
| malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení | 2 |
| větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí | 3 |
| velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí | 4 |
| více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí | 5 |

K vlastnímu vyhodnocení rizika byly ukazatelé „N“, „P“ a „H“ jednoduše vynásobeny, a výsledný součin je pak ukazatelem posouzení - míry rizika (R).

R = N x P x H

Plán BOZP při práci na staveništi; informace o rizicích – Registr nebezpečí a opatření při práci na staveništi

| Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Základní právní předpisy a případné jiné požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| Současná činnost jednotlivých zhotovitelů | Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatření zhotovitelů. | 001 | Zákon č. 262/2006 Sb. + Rizika zhotovitelů |
|  | Seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů a dodržování jejich plnění. | 002 | Zákon č. 262/2006 Sb. + Rizika zhotovitelů |
|  | Povinnost používání základních OOPP – ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, doporučení k používání výstražné vesty /oděv s výstražnými prvky/. | 003 | Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. |
|  | Řádné označení buněk stavby a vybavení zařízení staveniště. | 004 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 2 |
| Vstup nepovolaných osob | „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ vymezit bezpečnostní značkou u všech vstupů na staveniště. | 005 | Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. + Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I |
|  | Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranice souvisle oploceno do výšky nejméně 1.8 m. | 006 | Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. + Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I, 1a |
| Vjezd cizích vozidel | „Zákaz vjezdu“ vymezit dopravní značkou u všech vjezdů na staveniště. | 007 | Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. + Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I |
| Pády osob na komunikacích staveniště | Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob. | 008 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I |
|  | Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. | 009 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I, 1d |
| Zasažení osob vozidlem nebo strojem | Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů. | 010 | Nařízení vlády č. 59/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. I |
|  | Zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce materiálu. | 011 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | Používání výstražné vesty (oděvu s výstražnými prvky) pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel. | 012 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
| Střet vozidel a strojů | Dodržování maximální rychlosti 20 km/hod na komunikacích staveniště. | 013 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětné chodu. | 014 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachovávána taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. | 015 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
|  | Dodržování dalších požadavků stanovených dopravním řádem stavby. | 016 | Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. + Dopravní řád stavby |
| Zasažení osob při montážních pracích | Zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště – vyhotovení písemného záznamu. | 017 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Zhotovitel zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. | 018 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. | 019 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. | 020 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. | 021 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Další podmínky montážního pracoviště a zdvihání a přemísťování dílců stanoví technologický postup montáže. | 022 | Nařízení vlády č. 59/20061 Sb., Příloha č. 3, odst. XI |
|  | Používat označené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. | 023 | Nařízení vlády č. 378/2005 Sb.. Příloha č. 1 |
|  | Způsob vázání nebo odvazování břemena oprávněným zaměstnancům vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího zařízení. | 024 | Nařízení vlády č. 378/2005 Nařízení vlády č. 591 Sb., Příloha č. 3, odst. XI Nařízení vlády č. 591 Sb., Příloha č. 3, odst. XI Sb., Příloha č. 2 |
| Pád osob z výšky 1,5 – 10 m a nad 10 m! | Zajištění organizace práce a pracovních postupů. | 025 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § 4 |
|  | Zajištění prostředků kolektivní ochrany nebo osobní ochrany (OOPP) proti pádu. | 026 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., § , odst. 2,3, Příloha odst. I, ii |
|  | Zajistit přerušení práce při nepříznivých povětrnostních situací. | 027 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. IX |
|  | Zajistit v dostatečném rozsahu školení zaměstnancům o BOZP. | 028 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. IX |
|  | Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce. | 029 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. V |
|  | Bezpečné zajištění ohrožených prostorů, které musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m. | 030 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. V |
|  | Používat žebříky po provedení prohlídek v souladu s návodem k používání. | 031 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. III |
| Pád /shazování/ materiálů a předmětů z výšky 1,5 m a nad 10 m! | Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob. | 032 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |
|  | Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. | 033 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |
|  | Je provedeno opatření k zamezení nadměrné hlučnosti, prašnosti. | 034 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VIII |
| Pád dočasné stavební konstrukce /lešení/ | Používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodu na montáž. Montáž a demontáž mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny. | 035 036 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VII Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VII |
|  | Užívat po předání odborně způsobilou osobou za montáž /zápis o předání a převzetí/. | 037 | Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Příloha odst. VII |
| Zasažení osob při manipulaci s břemenem | Zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu. | 038 | Vyhláška č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | Se systémem bezpečné práce musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty. | 039 | Vyhláška č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu. | 040 | Vyhláška č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
|  | Vyloučení vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi. | 041 | Vyhláška č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12840-1 |
| Zásah stroje do podzemního vedení technické infrastruktury | Vytýčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní sítě. | 042 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. II |
|  | Určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů. | 043 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. II |
|  | Prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury. | 044 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. II |
| Pády osob do výkopů | Na veřejném prostranství ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění výkopu provést vhodnou zábranou. | 045 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. III |
|  | Na staveništích, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být zajištěny okraje výkopu, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje na vzdálenost menší než 1,5 m. | 046 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. II |
|  | Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. | 047 | Nařízení vlády č. 591/20061 Sb., Příloha č. 3, odst. III |
| Sesutí stěn výkopů | Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí, ručně kopané výkopy pažením při hloubce výkopu větší než 1,5 m v nezastavěném území /1,3 m v zastavěném území/. | 048 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. V |
|  | Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou technickou konstrukcí. | 049 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. V |
|  | Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, činí 0,8 m. | 050 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. III |
| Úraz elektrickým proudem | Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrických zařízení, dostal do smyku s živými částmi pod napětím. | 051 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. v |
|  | Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. | 052 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. II |
|  | Nadzemní elektrická vedení odpojit od zdroje elektrického proudu, nebo zabránit vjezdu dosahu dopravních prostředků a strojů do ochranného pásma | 053 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 1, odst. II |
| Zasažení osob stromem | Před zahájením kácení stromů musí být pracovníci seznámení s pracovními postupy a organizací prací. | 054 | Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., § 2, odst. 2 |
|  | Při kácení stromů předem vymezit ohrožený prostor a zajistit zákaz vstupu osob do ohroženého prostoru. | 055 | Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., § 2, odst. 2 |
| Ověření veřejného provozu stromem | Kácení stromů u staveniště a veřejných komunikací jen podle zvlášť vypracovaného pracovního postupu. | 056 | Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., § 2, odst. 1 |
|  | Pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc. | 057 | Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., § 2, odst. 3 |
| Pády strojů a mechanismů | Při provozu a údržbě stroje a mechanismu obsluha zajistí stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností. | 058 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. I |
|  | Údržbu a opravy dopravních prostředků a strojů provádět na předem určených místech, kde je vyloučen pohyb ostatních osob. | 059 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. I |
|  | Zabezpečit stroje a mechanismy proti samovolnému pohybu po ukončení práce v soudu s návodem k používání. | 060 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. XIV |
|  | Stroj a mechanismus musí být odstaven na stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, není ohrožena stabilita stroje, není stroj ohrožen padajícími předměty ani jinou činností prováděnou v jeho okolí. | 061 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. XIV |
| Ražení protlačováním | Při ražení protlačováním musí být zpracován technologický postup. | 062 | Vyhláška č. 22/1989 Sb., § 43 |
|  | V blízkosti hydraulických částí stroje se nesmí zdržovat nepovolané osoby, při posunu se nesmějí v jámě vykonávat jiné práce. | 063 | V\hláška č. 22/1989 Sb., § 46 |
| Popálení osob při svařování a požár | Zhotovitelé zajistí, aby svařování prováděly pouze fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé. | 064 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. XIII + Vyhláška č. 87/2000 Sb. |
|  | Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. | 065 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. XIII |
|  | Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování. | 066 | Vyhláška č. 87/2000 Sb. |
|  | Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí a přilehlého prostoru před odlétnutím žhavých částí. | 067 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. XIII + Vyhláška č. 87/2000 Sb. |
| Požár a výbuch | Svářečská pracoviště se zabezpečují tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a výbuchu. | 068 | Vyhláška č. 87/2000 Sb., část třetí |
|  | Tlakové láhve se umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky nebo případným pohybem. | 069 | Vyhláška č. 87/2000 Sb. |
|  | Živice lze nahřívat pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem. | 070 | Vyhláška č. 87/2000 Sb., část pátá |
| Ohrožení osob při lepení krytin | Dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel a dalšího použitého materiálu. | 071 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XIV |
|  | V případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem. | 072 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XIV + NV č. 406/2004 Sb. |
| Ohrožení osob při zednických pracích | Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. | 073 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. X |
|  | Zajištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce do doby než jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. | 074 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. X |
| Ohrožení osob při manipulaci s materiálem a skladování | Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. | 075 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. I |
|  | Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. | 076 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. I |
|  | NCHLP musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s předpisy. | 077 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. I + Zákon č. 356/2003 Sb. |
| Zasažení osob při betonářských pracích | O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. | 078 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. IX |
|  | Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. | 079 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. IX |
|  | Zhotovitel zajistí ochranu fyzických osob stanovenými prostředky určenými v technologickém postupu. | 080 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. IX |
| Zasažení osob při vrtných pracích hluk | Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob. | 081 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XII |
|  | Používání předepsaných OOPP a dodržování bezpečnostních přestávek. | 082 | Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. + zákon č. 262/2006 Sb. |
| Zasažení osob při bouracích pracích | Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob. | 083 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XII |
|  | Bourací práce se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu. | 084 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XII |
|  | Bourání staveb smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem prověřenou. | 085 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XII |
| Exponování osob azbestem | Činnost, při které mohou být pracovníci exponování azbestem, musí být předem ohlášena krajské hygienické stanici. | 086 | Vyhláška č. 432/2003 Sb., § 5 |
|  | Řádné označení prostoru, v němž se provádí práce s azbestem a musí do něho být zamezen přístup nepovolaným osobám. | 087 | Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 19 |
|  | Při odstraňování staveb a částí, které obsahují azbest, musí být technologické postupy upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší. | 088 | Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 21, odst. 6 |
|  | Pro práci s azbestem se zřizují kontrolovaná pásma. | 089 | Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., § 21, odst. 3 a § 20, odst. 2 |
| Ohrožení osob při udržovacích pracích | Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů. | 090 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XVII |
|  | Provádění prací fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze. | 091 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XVII |
|  | Při malířských a natěračských pracích se stanoví způsob ochrany osob před škodlivinami vznikajících při provádění těchto prací. | 092 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XV |
|  | Při sklenářských prací dodržovat všechny stanovené podmínky a shromažďovat skleněný odpad do nádob výhradně k tomu určených. | 093 | Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 3, odst. XVI |
| Ohrožení osob výbuchem Vyhrazená plynová zařízení | Odborná způsobilost osob provádějících práce na zařízení. | 094 | Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. |
|  | Dodržovat technologické a pracovní postupy při montáži. | 095 | Vyhláška č. 21/1979 Sb. |

6.  Požadavky na BOZP

6.1. Povinnosti zhotovitelů a pracovníků:

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen:

- určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

- určit způsob zajištění ohrožených prostorů, v nichž vzhledem k povaze hrozí riziko pádu osob nebo předmětů tak, aby bylo zabráněno možnosti zranění nebo usmrcení fyzických osob nezúčastněných na stavbě i osob na stavbě pracujících

- zhotovitel určí osobu zodpovědnou za posouzení důvodů pro přerušení a oprávněnou rozhodnout přerušení práce ve výškách z důvodů nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností

- v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví činnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

- poskytne koordinátorovi BOZP doklad o školení práce ve výškách všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří budou na stavbě práci ve výškách vykonávat

- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi prokazatelně informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a na vyžádání koordinátora BOZP předložit písemnou dokumentaci o těchto rizicích a případně technologický nebo pracovní postup pro provedení příslušných prací

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel prostřednictvím  odpovědného zástupce na stavbě zejména:

•	prostředky k přivolání rychlé lékařské pomoci viz. kapitola č. 7 tohoto Plánu BOZP, vybavení stavby lékárničkami pro poskytnutí první pomoci – lékárnička/ky se vybavují na základě počtu osob vykonávajících práce a rizik na staveništi

•	prostředky k přivolání hasičského záchranného sboru viz. kapitola č. 7 tohoto Plánu BOZP, vybavení pracoviště RHP

•	určit způsob zásobování stavby elektrickou energií, vodou, atd. (nechat provést revize přívodů el. energie před jejich uvedením do provozu)

•	prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých zhotovitelů) s riziky na dané stavbě v rozsahu stanoveném tímto Plánem BOZP a interní dokumentací rizik

- zpracování technologického – pracovního postupu pro provedení bezpečné práce (pro vybrané práce se zvýšeným rizikem budou součástí tohoto Plánu BOZP viz. příloha č. 3) a jeho předložení k připomínkování koordinátorovi BOZP, a to vždy před zahájením rizikové práce

•	vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob,

•	zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují

V průběhu provádění prací zabezpečí hlavní zhotovitele stavby na stavbě zejména:

•  je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce

•	koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se zaměřením na BOZP dle § 101 odst. 3 zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby a to především s ohledem na rizika možného ohrožení zdraví účastníků stavby viz. příloha 5 tohoto plánu

- zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pohyblivého nebo pevného pracoviště nacházejícího se ve výšce nebo hloubce pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci (není-li známa, zhotovitel určí termín kontroly ve spolupráci s koordinátorem BOZP), vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost

- zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem

# Skladovat materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku a ŽP

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména:

•	počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy,

•	při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti,

•	neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby,

•	neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, apod.)

•	dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,

•	každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému, hlavnímu zhotoviteli stavby a koordinátorovi BOZP stavby,

•	při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného,

•	používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně ochranné přilby

•	dodržovat protipožární opatření

•	ochraňovat životní prostředí

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:

•	vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, požívat alkohol nebo návykové látky na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby

•	odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, bezpečnostní značky

•	opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně spustit

6.2.  	 Činnosti spojené s potenciálním nebezpečím možného ohrožení bezpečnosti a zdraví pracovníků

(viz. tabulky s identifikovanými riziky na staveništi s údaji o povaze těchto rizik a přijatými opatřeními)

6.3	Hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

### Zařízení staveniště

Pro účely stavby bude zřízen ohrazený zábor staveniště. Umístění záboru staveniště a staveništních dočasných objektů je zřejmé ze situace ZOV. Všechny prostory vyhrazené pro potřeby stavby budou odděleny od veřejně přístupných prostor mobilním neprůhledným oplocením výšky 1,8 m.

### Dočasné přípojky energií

Stavba bude napojena na stávající přípojku elektrické energie a vody pro objekt. Přípojná místa budou opatřena zařízením pro měření spotřeby. Přípojka elektrické energie bude provedena výhradně odborně způsobilým elektrikářem dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

### Bourací práce

Před zahájením bouracích prací budou v demolovaných objektech odpojeny všechny zdroje energií. Náhradní nebo zachovávané energovody budou náležitě vyznačeny a zabezpečeny proti poškození.

Veškeré bourací práce budou probíhat shora dolů – tzn. objekt přístavby bude demontován od střechy k základům, bourací práce uvnitř věže budou prováděny od nejvyšších podlaží směrem dolů. Během bourání musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita bourané konstrukce. Bourací práce mimo pohodlný dosah pracovníků budou prováděny z mobilních lešení opatřených od výšky 1,5 m ochranným zábradlím výšky 1 m. Stavební suť bude dopravována uzavřenými shozy do připravených kontejnerů. Pro zamezení prašnosti budou tyto kontejnery vzduchotěsně překryty plachou.

Pro bourací práce na konstrukcích s nutností statického zajištění budou zpracovány technologické postupy.

Technologické postupy těchto prací budou v dostatečném předstihu před zahájením bourání předloženy koordinátorovi BOZP k vyjádření a případnému doplnění opatření k minimalizaci bezpečnostních rizik.

Obecné zásady postupu bouracích prací: :

- Bourání by mělo probíhat shora dolů (až na výjimky). Zároveň s bouráním probíhá zajištění zbylých konstrukcí.

- Nenosné konstrukce se odstraňují bez statického zajištění - jedná se o povrchové vrstvy (podlahy až na nosnou konstrukci), střešní krytina, podhledy, omítky, obklady, a pod), výplně otvorů (dveře, okna, vrata, mříže), příčky (obecně stěny do tl. 100 mm).

- Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce.

- Při bourání částí konstrukcí nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce, není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.

- Při bourání příček a zdánlivě nenosných stěn se musí vždy ověřit, zda nemají nosnou funkci, nebo v nich není skryta nějaká nosná konstrukce, ocelový sloup, táhlo, apod.

- Nosné konstrukce je možné odstranit po příslušném zajištění demolované a přilehlých konstrukcí. Všechny bourací práce musí probíhat koordinovaně s ostatními pracemi.

- před zahájením bouracích prací provést pasport okolních objektů, které by mohly být stavební činností jakkoli ohroženy.

- Před bouráním svislých konstrukcí je třeba vybourat všechny výplně otvorů i s rámy. Při bourání stropních konstrukcí je nutné bourat postupně bez strhávání větších celků.

- Pozemek bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Na zábraně budou umístěny varovné cedule s oznámení o probíhajících pracích a podmínkách vstupu do vymezeného prostoru.

- V případě zemních prací na přilehlých komunikací bude provedeno odpovídající dopravně inženýrské opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na těchto komunikacích.

- Před bouráním svislých konstrukcí je třeba vybourat všechny výplně otvorů i s rámy. Předpokládá se použití  lehké a ruční mechanizace.

- Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, jeho uložením nesmí dojít k soustředěnému zatížení, přetížení podlah a stropů. Únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami.

- Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěno snížení prašnosti použitím plachet nebo skrápěním bouraného materiálu vodou.

Hluk ze stavební činnosti při bouracích pracích :

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nejvyšší ekvivalentní hladina hluku pro objekty v zastavěném území v době od 6.00 do 7.00 hod a od 21.00 do 22.00 hod 55 dB (A), v době od 7.00 do 21.00 hod 65 dB (A) a v době od 22.00 do 6.00 hod 45 dB (A).

Zhotovitel bude muset organizačními opatřeními zajistit co nejrychlejší provedení příslušných hlučných prací v denní době a v noční době hlučné práce zcela vyloučit.

Hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru nepřekročí v přípravě ani montážní etapě normovou hodnotu.

Opatření, která by měla být aplikována při výběru strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků:

- K omezení imisí hluku zvolit technologii, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a techniky relativně nízké.

- Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze od 07:00 do 21:00 h.

- Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu.

- Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku, všichni pracovníci budou v tomto	smyslu podrobně instruováni, o instruování bude pořízen zápis.

- Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace.

### Zemní práce, výkopy

Zemní práce pro základy vstupního objektu budou prováděny strojně pomocí minirypadla.

Při provádění výkopů strojně je nejdůležitějším krokem k zajištění požadavků BOZP na staveništi vyloučení pohybu všech osob v ohroženém prostoru strojů pro zemní práce.

Veškeré výkopy budou ohrazeny ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu bezpečnostní páskou ve výšce 1 m nad terénem. Výkopy o hloubce nad 1,2 m budou paženy, případně svahovány. Do výkopů bude zřízen bezpečný přístup pomocí žebříků přesahujících horní hranu výkopu o min. 1,1 m. Výkopy v ochranných pásmech energetických vedení budou prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací budou všechna energetická vedení výškově i polohově vytýčena a všichni pracovníci budou informováni o trase vedení.

### Základy a nosné konstrukce vstupního objektu

Před betonáží základových konstrukcí bude provedeno bednění, které bude vymezovat rozměry budoucí konstrukce. Toto bednění bude provedeno v souladu s montážním návodem dodaným spolu s bedněním. Před zahájením dalších prací musí být bednění zkontrolováno a převzato stavbyvedoucím. O provedené kontrole musí být pořízen písemný záznam ve stavebním deníku.

Při provádění vázání výztuže je nutné dbát, aby nedošlo k pořezání pracovníků o ostré hrany výztuže. Pracovníci proto musí být vybaveni rukavicemi, které jsou odolné proti proříznutí. Při manipulaci s pruty výztuže je dále nutné dbát na to, aby nedošlo ke zranění dalších osob. Pruty manipulované pomocí zdvihacího zařízení musí být ke zdvihacímu zařízení vázány výhradně textilními vázacími prostředky.

Betonáž bude prováděna pomocí čerpadla betonové směsi na automobilovém podvozku, které bude zásobováno betonovou směsí z autodomíchávačů. Vozidla se musí pohybovat v takové vzdálenosti od výkopu, aby se vyloučila možnost usmyknutí stěny výkopu. Ovládání ramena čerpadla betonové směsi je obsluha povinna provádět z místa, ze kterého má dostatečný rozhled.

Bednění stěn a sloupů bude vždy provedeno systémovými prvky. Bednění ve výškách bude prováděno z mobilního lešení, které bude od výšky podlahy 1,5 m vybaveno ochranným zábradlím. Bednění obvodových stěn prováděné z vnější strany bude provedeno z lešenové konstrukce, která bude montována průběžně s tím, jak poroste stavba. Tímto způsobem bude zajištěna i ochrana pracovníků před pádem z okraje konstrukce a nebude nutné pracovníky nijak zvlášť dále jistit.

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou. K provedení této desky je zapotřebí zřídit bednění.

Před litím betonu se provede systémové bednění. Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Podpěrné konstrukce (stojky, rámové podpěry apod.) musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. Musí být postaveny a konstruovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně bezpečně odstraňovat a uvolňovat bez nežádoucích otřesů budované konstrukce. Nejmenší průměr, popřípadě nejmenší velikost strany dřevěné podpěry bude 70 mm pokud statik neurčí jinak. Podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, aby spolehlivě přenesly zatížení na podloží a zamezily posunutí podpěr. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem v dodavatelské dokumentaci s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

Konstrukce bednění musí být před zahájením prací na stropní desce odborně zkontrolována a o provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Výztuž bude před montáží skladována na určené deponii materiálu těsně před prováděním a následně jeřábem přemístěna na místo uložení. Pracovníci ukládající výztuž musí být opatření OOPP (rukavice,přilba). Ruční manipulace s díly výztuže musí být prováděna s dostatečným počtem pracovníků aby nebyli přetěžováni, případně za pomoci jeřábu. Na výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám a odpovídající požadavkům projektové dokumentace. Ocel pro výztuž musí být skladována odděleně podle druhů a průměru prutů na podložky tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Skládky prutů jednotlivých druhů musí být výrazně označeny. Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonovaní byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Ohýbání výztuže na stavbě bude prováděno pomocí ohýbacího stolu za dodržení podmínek uvedených v návodu ohýbacího stroje. Na stroji na přípravu armatury nesmějí být stříhány a ohýbány pruty průměru, který neodpovídá jeho konstrukci a pruty kratší než 0,3 m, pokud není instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem. Ruce pracovníka se nesmí přiblížit místu střihu, ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m. Při střihu a v době chodu stroje musí pracovník odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky.

Svařování výztuže bude prováděno elektrickým obloukem nebo plamenem. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle a aby práce neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny. Svářená výztuž bude pevně ukotvena, aby nedošlo při svařování k jejímu uvolnění. Svářeč bude opatřen OOPP (ochranné brýle nebo štít, kožené rukavice). Pokud bude řezání výztuže prováděno kotoučovou pilou bude pracovník opatřen OOPP jako u sváření. V blízkosti sváření a řezání nesmí být žádné hořlavé materiály. Řezání a ohýbání bude prováděno na stabilním pevně ukotveném kovovém ponku. Při stříhání několika prutů výztuže současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Ohýbačky s motorickým pohonem musí být na přední straně stolu vybaveny vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje.

Při manipulaci a ukládání výztuže se nesmí přetěžovat konstrukce bednění a položené výztuže. Výztuž bude osazována podle projektu s dostatečným krytím. Armatura po konečném uložení nesmí být deformována. Před započetím betonáže musí zhotovenou armaturu převzít odpovědný pracovník zápisem do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých prvků, kde nehrozí poškození konstrukce z důvodu nesprávného uložení výztuže

Samotná betonáž bude provedena za stejných bezpečnostních opatření jako betonáž základů. Tyto bezpečnostní opatření jsou uvedeny výše.

### Zednické práce

Zednické práce na obvodových konstrukcích budou prováděny lešení nebo z interiéru budovy. Materiál pro zdění bude skladován uvnitř budovy z důvodu co nejmenšího zatížení dočasné lešenové konstrukce a zachování co největší prostupnosti pro osoby.

Práce na zdivu ve výškách mimo dosah pracovníků je nutné provádět ze schválených typů mobilních lešení. Tato mobilní lešení musí být od výšky pracovní podlahy nad 1,5 m opatřena ochranným zábradlím výšky 1 m a zarážkou u podlahy. Před zahájením prací na mobilním lešení je nutné zajistit toto lešení proti samovolnému pohybu. Lešení se nesmí přetěžovat. K přístupu na lešení musí být použit dostatečně únosný a dlouhý žebřík.

### Lešení

K provedení prací na fasádě a střešní konstrukci věže bude po obvodu a na celou výšku věže provedeno lešení. Toto lešení bude v první řadě provedeno na Z a J  fasádě objektu, po dokončení hrubé stavby vstupního objektu se provede lešení na V fasádě objektu a v posledním kroku se osadí pomocí zdvihacího zařízení příhradové nosníky pro založení lešení na S fasádě objektu nad střešní konstrukcí kaple a provede se lešení i na této straně objektu. Jelikož se jedná o složitou konstrukci lešení, je nutné před jejím zhotovením nechat vypracovat projekt lešení a staticky konstrukci posoudit.

Montáž lešení bude prováděna pracovníky – lešenáři s platnými lešenářskými průkazy a zajištěnými OOPP proti pádu. Lešení bude ihned opatřeno ochranným dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m a zarážkou u podlahy, před jeho dokončením a zahájením prací z lešení bude osazena celoplošně ochranná síť k zamezení prašnosti a nebezpečí pádu předmětů z výšky.

Lešení bude provedeno v souladu s ČSN 73 8101 a normami navazujícími. Před zahájením prací bude lešení zkontrolováno a protokolárně předáno do užívání. Lešení je nutné kontrolovat vždy po mimořádných událostech, jako je např. nepříznivá povětrnostní situace apod.

Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být práce na lešení neprodleně přerušena a pracoviště zajištěno proti vzniku škod.

### Rekonstrukce střešní krytiny a krovu

Stávající střešní krytina a krov budou rekonstruovány.

Demontáž krytiny a následně pak i její montáž bude probíhat z lešení vybudovaném po obvodu objektu.

Dřevěné prvky krovu, které bude nutné nahradit, budou vyměněny dle zpracovaného technologického postupu schváleného statikem a doplněného koordinátorem BOZP při realizaci stavby o bezpečnostní opatření. Práce na výměně krovu budou prováděny z lešení vybudovaném po obvodu objektu za současného zajištění pracovníků pomocí OOPP proti pádu (resp. propadnutí krovem do objektu).

### Výměna okenních výplní

Stávající původní okenní výplně budou demontovány a nahrazeny novými nebo repasovanými. Před zahájením prací na odstraňování původních výplní bude po obvodu objektu vymezen ohrožený prostor pod místem provádění prací ve výškách o šířce 2 m od líce budovy. Toto vymezení ohroženého prostoru bude provedeno bezpečnostní červeno-bílou páskou umístěnou ve výšce 1 m nad terénem. Do ohroženého prostoru je přísný zákaz vstupu po celou dobu provádění výměny okenních výplní.

Demontované výplně je přísně zakázáno volně shazovat! Výplně budou sneseny do interiéru a ručně dopraveny do kontejneru.

### Nenosné konstrukce, povrchy

Příčky, omítky, dlažby a další konstrukce budou prováděny mimo pohodlný dosah pracovníků z mobilních lešení opatřených od výšky pracovní podlahy 1,5 m nad okolním terénem či podlahou ochranným zábradlím výšky 1,1 m.

### Nové rozvody TZB

Provádění nových podlah nevytváří žádná rizika, kterým

### Používání OOPP

Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich zaměstnavatelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu, pracovní obuvi a z pracovních rukavic. Bez těchto OOPP nesmí být pracovníkovi umožněno provádění prací.

Pohybuje-li se navíc pracovník v dosahu stavebních strojů, zdvihacích zařízení apod. je povinen jej zaměstnavatel vybavit navíc reflexní vestou s vysokou viditelností.

Pracovníci provádějící práce ve výškách nad 1,5 m nad souvislou rovinnou jsou povinni použít k osobnímu zajištění pracovní postroj upevněný lanem ke vhodnému kotvícímu bodu.

Pracovníci musí mít na pracovním oděvu vyznačen název firmy, ke které náleží.

### Přerušení prací

Při přerušení prací z jakéhokoliv důvodu (nepříznivé povětrnostní podmínky, ukončení pracovní směny, pracovní úraz...) je povinen vedoucí pracovní čety zabezpečit pracoviště tak, aby se předešlo všem možným haváriím. Toto zajištění spočívá zejména v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a technických zařízení, zajištění předmětů proti pádu a uzavření přístupů na pracoviště.

### Požadavky na pracovníky

Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP a PO, osvědčeními o kvalifikaci (jsou-li k jejich činnosti potřeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty (živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se neprokáže potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán ze staveniště.

### Požadavky na stroje a technická zařízení

Všichni vlastníci strojů používaných na staveništi musí prokázat, že jejich stroje jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám, revizím a jiným kontrolám, které jsou u daného zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož nebude prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na stavbě použito. V případě nedovoleného použití nářadí a jiného technického zařízení přebírá jeho uživatel veškerou zodpovědnost za úrazy, škody na majetku a jiné škody, k nimž případně dojde.

### Zásady práce s elektrickými zařízeními

- Elektrické nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být používáno ve vlhku a mokru nebo v prostředí nebezpečím požáru nebo výbuchu.

- Elektrické nářadí se smí používat jen pro práci, pro kterou je určeno, nesmí být přetěžováno.

- Při práci s elektrickým nářadím obsluha nesmí používat oděv s volnými rukávy.

- Obsluha musí pracovat s nářadím jen tam, kam bezpečně dosáhne, při práci musí udržovat stabilní postoj a rovnováhu.

- Nástroje musí být udržovány ostré a čisté.

- Elektrické nářadí musí být odpojováno, není-li používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo nástrojů.

- Před používáním nářadí musí být elektrické nářadí pečlivě prohlédnuto, v případě zjištění poškození krytů, prasklin, vadného upevnění, poškození součástí, spínače apod. nesmí být používáno.

- Obsluha elektrické vrtačky musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit.

- Vypínač nářadí musí být udržován v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka.

- U některých vrtaček je nutné používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment vrtačky při zablokování vrtáků).

- Opravy elektrického nářadí se musí provádět jen po odpojení od sítě.

- Vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem.

- Nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel, ani tento kabel se nesmí používat k vytažení vidlice ze zásuvky.

- Přívodní kabel je nutné klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, elektrický kabel se nesmí namáhat tahem.

- Pohyblivý přívod se musí vést při práci vždy od nářadí dozadu.

- Po ukončení práce vidlici elektrického přívodu se musí odpojit ze zásuvky.

### Zásady ruční manipulace s materiálem

- Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné, v zimních měsících odstraňovat kluznost venkovních ploch (odstraňování sněhu, námrazy). V případě potřeby použít protiskluzový posyp).

- Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění nebo by mohly způsobit nebezpečí pádu.

- Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu.

- Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu.

- Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace při práci s krytinami, zejména o hmotnosti břemene.

- Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci, (např. zvedání neprovádět trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad).

- Manipulační plocha  musí být odstraněna od vyčnívajících překážek (např. kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby atd.)

- Pracovníci musí být proškoleni o správných způsobech a postupech ruční manipulace a nesmí být přetěžovány.

- Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). V případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat.

- Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře či nevhodných klimatických podmínek.

- Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu.

- Hmotnost ručně přenášených krytin nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, občasném 50 kg u muže.

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s technologickými postupy pro jednotlivé pracovní činnosti.

6.4	 Bezpečnost ručního nářadí

Zhotovitel stavby odpovídá, že veškeré nářadí a spotřebiče používané na stavbě splňují bezpečnostní kritéria podle příslušných technických norem a mají předepsané revizní zkoušky. Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s ručním nářadím musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou tohoto nářadí a s návodem od výrobce. Veškeré neodborné zásahy do konstrukce a elektrické instalace ručního nářadí jsou zakázány. Vlastní nářadí a pomůcky lze používat pouze se souhlasem stavbyvedoucího (odpovědného zástupce zhotovitele) a za předpokladu, že vlastní nářadí a pomůcky splňují veškeré bezpečnostní požadavky.

6.5	 Bezpečnost životního prostředí

Zhotovitel stavby odpovídá, že stavební práce budou prováděny způsobem, který neohrozí životní prostředí. Veškerý odpad, který vzniká v průběhu realizace stavby se shromažďuje na určeném místě. Zhotovitel odpovídá za průběžnou likvidaci odpadu v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami.

Na stavbě je zakázáno odstraňovat odpad spalováním atd.

6.6	 Pravidla první pomoci

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. První pomoc musí být účelná a rychlá. V objektu staveniště musí být zabezpečeny hlavním zhotovitelem k případnému použiti pomůcky k poskytování první pomoci.

V objektu staveniště musí být zabezpečeny hlavním zhotovitelem k případnému použiti pomůcky k poskytování první pomoci,

zejména:

•	obvazové balíčky,

•	skříňky první pomoci – lékárničky.

Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě.

Všeobecné zásady první pomoci:

•	při zachování vlastní bezpečnosti, zajistit vyproštění zraněného nebo jej odsunout z místa kde by byl ohrožen,

•	v případě lehčího zranění zabezpečit odvoz k lékaři, v případě těžšího zranění přivolat rychlou lékařskou pomoc,

•	při zasažení elektrickým proudem bezpečným způsobem zbavit postiženého účinku el. proudu a ověřit zda postižený dýchá a má krevní oběh,

•	při poskytování první pomoci je třeba zraněnému zabezpečit klid a teplo,

•	je-li zraněný v bezvědomí nebo má-li poraněné břicho nebo hrudník, nesmíme mu dát pít ani podávat léky,

•	jestliže zraněný nedýchá, poskytnout co nejrychleji umělé dýchání z plic do plic,

•	při silném krvácení, zastavit krvácení pomocí škrtidla,

•	poskytnout vždy lékaři stručnou zprávu o charakteru zranění,

•	u velmi závažných stavů zraněného s nebezpečím šoku zabránit prochladnutí, uklidňovat zraněného a v mezích možností zmírňovat bolest,

•	při zasažení kůže jakoukoliv žíravinou ihned opláchnout zasažené místo dostatkem pitné vody a svléknout potřísněný oděv, největší péči věnovat očím a vypláchnout je nejdříve.

Při poskytování první pomoci se nesmí

a)	U zraněného se selhávajícím dýcháním:

•	propadnout panice a čekat na cizí pomoc, aniž zahájíme umělé dýchání,

•	zapomenout zkontrolovat průchodnost dýchacích cest (zapadlý jazyk, zvratky, umělý chrup ..)‘

•	přestat s umělým dýcháním během transportu nebo před příchodem lékaře.

b)	U zevního poranění:

•	sahat do rány prsty (s výjimkou stavění silného krvácení tlačením prstu na tepnu),

•	vytahovat z rány cizí tělesa,

•	do rány kapat jodovou tinkturu, sypat zásyp, přikládat vatu a masti,

•	svlékat zraněnému šaty s výjimkou šatů politých žíravinou.

c)	U zlomenin:

•	napravovat zlomeniny,

•	zatlačovat kosti u otevřených zlomenin.

d) 	Při bezvědomí:

• 	nechat zraněného ležet na zádech (nebezpečí vdechnutí zvratků),

• 	podávat tekutiny a léky.

7. 	Systém kontroly rizik, bezpečnostní opatření technických zařízení

Kontrolní dny BOZP

Stavebník v součinnosti s koordinátorem BOZP bude provádět na staveništi společné kontrolní dny BOZP. Kontrolní dny BOZP budou zaměřené do budoucna a bude se na nich jednat o bezpečnostních opatřeních, která se v nastávajícím období budou muset realizovat, zejména ve společných prostorech stavby. O každém provedení kontrolního dne budou pořizovány koordinátorem BOZP záznamy jako samostatný zápis a záznam do Stavebního deníku (záznam musí mj. obsahovat informace o nedostatcích a problémech, které se na Kontrolním dnu BOZP projednávaly,vč. údajů, kdo je zodpovědný za odstranění nedostatků a termín odstranění. Záznam se nechá odsouhlasit - podepsat stavebníkovi, všem zaměstnavatelům zastoupeným na staveništi).

Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP byl Plán BOZP – budou zde projednávány jeho aktualizace atd..

Účast: Zástupce investora, TDI, zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě zúčastnění podzhotovitelé či jejich odpovědní zástupci.

Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP

Koordinace o bezpečnosti v době mezi kontrolními dny BOZP probíhá prostřednictvím koordinátorova osobního, telefonického popř. elektronického kontaktu se zhotoviteli. Pokud koordinátor nebo stavebník v období mezi dvěma kontrolními dny BOZP zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro společnou bezpečnost a je třeba je rychle řešit, kontaktuje koordinátor zhotovitele, jež je za dotyčné opatření zodpovědný, a daný zhotovitel se musí postarat o nápravu těchto poměrů.

Za pořádek a úklid na staveništi, včetně staveništních komunikací, odvozu odpadu a kontrolu vymezení staveniště (ohrazení ohroženého prostoru pod místem práce, včetně označení bezpečnostními tabulkami a dále včetně řádného zajištění všech ohrožujících vlivů staveniště po skončení pracovní doby) odpovídá:

Zhotovitel stavby: bude dodatečně vybrán

Za zajištění pořádku na komunikacích budovy odpovídá:

Zhotovitel stavby: bude dodatečně vybrán

# Za vypnutí,  odpojení a zabezpečení el. zařízení proti neoprávněné manipulaci po skončení pracovní doby v rámci staveniště, včetně zařízení staveniště, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpovídá:

Zhotovitel stavby: bude dodatečně vybrán

8. 	 Dopravně provozní řád stavby

## Dopravní cesty, stroje a zařízení

Za příjezdové a přístupové komunikace ke staveništi se považují stávající veřejné komunikace.

Pohyb dopravních prostředků a pěších osob po veřejných komunikacích je řízen zákonem 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Pohyb pěších osob po komunikacích staveniště, kde se pohybují třetí osoby, musí probíhat vždy s ohledem na bezpečnost těchto osob. Pěší osoby se pohybují po komunikacích pro pěší po pravé straně.

## Místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání  a odstavování vozidel

Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby vlivem jeho skladování nemohlo dojít k ohrožení zdraví třetích osob a pracovníků vlastních, i jiných zhotovitelů. U uloženého materiálu musí být vždy zajištěna jeho stabilita.

Konstrukční prvky, které při skladování na sebe doléhají, musí být vždy uloženy na podkladech pro jejich možnost bezpečného uchopení, uvázání a následnou manipulaci.

## Pokyny pro připojování a odpojování vozidel a jejich zajištění proti nežádoucímu pohybu, případně pro nakládání, vykládání a překládání hmot

Při připojování a odpojování vozidel a jejich zajišťování proti nežádoucímu pohybu je nutno dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí. Při připojování vozidel pracovník nesmí vstupovat předčasně do ohroženého prostoru, musí brát v úvahu tvar povrchu terénu a jeho stav.

Majitel, uživatel a řidič jsou odpovědni za zajištění vozidel proti samovolnému pohybu, ujetí, úkapům všech kapalin, technický stav a zneužití nepovolanou osobou.

Přípojné stroje musí být při připojování zabrzděné a bezpečně založené zakládacími klíny. Couvání nákladních vozidel a stavebních strojů musí být zajišťováno standardním způsobem – zvukovým signálem, pokud jím nejsou vozidla vybavena, musí couvání zajišťovat jím jmenovaný pomocník.

Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu.

## Rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy

Za prohlídku a přípravu dopravních zařízení je zodpovědný jejich majitel nebo provozovatel. Dopravní zařízení musí být před uvedením do provozu připraveno k bezpečné práci.

9. 	Plán – popis kontrol v průběhu výstavby

Kontroly BOZP a PO na stavbě budou prováděny průběžně pověřenými pracovníky zhotovitele stavby, prokazatelným způsobem v četnosti dle povahy a průběhu stavby. Tyto záznamy budou kontrolovány koordinátorem BOZP.

Investor zastoupený koordinátorem BOZP provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostatcích zjištěných u zhotovitele stavby (tento je odpovědný i za nedostatky zjištěné u jeho podzhotovitelů zúčastněných na výstavbě) bude písemně informován zápisem z kontroly.

Pokud dojde pracovníkem či pracovníky zhotovitele stavby nebo pracovníkem či pracovníky jeho podzhotovitelů k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi) nebo vstoupí pod jejich vlivem na pracoviště, je povinen zhotovitel stavby dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby. Pracovníci zhotovitele stavby nebo jeho podzhotovitelů jsou povinni podrobit se na žádost investora nebo koordinátora BOZP zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky.

10. 	Havarijní připravenost a reakce (první pomoc, 	dokumentace požární ochrany)

# Traumatologický plán

1.   Poskytování první pomoci

Na pracovištích poskytuje první pomoc zraněnému pověřený pracovník zhotovitele–stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V případě, že pověřený pracovník není dostupný, poskytuje první pomoc každý, kdo zpozoruje úraz nebo jiné ohrožení a poškození zdraví druhé osoby. Při poskytování první pomoci osobám v bezvědomí zachránce především zajistí podle potřeby základní životní funkce a přivolá pomoc podle schématu.

2.    Lékárničky první pomoci

Lékárničky první pomoci jsou umístěny prostorech určených zhotovitelem. Zpravidla je to v kanceláři stavbyvedoucího.

- Lékařské ošetření

V případě, že není v silách osoby poskytující první pomoc zajistit celkové ošetření, zajistí následné ošetření přivoláním rychlé zdravotní pomoci na tel. 155  nebo odvezením postiženého na pohotovost fakultní nemocnice HK. Při manipulaci s postiženým je však nutno zvážit možnost poškození páteře.

4.   Postup při mimořádných událostech a hromadných úrazech

Při mimořádných událostech a hromadných úrazech organizuje pomoc funkčně nejvyšší vedoucí pracovník, který je přítomen na místě události, podle těchto zásad:

- zjistí rozsah události, počet zraněných, jejich stav a druhy poranění

- zajistí evakuaci zraněných z ohroženého prostoru

- zajistí poskytnutí první pomoci zraněným

- zajistí přivolání pomoci dle schématu