## Příloha č. 7 – Technická specifikace nabízeného plnění

Název veřejné zakázky:	„RDS 2.0 – MPLS prvky“

Předložením nabídky do výše uvedené veřejné zakázky Účastník potvrzuje, že je srozuměn se zadáním a všemi požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci i jejích přílohách (zejména v technické specifikaci), a současně potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět plnění v souladu se zadáním.

  - MPLS prvek Core1

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompatibilita s OTN prvkem PacketLight Networks PL-2000M (je částí projektu a architektury, není součástí dodávky této zakázky) | ANO |  |  |
| Formát přepínače/zařízení | volitelně |  |  |
| Montáž do racku 19“ | ANO |  |  |
| Plná podpora provozu IPv4 a IPv6 při současném provozu | ANO |  |  |
| Plná licence provozu MPLS (včetně Traffic engineering) | ANO |  |  |
| Počet portů 10Gbps FO (SFP/SFP+) wire speed (minimálně), volitelně mohou být porty v kombinaci rychlostí 10/25Gbps při zachování všech ostatních požadavků | 16 |  |  |
| Osazení boxu 100 Gbps QSFP28 interface, nepočítají se HA interface (uvedeny dále v textu) | Min. 4ks |  |  |
| Dodání potřebných 3x 100 Gbps FO (transceiver) pro spojení přes SM 9/125 nebo DAC (2x DAC v rámci rackové skříně datového centra, 1x v rámci 200 – 1000m), viz obr. 5 horní část | ANO |  |  |
| HA interface - osazení boxu potřebnými interface pro logické sjednocení (např. virtual chassis či obdobné) dle doporučení výrobce a při plném propojení neomezující rychlost CORE kruhu až 2x 100Gbps), nelze použít ty samé 100Gbps QSFP28 interface jako výše | ANO |  |  |
| HA interface - plné propojení (transceivery) obou šasí do logického sjednocení (např. virtual šasí, apod.) na vzdálenost 200-1000m SM 9/125 a současně neomezující rychlost CORE kruhu až 2x100Gbps | ANO |  |  |
| Počet portů 1Gbps FO (SFP) wire speed | 8 |  |  |
| Při variantě univerzálních portů 10Gbps/1Gbps FO (SFP/SFP+) wire speed (minimálně) | 20 |  |  |
| Podpora OEM kompatibilních FO modulů | ANO |  |  |
| Podpora logického propojení – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického se zachováním redundance | ANO |  |  |
| Přepínací výkon při libovolném typu rámce/paketu | min. 300Mpps |  |  |
| Podpora HOT-plug karet v případě modulárních slotů | ANO |  |  |
| Aplikace hot patch (podpora aplikace patchů software/firmware bez vypnutí/restartu virtual šasí) | ANO |  |  |
| Redundantní napájecí zdroj (interní) součástí (výsledně tedy min. 2ks), vyměnitelný za provozu | ANO |  |  |
| IPv6 a IPv4 protocol stacks | ANO |  |  |
| Management CLI rozhraní SSHv2, SNMP v1/v2/v3, FTP, TFTP pro IPv4 | ANO |  |  |
| Podpora RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting), včetně zařazování do různých skupin privilegovaných módů (např. read only, full apod.) jednotlivých uživatelů, | ANO |  |  |
| Logování pomocí SYSLOG a SNMP trap do navazujících monitorovacích nástrojů pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Služby: ARP Proxy, DHCP Relay, DHCP Server, ICMP redirect, NTP server pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Schopnost upgrade SW a HW za provozu bez výpadku provozu logické jednotky jako celku | ANO |  |  |
| Schopnost aktivace záložních komponent při výpadku primárních (bez výpadku provozu) | ANO |  |  |
| Pro směrování protokolů IPv4 a IPv6 nepoužívat CPU v hardware (shodný výkon pro oba protokoly) | ANO |  |  |
| GRE tunelování v hardware pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Routovací protokoly static route, BGPv4, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2, RIPng, BGP4+ | ANO |  |  |
| Policy-based routing podle ACL, Routing policies | ANO |  |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |  |
| IPv4 Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| IPv6 Multicast (MLD v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| Podpora multicast VPN/VRF | ANO |  |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) - min. 128 instancí | ANO |  |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv4 i IPv6 (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 | ANO |  |  |
| Minimální počet multicast routes ve FIB (forwarding table) tabulce (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 8 000 |  |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4 a IPv6 (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 150 000 |  |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 128 000 |  |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP nebo CDP) | ANO |  |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG) | ANO |  |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku | ANO |  |  |
| Minimální počet konfigurovatelných LAG trunků | 32 |  |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3960 |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (min.16 instancí) | ANO |  |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9200 bytes) | ANO |  |  |
| Implementace QoS | ANO |  |  |
| Minimální počet HW QoS front per port | 8 |  |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |  |
| IEEE 802.1P / DSCP priority marking a remarking | ANO |  |  |
| QoS Policing | ANO |  |  |
| Queue scheduling mechanisms, včetně SP, WRR/WFQ, SP+WRR | ANO |  |  |
| IEEE 802.1ad , QinQ a VLAN mapping | ANO |  |  |
| Traffic shaping – IPv4 a IPv6 | ANO |  |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |  |
| L2 VPN | ANO |  |  |
| L3 MPLS VPN | ANO |  |  |
| VPLS pseudo-wires, point-to-point, point-to-multipoint | ANO |  |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) local i remote | ANO |  |  |
| Standard ACL, extended ACL, VLAN ACL, Ingress/Egress ACL – IPv4 a IPv6 nebo obdobné | ANO |  |  |
| Podpora filtrování paketů založená na časovém úseku (time range) – např. při opakovaných událostech | ANO |  |  |
| NetFlow dle RFC 3954 nebo podobné, zařízení musí umět zpracovat minimálně každý čtvrtý paket. | ANO |  |  |
| Veškeré licence a zapnuté funkce pro advanced routing a MPLS součástí dodávky (MPLS, forwarding, MPLS load balancing, MPLS Fast Reroute, MPLS, Traffic Engineering, Point-to-Multipoint MPLS Traffic Engineering) | ANO |  |  |
| ASPATH rewrite (či kompatibilní) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Řízení bufferů výstupních portů | ANO |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě

  - MPLS prvek Core2

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompatibilita s OTN prvkem PacketLight Networks PL-2000M (je částí projektu, není součástí dodávky této zakázky) | ANO |  |  |
| Formát přepínače/zařízení | volitelně |  |  |
| Montáž do racku 19“ | ANO |  |  |
| Plná podpora provozu IPv4 a IPv6 při současném provozu | ANO |  |  |
| Plná licence provozu MPLS (včetně Traffic engineering) | ANO |  |  |
| Počet portů 10Gbps FO (SFP/SFP+) wire speed (minimálně), volitelně mohou být porty v kombinaci rychlostí 10/25Gbps při zachování všech ostatních požadavků | 16 |  |  |
| Osazení boxu 100 Gbps QSFP28 interface , HA interface níže zvlášť | min. 2ks |  |  |
| Dodání potřebných 1x 100 Gbps FO (transceiver) pro spojení s OTN přes DAC nebo SM 9/125 v rámci racku | ANO |  |  |
| HA interface - osazení boxu potřebnými interface pro logické sjednocení (např. virtual chassis či obdobné) dle doporučení výrobce a při plném propojení neomezující rychlost CORE kruhu až 2x 100Gbps), nelze použít ty samé 100Gbps QSFP28 interface jako výše | ANO, (uveďte počet) |  |  |
| HA interface - plné propojení (transceivery) obou šasí do logického sjednocení (např. virtual šasí) na vzdálenost 200-1000m SM 9/125 a současně neomezující rychlost CORE kruhu až 2x100Gbps | ANO |  |  |
| Počet portů 1Gbps FO (SFP) wire speed | 8 |  |  |
| Při variantě univerzálních portů 10Gbps/1Gbps FO (SFP/SFP+) wire speed (minimálně) | 20 |  |  |
| Podpora OEM kompatibilních FO modulů | ANO |  |  |
| Podpora logického propojení – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického se zachováním redundance | ANO |  |  |
| Přepínací výkon při libovolném typu rámce/paketu | min. 300Mpps |  |  |
| Podpora HOT-plug karet v případě modulárních slotů | ANO |  |  |
| Aplikace hot patch (podpora aplikace patchů software/firmware bez vypnutí/restartu virtual šasí-logické jednotky) | ANO |  |  |
| Redundantní napájecí zdroj (interní) součástí (výsledně tedy min. 2ks) | ANO |  |  |
| IPv6 a IPv4 protocol stacks | ANO |  |  |
| Management CLI rozhraní SSHv2, SNMP v1/v2/v3, FTP, TFTP pro IPv4 | ANO |  |  |
| Podpora RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting), včetně zařazování do různých skupin privilegovaných módů (např. read only, full apod.) jednotlivých uživatelů, | ANO |  |  |
| Logování pomocí SYSLOG a SNMP trap do navazujících monitorovacích nástrojů pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Služby: ARP Proxy, DHCP Relay, DHCP Server, ICMP redirect, NTP server pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Schopnost upgrade SW a HW za provozu bez výpadku provozu logické jednotky jako celku | ANO |  |  |
| Schopnost aktivace záložních komponent při výpadku primárních (bez výpadku provozu) | ANO |  |  |
| Pro směrování protokolů IPv4 a IPv6 nepoužívat CPU v hardware (shodný výkon pro oba protokoly) | ANO |  |  |
| GRE tunelování v hardware pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Routovací protokoly static route, BGPv4, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2, RIPng, BGP4+ | ANO |  |  |
| Policy-based routing podle ACL, Routing policies | ANO |  |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |  |
| IPv4 Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| IPv6 Multicast (MLD v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| Podpora multicast VPN/VRF | ANO |  |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) - min. 128 instancí | ANO |  |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv4 i IPv6 (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 | ANO |  |  |
| Minimální počet multicast routes ve FIB (forwarding table) tabulce (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 8 000 |  |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4 a IPv6 (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 150 000 |  |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 128 000 |  |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP nebo CDP) | ANO |  |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG) | ANO |  |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku | ANO |  |  |
| Minimální počet konfigurovatelných LAG trunků | 32 |  |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3960 |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (min.16 instancí) | ANO |  |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9200 bytes) | ANO |  |  |
| Implementace QoS | ANO |  |  |
| Minimální počet HW QoS front per port | 8 |  |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |  |
| IEEE 802.1P / DSCP priority marking a remarking | ANO |  |  |
| QoS Policing | ANO |  |  |
| Queue scheduling mechanisms, včetně SP, WRR/WFQ, SP+WRR | ANO |  |  |
| IEEE 802.1ad , QinQ a VLAN mapping | ANO |  |  |
| Traffic shaping – IPv4 a IPv6 | ANO |  |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |  |
| L2 VPN | ANO |  |  |
| L3 MPLS VPN | ANO |  |  |
| VPLS pseudo-wires, point-to-point, point-to-multipoint | ANO |  |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) local i remote | ANO |  |  |
| Standard ACL, extended ACL, VLAN ACL, Ingress/Egress ACL – IPv4 a IPv6 nebo obdobné | ANO |  |  |
| Podpora filtrování paketů založená na časovém úseku (time range) – např. při opakovaných událostech | ANO |  |  |
| NetFlow dle RFC 3954 nebo podobné, zařízení musí umět zpracovat minimálně každý čtvrtý paket. | ANO |  |  |
| Veškeré licence a zapnuté funkce pro advanced routing a MPLS součástí dodávky (MPLS, forwarding, MPLS load balancing, MPLS Fast Reroute, MPLS, Traffic Engineering, Point-to-Multipoint MPLS Traffic Engineering) | ANO |  |  |
| ASPATH rewrite (či kompatibilní) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Řízení bufferů výstupních portů | ANO |  |  |
| Stejný OS jako Prvek MPLS Core 1 | ANO |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě

  - MPLS prvek n*10Gbps

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Formát přepínače/zařízení | volitelně |  |  |
| Montáž do racku 19“ | ANO |  |  |
| Plná podpora provozu IPv4 a IPv6 při současném provozu | ANO |  |  |
| Plná licence provozu MPLS (včetně Traffic engineering) | ANO |  |  |
| Počet portů 10Gbps FO (SFP+) wire speed (minimálně), volitelně mohou být porty v kombinaci rychlostí 10/25Gbps při zachování všech ostatních požadavků | 8 |  |  |
| Počet portů 1Gbps FO (SFP) wire speed | 8 |  |  |
| Při variantě univerzálních portů 10Gbps/1Gbps FO (SFP/SFP+) wire speed (minimálně) | 16 |  |  |
| Podpora OEM kompatibilních FO modulů | ANO |  |  |
| Podpora logického propojení – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického se zachováním redundance | ANO |  |  |
| Dodání 2x stack interface pro nejvyšší rychlost, kterou zařízení umožňuje, délka spojení v rámci datového centra | ANO |  |  |
| Přepínací výkon při libovolném typu rámce/paketu | min. 160Mpps |  |  |
| Redundantní napájecí zdroj (interní) součástí (výsledně tedy min. 2ks) | ANO |  |  |
| IPv6 a IPv4 protocol stacks | ANO |  |  |
| Management CLI rozhraní SSHv2, SNMP v1/v2/v3, FTP, TFTP pro IPv4 | ANO |  |  |
| Podpora RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting), včetně zařazování do různých skupin privilegovaných módů (např. read only, full apod.) jednotlivých uživatelů, | ANO |  |  |
| Logování pomocí SYSLOG a SNMP trap do navazujících monitorovacích nástrojů pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Služby: ARP Proxy, DHCP Relay, DHCP Server, ICMP redirect, NTP server pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Schopnost upgrade SW a HW za provozu bez výpadku provozu logické jednotky jako celku | ANO |  |  |
| Schopnost aktivace záložních komponent při výpadku primárních (bez výpadku provozu) | ANO |  |  |
| Pro směrování protokolů IPv4 a IPv6 nepoužívat CPU v hardware (shodný výkon pro oba protokoly) | ANO |  |  |
| GRE tunelování v hardware pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |
| Routovací protokoly static route, BGPv4, MP-BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPv2, RIPng, BGP4+ | ANO |  |  |
| Policy-based routing podle ACL, Routing policies | ANO |  |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |  |
| IPv4 Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| IPv6 Multicast (MLD v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |  |
| Podpora multicast VPN/VRF | ANO |  |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | min. 128 instancí |  |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv4 i IPv6 (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 | ANO |  |  |
| Minimální počet multicast routes ve FIB (forwarding table) tabulce (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 8 000 |  |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4 a IPv6 (minimální požadovaná hodnota je součet protokolů IPv4 a IPv6) | 120000 |  |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 128 000 |  |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. LLDP nebo CDP) | ANO |  |  |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG) | ANO |  |  |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku | ANO |  |  |
| Minimální počet konfigurovatelných LAG trunků | 32 |  |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 3960 |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol (min.16 instancí) | ANO |  |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9200 bytes) | ANO |  |  |
| Implementace QoS | ANO |  |  |
| Minimální počet HW QoS front per port | 8 |  |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |  |
| IEEE 802.1P / DSCP priority marking a remarking | ANO |  |  |
| QoS Policing | ANO |  |  |
| Queue scheduling mechanisms, včetně SP, WRR/WFQ, SP+WRR | ANO |  |  |
| IEEE 802.1ad , QinQ a VLAN mapping | ANO |  |  |
| Traffic shaping – IPv4 a IPv6 | ANO |  |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |  |
| L2 VPN | ANO |  |  |
| L3 MPLS VPN | ANO |  |  |
| VPLS pseudo-wires, point-to-point, point-to-multipoint | ANO |  |  |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |  |  |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |  |  |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |  |  |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) local i remote | ANO |  |  |
| Standard ACL, extended ACL, VLAN ACL, Ingress/Egress ACL – IPv4 a IPv6 nebo obdobné | ANO |  |  |
| Podpora filtrování paketů založená na časovém úseku (time range) – např. při opakovaných událostech | ANO |  |  |
| NetFlow dle RFC 3954 nebo podobné, zařízení musí umět zpracovat minimálně každý čtvrtý paket. | ANO |  |  |
| Veškeré licence a zapnuté funkce pro advanced routing a MPLS součástí dodávky (MPLS, forwarding, MPLS load balancing, MPLS Fast Reroute, MPLS, Traffic Engineering, Point-to-Multipoint MPLS Traffic Engineering) | ANO |  |  |
| Řízení bufferů výstupních portů | ANO |  |  |
| Kompatibilita provozu s Core MPLS prvky | ANO |  |  |
| Stejný operační systém jako Core MPLS prvky | ANO |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě

  - Prvek L2 CPE

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ přepínače | L2 přepínač |  |  |
| Formát přepínače | Standalone |  |  |
| Non-blocking L2 switching capacity | ANO |  |  |
| Počet portů 10Gbps FO (SFP+), wire speed | 4 |  |  |
| Počet portů 1Gbps FO (SFP), wire speed, lze naplnit i 10Gbps rozhraním SFP+ s možností osazení SFP transcieverů | 8 |  |  |
| Možnost osazení DWDM/CWDM transceiverů | ANO |  |  |
| Podpora OEM kompatibilních FO modulů | ANO |  |  |
| Duální zdroj napájení | volitelně |  |  |
| Minimální počet MAC adres v tabulce | 12800 |  |  |
| Podpora 802.3AD Link Aggregation (LACP) | ANO |  |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 900 |  |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol | ANO |  |  |
| Podpora ochrany STP Roota a mechanismy kontroly BPDU | ANO |  |  |
| Podpora Q-in-Q | ANO |  |  |
| Podpora Jumbo rámců | ANO |  |  |
| Broadcast storm control | ANO |  |  |
| Podpora SNMP v2/v3 | ANO |  |  |
| Logování pomocí SYSLOG a SNMP trap do navazujících monitorovacích nástrojů pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě

  - Pasivní FO prvky DWDM

| Vlastnost | Min. požadované parametry | Parametry nabízeného plnění | Splnění požadovaných parametrů* |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyzické vlastnosti a prostředí | - |  |  |
| Kategorie zařízení – DWDM MUX/DEMUX | ANO |  |  |
| Formát zařízení - k montáži do stojanu 19" | ANO |  |  |
| Výška zařízení | max. 1RU |  |  |
| Hloubka zařízení | max. 48 cm |  |  |
| Provozní teplota minimální | max. 0° Celsia |  |  |
| Provozní teplota maximální | min. 40° Celsia |  |  |
| Funkčnost |  |  |  |
| Přenos | po jednom vlákně |  |  |
| Typ přenosu | DWDM, spacing 100GHz |  |  |
| Počet kanálu s obousměrnými službami | 16 |  |  |
| Počet W/L | 32 |  |  |
| Konektor uplink/trunk | E2000/APC |  |  |
| DWDM Kanály | C - pásmo |  |  |
| Konektor ostatní | SC, LC nebo E2000/APC |  |  |
| Servisní kanál/vlnová délka | 1625nm |  |  |
| Servisní kanál – konektor | SC, LC nebo E2000/APC |  |  |
| Vložný útlum DWDM kanálů (bez útlumu servisního kanálu) | max. 4 dB |  |  |

*Účastník uvede „ANO“ v případě splnění parametrů stanovených zadavatelem, příp. „NE“ v opačném případě