KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654832, e-mail:gabrhel@kip.cz

### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – areál Litomyšlské nemocnice, a.s.

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

Místo stavby  :   Litomyšl, č.poz. 926,1313/111, 1313/113, 1313/20,1313/109

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vedoucí zakázky  :  ing. Jan Gabrhel

Projektant stavby  :  ing. Jan Gabrhel

Vypracoval    :     Růžena Havranová

Datum           :  09/2014                                                                    zak.č.2822-62

OBSAH :

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Požadavky na realizaci stavby

a)  Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

d)  Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm

e)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

f)  Provozní a technické podmínky provádění stavby

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek tvoří uzavřený areál Litomyšlské nemocnice a.s.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

S ohledem na rozsah stavebních prací a charakter upravovaných staveb nebyly výše uvedené průzkumy vyžadovány. Konstrukce byla ověřena sondami a odtrhovými zkouškami obvodového pláště.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Musí být dodržena ochranná pásma podzemních vedení ČEZ +O2 viz dokl.část.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Poloha v záplavovém území není úpravami dotčena. Stavba neleží v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území

Navržené úpravy nemají žádný výše uvedený vliv.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k

plnění funkce lesa

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemku určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu)

Možnosti napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se nemění.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Veškeré stavení úpravy vyžadované energetickým auditem budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadovány žádné další investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

zastavěná plocha

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ ……………………………………………… 389 m2

Rozšíření zastřešeného vstupu do areálu nemocnice              19,3m2

obestavěný prostor

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ ………………………………………………2 875 m2

užitná plocha

Není uvedenými úpravami dotčena.

počet funkčních jednotek

Nejsou uvedenými úpravami dotčeny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Územní regulace ani kompozice prostorového řešení nebudou stavebními úpravami dotčeny.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Původní kompozice tvarového řešení bude vhodně doplněna novým zastřešením jednopodlažní části nad vestibulem a krytými vstupy do areálu Litomyšlské nemocnice. Materiálové řešení je podrobně popsáno ve stavební části. Barevné řešení bude upřesněno v prováděcí dokumentaci a při provádění stavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení nebude úpravami dotčeno. Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové řešení  objektu není změněno. Přidělené investiční prostředky ani nesmí být použity na nic jiného, než na energeticky úsporná opatření.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby není navrženými úpravami dotčena. Provoz objektu nebude narušen.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Samostatně stojící jednopodlažní a dvoupodlažní budova částečně podsklepená s půdním prostorem byla realizována jako zděný objekt.

V objektu je umístěno ředitelství nemocnice a tři lékařská ambulantní pracoviště . Vzhledem k rozsahu těchto provozů bude budova posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení AZ 2.

Konstrukci tvoří železobetonové a dřevěné stropy kombinované s nosným cihelným zdivem. Střešní konstrukce tvoří klasický krov.

PD řeší zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropní konstrukce nad  1.PP,1.NP ,2.NP a výměnu všech stávajících otvorových prvků(okna a dveře). U jednopodlažní části objektu bude odbouráno stávající zastřešení sedlovou střechou mírného sklonu s plechovou krytinou. Z důvodu zateplení stropu bude provedeno nové zastřešní dřevěnou nosnou konstrukcí se střešní krytinou z fólie PVC.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stávající nosné konstrukce hlavního objektu nebudou měněny. Bude provedena nová ocelová konstrukce přesahů střechy nad vstupy do areálu nemocnice nahrazující stávající dřevěnou konstrukci. U jednopodlažní části objektu bude odbouráno stávající zastřešení sedlovou střechou mírného sklonu s plechovou krytinou. Z důvodu zateplení stropu bude provedeno nové zastřešení dřevěnou nosnou konstrukcí se střešní krytinou z fólie PVC.

Pro uvažovaný rozsah úprav je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. To znamená použít na zateplení obvodových stěn nehořlavé materiály, konkrétně minerální vatu.

Střešní plášť ležící v požárně nebezpečném prostoru(1.NP) musí být Broof(t3)

c) mechanická odolnost a stabilita.

Pro dané úpravy se týká kotvení obvodového pláště a zajištění střešního pláště plochých střech proti účinkům větru. Kotvení do obvodového pláště bude  řešeno  statickým výpočtem v konstrukční části v prováděcím projektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

-Tento projekt pro provádění stavby řeší  el. rozvody pro napájení a ovládání

el.topného kabelu  zaatikových okapových žlabů a chrliče,dále pak osvětlení vč.ovládání   a úpravu,resp.demontáž a opětnou montáž bleskosvodu z důvodu zateplení objektu.

Viz část D.1.4.f Vnější ochrana před bleskem a rozvody elektro

b) výčet technických a technologických zařízení

Výčet technických zařízení viz od. a), technologická zařízení nebudou řešena.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je řešeno v samostatném PBŘ:

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stav před úpravami:

Klasifikační třída:       G

Slovní popis:              mimořádně nehospodárná

Klasifikační ukazatel CI:                 3,292

Stav po úpravách:

Klasifikační třída:       C

Slovní popis:              vyhovující

Klasifikační ukazatel CI:                 0,912

b) energetická náročnost stavby,

Stav před úpravami

Požadavek:

max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =      0,46 W/m2K

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =     1,50 W/m2K

U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Stav po úpravách

Požadavek:

max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =      0,45 W/m2K

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla U,em =     0,41 W/m2K

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

S ohledem na závěr  EA nejsou navrženy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů a pod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Navržené stavební úpravy pouze snižují energetickou náročnost na vytápění a větrání. Je zajištěna možnost lepšího pokrytí tepelných ztrát. Pro větrání bude prakticky zrušeno samovolné a nekontrolovatelné větrání netěsnostmi a bude nahrazeno kontrolovaným a cíleným.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

b) ochrana před bludnými proudy

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

d) ochrana před hlukem

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

e) protipovodňová opatření

Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Zůstávají stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstávají stávající.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Zůstává stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

c) doprava v klidu

Zůstává stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

d) pěší a cyklistické stezky

Zůstávají stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Zůstávají stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

b) použité vegetační prvky

Zůstávají stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

c) biotechnická opatření.

Zůstávají stávající. Navržené úpravy tuto problematiku neřeší a s ohledem na způsob financování z dotačních prostředků ani nesmějí.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

I po provedených úpravách zůstává nezměněn stávající stav.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

I po provedených úpravách zůstává nezměněn stávající stav.

V případě, že před zahájením stavebních prací při zateplování budovy   nebo v

jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí žadatel

neprodleně pozastavit stavební práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným

orgánem ochrany přírody a krajiny.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba není v žádném chráněném území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není dle platného zákona vyžadováno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů

Stavba není v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Uvedenými úpravami nejsou dotčeny požadavky na plnění ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektřina bude odebírána provizorním napojením z upravovaného objektu. Voda bude odebírána provizorním napojením z vodovodní šachty nedaleko objektu viz situace ZOV – C4. Dodávku rozhodujících hmot zajistí vybraný zhotovitel.

b) odvodnění staveniště

Stávající způsob odvodnění staveniště zůstává nezměněn.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající zpevněné plochy v areálu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na stavby a pozemky mimo areál. Povolené limity uvnitř areálu budou předmětem dohody zhotovitele s uživatelem.

Nosným podkladem  pro posuzování je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - ve znění platných zákonů (viz příslušný zákon).

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb..

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno.

Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje.

Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace, demolice ani kácení dřevin se nepředpokládá.

Prostor staveniště budou tvořit stávající přilehlé zpevněné plochy.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalé zábory pro staveniště nebudou. Dočasné zahrnují prostor pro lešení kolem  objektu a na něj navazující plochu pro uložení hmot a materiálu. Bude řešeno dohodou vybraného zhotovitele s uživatelem.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odvodnění staveniště ani řešení odpadních vod v průběhu bouracích prací není třeba nijak specificky řešit, jedná se o objekt v mírném svahu, kde je odvodnění zajištěno na přilehlou zpevněnou plochu, která je již odvodněna. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je taktéž po stávající komunikaci. Odstraňování stavby má částečný vliv na provoz po komunikaci v bezprostřední blízkosti stavby. Ochrana okolí staveniště bude provedena oplocením staveniště plotem výšky 1,8 m, čímž bude zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Stavební a demoliční odpady a materiály budou likvidovány dle platné legislativy. Základním  podkladem pro posuzování je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění navazujících zákonů. Zatřídění odpadů bude provedeno dle vyhl. MŽP 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a 383/2001 Nakládání s odpady.

17 – Stavební a demoliční odpady, a to :

17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika (17 01 01 až 17 01 03)

17 02 – Dřevo, sklo, plasty (17 02 01 až 17 02 03)

17 04 – Kovy (17 04 05 a 17 04 07)

Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku, případně recyklován, dle možností a volby vybraného zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti cca 6 km.

Bude vytříděn nebezpečný odpad a uložen ve vyhrazeném kontejneru. Dále bude separován jednotlivý odpad dle možnosti jeho dalšího využití s ohledem na vybavení vybraného zhotovitele. Předpokládá se, že cihly a beton budou po rozdrcení použity jako recyklát, dřevo po odstranění kovových prvků bude využito na otop.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce zahrnují výkopy pro novou základovou  patku v místě zámkové dlažby. Deponie zeminy bude přímo na staveništi a bude použita pro finální úpravy terénu. Zeminy nevhodné budou odvezeny na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb.. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození  životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot nebo architektonicko-historických a kulturních památek.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

Po dokončení stavby by realizovaná stavba neměla mít již žádný negativní účinek na své okolí.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové řešení  dotčeného objektu není změněno. Přidělené investiční prostředky ani nesmí být použity na nic jiného, než na energeticky úsporná opatření.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Veškerá doprava na staveniště bude probíhat přes vrátnici areálu. Bude řešeno dohodou vybraného zhotovitele s uživatelem.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavební úpravy budou probíhat za plného provozu nemocnice. Nesmí dojít k nadměrnému obtěžování zejména hlukem a prachem. Lešení musí být zakryto protiprachovou sítí. Musí být zajištěny bezpečné stávající vstupy do objektu!Je nutné bezpodmínečně dodržovat noční klid. Bude řešeno dohodou vybraného zhotovitele s uživatelem.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců. Zahájení prací se předpokládá na počátku března 2015 a ukončení nepřekročí 31.srpna 2015.

B.9 Požadavky na realizaci stavby

a)  Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Vlastní úpravy byly stanoveny v dokumentaci pro provádění stavby vypracované KIP spol. s r.o. Litomyšl v 09/2014 jako zakázka č. 2822-62. Dodavatel zajistí  dílenské výkresy všech ocelových konstrukcí.

b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Základní bezpečnostní ustanovení

Dodavatelé jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jsou odpovědni za úrazy, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušného ustanovení Zákoníku práce a prováděcích vládních nařízení.

- Zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele), jakož i jejich zástupci, kteří budou působit na území a v objektech objednatele, musí absolvovat školení BOZP a PO se zaměřením na konkrétní pracoviště.

- Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným technickým zástupcem objednatele, nebo pověřeným zástupcem provozu. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního prostoru a přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na otázky BOZP, které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím pracoviště. O projednání musí být proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku. Ujednání potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce dodavatele a objednatele. Tito zástupci jsou rovněž zodpovědní za seznámení všech dalších zúčastněných osob s obsahem ujednání.

- Pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelské firmy jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na základě identifikovaných rizik provázené činnosti.

- Všichni zhotovitelé a jejich zaměstnanci musí být vybaveni pracovním oděvem, na kterém je viditelně vyznačen název firmy, u které pracují.

- Zhotovitel je povinen jmenovat každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením prací.

- Zaměstnanci zhotovitele odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi). Zejména jsou povinni běžně odvážet stavební suti či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště.

- Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a provozních prostorách, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na toto pracoviště, do sociálních zařízení, kantýn, apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny technickým dozorem objednatele.

- Řidiči dopravních prostředků zhotovitele, kteří zajišťují dopravu na území objednatele, jsou povinni dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.. Případnou dopravní nehodu je nutno ohlásit dispečinku stavbyvedoucímu a policii ČR.

- Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele jen nutno neprodleně ohlásit hlavnímu stavbyvedoucímu, aby zástupce generálního zhotovitele měl možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Každý absenční i neabsenční (poranění) pracovní úraz je nutno nahlásit rovněž hlavnímu stavbyvedoucímu a ten poté kontaktuje koordinátora. Záznam o úrazu sepisuje zhotovitel, generální zhotovitel si vyhrazuje právo svého vyjádření k záznamu.

- Zhotovitel bere na vědomí zákaz:

  - požívání alkoholických nápojů na pracovišti

  - vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu

  - vnášení alkoholických nápojů na pracoviště

  - užívání a vstupu pod vlivem návykových látek na pracoviště

    - Porušení uvedeného zákazu zaměstnanci zhotovitele je vždy závažné porušení smluvních podmínek a je důvodem udělení zákazu vstupu na pracoviště. Dodržování zákazu je ověřováno pomocí dechové zkoušky, již jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat kontrolní orgány objednatele a všichni pověření vedoucí zaměstnanci. Kontrolovaný zaměstnanec má možnost podrobit se následnému lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi (moči), kterou může provádět pouze lékař nebo odborný zdravotnický pracovník.

Základní povinnosti vedoucího zaměstnanců

- Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro všechny podřízené zaměstnance, seznam s identifikovanými riziky.

- Provádět technická a organizační opatření pro bezpečnou práci a snížení rizika úrazů.

- Seznamovat podřízené pracovníky s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a vést o této činnosti přesné záznamy.

- Pravidelně ověřovat znalosti předpisů BOZP u svých podřízených zaměstnanců.

- Vyžadovat a kontrolovat dodržování bezpečnosti předpisů u svých podřízených.

- Výběr pracovníků k práci provádět s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a jejich psychickým i odborným schopnostem pro danou práci.

- Pokyny k zajištění BOZP včleňovat do technologických postupů.

- Kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků.

- Věnovat pozornost práci svých podřízených a brát v úvahu jejich reálné návrhy a připomínky pro zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

- Další povinnosti vedoucích pracovníků řeší především Zákoník práce a příslušná nařízení vlády.

- Provádět prokazatelně u svých zaměstnanců namátkovou dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu nebo návykových látek v krvi.

Základní povinnosti zaměstnanců

- Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Dodržovat stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen a také zásady, které vyplívají z jeho osobní kvalifikace.

- Používat při práci stanovené osobní ochranné pracovní prostředky.

- Oznamovat svému nadřízenému, nebo orgánu dozoru na bezpečnosti práce, nedostatky a závady, které by mohli ohrozit zdraví osob nebo způsobit škodu na majetku a podle svých možností se podílet na jejich odstraňování.

- Dodržovat pracovní řád a uposlechnout příkazů řídících zaměstnanců a dozorčích orgánů.

- Udržovat pořádek, udržovat v nezávadném stavu svěřená zařízení, stroje, nástroje a nářadí, vzniklé závady v čas odstranit nebo požadovat jejich odstranění.

- Všemi zákonnými prostředky předcházet poškození zdraví svého i svých spolupracovníků.

- Na pracoviště docházet včas a odpočatý a plně se věnovat plnění pracovních úkolů a dodržování pravidel bezpečnosti při práci.

- Před nástupem do práce i během směny nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, které snižují pozornost, a tím zvyšují nebezpečí úrazu samotného zaměstnance i jeho spolupracovníků.

- Udržovat pořádek na pracovišti, nechat volné komunikační prostory a nezdržovat se na nebezpečných místech.

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

- Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se používají právní předpisy, které upravují danou oblast.

- V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Základní povinnosti všech osob

- Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.

- Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.

- Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.).

- Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.

- Každý úraz si dát rázně ošetřit a ihned jej ohlásit nejblíže nadřízenému.

- Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit informovat o nich neodkladně nadřízeného.

- Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

- Dodržovat protipožární opatření.

- Chránit životní prostředí.

Pro bezpečné provádění montážních a jiných prací, odevzdá zhotovitel před zahájením prací koordinátorovi stavby technologické a pracovní postupy k posouzení zajištění BOZP pro jednotlivé práce a profese.

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Práce nebudou prováděny v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb.

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm

Staveniště se nachází uprostřed zdravotnického, veřejně přístupného areálu, jehož provoz nebude přerušen a omezení musí být minimální. Lešení musí být zajištěno síťovinou pro omezení prašnosti a pracovní prostor uzavřen před nepovolanými osobami. Musí být zajištěny bezpečné vstupy do stávajícího objektu.  Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.

e)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Všeobecné údaje

Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák.č. 100/2001 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot nebo architektonicko-historických a kulturních památek.

Ochrana zeleně

Vlastní staveniště tvořící řešený objekt a jeho bezprostřední okolí prakticky nezahrnuje žádnou zeleň. Veškerou vzrostlou zeleň v bezprostřední blízkosti staveniště je bezpodmínečně nutné plně respektovat při veškeré manipulaci a dopravě. Konkrétní opatření určí vybraný zhotovitel s ohledem na použitou techniku.

Ovzduší

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 86/2002 Sb. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší.

Ochrana zdraví

Nosným podkladem pro posuzování je zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu ve znění navazujících vyhlášek.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb.

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno.

Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje.

Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

f)  Provoz ní a technické podmínky provádění stavby

PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Pro potřeby provádění výměny výplní otvorů v 1.PP budou místnosti přístupné bez jakýchkoli podmínek. Je nutné pouze zajistit maximální míru bezprašného prostředí v provozní místnosti.

Dodavatel oznámí provozovateli minimálně s 20-ti denním předstihem záměr provést stavební  úpravy v 1.PP budovy (zateplení stropu pod 1. NP) tak, aby mohl řádně vyklidit uvedené prostory k rekonstrukci.

- Pracoviště v 1.NP – budou v částečně omezeném provozu. Práce navazující na výměnu okenních výplní otvorů je možné provádět max. po 4 otvorových výplních najednou. S dodavatelem bude v předstihu dohodnuto, které místnosti mu budou předány k rekonstrukci. Na kompletní výměnu otvorových výplní v jedné místnosti, tj. včetně zednického zapravení, vymalování, montáže vnitřního parapetu a montáže žaluzií má dodavatel k dispozici 5 pracovních dní. Bez převzetí předchozí místnosti uživatelem, nelze dodavateli předat další místnosti k provedení stavebních úprav.

V místnosti kanceláře je nutné provést fyzickou výměnu okna (staré za nové) během jednoho pracovního dne.

V místnosti telefonní ústředny je nutné provést fyzickou výměnu okna (staré za nové) přes víkend. Ostatní práce mohou pokračovat již v pracovní dny.

- Pracoviště ve 2.NP – budou v částečně omezeném provozu. Práce navazující na výměnu okenních výplní otvorů je možné provádět max. po 4 otvorových výplních najednou. S dodavatelem bude v předstihu dohodnuto, které místnosti mu budou předány k rekonstrukci. Na kompletní výměnu otvorových výplní v jedné místnosti, tj. včetně zednického zapravení, vymalování, montáže vnitřního parapetu a montáže žaluzií má dodavatel k dispozici 5 pracovních dní. Bez převzetí předchozí místnosti uživatelem, nelze dodavateli předat další místnosti k provedení stavebních úprav.

- Dodavatel oznámí provozovateli minimálně s 20-ti denním předstihem záměr provést výměnu prosklené stěny „skleníku“ v místnosti archivu tak, aby mohl řádně vyklidit uvedené prostory k rekonstrukci.

- Dodavatel oznámí provozovateli minimálně s 20-ti denním předstihem záměr provést stavební úpravy na půdě budovy (zateplení schodišťové stěny a stropu a zateplení stropu nad 2. NP) tak, aby mohl řádně vyklidit uvedené prostory k rekonstrukci.

- Kompletní výměnou otvorové výplně je myšleno provedení veškerých stavebních prací definovaných projektovou dokumentací a výkazem výměr, které souvisejí s výměnou a je pro ně nutná přítomnost pracovníka dodavatele, nebo jeho subdodavatele v jednotlivé místnosti, případně stav místnosti není způsobilý k běžnému provozu. Uživatel požaduje, aby toto pravidlo bylo respektováno a nedocházelo k požadavkům dodavatele k provedení dalších dodávek, nebo prací po převzetí jednotlivé místnosti zpět uživatelem.

- V případě nutnosti ponechání otvoru po vybouraném oknu (dveřích) bez výplně přes noc, bude tento otvor zabezpečen proti vniknutí osob z lešení a proti zhoršeným povětrnostním podmínkám.

- V žádné z místností si dodavatel, nebo jeho subdodavatel nebude zřizovat sklad materiálu, apod.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Uživatel podmiňuje provádění demontáží a bouracích prací níže uvedených konstrukcí a prvků těmito podmínkami:

- Železné a ocelové prvky a konstrukce, jako jsou např. jímací vedení hromosvodu, mřížky,okapní žlaby, dešťové svody, plechová krytina střechy, oplechování nik, říms, atik, markýz, parapetů a přístřešků budou po demontáži uloženy dodavatelem do kontejneru uživatele, který bude dodavateli při předání staveniště jednoznačně určen.

- Dřevěné konstrukce (mimo dřevěných konstrukcí z otvorových výplní) předá dodavatel po jejich demontáži pověřenému pracovníkovi a to naložením na přistavený dopravní prostředek.

- Na ostatní demolované a demontované konstrukce jako je např. suť, stavební sklo, dřevěné rámy oken a rámy křídel se nevztahují zvláštní podmínky a dodavatel je zlikviduje v souladu se smlovou a platnými právními předpisy

- Pokud bude pro provádění stavební úprav nutné zhotovit venkovní lešení v prostoru pod stávající přesazenou střechou, zajistí dodavatel následující:

- Lešení bude provedenou v takové šířce, aby byl zajištěn minimálně 60-ti cm průchod okolo tohoto lešení pro návštěvníky nemocnice, nebo

- Bude lešení provedeno s podchodnou výškou minimálně 2,0 m a zajištěno proti pádu předmětů skrz podlahu lešení

- V každém případě bude zajištěn přístup pro pěší alespoň k jednomu z oken místnosti vrátnice a dispečera

- Pokud bude pro provádění stavebních úprav nutné zhotovit venkovní lešení okolo ostatního obvodu budovy, zajistí dodavatel:

- Průchod pro pěší do budovy v místech stávajících tří vstupů do budovy

- Po dobu mezi demontáží střešní konstrukce nad přízemní částí budovy (vrátnice) a provedením finální vrstvy nového střešního pláště zajistí a provede dodavatel taková opatření, která znemožní vniknutí nečistot a srážek do dotčených místností pod střechou.

Uchazeč přizpůsobí (zahrne rizika spojená s těmito podmínkami) nabídkovou cenu za jednotlivé položky rozpočtu, technické a časové řešení provádění dodávek a prací těmto podmínkám a zajistí respektování podmínek všemi svými pracovníky (včetně subdodavatelů).