KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654832, e-mail:gabrhel@kip.cz

### A .   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba            :  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – areál Litomyšlské nemocnice, a.s.

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

Místo stavby  :   Litomyšl, č.poz. 926,1313/111, 1313/113, 1313/20,1313/109

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :  DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Vedoucí zakázky  :  ing. Jan Gabrhel

Projektant stavby  :  ing. Jan Gabrhel

Vypracoval    :  Růžena Havranová

Datum           :  09/2014                                                                         zak.č.2822-62

Obsah

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby

i) základní bilance stavby

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby - Realizace úspor energie - areál Litomyšlské nemocnice, a.s.

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

b) místo stavby - J.E.Purkyně, 570 14 Litomyšl

č.p. 652

k.ú. Litomyšl, č.poz. 926,1313/111, 1313/113, 1313/20,1313/109

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem dokumentace jsou energeticky úsporná opatření na dotčeném objektu. Jedná se o stavební úpravy stanovené energetickým auditem. Zahrnují výměnu nevyhovujících venkovních otvorových prvků, realizaci kontaktního zateplovacího obvodového  pláště a zateplení stropů nad posledním podlažím provedeným v případě potřeby společně s novou střešní krytinou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno: Pardubický kraj,

jednající: Ing. Pavel Kalivoda vedoucí odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu

b) IČ : 70 89 28 22

c) adresa : Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno : KIP spol. s r.o

IČO    : 150 36 499

adresa : Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jeho autorizace,

ing. Jan Gabrhel - Autorizovaný inženýr pro požární  bezpečnost staveb

a pozemní stavby, ČKAIT 0600113

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

projektant konstr. části

- Ing. Jan Jiříček l - Autorizovaný inženýr v oboru statika

staveb, ČKAIT 0701328 IS00 IP00

projektant elektro   - 	p. Josef Lopour - Autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0601766

A.2 Seznam vstupních podkladů

Jako výchozí podklad bylo využito:

- Doměření vypracované v rámci zakázky firmou KIP spol. s r.o.

- Energetický audit vypracovaný

Zpracovatel :

- Energetický auditor Ivan Marek ,SEAM – energetika, spol. s r.o., se sídlem Mírov 9, 789 53 Mírov

Technicko-ekonomické posouzení zpracoval dne 29.8.2014 DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., jmenovitě Jaromír Džbánek, energetický specialista a ing. Vladislav Schmidt, energetický specialista.

Důvody k přepracování původního energetického auditu a projektové studie, které byly součástí žádosti o podporu v rámci LX. Výzvě OPŽP na projekt „RÚE - areál Litomyšlské nemocnice, a.s., budova ředitelství“ jsou následující:

- V rámci sumarizace požadavků na projektovou studii nebyly z důvodu krátké časové lhůty na zpracování studie dořešeny veškeré funkční požadavky na provoz budovy

- V projektové studii nebylo možné obsáhnout veškeré detaily, které ve svém důsledku tvoří podstatnou část realizačních nákladů

- Některá energeticky úsporná opatření navržená v původním energetickém auditu jsou z praktického hlediska téměř nerealizovatelná, resp. po jejich realizaci by došlo k omezení v užívání dotčených prostor

- Plochy zateplovaných konstrukcí v původním energetickém auditu a podané žádosti jsou odlišné od skutečnosti a bylo nutné je aktualizovat

- Navrženou úpravou došlo ke zdvojnásobení vyčíslené úspory v GJ a téměř polovičnímu snížení vypočtené produkce CO2 v Kč/tunu oproti původnímu návrhu.

Jeho doporučení jsou zohledněna v projektu.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavba se týká samostatného objektu budovy ředitelství v areálu Litomyšlské nemocnice  a.s.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území a pod..

c) údaje o odtokových poměrech

Navržené stavební úpravy nijak neovlivní stávající odtokové poměry.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Navržené úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Na navržené stavební úpravy není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní souhlas.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území nejsou navrženými úpravami dotčeny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Musí být dodržena ochranná pásma podzemních vedení ČEZ +O2 viz dokl.část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Veškeré stavení úpravy vyžadované energetickým auditem budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadována žádné další investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dotčené výstavbou:

Kat území         č. parcely               kultura              výměra     zábor        zábor       vlastnictví

parcely     parcely      ZPF

Litomyšl            926                 zastavěná plocha        389          389            0                     1

685674           1313/113           ostatní  plocha                143              0              0                      1

1313/20             ostatní  plocha         1 418          19,3           0                     1

1313/111           ostatní  plocha              30            0              0                     1

1313/109           ostatní plocha               22            0              0                     1

1 -  Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu již dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Objekt budovy ředitelství je součástí areálu nemocnice. V objektu je umístěno ředitelství nemocnice a tři lékařská ambulantní pracoviště. Vzhledem k rozsahu těchto provozů bude budova posuzována dle ČSN 73 0835 jako zdravotnické zařízení AZ 2.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Dotčená stavba je a zůstává trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Upravovaná budova nemá památkovou či jinou ochranu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Z obecných technických požadavků na výstavbu jsou v daném případě nároky plynoucí z ČSN 73 0534, ČSN 73 0835, ČSN 73 0802, ČSN 73 0810. Nároky plynoucí z výše uvedených ČSN jsou splněny (viz  tepelně technické parametry konstrukcí po provedené navržených úprav, hořlavosti použitých hmot a pod.).

Bezbariérové řešení  dotčeného objektu není změněno. Přidělené investiční prostředky nesmí být použity na nic jiného, než na energeticky úsporná opatření.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních

předpisů

Dotčené orgány nevznesly předem žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nejsou uplatněny žádné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ ……………………………………………… 389 m2

Rozšíření zastřešeného vstupu do areálu nemocnice             19,3m2

obestavěný prostor

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ ………………………………………………2 875 m2

užitná plocha

Není uvedenými úpravami dotčena.

počet funkčních jednotek

Nejsou uvedenými úpravami dotčeny.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov

apod.)

Budova ředitelství

Původní stav

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)

Požadavek:

max. prům. souč. prostupu tepla Uem,N =      0,46 W/(m2.K)

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla Uem =     1,50 W/(m2.K)

Uem > Uem,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN.

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)

Klasifikační třída:       G

Slovní popis:              mimořádně nehospodárná

Klasifikační ukazatel Cl:                 3,292

Nový stav

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)

Požadavek:

max. prům. souč. prostupu tepla Uem,N =      0,45 W/(m2.K)

Výsledky výpočtu:

průměrný součinitel prostupu tepla Uem =     0,41 W/(m2.K)

Uem < Uem,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)

Klasifikační třída:       C

Slovní popis:              vyhovující

Klasifikační ukazatel Cl:                 0,912

j) základní předpoklady výstavby

Přepokládá se realizace do srpna 2015.

k) orientační náklady stavby (bez DPH)

BUDOVA ŘEDITELSTVÍ ……………………………………………. 4 743 370,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D.1. Stavební objekty

D.1.1. BUDOVA ŘEDITELSTVÍ

D.1.1.  Architektonicko- stavební řešení

D.1.2.  Stavebně konstrukční řešení

D.1.3.  Požárně bezpečnostní řešení - viz B1

D.1.4. – Technika prostředí staveb

D.1.4.a  Zařízení zdravotně technických instalací –netýká se

D.1.4.b  Zařízení vzduchotechniky – netýká se

D.1.4.c  Zařízení pro vytápění staveb – netýká se

D.1.4.d  Zařízení pro ochlazování staveb – netýká se

D.1.4.e  Zařízení pro měření a regulaci – netýká se

D.1.4.f  Zařízení silnoproudé  elektrotechniky

Vnější ochrana před bleskem a rozvody elektro

D.1.4.g  Zařízení slaboproudé elektrotechnika

Vnější ochrana před bleskem a rozvody elektro

D.1.4.h  Plynová zařízení – netýká se

D.2. Dokumentace technických  a technologických zařízení

Netýká se.