VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 							INTERNÍ KŘÍDLO												k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP :						Josef Findejs

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ									      ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.27

| VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ | Σ |
|  |  |  | 4.NP |  |
| T01 |  | Okno střešní Provedení: lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu o síle 3-5mm (bezúdržbové). Okno kyvné, s ovládacím madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části křídla, s ventilační klapkou. Sklon střechy 18°. Rozměr prvku: 780/1600mm Zasklení: izolační trojsklo, vnitřní sklo lepené, venkovní sklo tvrzené se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení, výplň argon Tepelné parametry: Uw≤1,0W/m2K, Uf≤1,3, Ug≤0,7 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Třída průvzdušnosti: 4 Barva: základní výrobní provedení – uvnitř bílá, zvenku TiZn Lemování: systémové lemování pro zinkovou střešní krytinu se zateplovací sadou (zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovaná manžeta) pro samostatně osazené okno + 8ks systémová manžeta z parotěsné fólie Doplňky: - venkovní markýza + zastiňující rolety, konkrétní typ vybere investor z nabídky dodavatele | 15 | 15 |
| T02 |  | Okno střešní Provedení: lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu o síle 3-5mm (bezúdržbové). Okno kyvné, s ovládacím madlem s dvojkrokovým zámkem v horní části křídla, s ventilační klapkou. Sklon střechy 18°. Rozměr prvku: 550/780mm Zasklení: izolační trojsklo, vnitřní sklo lepené, venkovní sklo tvrzené se samočistící úpravou a vrstvou proti venkovnímu rosení, výplň argon Tepelné parametry: Uw≤1,0W/m2K, Uf≤1,3, Ug≤0,7 Akustické parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Třída průvzdušnosti: 4 Barva: základní výrobní provedení – uvnitř bílá, zvenku TiZn Lemování: systémové lemování pro zinkovou střešní krytinu se zateplovací sadou (zateplovací rám, samonosný drenážní žlábek a plisovaná manžeta) pro samostatně osazené okno + 1ks systémová manžeta z parotěsné fólie Doplňky:------ | 2 | 2 |