VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					RÚE  - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, a.s., 								INTERNÍ KŘÍDLO													k.ú. Svitavy - předměstí, areál Svitavské nemocnice

p.č. st.548/3

INVESTOR :					Pardubický kraj

Komenského nám. č.p. 125

532 11 Pardubice

IČ: 70 892 822

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP :						Josef Findejs

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Petra Eisnerová

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P2214

DATUM :					IX.2014

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 		 									ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.26

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| P01 | POHLED Z EXTERIERU | Okno jednokřídlé Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno jednokřídlé – 1xS. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkl. profilu): 1400/840mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelně parametry: Uw≤1,2, Uf≤1,3 Zvukové parametry: ----------- Barva: bílá/bílá Kování: dokování barva bílá. Okno opatřit pákovým otevíráním. Doplňky: ----------- Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| P02 | POHLED Z EXTERIERU | Okno jednokřídlé Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno jednokřídlé – 1xS. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkl. profilu): 1250/800mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelně parametry: Uw≤1,2, Uf≤1,3 Zvukové parametry: ----------- Barva: bílá/bílá Kování: dokování barva bílá. Okno opatřit pákovým otevíráním. Doplňky: ----------- Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | 2 | - | - | - | - | 2 |
| P03 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno dvoukřídlé -1xS, 1xOS. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkl. profilu): 1190/2380mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelně parametry: Uw≤1,2, Uf≤1,3 Zvukové parametry: --------- Barva: bílá/bílá Kování: dokování barva bílá Doplňky: ----------- Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| P04 | POHLED Z EXTERIERU | Okno dvoukřídlé Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno dvoukřídlé -1xS, 1xOS. Součástí bude i komorový podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkl. profilu): 1190/1800mm Zasklení: izolační sklo čiré Tepelně parametry: Uw≤1,2, Uf≤1,3 Zvukové parametry: --------- Barva: bílá/bílá Kování: dokování barva bílá Doplňky: ----------- Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| P05 | POHLED Z EXTERIERU | Vchodové dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, dveře jednokřídlé ven otvíravé s nadsvětlíkem 1xS do interiéru. Součástí prahového profilu bude i zateplený podkladní profil. Rozměr prvku (bez podkl. profilu): 1190/2770mm Výška dveřního křídla: 2000mm Zasklení: oboustranné bezpečnostní izolační sklo čiré v křídle, nadsvětlík izolační sklo Tepelně parametry: Uw≤1,2, Uf≤1,3 Zvukové parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: bílá/bílá Kování: panikový zámkem + dokování v provedení klika/koule s možností změnit kliku na panikovou hrazdu - typ dle výběru investora, magnetický kontakt, světlík bude opatřen pákovým otvíráním Doplňky: ---------- Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | - | 1L | - | - | - | 1L |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory.

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.

Společné zásady pro návrh a výrobu vnějších otvorových prvků:

PVC okna:

Rámy z min. 5-ti komorových profilových systémů třídy A (dle ČSN EN 12608) o stavební hloubce min. 76mm, s 3-mi těsnícími rovinami, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce (pokud se vyskytují) šroubené nebo navařované. Profily budou vyztuženy ocelovými výztuhami, které budou dimenzovány dle rozměru okna, dle směrnic dodavatele profilů a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.

PVC vstupní dveře:

Rámy z min. 5-ti komorových profilových systémů třídy A (dle ČSN EN 12608) o stavební hloubce min. 76m, s 3-mi těsnícími rovinami, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce (pokud se vyskytují) šroubené nebo navařované. Profily budou vyztuženy ocelovými výztuhami, které budou dimenzovány dle rozměru prvku, dle směrnic dodavatele profilů a navržené ztužení musí být doloženo statickým výpočtem v rámci výrobní dokumentace.  Dveře musí být vybaveny Al prahovým profilem s přerušeným tepelným mostem max. výšky 20mm nad úroveň přilehlé čisté podlahy těsněný vůči křídlu EPDM těsněním na křídle (ne kartáčové těsnění).

Zasklení/Výplň:

Zasklení bude provedeno izolačními skly (dvojskly nebo trojskly) s hodnotou Ug≤1,1W/m2K. Konkrétní hodnotu Ug a typ izolačního skla zvolí dodavatel na základě požadovaných tepelně technických vlastností jednotlivých prvků, přičemž se předpokládá, že izolační sklo bude mít pokovenou vnitřní stanu vnitřního izolačního skla, bude použit teplý "warm edge" distanční rámeček s ψ max. 0,05W/m2K a meziskelní dutiny budou vyplněny Argonem nebo Kryptonem. Tloušťky a typy použitých skel na jednotlivých pozicích izolačního skla vč. šířek meziskelních dutin navrhne dodavatel tak, aby izolační sklo splnilo požadované tepelně-izolační, protisluneční, zvukově-izolační a bezpečnostní vlastnosti uvedené u jednotlivých prvků ve výpisu. Izolační sklo musí splnit odolnost vůči mechanickému namáhání (tlaku, nárazovému větru, vibracím atd.).

Kování:

Okna budou opatřena celoobvodovým kováním stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu okna (O-otvíravé, OS-otvíravě sklopné, S-sklopné). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno (mikroventilace). Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. Součástí výrobní dokumentace musí být nákres počtu a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích.

Dveře budou vybaveny bezpečnostními vícebodovými (min. 3 bodové) zámky stříbrné barvy (ekologické chromování) dle typu dveří. Dále budou dveře opatřeny masivními závěsy zamezujícími svěšování křídla s možností seřízení každého závěsu. Typ zámku a dokování je specifikován u každé pozice ve výpisu.

Tepelně technické vlastnosti:

Součinitel prostupu tepla jednotlivých výplní otvorů musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Hodnoty Uf musí být u plastových prvků splněny vč. ocelových výztužných profilů. Hodnota Uw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty.

Zvukové vlastnosti

Vážená zvuková neprůzvučnost Rw musí splňovat hodnoty uvedené u jednotlivých pozic ve výpisu. Hodnoty Rw musí být u plastových prvků splněny vč. započítání vlivu rámu. Hodnota Rw musí být doložena výpočtem pro každou jednotlivou pozici. Současně musí navržené prvky a jejich zabudování (montáž) vyhovovat požadavkům ČSN 73 0532: 2010.

Těsnění okenních/dveřních křídel, bezpečnost:

U oken i dveří je požadována třída vodotěsnosti min. 4A dle ČSN EN 12208, třída průvzdušnosti 1-2 dle ČSN EN 12207, odolnost proti zatížení větrem min. C3 dle ČSN EN 12210. U dveří je požadováno provedení v třídě bezpečnosti WK2.

| VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | PODLAŽÍ |  |  |  |  | Σ |
|  |  |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |  |
| P06 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní desky z tvrdého PVC, komorové, s čelním ohybem 40mm, s bočními krytkami Rozměr parapetu: 1500/600mm Barva: bílá | - | 17 | 5 | - | - | 22 |
| P07 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní desky z tvrdého PVC, komorové, s čelním ohybem 40mm, s bočními krytkami Rozměr parapetu: 1500/500mm Barva: bílá | - | 4 | 11 | 20 | - | 35 |
| P08 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní desky z tvrdého PVC, komorové, s čelním ohybem 40mm, s bočními krytkami Rozměr parapetu: 1480/350mm Barva: bílá | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| P09 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní desky z tvrdého PVC, komorové, s čelním ohybem 40mm, s bočními krytkami Rozměr parapetu: 2000/500mm Barva: bílá | - | 1 | - | - | - | 1 |
| P10 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní desky z tvrdého PVC, komorové, s čelním ohybem 40mm, s bočními krytkami Rozměr parapetu: 1190/500mm Barva: bílá | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| P11 |  | Plastová mřížka čtvercová Provedení: ventilační mřížka s pevnými horizontálními žaluziemi + síť proti hmyzu Rozměr prvku: venkovní rozměr 300x300mm Barva: bílá | 2 | - | - | - | - | 2 |