(PK)

projektu

Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

část

C. Síť

Dokument obsahuje:	Specifikaci dodávaného síťového řešení.

Verze:	5.1

Schválil za Dodavatele:	Tomáš Faško

Datum:	30/10/2013

Obsah

1	Cíle dokumentu	4

2	Požadavky na připojení k síti ITS (ITS NGN)	5

2.1	Harmonogram	5

2.2	Fyzické připojení lokalit CDC	6

2.3	Fyzické připojení lokalit KDC	8

2.4	Fyzické připojení lokalit NPSTV	12

3	Zapojení technologií NIS IZS	17

3.1	Zapojení CDC	18

3.2	Zapojení KDC	19

3.3	Zapojení NPSTV	21

3.3.1	Zapojení NPSTV HZS	21

3.3.2	Zapojení NSPTV PČR a ZZS	22

4	Použití VPN	23

4.1	Propojení NPSTV k CDC	25

4.2	Propojení NPSTV k KDS	25

4.3	Propojení KDS k CDC	25

4.4	Komunikace NSPTV jednotlivých složek IZS	25

5	Propojení s externími systémy	26

5.1	Připojení CDC/KDC k CMS (CMS 2.0)	26

6	Adresace	27

7	Specifikace dodávky síťové infrastruktury	30

7.1	Specifikace komponent CDC	30

7.1.1	CDC - CE směrovač	30

7.2	Specifikace komponent CDC, CDC+KDC	31

7.2.1	CDC+KDC - CE směrovač	31

7.2.2	CDC - L2/L3 přepínač	33

7.2.3	CDC – load balancer	34

7.2.4	CDC - firewall	35

7.2.5	OOB - L2/L3 přepínač	36

7.3	Specifikace komponent KDC	37

7.3.1	KDC - CE směrovač	37

7.3.2	KDC - L2/L3 přepínač	39

7.4	Specifikace komponent NSPTV	40

7.4.1	NSPTV - CE směrovač	40

7.4.2	NSPTV - LAN přepínač	41

8	Seznam obrázků	43

9	Seznam tabulek	44

# Cíle dokumentu

Cílem tohoto dokumentu je

- popsat fyzická připojení lokalit, do kterých jsou dodávány technologie projektu NIS IZS

- definovat způsoby komunikace mezi jednotlivými systémovými prvky s odkazem na využití VPN pro složky IZS a jejich přístup ke službám v datových centrech NIS IZS

- popsat adresní plán k připojení všech potřebných systémových prvků NIS IZS a specifikovat požadavky na souběžný projekt ITS NGN, který má za cíl povýšit z hlediska přenosové kapacity a dostupnosti síťovou infrastrukturu propojující lokality složek IZS.

# Požadavky na připojení k síti ITS (ITS NGN)

Síť ITS a její následovník ITS NGN je definována jako propojovací síť Ministerstva vnitra ČR. Pro projekt NIS IZS zajišťuje propojení jednotlivých složek IZS a jejich konektivitu k datovým centrům a lokalitám NSPTV. Tento dokument neobsahuje informace o síti ITS NGN, jejíž dostavba je řešena samostatným projektem MV ČR, ale pouze definuje požadavky projektu NIS IZS na tuto přenosovou infrastrukturu.

Připojení k síti ITS NGN bude vždy realizováno na vazbě PE a CE vrstvy, kde bude pomocí dynamického směrovacího protokolu zajištěna rychlá konvergence sítě, automatická změna topologie sítě a volba optimální cesty mezi lokalitami NIS IZS. Propojení bude realizováno pomocí ethernetových rozhraní, na kterých bude možné předávat jednotlivé VPN složek IZS.

Výjimku v připojování bude tvořit připojení lokalit NSPTV HZS, které budou sdílet společnou síťovou infrastrukturu s KDC na úrovni CE směrovačů, ve dvou případech (Plzeň a Olomouc) bude využito jednotných CE směrovačů pro připojení technologií NPSTV, KDC i CDC. Sdílení CE směrovačů pro logické uzly systému NIS IZS, které splývají ve shodných geografických lokalitách, nepřináší nová bezpečnostní rizika ani neomezuje propustnost systému, ale představuje efektivní vynaložení projektových prostředků s cílem minimalizovat budoucí náklady na provoz těchto technologií.

## Harmonogram

Požadavky na připojení jednotlivých CDC i KDC jsou rozděleny podle milníků, které odrážejí harmonogram projektu NIS IZS. Termíny a technické řešení propojení lokalit NIS IZS jsou v gesci projektu ITS NGN. Realizace ITS NGN je koordinována s NIS IZS a tato realizace odpovídá potřebám NIS IZS.

| Fáze projektu NIS IZS | Datum zahájení |
| --- | --- |
| Pilotní testování | 1.4.2014 |
| Plošné testování | 1.8.2014 |
| Zátěžové testování | 1.10.2014 |
| Produkční provoz | 28.2.2015 |

Tabulka 1 - Harmonogram požadovaného připojení lokalit NIS IZS k síti ITS a ITS NGN

## Fyzické připojení lokalit CDC

Každé CDC bude připojeno 10GE v redundanci v rámci propojení PE a CE vrstvy, jak je vidět na obrázku níže. Na této vrstvě bude 802.1q (VLAN), na kterých budou distribuovány veškerá požadovaná propojení v rámci ITS NGN pomocí dynamických směrovacích protokolů.

Obrázek 1 - Připojení CDC k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva

| Bod (klasifikace) | Adresa | Složka | Kraj | Nárok Xbps | Porty požadované pro připojení (v každé lokalitě 4x) | Termín realizace (pilotní projekt, plošné testování,…)* | Počet VPN | Počet ipv4/ipv6 směrovacích záznamů per VPN | Dostupnost | Počet tříd provozu | Max Packet Loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDC 1 | Praha, Olšanská 4 | NIS | Praha | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 300 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1,5 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1,5 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| CDC 2 | Plzeň, Kaplířova 2726/9 | HZS | Plzeňský | 50 Mbps |  | Pilotní testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 400 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 2 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 2 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| CDC 3 | Olomouc, Schweitzerova 524/91 | HZS | Olomoucký | 50 Mbps |  | Pilotní testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 400 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 2 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 2 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |

Tabulka 2 - Požadavky na připojení CDC

## Fyzické připojení lokalit KDC

Každé KDC bude připojeno 10GE v redundanci v rámci propojení PE a CE vrstvy, jak je vidět na obrázku níže. Na této vrstvě bude 802.1q (VLAN), na kterých budou distribuovány veškeré požadované propojení v rámci ITS NGN pomocí dynamických směrovacích protokolů.

Obrázek 2 - Připojení KDC k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva

| Bod (klasifikace) | Adresa | Složka | Kraj | Nárok Xbps | Porty požadované pro připojení (v každé lokalitě 4x) | Termín realizace (pilotní projekt, plošné testování,…)* | Počet VPN | Počet ipv4/ipv6 směrovacích záznamů per VPN | Dostupnost | Počet tříd provozu | Max Packet Loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KDC VY | Jihlava, Ke skalce 4960/32 | HZS | Vysočina | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC KR/NPSTV ZZS KR | Hradec Králové, Pražská tř. 230/158z | HZS | Královehradecký | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC ST | Kladno, Zdeňka Petříka 228 | HZS | Středočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC JC | České Budějovice, Pražská 52b | HZS | Jihočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC KA | Karlovy Vary, Závodní 205/70 | HZS | Karlovarský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC ÚS | Ústí nad Labem, Masarykova 342/380 | HZS | Ústecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC LI | Liberec, Šumavská 414/11 | HZS | Liberecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC PA | Pardubice, Teplého 1526 | HZS | Pardubický | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC JM | Brno, Cihlářská 978/26a | HZS | Jihomoravský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC ZL | Zlín, Přílucká 213 | HZS | Zlínský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC MO/NPSTV ZZS MO/NPSTV PČR MO | Ostrava, Nemocniční ul. 11/3328 | HZS, ZZS, PČR | Moravskoslezský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |
| KDC PR | Praha, Modřanská | HZS | Praha | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 5 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Zátěžové testování | 5 | /16 | 99% | 4 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 1 Gbps | 10 Gbps | Produkční provoz | 5 | /16 | 99,99% | 4 | 1,00E-06 |

Tabulka 3 Přehled nároků na připojení KDC

## Fyzické připojení lokalit NPSTV

Každá lokalita NPSTV (vyjma lokalit, kde je zároveň umístěno KDC nebo CDC) bude připojeno 1GE v redundanci v rámci propojení PE a CE vrstvy, jak je vidět na obrázku níže. Na této vrstvě bude 802.1q (VLAN), na kterých budou distribuovány veškeré požadované propojení v rámci ITS NGN pomocí dynamických směrovacích protokolů.

Obrázek 3 Připojení lokalit NPSTV k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva

| Bod (klasifikace) | Adresa | Složka | Kraj | Nárok Xbps | Porty požadované pro připojení (v každé lokalitě 4x) | Termín realizace (pilotní projekt, plošné testování,…)* | Počet VPN | Počet ipv4/ipv6 směrovacích záznamů per VPN | Dostupnost | Počet tříd provozu | Max Packet Loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GŘ HZS | Praha, Kloknerova 26/2295 | HZS | Praha | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| PP PČR | Praha, Strojnická 935/27 | PČR | Praha | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPJ | Jihlava, Vrchlického 2627/46 | PČR | Vysočina | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPH | Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810/4 | PČR | Královehradecký | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPM | Olomouc, Vejdovského 189/2 | PČR | Olomoucký | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPP | Plzeň, Nádražní 2 | PČR | Plzeňský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPS | Praha, Na Baních 1304 | PČR | Středočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPC | České Budějovice, Lannova 193/26 | PČR | Jihočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPK | Karlovy Vary, Závodní 386/100 | PČR | Karlovarský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPU | Ústí nad Labem, Lidické nám. 899/9 | PČR | Ústecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPL | Liberec, Pastýřská 375/3 | PČR | Liberecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPE | Pardubice, Na spravedlnosti 2516 | PČR | Pardubický | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPB | Brno, Kounicova 687/24 | PČR | Jihomoravský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPZ | Zlín, Nám. T. G. Masaryka 3218 | PČR | Zlínský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV KRPA | Praha,Kongresová 2 | PČR | Praha | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS VY | Jihlava, Vrchlického 61 | ZZS | Vysočina | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS OL | Olomouc, Aksamitova 8 | ZZS | Olomoucký | 30 Mbps |  | Pilotní testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS PL | Plzeň, Kaplířova 8289/11 | ZZS | Plzeňský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS ST | Kladno, Vančurova 1544 | ZZS | Středočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS JI | České Budějovice, B. Němcové 1931/6 | ZZS | Jihočeský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS KA | Karlovy Vary, Závodní 390/98C | ZZS | Karlovarský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS ÚS | Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7A | ZZS | Ústecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS LI | Liberec, Klášterní 954/5 | ZZS | Liberecký | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS PA | Pardubice, Průmyslová 450 | ZZS | Pardubický | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS JM | Brno, Kamenice 798/1d | ZZS | Jihomoravský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS ZL | Zlín, Peroutkovo nábřeží 434 | ZZS | Zlínský | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |
| NPSTV ZZS PR | Praha, ??? | ZZS | Praha | - |  | Pilotní testování | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 100 Mbps |  | Plošné testování | 2 | /16 | Best effort | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Zátěžové testování | 2 | /16 | 99% | 2 | 1,00E-06 |
|  |  |  |  | 500 Mbps | 1 Gbps | Produkční provoz | 2 | /16 | 99,99% | 2 | 1,00E-06 |

# Zapojení technologií NIS IZS

Připojení technologií NIS IZS v každé z lokalit bude realizováno pomocí CE směrovačů připojených redundantně k PE směrovačům sítě ITS NGN. Pro každou složku IZS bude v rámci projektu NIS IZS dodáván vždy jeden pár CE směrovačů, který bude zajišťovat připojení jednotlivých uzlů, a to jak centrálních a krajských datových center, tak běžných lokalit NSPTV.

## Zapojení CDC

Technologie CDC budou připojeny k síti ITS (resp. ITS NGN) dvojicí CE směrovačů, zajišťující dynamické směrování do všech sítí NIS IZS a přístup k externím systémům (systémů OŘ a externím službám přes CMS, resp. CMS 2.0). Centrální redundantní L3 přepínače budou obstarávat směrování uvnitř centrálního datového centra. Součástí CDC bude i dvojice firewallů a load balancerů, které budou mít na starostí řízení a přístup jednotlivých datových toků ke službám poskytovaným z CDC. Centrální L3 přepínače budou zároveň obsluhovat komunikaci serverové farmy, diskového pole a archivační jednotky.

Obrázek 4 – Schéma zapojení CDC

## Zapojení KDC

Technologie KDC budou k síti ITS (resp. ITS NGN) připojeny dvojicí CE směrovačů s firewall funkcionalitou, které zajistí jak přístup datových toků mezi uzly NIS IZS, tak bezpečný přístup externích systémů, jako jsou například systémy OŘ. Dále budou tyto CE směrovače plnit funkcionalitu CE směrovačů pro NPSTV HZS. Dvojice centrálních L3 přepínačů bude zajišťovat směrování a přepínání uvnitř krajského datového centra.

Obrázek 5 - Schéma zapojení KDC

## Zapojení NPSTV

### Zapojení NPSTV HZS

Obrázek 6 - Zapojení NPSTV HZS

Připojení technologií NPSTV HZS bude realizováno dvojicí CE směrovačů s funkcionalitou firewallu, které primárně slouží k připojení KDC a budou sloužit zároveň jako CE směrovače pro NPSTV HZS. Dále bude následovat dvojice přepínačů s PoE funkcionalitou pro provoz telefonie. Všechna datová propojení budou na úrovni gigabit ethernetu.

### Zapojení NSPTV PČR a ZZS

Obrázek 7 - Zapojení NPSTV PČR a ZZS

Připojení NSPTV PČR a HZS bude realizováno dvojicí CE směrovačů. Dále bude následovat dvojice přepínačů s PoE funkcionalitou pro provoz telefonie. Všechna datová propojení budou na úrovni gigabit ethernetu.

# Použití VPN

Základem komunikace jednotlivých složek IZS s centrem je systém připojení VPN jednotlivých složek IZS k VPN NPSTV_DATA, kde bude komunikace zajištěna pomocí IPL a přístupem ke službám GIS. Každá složka IZS je obsluhována samostatnou VPN pro data a jednou společnou pro hlas. Prostup mezi jednotlivými VPN není možný. Základní rozdělení VPN je zobrazeno na obrázku č. 8.

Obrázek 8 - Rozdělení VPN NIS IZS

Distribuci VPN pro jednotlivé složky bude zajišťovat infrastruktura sítě ITS NGN, kde jednotlivé VPN budou plně odděleny a prostup mezi jednotlivými VPN bude řízen CE směrovači NIS IZS na základě předem dohodnutých pravidel. Každá změna propagování jednotlivých podsítí/VPN NIS IZS na PE směrovači bude změněna na základě požadavků na změnu v rámci change management procesů systému NIS IZS.

Toto vše znamená, že každá složka IZS bude mít síťový přístup ke všem IPL a GIS serverům, ale nebude moci komunikovat s žádnou jinou VPN. Veškerou potřebnou datovou komunikaci mezi složkami IZS bude zajišťovat IPL, hlasová VPN bude pro všechny složky společná a bude zajišťovat jak obsluhu telefonu, tak i komunikaci mezi jednotlivými ústřednami.

Obrázek 9 - Popis toků dat

Na obrázku číslo 8 je zobrazen datový model chování systému NIS IZS. Pro jednotlivé vrstvy komunikace je vždy přiřazena VPN.

IPL + GIS			VPN_NPSTV

Telefonie			VPN_Hlas

Synchronizace DC		VPN_BACKEND

Aplikace NSPTV			VPN_Data_<IZS>

Synchronizace ústředen		VPN_NPSTV

K datům systému GIS se bude přistupovat pomocí VPN_GIS, která bude ukončena a směrována CE směrovači.

## Propojení NPSTV k CDC

Operační středisko bude připojeno do VPN_DATA_<IZS>, kde jsou známy veškeré směrovací informace k dosažení NSPTV_Data, CE směrovač se postará o řádné předání do sítě ITS, která doručí požadované zprávy k CDC, kde bude zpráva obsloužena IPL a GIS servery.

## Propojení NPSTV k KDS

Operační středisko je připojeno do VPN_DATA_<IZS>, kde jsou známy veškeré směrovací informace k dosažení NSPTV_Data, CE směrovač se postará o řádné předání do sítě ITS, která doručí požadované zprávy k KDC, kde bude zpráva obsloužena IPL a GIS servery.

## Propojení KDS k CDC

Všechny CDC a KDC jsou součástí VPN NPSTV_BACKEND a mají tak zajištěnou neomezenou komunikaci.

## Komunikace NSPTV jednotlivých složek IZS

NSPTV jednotlivých složek IZS mohou přistupovat ke všem GIS serverům a mají přístup ke všem IPL jak v CDC tak KDC. Jedině IPL může zprostředkovat datovou komunikaci mezi jednotlivými složkami.

# Propojení s externími systémy

Přístup jakýchkoliv externích systémů do všech datových VPN bude umožněn pouze přes firewally v jednotlivých CDC a KDC na základě předem stanovených pravidel přístupu. Další přístup je možný přes služby vystavené NIS IZS v CMS (resp. CMS 2.0), kde se o bezpečné propojení stará bezpečnostní politika systému CMS (resp. CMS 2.0).

## Připojení CDC/KDC k CMS (CMS 2.0)

Datová centra NIS IZS potřebují komunikovat s externími systémy jako je například JSDI, RÚIAN, INFO 35. Toto připojení bude prostřednictvím VPN NPSTV_CMS, která bude také terminována na InterConnect CMS (CMS 2.0), případně budou vytvořeny další propojovací VPN v závislosti na bezpečnostní politice CMS 2.0 (jelikož je projekt v přípravě, tyto politiky není možné předjímat), které budou šířeny k jednotlivým datovým centrům. Na těchto propojeních budou nejen přijímána data z externích systémů, ale zároveň budou sloužit k vystavění služeb NIS IZS do CMS (CMS 2.0). Další možností využití CMS (CMS 2.0) je zálohování připojení NPSTV k centrálním datovým centrům NIS IZS přes šifrované a zabezpečené připojení přes veřejný internet například pomocí IPSec.

# Adresace

Strukturální rozdělení IP adresního prostoru pro projekt NIS IZS je naznačen v tabulkách IP adres. Tabulky naznačují skupinové a účelové dělení a vytvářejí rezervy pro rozšiřování a modifikace.

Přidělení IP adres jednotlivým regionům a VPN podle místa a cíle určení vychází ze zvyklostí IP adresace používané v datových sítích MV a PČR (DSMV). Doporučuje se, aby segmenty serverů byly oddělené na úrovni LAN od segmentů uživatelů. Evidenci IP adres v jednotlivých uživatelských a serverových LAN segmentech vede příslušný lokální administrátor LAN. Evidence LAN a adresních skupin je vedena centrálně u provozovatele ČP OZ.

IP adresní rozsah pro NIS IZS je zvolen tak, aby pro datové sítě MV, PČR a HZS byl nekolizní, takže v případě vzájemného propojení není potřeba provádět překlady adres. Pro ZZS toto pravidlo neplatí a v projektu NIS IZS je potřeba tuto skutečnost přiměřeně zohlednit.

Vzor IP adresy:	A.B.C.D/M

A = 10	Privátní rozsah

B	Jedna hodnota pro všechny

C	Rozdělení podle regionů a účelu

D	Jednotlivé LAN

M	Maska

| Adresa Označení |  | IP adresace | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozsah IP adres | 10.B.0.0/16 |  |
|  | Služební + servis | 10.B.0.0/18 |  |
| 0 | Management | 10.B.0.0/21 |  |
| 8 | Propojky | 10.B.8.0/21 |  |
| 16 | Rezerva | 10.B.16.0/22 |  |
| 20 | Loopbacky | 10.B.20.0/22 |  |
| 24 | Rezerva | 10.B.24.0/21 |  |
| 32 | Rezerva | 10.B.32.0/19 |  |
|  | Praha + NSPTV | 10.B.64.0/18 |  |
| 64 | CDC 1 | 10.B.64.0/22 |  |
| 68 | Rezerva | 10.B.68.0/22 |  |
| 72 | CDC 2 | 10.B.72.0/22 |  |
| 76 | CDC 3 | 10.B.76.0/22 |  |
| 80 | GŘ-HZS Kloknerova | 10.B.80.0/22 |  |
| 84 | PČR - Wintrova | 10.B.84.0/22 |  |
| 88 | PČR - Bartolomějská | 10.B.88.0/22 |  |
| 92 | PP-PČR Strojnická | 10.B.92.0/22 |  |
| 96 | PČR - Letná | 10.B.96.0/22 |  |
|  | Rezerva | 10.B.100.0-127.255 |  |
|  | Kraje | 10.B.128.0/17 |  |
| 128 | Středočeský kraj | 10.B.128.0/21 |  |
| 136 | Rezerva | 10.B.136.0/21 |  |
| 144 | Jihočeský kraj | 10.B.144.0/21 |  |
| 152 | Rezerva | 10.B.152.0/21 |  |
| 160 | Plzeňský kraj | 10.B.160.0/21 |  |
| 168 | Karlovarský kraj | 10.B.168.0/21 |  |
| 176 | Ústecký kraj | 10.B.176.0/21 |  |
| 184 | Liberecký kraj | 10.B.184.0/21 |  |
| 192 | Královehradecký kraj | 10.B.192.0/21 |  |
| 200 | Pardubický kraj | 10.B.200.0/21 |  |
| 208 | Kraj Vysočina | 10.B.208.0/21 |  |
| 216 | Jihomoravský kraj | 10.B.216.0/21 |  |
| 224 | Zlínský kraj | 10.B.224.0/21 |  |
| 232 | Olomoucký kraj | 10.B.232.0/21 |  |
| 240 | Moravskoslezský kraj | 10.B.240.0/21 |  |
| 248 | Rezerva | 10.B.248.0/21 |  |

Tabulka 4 Adresace NIS IZS po krajích

| C | Určení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| C | PČR - VoIP NSPTV | pro VoIP NSPTV |
| C+1 | HZS - VoIP NSPTV | pro VoIP NSPTV |
| C+2 | ZZS - VoIP NSPTV | pro VoIP NSPTV |
| C+3 | Rezerva - VoIP NSPTV |  |
| C+4 | PČR - DATA NSPTV | pro DATA NSPTV |
| C+5 | HZS - DATA NSPTV | pro DATA NSPTV |
| C+6 | ZZS - DATA NSPTV | pro DATA NSPTV |
| C+7 | Rezerva - DATA NSPTV |  |

Tabulka 5 - Adresace složek v rámci kraje

| D | Rozdělení segmentu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 0 | Neobsazeno |  |
| 1-15 | Loopbacky |  |
| 16-31 | Rezerva |  |
| 32-63 | Propojky |  |
| 64-111 | Rezerva |  |
| 112-127 | LAN - servery |  |
| 128-191 | LAN - uživatelé |  |
| 192-255 | LAN - rezerva |  |

Tabulka 6 - Rozdělení segmentu v rámci složky IZS

| D | Rozdělení LAN | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| D | Síť |  |
| D+1 | Brána |  |
| D+2 | Brána (HSRP) |  |
| D+3 | Brána (HSRP) |  |
| D+4 | Uživatelé |  |
| D+… | … |  |
| D+62 | Uživatelé |  |
| D+63 | Broadcast |  |

Tabulka 7 - Rozdělení Lan

Lokality, které jsou v adresním plánu NIS IZS a nejsou součástí projektu, jsou uvedeny z důvodu znalosti připojení těchto lokalit k síti ITS a jejich možnému připojení ke službám NIS IZS při možném budoucím rozšiřování systému.

# Specifikace dodávky síťové infrastruktury

## Specifikace komponent CDC

### CDC - CE směrovač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (1xCDC):	1

#### Závazné parametry

- Modulární formát zařízení.

- Redundantní řídící modul.

- Řídící modul s nezávislou CPU pro disaster recovery access.

- Redundantní zdroj.

- Možnost připojení napájecích zdrojů na dvě nezávislé rozvodné sítě.

- Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture).

- Minimálně 4x 10GE s volitelným fyzickým rozhraním.

- Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (In Service Software Upgrade).

- Minimálně 1 volné sloty pro budoucí rozšíření.

- Podpora směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware.

- Podpora IEEE 802.3ad i přes více šasi (Multichassis Etherchannel).

- Podpora "jumbo rámců".

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora funkce Non-Stop Forwarding nebo ekvivalentní pro protokoly OSPF.

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora reverse path check (uRPF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora NetFlow nebo IPFIX pro IPv6 a IPv4.

- Podpora uRPF pro IPv6.

- Podpora BFD

- Podpora minimálně Unicast 256K(IPv4) a 128K (IPv6) a Multicast 128K (IPv4) 128K (IPv6)

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně Bridge domén 16k.

- Minimálně 128K MAC adres.

- Kapacita slotu minimálně 80 Gbs .

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

## Specifikace komponent CDC, CDC+KDC

### CDC+KDC - CE směrovač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (2xCDC+KDC):	2

#### Závazné parametry

- Modulární formát zařízení.

- Redundantní řídící modul.

- Řídící modul s nezávislou CPU pro disaster recovery access.

- Redundantní zdroj.

- Možnost připojení napájecích zdrojů na dvě nezávislé rozvodné sítě.

- Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture).

- Minimálně 4x 10GE s volitelným fyzickým rozhraním.

- Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (In Service Software Upgrade).

- Minimálně 1 volné sloty pro budoucí rozšíření.

- Podpora směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware.

- Podpora IEEE 802.3ad i přes více šasi (Multichassis Etherchannel).

- Podpora "jumbo rámců".

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora funkce Non-Stop Forwarding nebo ekvivalentní pro protokoly OSPF.

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora reverse path check (uRPF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora NetFlow nebo IPFIX pro IPv6 a IPv4.

- Podpora uRPF pro IPv6.

- Podpora BFD

- Podpora minimálně Unicast 256K(IPv4) a 128K (IPv6) a Multicast 128K (IPv4) 128K (IPv6)

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně Bridge domén 16k.

- Minimálně 128K MAC adres.

- Kapacita slotu minimálně 80 Gbs .

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

### CDC - L2/L3 přepínač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC):	3

- Tento vysokorychlostní přepínač bude využíván jako centrální komunikační prvek v CDC a bude zajišťovat datové propojení s ostatními CDC a KDC. Do každého z nich bude dodávána ve dvou instancích pro zajištění požadované redundance řešení.

#### Závazné parametry

- Modulární formát zařízení.

- Redundantní řídící modul.

- Řídící modul s nezávislou CPU pro disaster recovery access.

- Redundantní zdroj.

- Minimálně 7 slotů v šasi.

- Možnost připojení napájecích zdrojů na dvě nezávislé rozvodné sítě.

- Maximální velikost 10 U.

- Minimálně 5 slotů pro karty portů.

- Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture).

- Možnost rozšíření na 40Gbps rozhraní.

- Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (In Service Software Upgrade).

- Podpora virtualizace – možnost rozdělit fyzický přepínač na několik logických přepínačů, včetně vlastního administrátora.

- Minimálně 2 moduly, každý s minimálně 40 porty 1/ 10GE s volitelným fyzickým rozhraním.

- Minimálně 2 volné sloty pro budoucí rozšíření.

- Minimálně 32 portů osazených rozhraním 10GBase-SR.

- Minimálně 30 portů osazených rozhraním 1GE metalické.

- Minimálně jeden USB port na každé řídící logice

- Podpora směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware.

- Podpora IEEE 802.3ad i přes více šasi (Multichassis Etherchannel).

- Podpora "jumbo rámců".

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora funkce Non-Stop Forwarding nebo ekvivalentní pro protokoly OSPF.

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora reverse path check (uRPF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora NetFlow nebo IPFIX pro IPv6 a IPv4.

- Podpora uRPF pro IPv6.

- Podpora BFD

- Podpora minimálně Unicast 256K(IPv4) a 128K (IPv6) a Multicast 128K (IPv4) 128K (IPv6)

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně Bridge domén 16k.

- Minimálně 128K MAC adres.

- Kapacita slotu minimálně 512 Gbs .

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

### CDC – load balancer

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC):	3

- Load balancer bude zajišťovat potřebné aplikační funkce a požadované rozložení zátěže na zařízení umístěná v rámci jednoho CDC. Do každého CDC bude dodáván zdvojeně.

#### Závazné parametry

- Maximální velikost 2 U

- Minimálně 2 10GE porty s volitelným fyzickým rozhraním.

- Redundatní zdroj.

- Podpora IPv4 a IPV6.

- Podpora „jumbo rámců“

- Podpora IPv6 to IPv4 translation pro HTTP/HTTPs provoz.

- Rozkládání zátěže jednotlivých relací  (persistence) na základě Cookies, HTTP hlaviček, zdrojová a cílová IP adresa a SSL session ID.

- Load-balancing režimy Round Robin, Weighted Round Robin, Least Connections.

- Monitorování serverů prostřednictvm ICMP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP probes.

- Podpora NAT a PAT, dynamický i statický.

- Minimální celková propustnost 6 Gbs.

- Možnost navýšení propustnosti bez nutnosti výměny HW komponent.

- Podpora SSL terminace.

- Minimální SSL propustnost 30000 transakcí za sekundu.

- Minimální propustnost pro SSL provoz 6 Gbs.

- Podpora virtualizace.

- Minimálně 50 virtuálních kontextů v dodané konfiguraci.

- Podpora komprese datového provozu.

- Podpora TCP Offloading.

- Podpora Role Based Access Control.

- Podpora SSHv2.

- Podpora TACACS+.

- Možnost napojení na dohledové/řídící systémy třetích stran prostřednictvím dokumentovaného API.

- Podpora SNMP v2/v3.

### CDC - firewall

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC):	3

- Firewall bude zajišťovat potřebné zabezpečení zařízení umístěných v rámci jednoho CDC. Do každého CDC bude dodáván zdvojeně.

#### Závazné parametry

- Maximální velikost 4 U.

- Minimálně 2 10GE porty s volitelným fyzickým rozhraním.

- Redundantní zdroj.

- Podpora inspekce IPv4 i IPv6 provozu.

- Podpora „jumbo rámců“.

- Podpora redundance v režimu active/standby i active/active.

- Podpora Netflow, IPFIX nebo obdobné.

- Minimální propustnost 10 Gbs pro firewall multi-protocol (EMIX).

- Minimální schopnost 50000 nově zřizovaných spojení za sekundu.

- Podpora L3 (routovaného) módu s podporou NAT a PAT.

- IPv4/IPv6 access listy.

- Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky, jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací apod.

- Podpora NAT64 a DNS64.

- Konfigurovatelné TCP a UDP session timeouty.

- Statefull inspekce.

- Podpora NAT – statický NAT, dynamický NAT.

- Simulace a analýza průchodu paketů firewallem.

- Podpora TCP Intercept, Syn cookies, Syn flood protection.

- Dynamické směrování - podpora  OSPF.

- Podpora PIM-SM.

- Statické směrování.

- CLI s Web rozhraní.

- Grafické rozhraní pro správu politik a dalších funkcí (parita s CLI).

- Podpora SSHv2.

- Zobrazení logů a událostí v grafickém rozhraní správy s mapováním na konfiguraci bezpečnostních politik.t

### OOB - L2/L3 přepínač

Počet instancí v rámci 1 CDC/KDC:	2

Počet lokalit celkem (1xCDC, 2xCDC+KDC, 12xKDC):	15

- Tento přepínač bude sloužit k vytvoření oddělené Out-Off-Band management sítě. Do každého CDC a KDC bude dodáván ve dvou instancích pro zajištění požadované redundance řešení.

#### Závazné parametry

- minimálně 40 portů 1GE s metalickým rozhraním.

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně 32K MAC adres.

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

## Specifikace komponent KDC

### KDC - CE směrovač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (12 lokalit KDC bez fce CDC):	12

#### Závazné parametry

- Řídící modul s nezávislou CPU pro disaster recovery access.

- Redundantní zdroj.

- Možnost připojení napájecích zdrojů na dvě nezávislé rozvodné sítě.

- Maximální velikost 2 U.

- Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture).

- Minimálně 10x GE s volitelným fyzickým rozhraním.

- Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (In Service Software Upgrade).

- Minimálně 1 volné sloty pro budoucí rozšíření.

- Minimálně jeden USB port na každé řídící logice

- Podpora směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware.

- Podpora IEEE 802.3ad i přes více šasi (Multichassis Etherchannel).

- Podpora "jumbo rámců".

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora funkce Non-Stop Forwarding nebo ekvivalentní pro protokoly OSPF.

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora reverse path check (uRPF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora NetFlow nebo IPFIX pro IPv6 a IPv4.

- Podpora BFD

- Podpora minimálně Unicast 50K(IPv4) a 20K (IPv6) a Multicast 10K (IPv4) 10K (IPv6)

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně 128K MAC adres.

- Kapacita slotu minimálně 40 Gbs .

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

### KDC - L2/L3 přepínač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (12 lokalit KDC bez fce CDC):	12

- Tento vysokorychlostní přepínač bude využíván jako centrální komunikační prvek v KDC a bude zajišťovat datové propojení s ostatními DC. Do každého KDC bude dodávána ve dvou instancích pro zajištění požadované redundance řešení.

#### Závazné parametry

- Stohovatelný formát zařízení.

- Redundantní zdroj.

- Možnost připojení napájecích zdrojů na dvě nezávislé rozvodné sítě.

- Bezztrátová architektura přepínače (lossless fabric architecture).

- Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (In Service Software Upgrade).

- minimálně 30 portů 1/ 10GE s volitelným fyzickým rozhraním.

- Podpora směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware.

- Podpora IEEE 802.3ad i přes více šasi (Multichassis Etherchannel).

- Podpora "jumbo rámců".

- IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol.

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora funkce Non-Stop Forwarding nebo ekvivalentní pro protokoly OSPF.

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora reverse path check (uRPF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora NetFlow nebo IPFIX pro IPv6 a IPv4.

- Podpora uRPF pro IPv6.

- Podpora BFD

- Konfigurovatelné prostředky L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení, tzv. Control Plane Policing.

- Minimálně Bridge domén 16k.

- Minimálně 32K MAC adres.

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

## Specifikace komponent NSPTV

### NSPTV - CE směrovač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem (14xNSPTV ZZS, 14x NSPTV PČR, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	30

#### Závazné parametry:

- Maximální velikost 1 U.

- Minimálně 4x GE s metalickým fyzickým rozhraním.

- Minimální rychlost směrování 0,5 Gbps

- Podpora router redundancy protokolů (např. VRRP, HSRP).

- Podpora OSPFv2, OSPFv3.

- Podpora IGMPv2, IGMPv3.

- Podpora  IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM).

- Podpora virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora QoS, Strict Priority Queue, minimálně 8 front.

- Podpora router redundacy protokolů pro IPv6 (např. VRRP, HSRP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora IPv6 ACL.

- Podpora IPv6 Multicast (MLDv2, PIM SM, PIM SSM).

- Podpora minimálně Unicast 50(IPv4) a 50 (IPv6) a Multicast 50 (IPv4) 50 (IPv6)

- CLI a WEB rozhraní.

- XML NETCONF rozhraní.

- SSHv2.

- SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

### NSPTV - LAN přepínač

Počet ks v jedné lokalitě:	2

Počet lokalit celkem(2xCDC+KDC, 12xKDC, 14xNSPTV ZZS, 14x NSPTV PČR, 1xPP PČR, 1xGŘ HZS):	44

Lan přepínač je dodáván ve 2 instancích pro každé operační středisko NSPTV pro zajištění požadované redundance.

#### Závazné parametry:

- Stohovatelný formát zařízení.

- Maximální velikost 1 U.

- Minimálně 2 10GE uplink porty s volitelným fyzickým rozhraním.

- Možnost instalovat redundantní napájecí zdroj.

- Podpora standardu IEEE 802.3ad.

- Podpora IEEE 802.1Q.

- Podpora IEEE 802.1w - Rapid Spanning  Tree Protocol.

- Podpora "jumbo rámců".

- Podpora QoS classification – ACL, DSCP, CoS based.

- Podpora QoS marking -  DSCP, CoS.

- Podpora QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu.

- Podpora QoS Policing.

- Podpora IGMP snooping.

- Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog,  DHCP).

- Podpora IPv6 QoS.

- Podpora IPv6 MLD snooping.

- Podpora IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, NDP inspection).

- Podpora IPv6 ACL.

- ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN,  802.1ad).

- Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP).

- Podpora standardu 802.1x.

- Podpora integrace 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication).

- Podpora automatické detekce IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a automatické nastavení vhodných QoS parametrů daného portu.

- Podpora automatické detekce IP telefonu připojeného k portu LAN přepínače a jeho automatické přiřazení do dedikované voice VLAN.

- Podpora inteligentního PoE  managementu - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení.

- Podpora IEEE 802.3af.

- Podpora IEEE 802.3at.

- Možnost napájet všechna připojená zařízení s PoE výkonem 30W, např. přidáním výkonnějšího napájecího zdroje.

- Podpora měření a řízení spotřeby připojených PoE zařízení.

- Podpora automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení .

- Podpora zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN).

- Podpora interních nástrojů pro debugging procházejícího provozu.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti podvržení zdrojové IP adresy.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru.

- Podpora bezpečnostních funkcí umožňujících inspekci provozu protokolu ARP.

- Podpora SSHv2.

- Podpora CLI rozhraní.

- Podpora SNMPv2/v3.

- RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting).

- TACACS+ klient.

# Seznam obrázků

Obrázek 1 - Připojení CDC k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva	6

Obrázek 2 - Připojení KDC k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva	8

Obrázek 3 Připojení lokalit NPSTV k ITS (ITS NGN), fyzická vrstva	12

Obrázek 4 – Schéma zapojení CDC	19

Obrázek 5 - Schéma zapojení KDC	20

Obrázek 6 - Zapojení NPSTV HZS	21

Obrázek 7 - Zapojení NPSTV PČR a ZZS	22

Obrázek 8 - Rozdělení VPN NIS IZS	23

# Seznam tabulek

Tabulka 1 - Harmonogram požadovaného připojení lokalit NIS IZS k síti ITS a ITS NGN	5

Tabulka 2 - Požadavky na připojení CDC	7

Tabulka 4 Přehled nároků na připojení KDC	12

Tabulka 5 Adresace NIS IZS po krajích	28

Tabulka 6 - Adresace složek v rámci kraje	28

Tabulka 7 - Rozdělení segmentu v rámci složky IZS	28

Tabulka 8 - Rozdělení Lan	29