Technická  zpráva

Akce: 		Oprava podhledu, obložení a osvětlení v hale SŠUP Ústí nad Orlicí.

- Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

- Identifikační údaje:

Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Stavba:		Tělocvična SŠUP

Místo stavby:		Zahradní ulice čp. 541

Charakter stavby:	Sportovní hala

Účel stavby:		sport

Investor:		Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

| - IČO: | 70892822 |
| --- | --- |
| - DIČ: | CZ70892822, neplátce DPH |
| - Bankovní spojení: | - Komerční banka a.s. |
|  | - č.ú. 107-1752200237 / 0100 |

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SŠUP Ústí nad Orlicí

Zástupce investora:	ředitel Ing. Zdenek Salinger

Sídlo investora:	Zahradní ulice č. 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO investora:	00087408

DIČ investora:	CZ00087408

Č. účtu:		15737611/0100 KB Ústí nad Orlicí

Projektant:		Ing. Miroslav Stránský,  tel.:  603 264 758

Adresa:		V Lukách 826, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO:			11127791

DIČ:			CZ5611161523

Autorizace:		ČKAIT – 0700507, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Projektant elektro:	Jiří Skalický – Eloktro Sychra s.r.o., Ústí nad Orlicí.

- Seznam vstupních podkladů

- dokumentace stávajícího stavu – půdorys, řez

- dokumentace stavebních úprav při zateplení tělocvičny SŠUP

- informace investora

- provedené sondy do podhledu v části hlediště

- provedení sondy dělící příčky – konstrukčního systému

- příslušné ČSN, vyhlášky

- Umístění stavby

Stavba tělocvičny SŠUP stojí na st. p. č. 2075/1, která je ve vlastnictví : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice  - Staré Město, 53002 Pardubice a se svěřeným majetkem hospodaří: SŠUP v Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí.

- Zdůvodnění  opravy podhledů, obkladů a osvětlení

V roce 2019 proběhla oprava podlahy a obkladů do výšky 210 cm. V současné době nad novým obkladem a štítových stěnách uvnitř haly jsou značné deformace od míčů. Jedná se o lehké konstrukce na bázi sádrokartonu – což jsou desky kotvené k ocelovým CD profilům a nemají odolnost nárazu míče dle EN 13964.

Podhledové plechové kazety začínají rezatět, rovněž nesplňují požadavek na náraz míče dle EN 13964 a nemají hlukovou pohltivost.

Stávající osvětlení z velké části je nefunkční a zastaralé a z hlediska spotřeby elektrické energie zcela nevhodné.

Toto jsou hlavní důvody pro navržené opravy podhledu, obkladů a osvětlení haly.

- Provedené průzkumy

V části hlediště došlo k demontáži plechových kazet a k prozkoumání stávajících ocelových konstrukcí. Bylo zjištěno, že konstrukce střechy se skládá z ocelových příhradových vazníků, které jsou osazeny na ocelové sloupy ve vzdálenosti 6000 mm. Na příč těchto vazníků jsou osazeny příhradové vazničky vysoké 450 mm ve vzdálenosti 1 500 mm. Ve směru hlavních vazníků jsou přes příhradové vazničky přišroubovány ve vzdálenosti 600 mm  „T“ profily, ke kterým jsou kotveny plechové kazety. Na každé kazetě je umístěna v igelitu čedičová vata v tl. cca 50 mm.

Dále byla provedena ve 2.N.P. sonda do lehkých příček, kde bylo zjištěno, že desky na bázi sádrokartonu jsou ve vzdálenosti 1 250 mm kotveny ke svislým SD profilům 100/45 mm.

- Technické řešení

  - Podhled

Nejprve se před zahájením prací provede zakrytí stávající nové podlahy. Po montáži lešení se začne s demontáží stávajících plechových kazet a čedičové vaty v tl. cca 50 mm. Demontované kazety se odvezou do šrotu v Ústí nad Orlicí a zbytky čedičové vaty na skládku do Libchav.

Na obnažené stávající „T“ prtofily 50/20/2 mm se přes přímé závěsy přikotví nové CD profily ve vzdálenosti 600 mm. Jako nové podhledové desky jsou navrženy podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem o rozměru 600/1200 mm. Nad deskami je navržena nová parozábrana, která se přilepí k novým CD profilům.  Nad parozábranou se rozvine nová tepelná izolace z minerální vaty ve dvou vrstvách 2 x 100 mm.

6.1.1.Postup prací, detaily

  - Obklad tělocvičny nad dveřmi – bleděmodrá barva

Nejprve se provede přímo na stěny podkladní rošt z hoblovaného řeziva ( latě,) ve vzdálenostech 500 mm do výšky 1150 mm. Na takto připravený podklad se provede montáž dřevěných desek ve stejném odstínu, jako je nový obklad v tl. min. 15 mm, které budou lakovány 3 x z výrobny laky PU. Desky se budou klást vodorovně na střih a šroubovat se budou vruty se zaoblenou hranou do podkladního roštu. Horní a boční hrany obkladu se olištují lištou.

Obklad bude vyhovovat rázové zkoušce od dopadu balónu dle ČSN EN 13964.

  - Obklad štítových stěn – 2.N.P. – růžová barva

Obklad štítových stěn ve 2.N.P. je navržen z obkladové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem o rozměru 600/1200 mm. Tyto desky se budou kotvit 6 ks šroubů na nově osazené vodorovné latě. Latě se přikotví k ocelovým stávajícím CD profilům ve vzdálenosti 600 mm. Obklad bude vyhovovat rázové zkoušce od dopadu balónu dle ČSN EN 13964.

  - Obklad stěn ve 2.N.P, schodiště – zelená barva

Části stěn ve 2.N.P., které vykazují svislé praskliny se obloží SDK deskami, které se nalepí ke stávajícímu podkladu a lze je ještě přikotvit ke stávajícím CD profilům, které jsou ve vzdálenosti 1250 mm. Takto nově obložené stěny se vymalují 1 x penetrací a 2 x malbou.

- Bezpečnost práce

Při práci na staveništi a při realizaci bude dodržen zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních i mimo pracovněprávní vztahy.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: - Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované mechanismy.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

V Ústí nad Orlicí, březen 2021 					Vypracoval:

Ing. Miroslav Stránský