B.     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. 1.  Popis území stavby

B. 2.  Celkový popis stavby

B. 1.	 Popis území stavby

B. 1. a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební pozemky se nachází v k.ú. Telčice.

V současné době jsou pozemky využívané jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří.

Plochy dotčené záměrem jsou v majetku investora.

Charakter území - jedná se o svahovité území v areálu středního odborného zemědělského učiliště ve Chvaleticích. Území se nachází v nadm. výšce cca. 236,0 - 247,0 m n. m..

B. 1. b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Na akci bylo dne 21.12.2021 vydáno společné povelení pod číslem CHVA-6231/20/SÚ/LHo Povolení nabylo právní moci dne 20.1.2021

B. 1. c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Územní plán pro obec Chvaletice byl schválen dne 11.6.2008, změna č.1 dne 28.6.2010 a změna č.2 dne 20.11.2013.

Stavba se nachází v zastavěném území, v plochách občanského vybavení OV a plochách systému sídelní zeleně ZV.

Plochy veřejné infrastruktury OV

Hlavní využití:

pro občanské vybavení převážně místního významu, tvořenou převážně monofunkčními objekty a areály

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro školství, vzdělávání a výchovu

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby

- stavby a zařízení pro administrativu, peněžnictví, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity

- v ploše učiliště v jižním okraji Chvaletic:

objekty a zařízení sloužící školství

učebny, dílny, garáže vozidel a mechanizmů, sloužící výuce

zařízení ubytovací

stavby a zařízení veřejného stravování

stavby a zařízení pro společenské a kulturní aktivity

služební byty

zařízení sportovně – rekreační

zařízení zdravotnická

- stavby a zařízení pro sport v areálech školství

- užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a sociálních služeb

- stavby a zařízení pro obchod jednopodlažní do 1000 m2 prodejní plochy

- stavby a zařízení pro služby

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení pro a přechodné ubytování

- služební byty

- stavby a zařízení provozního a technického vybavení

- komunikace pro pěší a cyklisty

- místní obslužné komunikace

- odstavné a parkovací plochy osobních automobilů

- manipulační plochy dopravní obsluhy

- garáže pro služební vozidla

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- veřejná a izolační zeleň

- dětská hřiště

- drobná architektura

Nepřípustné využití:

- stavby pro výrobu průmyslovou, lehkou a zemědělskou

- stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí

- stavby pro výrobu zemědělskou

- jednopodlažní prodejny nad 2000 m2 prodejní plochy

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály

- hromadné garáže

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a provozního vybavení s negativními

dopady na životní a obytné prostředí

- čerpací stanice PHM

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad

přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

Plochy veřejné zeleně ZV

Hlavní využití:

jako parkově upravené plochy, jejich rozvoj je ovlivněn především zahradnickou péčí a údržbou. Kromě dekorativní funkce slouží i jako místo krátkodobého odpočinku a rekreace.

Přípustné využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní

- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, liniové

sadovnické porosty

- trvalé travní porosty

- vodní prvky

- odpočívadla, altány

- odpočinkový mobiliář

- dětská hřiště, herní mobiliář

- stavby a zařízení skladů a půjčoven mobiliáře a sportovního náčiní

- veřejná WC

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisící s přípustným využitím

- stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí (dopravní zátěže, hluk)

Stavba je v souladu s územním plánem a jeho změnami.

B. 1. d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly pro popisovaný záměr vydávány.

B. 1. e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány v části E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány v textu v části B.2.e. Základní charakteristika objektů a ve výkresech v části D.1.2.

B. 1. f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Před vlastní projekční činností bylo provedeno zaměření lokality a terénní šetření v červenci 2020 firmou Agroprojekce Litomyšl.

Při vlastní projekční činnosti byl proveden podrobný geologický průzkum RNDr. Františkem Medříkem v lednu 2020.

Z geologického hlediska leží : zájmové území ve svahu nad nivou Labe, v nadmořské výšce 240 až 243m, z širšího pohledu v geomorfologickém celku Železné hory a podcelku Chvaletická pahorkatina. Z hlediska regionálně geologického náleží k železnohorskému proterozoiku v rámci bohemika, budovaném zde proterozoickými břidlicemi. Tyto metamorfity leží 0,8 až 3,3m pod terénem a při svém povrchu jsou silně zvětralé a silně rozpukané R6 až zcela rozložené v úlomky břidlice s hrubým slabě jílovitým pískem R6/GF. Hlouběji jsou břidlice zvětralé a středně rozpukané R5. V kvartérním zemním pokryvu mocnosti 0,6 až 1,4m dominují střední až hrubé jílovité písky s úlomky břidlice SC. Při terénu byla 0,2m vrstva mocné humózní hlíny s drnem MLO.

Hydrologické poměry: Lokalita leží v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy 6532 Krystalinikum Železných hor jihovýchodní část, kde se podzemní voda obvykle vyskytuje při povrchových rozpukaných partiích skalního podloží. Tyto zvodně neleží v CHOPAV ani V ochranném pásmu nejbližšího vodního zdroje. V daném území nebyla podzemní voda zastižena, ve výrazné svahové poloze nejsou pro její výskyt v dosahu stavby předpoklady.

Vsakování vod: pro vsakování srážkových vod jsou v lokalitě příznivé podmínky, jako vhodné vsakovací vrstvy jsou zde k dispozici jílovité písky SC a rozložené břidlice R6/GF.Při vsakování nedojde k ovlivnění terénu ani okolních staveb.

Realizace staveb: Akumulační nádrže srážkových vod budou ukládány do jam s hloubkou cca 2 m pod terénem. V základové spáře lze počítat s únosností Rdt=0,225MPa, stěny jám doporučuje skloňovat v poměru 1:0,25. Zemní práce budou prováděny v suchém prostředí mimo dosah podzemní vody.

Závěr: Provedeným průzkumem byly v lokalitě plánovaného vsaku srážkových vod v areálu SOU zemědělského ve Chvaleticích zjištěny příznivé vsakovací poměry s vhodnými vsakovacími vrstvami o dostatečné mocnosti.

B. 1. g. Ochrana území podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část.

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení kanalizace ( 2,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního sdělovacího vedení ( 1,5 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení  plynovodu NTL ( 1,0 m)

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo podzemního vedení  NN ( 1,0 m)

Z pohledu archeologické památkové péče je třeba katastrální území Telčice (i Chvaletice), okr. Pardubice považovat za území s archeologickými nálezy (dále ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění („Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum“).

B. 1. h. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

B. 1. i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá zásadní vliv na stávající inženýrské sítě, které se nachází v zájmovém území stavby.  V zájmovém území byly zastiženy následující inženýrské sítě:

- Silové kabely

(ČEZ Distribuce, a.s., RCDS Písek, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly)

- Sdělovací kabely

(Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

- Vodovod a kanalizace

(Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod)

- STL plynovod

(GasNet, s. r. o. GridServices, s.r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice)

Průběhy sítí jsou zakresleny v jednotlivých přílohách pouze orientačně, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců, v žádném případě neslouží jako podklad pro přesné vytýčení. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytýčit a to včetně jejich hloubky uložení. V případě, že dojde během stavby ke střetu s některou z inženýrských sítí, bude tato skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem sítě.

Odtokové poměry budou stavbou změněny. Srážkové vody ze střech učiliště a ze zpevněných ploch jsou odváděny vlastní kanalizací do jímek a následně do zasakovacích žeber. Zasakování je navrženo na objemem 5-tileté srážky v souladu s hospodařením s dešťovými srážkami.

B. 1. j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace - se zde nevyskytují.

Demolice - se zde vyskytují v podobě odstranění stávající dlažby a asfaltového povrchu komunikace. Veškerá přebytečná suť v množství 15,0 m3 bude uložena na skládku Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice, ve vzdálenosti 8 km s poplatkem  910Kč/t bez DPH.

Kácení - před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v následujícím rozsahu:

keře						        130 m2

pařezy				-  71 - 90  DB		1 ks

1 ks

Veškerá přebytečná dřevní hmota, dřevní štěpka z větví a pařezy bude uložena na pozemky investora ve vzdálenosti 0,5 km bez poplatku za uložení.

B. 1. k. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

LPF - k zásahu nedojde

ZPF - k zásahu nedojde

B. 1. l. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající doprav

ní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Přístup na staveniště bude zajištěn po místních komunikacích města Chvaletice. Dále pak bude využito již přímo pozemků dotčených stavbou.

Jako prostor pro umístění zařízení staveniště je uvažována parcela 1552 a 1269/4. Na této parcele bude možno vytvoření dočasných deponií materiálu, parkování techniky apod.

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhrazených prostorech zařízen staveniště. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. (hrubé odstranění lopatami + opláchnutí vodou)

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

SOU zemědělské Chvaletice požaduje ponechat prostor v š. 3,5m pro zajištění přístupu k automyčce a pro zásobování školní jídelny.

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny zajistí v případě potřeby zhotovitel stavby. Zařízení staveniště nevyžaduje speciální nároky na přívod vody a energií. Voda bude dovážena v cisternách. Se spotřebou elektrické energie se neuvažuje, případně lze toto řešit za použití mobilního zařízení (diesselagregát).

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě se vzhledem k typu stavby neuvažuje

B. 1. m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavbu lze zahájit až po vydání společného povolení.

Stavební práce bude nejvhodnější provádět v období letních prázdnin. (1 .7. - 31.8.)

B. 1. n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Seznam dotčených pozemků stavbou ( KÚ Telčice ):

Parcelní číslo:     	KN 1552

LV:	99

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Plocha / dotčená:	3204 m2 / jímka a vsakovací žebro 190 m2, rozvod vody 87 m,

přípojka NN 18 m

Parcelní číslo:     	KN 1269/4

LV:	99

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Plocha / dotčená:	48144 m2 / jímka a vsakovací žebro 360 m2, rozvod vody 117 m,

přípojka NN 42 m

Parcelní číslo:     	KN 1269/6

LV:	99

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Plocha / dotčená:	1415 m2 / rozvod vody 5m

Parcelní číslo:     	st. KN 371

LV:	99

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice - Staré Město, 53002 Pardubice

Plocha / dotčená:	1561 m2 / přípojka NN 1 m2

Seznam sousedních pozemků:

Parcelní číslo:     	KN 1372/20

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Město Chvaletice, U Stadionu 237, 53312 Chvaletice

Parcelní číslo:     	KN 1372/6

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Kadavá Marie, Žižkova 214, 53312 Chvaletice

Kadavý Jiří Ing., Žižkova 214, 53312 Chvaletice

Parcelní číslo:     	st. KN 392

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Vlastník:  	Kadavá Marie, Žižkova 214, 53312 Chvaletice

Kadavý Jiří Ing., Žižkova 214, 53312 Chvaletice

Parcelní číslo:     	KN 1557/1

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Město Chvaletice, U Stadionu 237, 53312 Chvaletice

Parcelní číslo:     	KN 1262/120

Druh pozemku:	Zahrada

Vlastník:  	Sykáček Martin, Kolínská 342, 53312 Chvaletice

Parcelní číslo:     	KN 1262/123

Druh pozemku:	Zahrada

Vlastník:  	Rejfková Helena, Obránců míru 147, 53312 Chvaletice

Seznam dotčených pozemků přístupem ( KÚ Telčice ):

Parcelní číslo:     	KN 1372/20

LV:	10001

Druh pozemku:	Ostatní plocha

Vlastník:  	Město Chvaletice, U Stadionu 237, 53312 Chvaletice

Dotčená plocha:	130 m2

B. 1. o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na pozemcích k.ú. Telčice KN 1552, 1269/4 vznikne ochranné pásmo kanalizace 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.

B. 2.  Celkový popis stavby

B. 2. a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu rozdělenou do sedmi stavebních objektů. Návrh řeší svedení dešťové vody ze střech objektu v lokalitě do nově navržených podzemních nádrží s kapacitou 30m3 a 25m3 a jejich následnou likvidaci pomocí zasakování do půdního profilu. Voda z jímek bude dále využita pro zavlažování okolních pozemků.

B. 2. b. Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je zadržení vody v krajině a rozvod vody pro závlahy.

B. 2. c. Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavby trvalého charakteru.

Zařízení staveniště je stavba dočasná.

B. 2. d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby se nevydává.

B. 2. e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu jsou popsány v části E. Dokladová část.

B. 2. f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

# V lokalitě se nenachází stavby vedené jako kulturní památka a stavba po dokončení nebude vedena jako kulturní památka.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

# Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

B. 2. g. Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Dotčená plocha 551 m2. Rozvod vody 209m. Přípojky NN 60m.

SO - 01   Retence škola

SO - 02   Rozvod vody A

SO - 03   Přípojka NN A

SO - 04   Retence dílny

SO - 05   Rozvod vody B

SO - 06   Přípojka NN B

SO - 07   Ozelenění

B. 2. h. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Viz. příslušné tabulky kubatur pro jednotlivé stavební objekty.

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem

Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod.

B. 2. i. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předběžně se počítá se zahájením a dokončením stavby v r. 2021. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním společného řízení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.

Stavba svým charakterem nepředpokládá předávání na části. Kolaudace bude provedena po dokončení celé stavby.

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice:

1,	příprava území, zřízení zařízení staveniště, vytýčení

2,	vytýčení průběhu inženýrských sítí

3,	kácení, sejmutí humózních vrstev půdy

4,	provedení bouracích prací

5,	výkopy pro jímky a rýhy pro kanalizace

6,	osazení šachet a potrubí

7,	provedení vsakovacích žeber

8,	zásypy

9,	dokončovací práce (rozprostření ornice, ozelenění, likvidace zařízení staveniště, rekultivace apod. )

Dílčí termíny nejsou stanoveny.

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou staveniště:

1,	vytýčení a ohraničení staveniště

2,	zřízení zařízení staveniště

3,	vytýčení průběhu inženýrských sítí

4,	dopravně-inženýrských opatření

SOU zemědělské Chvaletice požaduje ponechat prostor v š. 3,5m pro zajištění přístupu k automyčce a pro zásobování školní jídelny.

B. 2. j. Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby  -  5 298 tis. Kč bez DPH

C Situační výkresy

C.1.   Situace širších vztahů						1 : 5 000

C.2.   Katastrální situační výkres						1 : 1 000

C.3.   Koordinační situační výkres					1 : 1 000