### D.1. Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Stavba:          Sanace nosných konstrukcí technického suterénu gymnázia

Místo stavby: Mozartova 449, 530 09 Pardubice II, parc. číslo st. 6872, k.ú. Pardubice

Investor :       Gymnázium Mozartova, Mozartova 449, 530 09 Pardubice II

Projektant:     Ing. Jiří Bakeš, Medlešice 195,538 31 Medlešice

2. Základní údaje

Jedná se o sanaci nosných konstrukcí technického suterénu gymnázia na objektech A2, A3, B, C, D, E1 a E2.

3.1. Stavebně-technické řešení objektu A2

Zemní práce – neprovádí se

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

4 nosné sloupy budou zesíleny pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.2. Stavebně-technické řešení objektu A3

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

4 nosné sloupy budou zesíleny pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.3. Stavebně-technické řešení objektu B

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

6 nosných sloupů bude zesíleno pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.4. Stavebně-technické řešení objektu C

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

6 nosných sloupů bude zesíleno pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.5. Stavebně-technické řešení objektu D

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

6 nosných sloupů bude zesíleno pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.6. Stavebně-technické řešení objektu E1

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

4 nosné sloupy budou zesíleny pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Volné stěny v objektu budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže ze 100%

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

3.7. Stavebně-technické řešení objektu E2

Zemní práce – neprovádí sed

Základy – základové patky budou z 80% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Svislé konstrukce – nosné sloupy budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 50%.

3 nosné sloupy budou zesíleny pomocí rohových L profilů 90/90/9mm z oceli S235 a ocelových pásů 100x9mm z oceli S275, omítnuty cementovou omítkou tl. 50mm s ocelovým pletivem 2/2-50x50.

Volné stěny v objektu budou ze 100% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže ze 100%

Stěny do zeminy budou ze 70% reprofilovány a bude provedeno očištění stávající výztuže z 20%

Vodorovné konstrukce – nebudou prováděny

Úpravy povrchů – reprofilace povrchu základů, sloupů a nosných stěn reprofilační maltou

Výplně otvorů – nebudou prováděny

Podlahy – nebudou prováděny

Izolace proti vodě- nebudou prováděny

Izolace proti radonu-  nebudou prováděny

Izolace tepelné- nebudou prováděny

Konstrukce tesařské- nebudou prováděny

Klempířské konstrukce- nebudou prováděny

Krytiny tvrdé- nebudou prováděny

Nátěry – sanační ochranný nátěr

Malby – nebudou prováděny

Bourací práce-nebudou prováděny.

Vnitřní kanalizace- nebude prováděna

Vnitřní vodovod- nebude prováděn

Elektroinstalace- nebudou prováděny

Ochrana před úderem blesku- nebude prováděno

Vytápění- nebude prováděno

Chrudim červenec 2022                                                                                         Ing.Jiří Bakeš