Technická zpráva

Základní charakteristiky zakázky:

Číslo zakázky:  IG163/2020							DB 1110646

Číslo ověření:  078/2020

Ověřovatel:  Ing. Vít Procházka

Název akce:  Zaměření mapového podkladu pro projekt

Objednavatel:  APOLO CZ s.r.o.

Obec(kat. území):     Svitavy - ( k.ú. Svitavy- předměstí )

Litomyšl - ( k.ú. Litomyšl )

Souřadnicový systém:  S-JTSK

Výškový systém :  Bpv

Přesnost měření : Přesnost je charakterizována střední souřadnicovou chybou (mxy)             a střední výškovou chybou (mH)

|  | mxy [m] | MH [m] |
| --- | --- | --- |
| Bodové pole | 0,06 | 0,06 |
| Podr. body zpev. terén | 0,14 | 0,12 |
| Podr. body nezpev. terén | 0,14 | 0,50 |

Použité geodetické přístroje:   GPS: SOUTH GALAXY G1, S10 / PROMARK 800

TRIMBLE S5

Použitý software : 	Transform MAX v.3, GROMA v.7,  MICROSTATION v. J.

Datum měření: 	 ČERVEN 2020

Termín zpracování:  ČERVEN 2020

Polohové a výškové bodové pole

Číslo bodu               Y                    X                       Z

1000000990	    600292.760	   1097826.060        449.490

CSVI                   601225.866    1097469.492        453.640 RTK báze

Zakázka byla zaměřena RTK metodou GNSS s virtuální základnou sítě CZEPOS

s ověřením přesnosti na bodech stávající účelové sítě měřických bodů Litomyšl a Svitavy. V zakrytých prostorech bylo měření provedeno trigonometricky z bodů ověřených technologií RTK.

Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno RTK metodou a zakryté prostory byly doměřeny polární metodou. Byly měřeny prvky polohopisu a výškopisu včetně povrchových znaků inženýrských sítí dle požadavků objednavatele. Nadmořská výška objektů je vztažena k jejich průniku s terénem. Pro posouzení přesnosti byly zaměřeny identické body.

Celkem bylo zaměřeno:

Litomyšl: 0,7 ha polohopisu a výškopisu

Svitavy: 0,5 ha polohopisu a výškopisu

Majetkoprávní vztahy

Byl dodán výřez DKM v katastrálním území Svitavy - předměstí a v k.ú. Litomyšl platný ke dni 22.6.2020

Zobrazovací a konstrukční práce, aktualizace polohopisu

Měření je zpracováno v prostředí MICROSTATION PC v. J. Z vypočteného seznamu souřadnic byl importem do Microstationu vytvořen  *.dgn výkres a ten doplněn o popisné informace.

Objednavateli se předává:    -  technická zpráva

-  seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole

-  barevná kresba v měřítku 1:500

-  soubory *.dgn a dwg, seznam souř. a tech. zpráva na mediu

Porovnáním souřadnic identických bodů nového měření (IG163-20) a aktualizovaného polohopisu (DB 1110646) bylo zjištěno, že na žádném z nich nebyla překročena mezní odchylka daná technickou normou.

Svitavy 22.6.2020 								Tatar Milan

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.