# Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Požadavky na prokázání účinnosti

# Požadavky na prokázání účinnosti dezinfekčních prostředků

## Přehled

| # označení | # účinnost | # oblast použití | # prokazování atestem |
| --- | --- | --- | --- |
| # A | # baktericidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 13727, ČSN EN 1500, ČSN EN 12791, DGHM 13 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 13727 a ČSN EN 14561 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 13727 a ČSN EN 17387, případně ČSN EN 16615 nebo ČSN EN 13679* |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 |
| # (B) | # virucidní na obalené viry | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # DVV/RKI |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 14476 |
| # (B+) | # omezeně virucidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # DVV/RKI |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 14476 |
| # B |  | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 14476 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 14476 |
| # (V) | # levurocidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 13624 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 17387 případně ČSN EN 13697* nebo ČSN EN 16615 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 |
| # V | # fungicidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 13624 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 17387 případně ČSN EN 13697* |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 13624 a ČSN EN 17387 případně ČSN EN 13697* |
| # T | # tuberkulocidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 14348 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 14348 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 14348 |
| # M | # mykobaktericidní | # dezinfekce rukou a pokožky | # ČSN EN 14348 |
|  |  | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 14348 |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 14348 |
| # C | # sporicidní | # nástroje a pomůcky | # ČSN EN 17126 |
|  |  | # plochy - koncentráty | # ČSN EN 17126 (Cl. difficile) |
|  |  | # povrchy - přípravky k přímému použití | # ČSN EN 17126 (Cl. difficile) |

*ČSN EN 13697 musí být modifikovaná pro podmínky ve zdravotnictví

## Baktericidní - A

### Dezinfekce rukou a pokožky

- ČSN EN 13727   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

- ČSN EN 1500   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Hygienické drhnutí rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

- ČSN EN 12791+A1   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chirurgická dezinfekce rukou - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2)

- DGHM 13 Standardní metoda pro testování chemických dezinfekčních prostředků, část 13 Dezinfekce kůže

### Nástroje a  pomůcky

- ČSN EN 13727   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

# ČSN EN 14561   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

### Plochy – koncentráty

ČSN EN 13727   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

ČSN EN 17387  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

případně

# ČSN EN 13697+A1   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory – Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/ stupeň 2) modifikovaná pro zdravotnictví

# Případně

# ČSN EN 16615   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

### Povrchy – přípravky k přímému použití

ČSN EN 13727   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků pro nástroje používané v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1)

# ČSN EN 16615   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

Virucidní na obalené viry - (B)

### Dezinfekce rukou, pokožky a plochy, povrchy

# ČSN EN 14476+A2 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1), test na Vaccinia virus Ankara nebo Vaccinia virus kmen Elsree

# Případně

# DVV/RKI  (DVV – Německá společnosti pro virová onemocnění; RKI – Institut Roberta Kocha, Německo) test na Vaccinia virus a BVDV

### Nástroje

# DVV/RKI  (DVV – Německá společnosti pro virová onemocnění; RKI – Institut Roberta Kocha, Německo) test na Vaccinia virus a BVDV

## Omezeně virucidní účinnost - (B+)

### Dezinfekce rukou, pokožky a plochy, povrchy

# ČSN EN 14476+A2 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1), test na Adenovirus, MNV

# Případně

# DVV/RKI  (DVV – Německá společnosti pro virová onemocnění; RKI – Institut Roberta Kocha, Německo) test Adenovirus, MNV

### Nástroje

# DVV/RKI  (DVV – Německá společnosti pro virová onemocnění; RKI – Institut Roberta Kocha, Německo) test na Adenovirus, MNV

## Plně virucidní účinnost – B

# ČSN EN 14476+A2 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1), test na Adenovirus, MNV, Poliovirus

# Případně

# DVV/RKI  (DVV – Německá společnosti pro virová onemocnění; RKI – Institut Roberta Kocha, Německo) test Vaccinia, Adenovirus, Poliovirus, Polyomavirus SV 40

## Levurocidní účinnost – (V)

### Dezinfekce rukou a pokožky

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans

### Nástroje a pomůcky

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans

# ČSN EN 14562  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans

### Plochy – koncentráty

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans

ČSN EN 17387  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

případně

# ČSN EN 13697+A1   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory – Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans

# případně

# ČSN EN 16615   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans

### Povrchy – přípravky k přímému použití

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans

# ČSN EN 16615   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní metoda k hodnocení baktericidní a protikvasinkové aktivity na neporézních površích s mechanickým působením s použitím utěrek v oblasti zdravotnictví (zkouška na 4 polích) - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans

## Fungicidní účinnost - V

### Dezinfekce rukou a pokožky

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans, A. niger

### Nástroje a pomůcky

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans, A. niger

# ČSN EN 14562  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans, A. niger

### Plochy – koncentráty, povrchy – přípravky k přímému použití

# ČSN EN 13624  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na C. albicans, A. niger

ČSN EN 17387  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

případně

# ČSN EN 13697+A1   Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory – Zkušební metoda modifikovaná pro zdravotnictví a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/ stupeň 2) test na C. albicans, A. niger

## Tuberkulocidní účinnost - T

### Dezinfekce rukou a pokožky

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae

### Nástroje a pomůcky

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae

# ČSN EN 14563  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na M. terae

### Plochy – koncentráty, povrchy – přípravky k přímému použití

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae

## Mykobaktericidní účinnost - M

### Dezinfekce rukou a pokožky

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae, M. avium

### Nástroje a pomůcky

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae

# ČSN EN 14563  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení mykobaktericidního nebo tuberkulocidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných na lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2) test na M. terae, M. avium

### Plochy – koncentráty, povrchy – přípravky k přímému použití

# ČSN EN 14348  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) test na M. terrae, M. avium

## Sporicidní účinnost – C

### Nástroje a pomůcky

# ČSN EN 17126  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na B. Subtilis a Bacillus cereus

### Plochy – koncentráty, povrchy – přípravky k přímému použití

# ČSN EN 17126  Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) test na Cl. Difficile

## Další požadavky

- Všechny produkty určené k dezinfekci ploch, povrchů a dekontaminaci nástrojů a pomůcek musí být testované ve vyšší biologické zátěži

- Zadavatel bude akceptovat i testy dle metodiky DGHM (standardní metody pro testování účinku Německé Společnosti pro hygienu a mikrobiologii)

- V případě prokázání účinnosti dle EN norem fáze 2/ stupeň 1 a fáze 2/ stupeň 2 musí být účinek deklarován jako souhrnný

- Uchazeč může deklarovat účinnost pouze tehdy, pokud je testovací metodika použita na všechny předepsané referenční kmeny