Obsah

B.01.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001	2

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY	3

3	SO 001 – BOURACÍ PRAÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3

## B.01.01 .. TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | NPK a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Pardubický /Chrudim |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Chrudim, p.č. 2100/1, 2146/3 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Chrudim Speciální – Chrudim |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Rekonstrukce |
| Stupeň pd |  | DZS |
| OBEC | : | Chrudim |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice tel: +420 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2. 	SOUVISLOST S OSTATNÍMI OBJEKTY

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy včetně odvodnění

SO 401 – Venkovní osvětlení

SO 801 – Sadové úpravy

## 3	SO 001 – BOURACÍ PRAÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Bourání – demolici tří objektú (SO001) – viz příloha B.01.03

Kácení listnatých stromů 			8 ks

Kácení jehličnatých stromů			2 ks

Odstranění keř

Sejmutí drnů.

Zemní práce:

Před zahájením zemních prací musí zodpovědný pracovník zhotovitele zabezpečit v terénu vytyčení trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

Toto vytýčení všech inženýrských sítí a objektů musí být ověřené a potvrzené jejich provozovatelem. Pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni s druhem podzemních sítí, jejich trasami a hloubkou a jejich ochrannými pásmy. To platí také pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

V rámci projektu musí být stanovený způsob zajištění stěn výkopu proti sesunutí nebo sklony svahu výkopu. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek proti projektu je odpovědný pracovník povinen po konzultaci s projektantem upravit sklon svahu. Opatření pro zajištění bezpečnosti práce pro jednotlivé činnosti musí být stanovena ještě před jejich započetím.

Před zahájením zemních prací je nutné stanovit:

· postupy v případě nepředvídaných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí, výskyt balvanu nebo skalního podloží, zbytky stavebních konstrukcí, výskyt nesoudržných zemin, staré munice apod.)

· místa vybudování přechodů a přejezdů a způsob jejich provedení

· zajištění zásobování, příjezdu záchranných sborů a pod.

· pracovníka, zodpovědného za odbornou kontrolu stavu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles a četnost této kontroly (nejméně 1x za den)

Před zahájením zemních prací je nutno prověřit, zda se v blízkosti pracoviště nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by mohly ohrozit stabilitu stěn výkopu nebo svahu (např. používání pneumatického kladiva) a navrhnout adekvátní opatření na zajištění stability svahu a bezpečného výkonu zemních prací. Tato opatření musí být projednána s koordinátorem BOZP.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz