Obsah

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ	2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1	OPATŘENÍ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM	3

2	OPATŘENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM	3

3	OPATŘENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM	3

4	STÁNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ	3

5	MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE	3

6	INFORMAČNÍ SYSTÉMY	3

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | NPK a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Pardubický /Chrudim |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Chrudim, p.č. 2100/1, 2146/3 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Chrudim Speciální – Chrudim |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Rekonstrukce |
| Stupeň pd |  | DZS |
| OBEC | : | Chrudim |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice tel: +420 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

## 1	OPATŘENÍ PRO OSOBY S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM

Příčné sklony chodníků jsou navrženy 2%. Podélné sklony jsou zachovány, V okolí   autobusové zastávky okolo 4%. V rampovém náběhu na délce 1 m 8%, Veškerá napojení pochozích ploch bude v úrovni, maximálně z důvodů odvodnění s podsádkou +2 cm.

## 2	OPATŘENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Na chodníku bude provedena vodící v souladu s vyhláškou pro bezbariérové využívání staveb obrubou s podsádkou +6 cm, která bude přerušena pouze ve vjezdech. Na všech místech, kde se dotýkají pojížděné a nepojížděné plochy bude osazen varovný pás ze slepecké dlažby kontrastní barvy. Signální pás šířky 0,8 m ze slepecké barvy bude odsazrm u zastávkové hrany. Na ostatních místech bude ze stavebně technických důvodů vynechán.

## 3	OPATŘENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Neřeší se.

## 4	STÁNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Čtyři stání pro tělesně postižené budou vyznačena na stávající ploše a dvě u nově navrženého chodníku. Budou označena svislým i vodorovným dopravním značením.

## 5	MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

Materiál slepecké dlažby musí splňovat NV163/2002 Sb. TN TZÚS 12.03.04. Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

## 6	INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Neřeší se.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz