Obsah

B.02.01 ..   TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 101	2

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2	SOUVISOST S OSTATNÍMI OBJEKTY	3

3	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

3.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	3

3.2	POZEMNÍ KOMUNIKACE:	3

3.3	ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:	4

3.4	TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE:	4

3.5	OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ STĚNY:	4

3.7	VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:	4

4	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY	4

5. 	ODVODNĚNÍ	5

## B.02.01 ..   TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 101

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | NPK a.s., Chrudimská nemocnice, rozšíření parkovacích ploch |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Pardubický /Chrudim |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Chrudim, p.č. 2100/1, 2146/3 |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Civilní – Chrudim Speciální – Chrudim |
| charakter stavby | : | Dopravní stavby - drobná stavební činnost Rekonstrukce |
| Stupeň pd |  | DZS |
| OBEC | : | Chrudim |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice tel: +420 466 026 319 e-mail: blanka.mansfeldova@pardubickykraj.cz |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2	SOUVISOST S OSTATNÍMI OBJEKTY

SO 001 – bourací práce a příprava území:

SO 401 – venkovní osvětlení

SO 801 – sadové úpravy

## 3	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

# 3.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah:

Rozšíření parkoviště v areálu nemocnice.

## 3.2	POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Chodník

Trasa kopíruje stávající trasu tak, aby nedocházelo k záborům pozemků a ke zbytečným zemním pracím.

Zámková dlažba		DL I			60 mm

Kladecí vrstva			LV			30 mm – 40 mm

Štěrkodrť			ŠD			200 mm

Celkem						290 mm

Parkovací stání

Zatravňovací dlažba		DL I			80 mm

Kladecí vrstva			LV			30 mm – 40 mm

Štěrkodrť			ŠD			150 mm

Štěrkodrť			ŠD			200 mm

Celkem						460 mm

Obslužné komunikace

Zámková dlažba		DL I			80 mm

Kladecí vrstva			LV			30 mm – 40 mm

Stabilizace cementem 		SB 8/10			150 mm

Štěrkodrť			ŠD			200 mm

Celkem						460 mm

Vozovky asfaltové (jen v místě poškození stavbpu)

Asfaltový. beton		ACO I			40 mm

Spojoací postřik

Asfaltový beton 		ASP 16			60 mm

Infiltrační postřik

Kamenivo zpevněné cementem	SC8/10			150 mm

Štěrkodrť			ŠD			200 mm

Celkem						460 mm

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

Minimální únosnost zemní pláně je 45MPa, pokud tohoto nepůjde dppsáhnout prostým zuhutněním, bude použita vápenná stabilizace.

Propustky na trase:

Nejsou.

Propustky na vjezdech:

Nejsou.

Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:

Neřeší se.

## 3.3	ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Odvodnění bude do ploch umožňující vsak. Odtok bude posílen uličními vpustěmi zaústěnými rovněž do vsakovacích rýh a přebytek bude zaústěn do dvou vsakovacích objektů.

## 3.4	TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE:

Na trase se nenacházejí.

## 3.5	OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ STĚNY:

Odstavná stání jsou navržena a kótována v situacích – proměnlivá šířka s ohledem na volnou šířku přiléhajících komunikací. Minimálně 2,5 m Krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m. U stání pro tělesně postižené garantováno 3.5 m.

## 3.7	VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE:

Záchytná bezpečnostní zařízení:

Nejsou.

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku:

Dopravní značení - svislé:

Doplněno – viz příloha B.02.06

Dopravní značení – vodorovné:

Oddělení stání odlišnou barvou kostky, piktogram invalidy nátěrem.

Jiné vybavení pozemní komunikace:

Jíné vybavení pozemní komunikace není navrženo.

## 4	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Příčné sklony chodníků jsou navrženy 2%. Podélné sklony jsou zachovány, V okolí   autobusové zastávky okolo 4%. V rampovém náběhu na délce 1 m 8%, Veškerá napojení pochozích ploch bude v úrovni, maximálně z důvodů odvodnění s podsádkou +2 cm. Nástupní hrana zastávky bude provedena speciální bezbariérovou obrubou.

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Na chodníku bude provedena vodící v souladu s vyhláškou pro bezbariérové využívání staveb obrubou s podsádkou +6 cm, která bude přerušena pouze ve vjezdech. Na všech místech, kde se dotýkají pojížděné a nepojížděné plochy bude osazen varovný pás ze slepecké dlažby kontrastní barvy. Signální pás šířky 0,8 m ze slepecké barvy bude odsazrm u zastávkové hrany. Na ostatních místech bude ze stavebně technických důvodů vynechán.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Materiálová specifikace:

Materiál slepecké dlažby musí splňovat NV163/2002 Sb. TN TZÚS 12.03.04. Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Informační systémy:

Neřeší se.

## 5. 	ODVODNĚNÍ

Odvodnění bude do ploch umožňující vsak. Odtok bude posílen uličními vpustěmi zaústěnými rovněž do vsakovacích rýh a přebytek bude zaústěn do dvou vsakovacích objektů.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz