Příloha č.01 k THR

z období 15.04.2024 – 16.04.2024

Tato příloha č.01 k THR je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „Poznáváme pohraniční opevnění“ a Technicko-historické rešerše (dále jen THR), kterou vypracoval Michal Prášil. Dále se uvádí, že pokud dochází ve shora uvedeném projektu (též PD) k nesrovnalostem, platí tvrzení, ujednání a výkresy tak, že nadřazeným stupněm je THR, pak tato příloha č.01 k THR, a sestupně PD pro výběr zhotovitele a PD pro stavební povolení !

Tato příloha byla vypracována na základě dokumentu s názvem „Rozpory a nedostatky v zadávací dokumentaci – verze 100424“ (vypracoval Michal Prášil ke dni 10.04.2024), jehož zapracování do projektu požaduje „provozovatel tvrze“ a je podmínkou předání díla na základě předchozích smluvních podmínek. I když hlavní (t.j.zodpovědný) projektant nesouhlasí s některými částmi, jsou shora citované požadavky zapracovány v této příloze, která úplně nahrazuje původní text PD, a to jen v dotčených částech. Řada připomínek vznikla na základě průběžného a nekonečného výzkumu archivních fondů Ministerstva obrany a nelze vyloučit další průběžné doplňování informací. Řada nedostatků prvotní PD vznikla zejména na základě neprobíhající součinnosti ze strany předchozího vedení provozovatele tvrze.

Vzhledem ke skutečnosti, že „Rozpory a nedostatky v zadávací dokumentaci – verze 100424“ neobsahuje očíslované řádky v tabulce, myslí se dále pro účely této přílohy č.01 k THR průběžné číslování řádků od počátku tabulky.

PD se doplňuje o následující, a sice:

Tabulkový řádek č.1:

„SO-01.1 Příčky podlahy, omítky

potažení stropů a stěn cementovým štukem tl. 3 mm“

„Podle původních účtů omítky, tj. ani štuk, nebyly provedeny. Pouze se jednalo o vyspravení odbedněného povrchu maltou, tj. zahlazení nerovností.

Podle původního ceníku byla malta z čistého prosátého režného písku a 450 kg cementu na 1m³“

......dále autor doplňuje, že z hlediska provedení jde o pouhé „slovíčkaření“ a je jedno, zda-li jde o maltu nebo o štuk, každopádně platí, že tyto musí být 100%-ně bez příměsi vápna. Síla malty bude odpovídat původnímu řešení v místě a síla se bude pohybovat od 0 do max.15mm, povrch bude zatřen plstěným hladítkem, což je na místě doložitelné. Zejména jde o místa tzv.reprofilace původních konstrukcí, t.j.převážně v místech odpadlé nebo v místě nepřídržné malty nebo částí betonu stěny nebo stropu např.v důsledku korose ocelové výztuže.

Tabulkový řádek č.2:

„SO-01.1 Příčky podlahy, omítky

pokládka betonového potěru podlahy...“

„Podle původního ceníku a účtů byl potěr z čistého prosátého režného písku a 450 kg cementu na 1 m3. Bylo pouze nařízeno lehké zahlazení ocelovým hladítkem“

......dále autor doplňuje že dle dochovaných podlah se rozhodně nejedná jen o „lehké zahlazení ocelovým hladítkem“ a toto tvrzení je tedy vynucené a autor je nucen toto přidat k PD. Vyvstává otázka, jaký je rozdíl mezi gletováním a lehkých zahlazením, což by měl tvůrce tabulky upřesnit. V místě otvoru pro padací vrata se navrhuje úprava stávajících plechů zvýšením polohy do úrovně nášlapné vrstvy nově uvažovaného (zde navrženého) betonového potěru, který bude v síle od 20mm do max.80mm.

Tabulkový řádek č.3:

„SO-01.1 Příčky podlahy, omítky

Postupné rozebírání cihleného zdiva“

„vzhledem k pevnosti malty (viz následující položka) se doporučuje i postupné nařezávání bouraných prvků flexou“

......autor doplňuje pouze tvrzení, že během rozebírání NEPŮVODNÍHO cihelného zdiva nesmí dojít k žádnému poškození přilehlých částí původního cihleného zdiva nebo nesmí docházet k odstraňování původního cihleného zdiva v žádných jeho byť malých částech. Autor PD se necítí být silný v co nařizování, jaké nářadí má dodavatel používat.

Tabulkový řádek č.4:

„SO-01.1 Příčky podlahy, omítky

Doplnění zdiva cihlami

Rozetření spárování štětkou po stěně není v původních dokladech nikde uvedeno. Nemělo by být provedeno. Pokud je někde doloženo v praxi, mohlo se jednat o nedbalost nebo aktivitu pracovníků. Je naopak doložena řada objektů s příčkami s velmi čistým spárováním“...„podle původního ceníku a účtů se jedná o zdivo z obyčejných cihel na cementovou maltu ze směsi 450 kg cementu a 0,925 m3 úplně čistého, prosátého a praného křemičitého písku...zapracovat včetně popisu korkové vrstvy“

......autor doplňuje, že by měly být dodrženy stavební postupy, které se na řešené stavbě vyskytují. Korkové vrsty nebyly nikde na dochovaném zdivu v 1.P.P. zastiženy.

Tabulkový řádek č.5:

„SO-01.1 Příčky podlahy, omítky

Není respektován komentář k THR...zapracovat“

......autor doplňuje, že bude respektován komentář k THR.

Tabulkový řádek č.6:

„Injektáž stropu v pravé kasematě.“

......autor uvádí, že injektáž je pouze preventivní prostředek k utěsnění spáry mezi původní částí řešené stavby a dodatečně dobetonovanou v poválečném období, autor se přiklání k myšlence reklamace zatékání do objektu přes stropní desku stavby, kde jsou nedostatky zřejmé.

Tabulkový řádek č.7:

„S0-01.7 Replika rozvodu vody, nádrže, mísy WC

Replika podlahových poklopů

popis je v rozporu s původní dokumentací

místo madla má být v plechu pouze otvor ppro zasunutí klíče“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.8:

„S0-01.7 Replika rozvodu vody, nádrže, mísy WC

Montáž PE vodovodu

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.9:

„S0-01.7 Replika rozvodu vody, nádrže, mísy WC“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, zejména kohouty u žlabu budou připevněny jen ke stěně, PKO – mosazné prvky nemohou být zinkovány; litinové prvky nemohou být zinkovány a vně natřeny barvou, musí být použit nátěr asfaltem za horka;  žlab musí mít dva výtoky a je litinový, nikoliv plechový.

Tabulkový řádek č.10:

„SO-01.6 Replika a nová elektroinstalace“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.11:

„SO-01.4 VZT a potrubí na svážnici“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.12:

„Nátěry, výmalby, oplechování“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.13:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.14:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.15:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou

zapracovat

materiál popsat jako „litý rošt z kompozitu včetně nosné konstrukce“, nejedná se o název výrobku konkrétního výrobce, tudíž to lze takto popsat, výrobců je více“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, autor se domnívá, že v rámci ucelení vzhledu by měly být všechny pororošty ve tvrzi Bouda jednotného provedení a vzhledu, t.j.ocelové a pozinkované, nutno vyžádat rozhodnutí provozovatele před zadáním do výroby.

Tabulkový řádek č.16:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.17:

„SO-01.2 Zárubně, zábradlí, poklop Žo

Repliky zárubní dveří

Opravy zárubní dveří

Repliky dveří“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.18:

„SO-01.2 Zárubně, zábradlí, poklop Žo

Replika poklopu Žo“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, nyní není zřejmé, jak bude naloženo se silně zkorodovanými závěsy třmenu – nutno vyžádat rozhodnutí provozovatele před provedením úpravy.

Tabulkový řádek č.19:

„SO-01.4 VZT a potrubí na svážnici

Replika konzol na svážnici“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.20:

„S0-01.7 Replika rozvodu vody, nádrže, mísy WC

Stavební úprava OMS a plechový poklop“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR.

Tabulkový řádek č.21:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou

Koleje nad svážnicí a výhybková spojka“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, tzn.původní části kolejiště budou zachovány, zakonservovány a nejvíce poškozené části doplněny o nové prvky, a to pouze lokálně.

Tabulkový řádek č.22:

„SO-01.8 Obnova kolejí s podlahou

též Příloha č. 02 k PD

Koleje na svážnici“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, zejména dojde k obnovení obou kolejí, málo zkorodované prvky původního kotvení kolejí ve svážnici budou zachovány, zakonservovány a nejvíce poškozené části doplněny o nové prvky, a to pouze lokálně.

Tabulkový řádek č.23:

„SO-01.10 Uzávěr střílny vstupu

vnější ocelová deska střílny...“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, zejména vnitřní deska bude s nátěrem, pouze opracované plochy budou nenatřené a konzervované, vnější desku použít stávající.

Tabulkový řádek č.24:

„SO-01.11 Úprava vchodové mříže nákladního vjezdu“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, zejména nátěr mříže bude v odstínu KHAKI.

Tabulkový řádek č.25:

„SO-01.4 VZT a potrubí na svážnici

Replika podlahové mříže v kanálu sání“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, zejména bude provedeno očistění stávajících prvků vzduchotechniky v 1.N.P. a v 1.P.P. a aplikace nátěrového systému.

Tabulkový řádek č.26:

„SO-01.4 VZT a potrubí na svážnici

Replika mříže hlavního sání“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR a VZD potrubí hlavního sání v 1.N.P. bude provedeno celé včetně uzávěru, aby se předešlo problémům s pozdějším napojením VZD.

Tabulkový řádek č.27:

„SO-01.2 Zárubně, zábradlí, poklop Žo

Oprava trubkového ocelového zábradlí“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, v rámci opravy schodiště je míněná oprava schodiště včetně zábradlí.

Tabulkový řádek č.28:

„SO-01.3 Nátěry, výmalby, oplechování

Oprava plechování stěn a stropu“

…...„smí být vybourány jen výrazně zničené prvky o nutnosti vybourání plechů a T profilů musí rozhodnout pouze zástupce NPÚ“.

Tabulkový řádek č.29:

„SO-01.3 Nátěry, výmalby, oplechování

Nátěr fasády v prostoru vrat“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR, stejný nátěr bude i v prostoru vchodu pro pěší.

Tabulkový řádek č.30:

„SO-01.3 Nátěry, výmalby, oplechování

Pačokování a bílení“

......autor uvádí, že budou dodrženy podmínky THR a zároveň…...„dobový předpis je jedna vrstva vápenného pačoku a dvě vrstvy bílení vápnem jednotně na všech stropech a stěnách.

Ostatní

č.1 k Příloze č.01 k THR

…...autor uvádí, že na základě požadavku provozovatele tvrze se jeví jako rozumné stavební opatření v podobě dodání repliky prkenných dvoukřídlých vrat, které zde byly osazeny ve druhé polovině r.1938. Tyto vrata byla osazena v místě mezi mříží nákladního vjezdu a padacími vraty. Docílí se tak ochrany vnitřní části vchodového objektu a toto řešení zde bude do doby výroby a osazení repliky padacích vrat. Vrata tvořila dvě křídla otevíravá ve směru z tvrze ven, což je vhodné i z bezpečnostních důvodů. Křídla tvořil rám z dřevěných hranolů pobitý surovými prkny tl.25mm na které se z venkovní strany přibila asfaltová lepenka. Křídla se osadí panty, druhá část pantů bude na rámů z dřevěných hranolů, t.j.na zárubni, která se zakotví k železobetonovému zdivu. Zárubeň bude mít prah s výškou do 20mm. Původní fošnová výdřeva v místě nad dřevěnými vraty se prohlédne a ponechá na místě, sňaty mohou být jen takové části, které jsou poškozené a pro pohyb návštěvníků nebo pro provoz ve tvrzi nebezpečné a ke kterým dá svolení odpovědný pracovník NPÚ. Před osazením dřevěných vrat provede autor PD celkové zaměření a průzkum dochované výdřevy (t.j.bednění) pro účely archivace. V případě odstranění celé výdřevy nebo jen její části se provede dokumentace, tuto provede autor PD. Případné odstraněné části původní výdřevy se předají k archivaci provozovateli trvze nebo stavebníkovi pro účely archivace nebo pro další musejní účely (tzn.výstavy atd.).

č.2 k Příloze č.01 k THR

…...autor uvádí, že platí pro celou zakázku platí, že veškeré případné odstraňované části stavby budou předány v nepoškozeném stavu provozovateli tvrze nebo stavebníkovi, v případě, že tito neprojeví o shora uvedené části zájem, platí, že tím vzniká odpad a tento odstraní na své náklady dodavatel stavby.

č.3 k Příloze č.01 k THR

…...autor uvádí, že platí pro celou zakázku platí, že před prováděním všech destrukčních prací na celé stavbě vyzve dodavatel stavby stavebníka, provozovatele tvrze, autorský dozor stavebníka nebo technický dozor stavebníka nebo jejich zástupce pro účely schválení destrukčních prací, o tomto se vždy provádí samostatný zápis nebo zápis do stavebního deníku.

Vypracoval autor PD

Michal Soukup, DiS.,

v.r.

ke dni 16.04.2024