VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:					NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS
						k.ú. Pardubičky, p.č. st. 1360
						ul. Průmyslová, 530 03 Pardubice

OBJEDNATEL:				Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
						Průmyslová 450
						530 03 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Ing. Ivo Junek
						Míru 786/26
						571 01 Moravská Třebová – Předměstí 
				HIP:		Miroslav Stejskal

PROJEKTANT:				Miroslav Stejskal

Ing. František Kladiva

ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Ivo Junek

ČÍSLO ZAKÁZKY:		B0823

DATUM:	VI.2024	

STAVEBNÍ OBJEKT:		D1-01 – VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

ČÁST:					D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:			D1-01-1.08

| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O01 |  | Vstupní dveře Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, hliníkový práh v křídle, nadsvětlík pevně zasklený, dveřní křídlo s plnou výplní ve spodní části a prosklené ve střední části Rozměr prvku (bez podkladního profilu): 1 050/3 000 mm Průchozí rozměr dveří: 900/2 225 mm Zasklení: izolační sklo, vnější sklo bezpečnostní Požární odolnost: - Tepelné parametry: Ud≤1,2(W/m2K) Zvukové parametry: Rw≥33 dB (II.třída zvukové izolace) Barva: RAL 7016 Kování: panikový zámek, kování stříbrný kov klika/koule nebo dle výběru investora Pozn.: Ostatní parametry viz text za výpisem. | 1P | 1P |
| O02 |  |  | 1 | 1 |
|  | Okno pásové Provedení: plastový komorový profil s ocelovou výztuží, okno 4-křídlé – 2x OS, 2x FIX. Součástí dodávky bude komorový podkladní profil výšky 30 mm, svislý rozšiřovací profil šířky 150 mm a vodorovný rozšiřovací profil nadpraží šířky 200 mm. Rozměry prvku (bez podkladního profilu): 6 090/1 330 mm Zasklení: izolační sklo čiré Požární odolnost: --- Tepelné parametry: Uf≤1,2, Uw≤0,8 (W/m2K) Akustické parametry: Rw≥33 dB (II. třída zvukové izolace) Barva: RAL 7016 Kování: celoobvodové – barva stříbrná Doplňky: součástí jednotlivých částí prvku budou vnitřní horizontální žaluzie - 5 ks Pozn.: ostatní parametry viz text za výpisem |  |  |  |

| O03 |  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simulátor otáčení vozidla Provedení: Rámová ocelová konstrukce pro uchycení vozidla. Konstrukce kotvena do železobetonové podlahové desky pomocí chemických kotev – 4 nebo 6 bodů pro rovnoměrné rozložení do betonové podlahy, váha cca 1000 kg. Umístění na šikmou plochu rampy – nutné přizpůsobit jednotlivé součásti simulátoru. Součástí certifikovaný rozvaděč. Přívod k rozvaděči a uzemnění součást dodávky stavby. Součástí dodávky schodiště pro nástup do vozidla. Rámová ocelová konstrukce, včetně zábradlí, stupnice pororošt. Schodiště přizpůsobit prostoru pro umístění simulátoru otáčení. Poznámka: V rámci dodání bude provedena dílenská dokumentace, která bude předána k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci. Ze strany subdodavatele je požadavek na použití pouze certifikovaných komponentů. Předání a školení zařízení " simulátor otáčení" bude provedeno mezi dodavatelem a uživatelem v termínu souvisejícího např. s kolaudací. |  |  |  |
| O04 |  |  | 1 | 1 |
|  | Vestavná kuchyňská linka (1) Provedení: atypický výrobek Sestava – 1x skříňka pro vestavnou lednici, 1x spodní skříňka s 3 zásuvky, 2x spodní skříňka s dvířky pod dřez/umyvadlo, 1x spodní skříňka s dvířky pro vestavný koš, 5x horní skříňka s dvířky, 1 skřínka s vrchními a spodními dvířky a 2x nikou pro mikrovlnku, 1 x spodní skříňka pro vestavěnou myčku. Dveřní panty s tlumením. Zásuvky na kuličkových plnovýsuvech s dotahem s plechovými bočnicemi (tandembox) s možností seřízení čílek v bočnicích. Dveře plné, úchytky chrom-mat, dle výběru uživatele. Plastový sokl, výškově stavitelné nožičky. Oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1,0 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s těsnící lištou v barvě pracovní desky. Osvětlení LED pásky (zafrézováno do dna horních skříněk), vypínač součástí sestavy zásuvek na zdi Povrchová úprava: Skříňky – barva grafitově šedá Pracovní deska – světle šedá (mramorová), těsnící lišta v barvě desky Plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm Úchytky – chrom-mat, dle výběru uživatele Rozměry: celková délka cca 4 200 mm, výška cca 2 040 mm, výška pracovní desky 910 mm, modul skříněk 550 a 600 mm – viz schéma Poznámka: Kuchyňská sestava bude upřesněna dle skutečného zaměření místnosti Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče: chladnička, myčka, 2x mikrovlnka, dále 2x dřez/umyvadlo s vodovodní baterií – viz další část výpisu |  |  |  |
| Kuchyň 1 | ilustrační obrázek | Chladnička vestavná jednodveřová bez mrazícího boxu Provedení: typový výrobek, vestavná do linky monoklimatická, automatické odmrazování, ventilace klimatická třída SN-N-ST-T energetická třída A+ (C, D), 230 V, LED osvětlení, Povrchová úprava: bílá Rozměry: celkový čistý vnitřní objem min. 280 l Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area | 1 | 1 |
| Kuchyň 1 | ilustrační obrázek | Mikrovlnná trouba vestavná Provedení: typový výrobek, mikrovlnný ohřev, rozmrazování přední ovládací panel, přednastavené programy ohřevu, ovládání pomocí otočného ovladače 230 V, min. výkon do 850 W Povrchová úprava: barva tmavě šedá/černá Rozměry: min. objem 20 l, min. průměr otočného talíře min. 260 mm Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area | 2 | 2 |
| Kuchyň 1 | ilustrační obrázky | Jednokomorový dřez vč. baterie Provedení: typový výrobek, nerezový dřez obdélníkový, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková otočná dřezová baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství Povrchová úprava: nerez broušená Rozměry: min. 770/500 mm, hloubka min. 160 mm Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area | 1 | 1 |
| Kuchyň 1 | Ilustrační obrázek | Umyvadlo vč. Baterie Provedení: typový výrobek, keramické umyvadlo nábytkové, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství Povrchová úprava: bílá Rozměry (vnější): min. 530x450 mm, hloubka 220 mm Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area | 1 | 1 |
| Kuchyň 1 | ilustrační obrázek | Vestavná myčka nádobí Provedení: typový výrobek vestavná myčka s předním ovládacím panelem šířky 60 cm, se dvěma úložnými koši a příborovou přihrádkou/zásuvkou, na min. 12 sad nádobí, 3 sprchovací úrovně, tichý provoz-hlučnost do 46 dB, AquaStop energetická třída A Rozměry: cca 820x600x550 mm Umístění: kuchyňská linka O04 v Break area | 1 | 1 |
| Kuchyň 1 | Ilustrační obrázek | Průtokový ohřívač vody Provedení: typový výrobek Beztlaký ohřívač vody pod odběrné místo s možností volby výkonu topného tělesa, pro 2 odběrná místa (dřez a umyvadlo) Třída elektrické účinnosti A Rozměry: cca 820x600x550 mm Umístění: kuchyňská linka v Break area | 1 | 1 |
| O05 | Vestavná kuchyňská linka s kuchyňským pultem Provedení: atypický výrobek Sestava linka – 1x spodní skříňka pro vestavnou lednici, 2x spodní skříňka s policí, 1x spodní skříňka pod dřez/umyvadlo s policí, 4x horní skříňka s policí, všechny skříňky s dvířky, dveřní panty s tlumením. Kuchyňský pult – ze strany od kuchyňské linky 3x spodní skříňka s policí, skříňky s dvířky, dveřní panty s tlumením. Hloubka skříněk kuchyňský standart (560 mm). Ze strany z místnosti pod deskou prostor pro sezení, šířka 340 mm. Šířka celého pultu 900 mm Dveře plné, úchytky chrom-mat, dle výběru uživatele. Plastový sokl, výškově stavitelné nožičky. Oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, korpusy, dvířka hrany ABS tl. 1,0 mm. Pracovní deska tl. 38 mm s těsnící lištou v barvě prac. desky. Povrchová úprava: Skříňky – barva grafitově šedá, pracovní deska – světle šedá (mramorová), těsnící lišta v barvě desky Plastový sokl v dekoru aluminium v. 100 mm, úchytky – chrom-mat, dle výběru uživatele Rozměry: kuchyňská linka: celková délka cca 2 450 mm, výška cca 2 040 mm, výška pracovní desky 900 mm, modul skříněk 600 mm – viz schéma Pult: rozměry 1872x900 mm, výška 900 mm, modul skříněk 600 mm Poznámka: Kuchyňská sestava bude upřesněna dle skutečného zaměření místnosti Součástí dodávky kuchyně budou vestavné spotřebiče: chladnička a varná sklokeramická deska, dále dřez s vodovodní baterií. |  | 1 | 1 |
| Kuchyň 2 | ilustrační obrázek | Jednokomorový dřez vč. baterie Provedení: typový výrobek, nerezový dřez obdélníkový, sítkový ventil se sifonem s přepadem. Stojánková páková otočná dřezová baterie, provedení chrom, včetně montážního příslušenství Povrchová úprava: nerez broušená Rozměry: min. 770/500 mm, hloubka min. 160 mm Umístění: kuchyňská linka ve cvičném bytě | 1 | 1 |
| Kuchyň 2 | ilustrační obrázek | Varná vestavná sklokeramická deska Provedení: Sklokeramická varná deska, 2 plotýnky, časovač, dětská pojistka, dotykové ovládání, dvojitá zóna, plynulá regulace výkonu, ukazatel zbytkového tepla, bez rámečku, vestavná Připojení 230 V Povrchová úprava: černé sklo Rozměry: šíře 270 – 320 mm, hloubka 500 - 530 mm Umístění: kuchyňská linka (míst. 1.33) | 1 | 1 |
| Kuchyň 2 | ilustrační obrázek | Vestavná lednička pod pracovní desku Provedení: Lednička s malých mrazákem, 2-3 police, LED osvětlení manuální regulace výkonu, vestavná Připojení 230 V, objem min. 85 l Povrchová úprava: bílá, čelní panel součástí dodávky kuchyňské linky Rozměry: šíře 590 – 598 mm, hloubka 540 – 560 mm, výška 800 - 830 mm Umístění: kuchyňská linka (míst. 1.33) | 1 | 1 |
| O06 | Ilustrační obrázek | Hasící přístroj Provedení: - typový výrobek Přenosný hasící přístroj práškový s náplní 6 kg, s revizí Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky Hasící schopnost: 34 A–3 ks (N2.01) 183 B–1 ks (N2.02) Poznámka: Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy. | 1 ks 3 ks | 1 ks 3 ks |
|  | ilustrační obrázek | Hasící přístroj Provedení: - typový výrobek Přenosný hasící přístroj CO2 s náplní 6 kg, s revizí Dodávka vč. držáku na zeď a bezp. značky Hasící schopnost: 55 B (každá technická místnost s plynovým kotlem)) Poznámka: Hasící přístroje budou umístěny dle výkresové části D1-01-3 PBŘ, rukojeť přístroje bude v max. výšce 1,5 m nad úrovní podlahy. | 4 ks | 4 ks |
| O07 | ilustrační obrázek | Hydrantový systém Provedení: hydrantový systém se skříní z ocelového plechu a s krycím nerezovým rámečkem a dvířky, určeno pro zabudování do stěny, tvarové stálá hadice D19 o délce 30 m dle ČSN EN 671-1, kulový ventil z pozinkované mosazi, požární proudnice (ekv. Pr. 6 mm) s otočnou hlavou z polypropylenu, propojovací hadice pro napojení na vodovodní řád Rozměry prvku: 650x650x175 mm Barva: Červená RAL 3000 (skříň) Kartáčovaná nerez (krycí rámeček + dvířka) | 1 | 1 |
| O08 | pohled z Učebny 2 |  | 1 | 1 |
|  | Posuvná dělící příčka: Provedení: typový výrobek. Panely s ocelovo-hliníkovým rámem s výplní z DTD s CPL laminátem, jednobodově zavěšené ve spodní a horní kolejnicí. - Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost celé příčky 53 dB Povrchová úprava: panely z bílého CPL laminátu, případné viditelné hliníkové profily barva bílá, horní kolejnice a záklop barva černá (RAL 9005) Rozměry: stavební rozměr 6440 x 3000 mm, tloušťka panelů cca 100 mm. Horní vodící kolejnice zavěšena min. 100 mm pod stropem z důvodů vedení rozvodů. Prostor nad kolejnicí opatřen zaklopením s odpovídající vzduchovou neprůzvučností (rozvody vedeny skrz záklop) Umístění: mezi Učebnou 1 a Učebnou 2 |  |  |  |
| O09 |  | Parapetní plech (pro okno O02) Provedení: - parapet z hliníkového plechu - oboustranně lakovaný, opatřený vrstvou polyesterového ochranného laku - kotveno lepením k podkladu Hloubka podezdívky: 120 mm Tloušťka plechu: 0,7 mm Délka prvku: 6,17 m (včetně bočního zpětného ohybu) Barva: antracit – RAL 7016 - Poznámka: parapet je nutné osadit před prováděním finální povrchové úpravy (tenkovrstvé silikonové omítky) - Rozměry ověřit na stavbě! | 1 ks | 1 ks |
| O10 |  | Vnitřní okenní parapet Provedení: parapetní deska z komůrkového profilu tl. 20 mm, boční hrany s krytkami v bílé barvě Rozměr parapetu: 2920/350 mm Barva: bílá - Rozměry ověřit na stavbě! | 2 ks | 2 ks |
| O11 | Ilustrační obrázek | Gumová čistící rohož Provedení: profilovaná kaučuková rohož s náběhovou hranou, otvory průměr max 14 mm, okraje ukončené bezpečnostní náběhovou hranou Rozměry: cca 1200x1800 mm, výška max. 12.5 mm Třída zátěže: 33 – těžká komerční zátěž Barva: černá Umístění: před hlavním vstupem na ocelové přístupové konstrukci | 1 ks | 1 ks |
| O12 | Ilustrační obrázek | Vertikální stínící žaluzie Provedení: vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m2, střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu Rozměry: rozměry okna 4430, výška 3000 mm Barva: světle šedá nebo bílá Umístění: velké okno v Break Area | 1 ks | 1 ks |
| O13 | Ilustrační obrázek | Vertikální stínící žaluzie Provedení: vertikální žaluzie s šířkou lamel cca 120 mm, lamely textilní (plátno + PES) gramáž aspoň 250 g/m2, střední úroveň zatemnění. Z jedné nebo dvou částí, roztahování ke krajům okna, ovládání manuální, kotveno do stropu Rozměry: šířka okna 900 mm, výška 2840 mm Barva: světle šedá nebo bílá Umístění: Učebna 3 | 1 ks | 1 ks |
| O14 | Ilustrační obrázek | „Blackout roleta“ textilní Provedení: zatemňovací roleta z jednostranně pogumované látky, montáž na rám okna, manuální ovládání, umožňující úplné zatemnění. Rozměry: rozměry okna 880 mm, výška 2840 mm Barva: tmavě šedá/černá Umístění: okna ve cvičném bytě | 3 ks | 3 ks |

Poznámka:

- všechny schémata jsou ilustrační, před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry a stavební otvory.

- výrobně montážní dokumentaci předložit k odsouhlasení objednateli nebo jeho technickému zástupci.