Příloha č. 3 Výzvy – Technická specifikace předmětu plnění

Níže uvedené, dodavatelem nabízené servery musí být originální, nové, nepoužité a určené pro prodej v ČR. Součástí předmětu plnění je dopravné, balné a všechny další náklady spojené s realizací dodávky předmětu plnění.

| Konfigurace č.1 – 1 ks serveru v požadované minimální konfiguraci: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přesné typové označení dle výrobce |  |  |  |  |
| Produktové číslo dle výrobce |  |  |  |  |
| Odkaz na datasheet na webu výrobce |  |  |  |  |
|  | Minimální parametry (v případě maximálního, nebo fixního parametru, bude toto uvedeno) |  | Splněno ANO / NE | Stručný popis plnění |
| Typ zařízení | Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U. |  |  |  |
|  | Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí. |  |  |  |
|  | Zásuvné ližiny |  |  |  |
|  | Uzamykatelný čelní panel. |  |  |  |
| Procesor | Dual CPU systém, osazený 2x CPU. |  |  |  |
|  | 16 core CPU (CPU NESMÍ z licenčních důvodů přesáhnout 16 jader) |  |  |  |
|  | Minimální frekvence procesoru musí být 4 GHz. |  |  |  |
|  | Cache min 256 MB |  |  |  |
| Paměť | 2300 GB, typu DDR5 s taktem min. 5600MT/s. |  |  |  |
|  | Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU. |  |  |  |
| Šasi serveru | Šasi serveru musí pojmout min 24 HDD formátu 2.5", přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru. |  |  |  |
| Pevné disky pro data | 8 ks 15.36TB Enterprise NVMe Read Intensive nejnověší generace nebo srovnatelné kapacitou a výkonem, tak aby bylo realizovatelné úložiště min. 90TB dostupných v RAID6) |  |  |  |
| OS Boot | Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou min 960 GB, nesmí se jednat o rotační disky. |  |  |  |
| Diskový řadič | Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, min 8 GB cache DDR4 s baterií, 16-lane, PCIe 4 16Gbps |  |  |  |
| LAN konektivita | Min 4 porty LAN 10/25 GbE SFP+ |  |  |  |
| Napájení a chlazení | Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
|  | Zdroj 1+1 , každý alespoň 1700W, hot-plug, Titanium |  |  |  |
| Interface | dedikovaný USB management port |  |  |  |
|  | 1x grafický výstup |  |  |  |
|  | sériový port |  |  |  |
|  | stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) |  |  |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® Server LTS |  |  |  |
|  | Microsoft® Windows Server® with Hyper-V |  |  |  |
|  | Red Hat® Enterprise Linux |  |  |  |
|  | VMware® ESXi® |  |  |  |
| Management, vzdálená správa a monitoring | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |  |  |
|  | dedikovaný management Ethernet a USB port |  |  |  |
|  | možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port |  |  |  |
|  | webové rozhraní HTML5 nevyžadující žádný doplněk do webového prohlížeče |  |  |  |
|  | přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port |  |  |  |
|  | přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB |  |  |  |
|  | vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) |  |  |  |
|  | zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory |  |  |  |
|  | bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů |  |  |  |
|  | možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů |  |  |  |
|  | přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 |  |  |  |
|  | připojení vzdálených médií včetně share nebo image |  |  |  |
|  | správa napájení včetně omezení příkonu |  |  |  |
|  | automatické zasílání upozornění přes SNMPv2 a SNMPv3 a email (SMTP) |  |  |  |
|  | monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) |  |  |  |
|  | vestavěná diagnostika |  |  |  |
|  | bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích |  |  |  |
|  | logování na vzdálený server (Syslog) |  |  |  |
|  | konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací |  |  |  |
|  | Je požadována plná kompatibilita se současným management prostředím zadavatele Dell Openmanage Enterprise včetně začlenění serveru do tohoto prostředí |  |  |  |
| Záruka a technická podpora | Je požadována záruka na dobu 60 měsíců s opravou do konce následujícího pracovního dne (NBD) od nahlášení závady v místě instalace serveru. |  |  |  |
|  | Technickou podporu poskytuje výrobce serveru s přístupem k telefonické podpoře 24x7x365. |  |  |  |
|  | Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí, schválený výrobcem. |  |  |  |
|  | Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu. |  |  |  |
|  | Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla |  |  |  |
|  | Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. |  |  |  |
| Software | 4x MS Windows Server 2022 Standard 16 cores (ne OEM) |  |  |  |

| Konfigurace č.2 – 1 ks serveru v požadované minimální konfiguraci: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přesné typové označení dle výrobce |  |  |  |  |
| Produktové číslo dle výrobce |  |  |  |  |
| Odkaz na datasheet na webu výrobce |  |  |  |  |
|  | Minimální parametry (v případě maximálního, nebo fixního parametru, bude toto uvedeno) |  | Splněno ANO / NE | Stručný popis plnění |
| Typ zařízení | Server v provedení k instalaci do 19" racku, maximálně 2U. |  |  |  |
|  | Pro přístup ke všem komponentám není nutné nářadí. |  |  |  |
|  | Zásuvné ližiny |  |  |  |
|  | Uzamykatelný čelní panel. |  |  |  |
| Procesor | Dual CPU systém, osazený 2x CPU. |  |  |  |
|  | 16 core CPU (CPU NESMÍ z licenčních důvodů přesáhnout 16 jader) |  |  |  |
|  | Minimální frekvence procesoru musí být 4 GHz. |  |  |  |
|  | Cache min 256 MB |  |  |  |
| Paměť | Min 768 GB, typu DDR5 s taktem min. 5600MT/s. |  |  |  |
|  | Počet paměťových modulů a rozmístění musí být zvoleno pro optimální výkon s CPU. |  |  |  |
| Šasi serveru | Šasi serveru musí pojmout min 24 HDD formátu 2.5", přístupných ve vyměnitelných hot-swap rámečcích z přední strany serveru. |  |  |  |
| Pevné disky pro data | 6 ks 7.68 TB Enterprise NVMe Read nejnověší generace nebo srovnatelné kapacitou a výkonem, tak aby bylo realizovatelné úložiště min. 30TB dostupných v RAID6) |  |  |  |
| OS Boot | Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou min 960 GB, nesmí se jednat o rotační disky. |  |  |  |
| Diskový řadič | Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, min 8 GB cache DDR4 s baterií, 16-lane, PCIe 4 16Gbps |  |  |  |
| LAN konektivita | Min 4 porty LAN 10/25 GbE SFP+ |  |  |  |
| Napájení a chlazení | Server musí být vybaven redundantním napájením a chlazením, hot-plug vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
|  | Zdroj 1+1 , každý alespoň 1700W, hot-plug, Titanium |  |  |  |
| Interface | dedikovaný USB management port |  |  |  |
|  | 1x VGA port |  |  |  |
|  | sériový port |  |  |  |
|  | stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) |  |  |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® Server LTS |  |  |  |
|  | Microsoft® Windows Server® with Hyper-V |  |  |  |
|  | Red Hat® Enterprise Linux |  |  |  |
|  | VMware® ESXi® |  |  |  |
| Management, vzdálená správa a monitoring | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému |  |  |  |
|  | dedikovaný management Ethernet a USB port |  |  |  |
|  | možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port |  |  |  |
|  | webové rozhraní HTML5 nevyžadující žádný doplněk do webového prohlížeče |  |  |  |
|  | přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port |  |  |  |
|  | přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB |  |  |  |
|  | vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2) |  |  |  |
|  | zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory |  |  |  |
|  | bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů |  |  |  |
|  | možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů |  |  |  |
|  | přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5 |  |  |  |
|  | připojení vzdálených médií včetně share nebo image |  |  |  |
|  | správa napájení včetně omezení příkonu |  |  |  |
|  | automatické zasílání upozornění přes SNMPv2 a SNMPv3 a email (SMTP) |  |  |  |
|  | monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) |  |  |  |
|  | vestavěná diagnostika |  |  |  |
|  | bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích |  |  |  |
|  | logování na vzdálený server (Syslog) |  |  |  |
|  | konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací |  |  |  |
|  | Je požadována plná kompatibilita se současným management prostředím zadavatele Dell Openmanage Enterprise včetně začlenění serveru do tohoto prostředí |  |  |  |
| Záruka a technická podpora | Je požadována záruka na dobu 60 měsíců s opravou do konce následujícího pracovního dne (NBD) od nahlášení závady v místě instalace serveru. |  |  |  |
|  | Technickou podporu poskytuje výrobce serveru s přístupem k telefonické podpoře 24x7x365. |  |  |  |
|  | Servisní zásahy provádí technik s příslušnou znalostí, schválený výrobcem. |  |  |  |
|  | Podpora automatického hlášení závady a otevření incidentu. |  |  |  |
|  | Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla |  |  |  |
|  | Možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. |  |  |  |
| Software | VMware vSphere Standard pro 32 cores na 5 let |  |  |  |