ROZPIS VÝMĚR PORUCH

KM 0,000 – 0,881

plocha 8056,0m2 vozovky

plocha celoplošné sanace v km 0,150-0,340 1760m2

1. Trhlina úzká do 3mm: zalití spojovacím postřikem

2. Trhlina široká nad 3mm: proříznutí a zalití modifikovanou zálivkou

Podélná trhlina: 	                            800,0m

Příčné trhliny: 	          cca 100x7=700,0m

Celkem:  		                         1 500,0m

3. Zbytkový podklad odlupující se od podkl. vrstvy: 20% z celk.plochy tj.1611,0m2

ACO 8  tl. 40mm ……………………1611,0m2

PSE   0,5 kg asf./ m2 ….……………1611,0m2

Očištění povrchu ……………………1611,0m2

Frézování tl. 30mm …………………1611,0m2

4. Soustředěný výskyt trhlin, příčná trhlina nad 5mm: 30% z celk.plochy tj.2415,0m2

ACL 16+ modifik. tl. 50mm                  …………………2415,0m2

Netkaná geotextilie s mřížkou za sklených

vláken 100/100 kN/m2 dle TP115                      ……   2415,0m2

Infiltrační kationaktivní asf.postřik 1,0 kg asf./m2  …   2415,0m2

Očištění povrchu                                       ……………  2415,0m2

Frézování tl. 50mm                                       …………  2415,0m2

6. Utržený okraj vozovky (sanace): odhad cca 800,0m2

Netkaná geotextilie s mřížkou za sklených

vláken 100/100 kN/m2 dle TP115 (překrytí spáry)   …   800,0m2

Infiltrační kationaktivní asf.postřik 1,0 kg asf./m2   …… 800,0m2

ACP 22 + modifik tl. 80mm                    ……………….. 800,0m2

PSE nemodifik. 0,5 kg asf./ m2                        ….………800,0m2

MZK tl. 180mm                                    ………..…………800,0m2

ŠDA  tl. 200mm                                  ..………..…………800,0m2

Odstranění živičných vrstev v tl. 90mm

Odstranění podkladu v tl. cca 400mm

Případně sanace podloží vč. úpravy příčného sklonu pláně v tl.100mm