Technické podmínky předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Dodávka sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu

Požadavky na technické provedení a vybavení vozidla pro zdravotní dopravu:

Vozidlo s uzavřenou skříňovou karoserií schválené pro provoz na pozemních komunikacích.

Požadavky na sanitní vozidlo pro převoz pacientů: (Vyhláška MZ č.296/2012 Sb.)

Vozidlo musí splňovat vyhlášku MZ č.296/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN-1789.

Zadavatel nepožaduje splnění vybavení podle výše uvedené vyhlášky a normy v položkách, které již vlastní. Jedná se o:

- automatický defibrilátor,

- zádržný systém pro děti,

- transportní plachta, přikrývky a lůžkoviny,

- ruční dýchací přístroj,

- odsávačka

Zadavatel požaduje vozidlo,

- pro počet přepravovaných osob: 3+4,

- splňující minimální emisní limity EURO 6,

- s dvoj/sedadlem spolujezdce s opěrkami hlavy,

- s maximální výškou vozidla 2300 mm včetně světelného a zvukového zařízení,

- minimální rozvor 3300 mm (nízká střecha + dlouhý rozvor),

- palivo diesel

- minimální výkon motoru 95 kW,

- s předním pohonem,

- kotoučové brzdy na všech 4 kolech,

- ABS nebo vyšší,

- klimatizace prostoru řidiče a prostoru pro pacienty s rozvodem stropem,

- airbag u řidiče i spolujezdce,

- elektronická stabilizace ESP nebo vyšší,

- protiskluzová regulace TCS, ASR nebo vyšší,

- snímání tlaku ve všech kolech,

- manuální šestistupňová převodovka,

- posilovač řízení,

- samočinná aktivace světel pro denní svícení,

- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,

- palubní počítač poskytující údaje o průměrné spotřebě PHM a počtu ujetých km,

- imobilizér,

- elektricky vyhřívané čelní a zadní sklo,

- adaptivní tempomat, výškově a podélně nastavitelný volant,

- elektricky stahovaná okénka předních dveří,

- elektricky nastavitelná zpětná zrcátka,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

- parkovací asistent přední i zadní

- parkovací kamera propojená s displejem autorádia

- lapače nečistot (zástěrky) vpředu i zadní,

- minimálně 2 klíče od vozu,

- bílá barva vozidla

- originální gumové rohože kabiny řidiče

- osvětlené přídavné ovládací prvky (topení, světlo ambulantního. prostoru, světelná a zvuková signalizace atd.)

- plnohodnotné náhradní kolo – rezerva

Sanitní zástavba

- prosklení sanitního prostoru po celém obvodu vozidla,

- zadní výklopné dveře s oknem včetně 3. brzdového světla,

- boční nástupní prostor-posuvné boční dveře vpravo ve směru jízdy s posuvným oknem, lze doplnit i posuvným oknem vlevo ve směru jízdy v prostoru pro pacienty,

- střešní ventilátor v ambulantním prostoru ovládaný z prostoru řidiče,

- výstražné zvukové, a světelné LED diodové zařízení (světelná rampa) a 1x vzadu na střeše homologované pro ČR) se skrytou sirénou v masce vozidla homologované pro ČR,

- ovládání světelného a zvukového zařízení v dosahu sedícího řidiče,

- výkonný zdroj světla v ambulantním prostoru vozu s možností ovládaní z pozice řidiče,

- pevná přepážka mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem opatřená posuvným okénkem pro dorozumívání,

- obložení prostoru pro pacienty dobře omyvatelným a desinfikovatelným materiálem,

- protiskluzová podlaha,

- odpadkový uzavíratelný koš upevněný v zadní části vozu,

- upevněný hasicí přístroj 2 kg,

- výklopný nástupní schod u bočních dveří (max.šíře – přiměřená šíři dveří), min.650 mm,

- Madlo nad lehátkem v min. délce 150 cm

- držák pro tlakovou přenosnou láhev O2 o obsahu 10 lit. – umístění v zadní části sanitního prostoru dle domluvy se zadavatelem,

- optická signalizace otevřených dveří sanitního prostoru umístěná u řidiče,

- akustická signalizace z ambulantního sanitního prostoru k řidiči – bzučák,

- stropní držák infuze 1 nebo 2 ks s min. 2 háčky dle odst. č. 4.5.8 ČSN EN 1789 v platném znění,

- trubková madla pro nastupování po obou stranách bočních dveří musí mít délku min.800 mm,

- madlo před dvou/sedadlem pro lepší nastupování pacientů s omezenou hybností,

- nezávisle nastavitelné topení pro ambulantní prostor s ovládané z kabiny řidiče,

- teploměr s displejem v kabině řidiče s čidlem v ambulantním prostoru,

- tepelná a akustická izolace sanitního prostoru s desinfikovatelným obkladem,

- olištování a zatmelení spojů vnitřního obložení stěn,

- přídavná elektroinstalace 12V, včetně jištění a dvě zásuvky 12V v ambulantním prostoru + 1x 12V ve stropě zadní části ambulantního prostoru,

- rozvod 230V v ambulantním prostoru + horkovzdušný ventilátor v amb. prostoru

- polepení oken sanitního prostoru bude provedeno tmavou folií s propustností 5%, a to z vnitřního prostoru sanitky a odpovídající platným normám a vyhláškám,

- Na přepážce mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem budou vhodně, ze strany ambulantního prostoru, umístěny samolepky upozorňující na povinnost se ve vozidle připoutat a zákaz kouření.

- tepelná a zvuková izolace sanitního prostoru z nehořlavých materiálů,

- výstražný fluorescenční oranžový pruh z mikro/spektrálního reflexního materiálu po obvodu vozidla,

- znaky modré hvězdy života na přední kapotě, bočních a zadních oknech z mikrospektrálního reflexního materiálu,

- nápis „AMBULANCE“ v barevném kontrastu s pozadím z mikrospektrálního reflexního materiálu minimálně na kapotě vozidla vpředu – na masce, po stranách a na zadní části vozidla,

- název provozovatele se znakem nemocnice v barevném kontrastu s pozadím na dveřích řidiče i spolujezdce,

- úložné prostory pod lehátkem s bočním 1/3 a zadním přístupem 2/3, s dozadu vysouvací zásuvkou cca 120cm,

- úložný prostor nad kabinou řidiče, pokud to umožní konstrukce vozidla,

- úložný prostor nad levým zadním podběhem (na lůžkoviny),

- zvuková signalizace zařazené zpátečky – mimo řešení formou umístění zvukové žárovky do zpětných světel, s možností vypnutí zvukové signalizace řidičem,

- přídavná couvací světla na střeše nebo v nárazníku vozidla s aktivací při zařazení zpátečky,

- Samostatný přenosný LED reflektor (lampa) pro vyhledávání v terénu s min. dosvitem 300 metrů, min. svítivostí 1500 lumenů a nabíjením ve vozidle s nabíjecím držákem,

- sada náhradních dílů k sanitnímu vozidlu (žárovky, pojistky apod.),

- výstražný trojúhelník, tažné lano, autolékárnička dle platných předpisů,

1x pojízdné nosítko

- pojízdná skládací nosítka s odnímatelným a výškově polohovatelným podvozkem se zařízením na jejich upevnění ve vozidle,

- hliníkové konstrukce s vysokou pevností nosnost min. 225 kg s pevnou plochou umožňující masáž srdce,

- s výsuvnými madly pro přenášení, s bočními sklopnými madly proti pádu pacienta,

- s anatomickou matrací a polštářem,

- s plně polohovatelným podhlavníkem až do polohy v polosedě,

- s polohovatelným výškově nastavitelným (min.7 výškových pozic) vystřelovacím podvozkem umožňující nakládání, vykládání a transport pacienta jednou osobou, s minimální délkou 190 cm a šířkou 60 cm (tolerance je jen u šířky a to +- 10% ).

1x transportní křeslo,

- jedno pojízdné transportní infarktové křeslo s hliníkovou konstrukcí s vysokou pevností (pro zátěž + 150 kg) s upínacím mechanismem na podlaze vozu – umístění po směru jízdy s pryžovými (podlahové krytiny nešpinícími) koly

- s výklopnou rampou pro nakládání a vykládání v zadní části vozu, s čtyřbodovými bezpečnostními pásy + loketními opěrkami, opěrkou hlavy, s předními a zadními výklopnými/ výsuvnými madly, nosnost min. 225 kg,

- úchyt křesla v sanitním voze s vnitřním vodícím systémem uvnitř vozidla ve směru jízdy,

- jedno dvojsedadlo umístěné ve směru jízdy, vlevo za dělící přepážkou před nosítky, s tříbodovými bezpečnostními pásy s loketní opěrkou vpravo pro dva sedící pacienty v sanitním prostoru (sedadlo orientované po směru jízdy), s nastavitelnou opěrou zad

- jedno jedno/sedadlo za posuvnými dveřmi vpravo s loketní opěrkou vlevo, s možností sklopení ke stěně vozidla, pro lepší přístup řidiče k lehátku, a bezpečnostním samonavíjecím tří bodovým pásem

- záruka na vozidlo bude min. 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů, nebo 60 měsíců s omezením 200.000 km najetých kilometrů (podle toho co nastane dříve)

- záruka na karoserii bude min. 144 měsíců při dodržování servisních podmínek výrobce,

- záruka na sanitní zástavbu bude min. 60 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů

Vozidlo i zástavba musí být homologována pro provoz v ČR.

Tyto technické požadavky jsou brány jako absolutní kritérium, nebudou hodnoceny, ale uchazeč je povinen je akceptovat a splnit v celém rozsahu. Nesplnění některého z požadavků specifikace předmětu plnění, nebo i dalších požadavků zadávací dokumentace povede k vyloučení uchazeče.

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

IČO 00193895

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 727