C1.1. Technická zpráva

dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

obsah

#### a) identifikační údaje objektu

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	2

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),	5

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	6

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,	6

f) režim  povrchových  a  podzemních  vod,  zásady  odvodnění, ochrana pozemní komunikace	12

g) návrh  dopravních  značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,	13

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	14

i) vazba na případné technologické vybavení,	14

j)  přehled  provedených  výpočtů  a  konstatování  o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,	14

k)  řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se  staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace	14

doplnění TZ na podkladu aktualizace diagnostiky vozovky v roce 2022

přílohy zprávy

- návrh konstrukcí

- Lokální sanace

- výpisy vytyčovaných bodů

- odpady při výstavbě

- výběr z metodického pokynu MŽP ke způsobům snižování prašnosti při stavebních pracích

- kácení mimolesní zeleně

#### a) identifikační údaje objektu

| Název stavby: |  | Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka, aktivita „Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné n. Orlicí" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zak. č.: |  | A014/19 |  |
| Místo stavby: |  | Silnice II/311 v úseku Mladkov – Jablonné nad Orlicí km 43,275 – km 52,882 |  |
| Kraj: |  | Pardubický |  |
| Katastrální území: |  | Mladkov (696 994), Celné (765 473), Těchonín (765 490) , Jamné nad Orlicí (656 623), Jablonné nad Orlicí (656 194) |  |
| Druh stavby: |  | Modernizace silnice II/311 |  |
| Objednatel: |  | Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice |  |
| název objektu: | SO 101 MLADKOV SO 102 MLADKOV – CELNÉ extravilán SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín SO 104 TĚCHONÍN SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán km 48,4-49,3 a 49,6-51,1 SO 106 TĚCHONÍN - JAMNÉ km 49,3-49,6 serpentiny (ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO TĚLESA) SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ SO 201 MODERNIZACE OPĚRNÉ ZDI Celné km cca 45,850 SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY km 49,3-49,6 serpentiny |  |  |
| zpracovatel: | Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové zastupuje: Ing. Miloš Burianec inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0600437 e-mail: burianec@dik-hk.cz IČ: 27466868 DIČ: CZ 27466868 |  |  |
| hlavní inženýr projektu a zodpovědný projektant: | Ing. Pavel Řehák rehak@dik-hk.cz |  |  |
| zpracoval: | Ing. Jiří Eliášek eliasek@dik-hk.cz |  |  |
| stupeň: | dokumentace pro provedení stavby (PDPS) |  |  |

#### b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

##### předmět

Modernizace silnice II/311 v úseku Mladkov – Jablonné nad Orlicí

km 43,275  – km 52,882

##### umístění

Pardubický kraj, intravilán a extravilán.

Intravilán obcí Mladkov, Celné (Těchonín Celné), Těchonín, Jamné (část), Jablonné.

Extravilán úseky Mladkov – Celné,  Celné – Těchonín,  Těchonín – Jamné.

Kat. území   Mladkov, Celné, Těchonín, Jamné, Jablonné.

##### rozsah

Projektová dokumentace řeší modernizaci silnice II/311 v úseku Mladkov – Jablonné nad Orlicí.

Celková délka modernizace silnice II/311 je 9,580 km

Začátek úseku (modernizace): km 43,260.

Konec úseku (modernizace): hranice křižovatky s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,840.

Nová konstrukce vozovky je navržena v délce 1,605 km.

Obnova živičného krytu je navržena v délce 7,975 m.

Žádné úseky nejsou vynechané.

Podrobnější údaje o rozsahu  viz popis jednotlivých SO řady 100.

Začátek úseku (smlouva): křižovatka s II/312 Mladkov, km 43,275 silnice II/311 = UB1414A010.

Začátek úseku (modernizace): km 43,260.

Konec úseku (smlouva): křižovatka s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,882 silnice III/311 = UB1432A025

Konec úseku (modernizace): hranice křižovatky  s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,840.

Rozsah a situační umístění navrhovaného průtahu je zřejmý z přílohy Koordinační Situace stavby.

Chodníky nejsou zahrnuty v dokumentaci modernizace, ale budou součástí samostatných dokumentací pro obce.

##### obsah

- výměna podloží

- nová konstrukce vozovky resp. obnova živičného krytu vozovky dle stavebních objektů resp. dle vyznačených úseků

- odvodnění komunikace (příkopy, propustky, uliční vpusti, přípojky, v minimálním rozsahu podélná drenáž)

- návrh trvalého dopravního značení

##### stávající stav

Stávající komunikace je dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace se zpevněnou šířkou cca 5,5 – 7,0 m. Silnice je vedena převážně zastavěným i nezastavěným územím.

Vozovka vykazuje poruchy (viz diagnostika vozovky).

Je nutné modernizovat odvodňovací systém.

Lokálně není funkční nebo zcela chybí zádržný systém.

Dopravní značení má sníženou retrorflexivitu.

Lokálně se nacházejí vzrostlé stromy na krajnici.

##### koncepce řešení

Navrhovaný stav je modernizace silnice ve stávajících šířkových poměrech se zpevněnou šířkou cca 5,5 – 7,0 m.

Stavební a technologické řešení vyplývá z diagnostiky vozovky,

V Mladkově (SO 101) a v části SO 104 v Těchoníně diagnostika doporučuje kompletní rekonstrukci vozovky.

V SO 102 – SO 107 diagnostika doporučuje obnovu živičného krytu vozovky. Budou provedeny sanace krajů vozovky.

Podrobněji viz. Dále.

Návrh SO 101 a části SO 104 zahrnuje výměnu konstrukčních vrstev včetně podloží vozovky.

##### limitující podmínky návrhu

Návrh je limitován zejména trasou stávající komunikace, resp. okolní zástavbou a polohou stávajících křižovatek, mostů, podjezdu žel. trati a žel. přejezdu.

##### zatřídění komunikace

Navrhovaný stav je modernizace silnice ve stávajících šířkových poměrech se zpevněnou šířkou cca 5,5 – 7,0 m.

Vodící proužky jsou navrženy betonové.

| SO 107 v úseku intravilán Jablonné km 52,2 – 52,8 |  |
| --- | --- |
| Funkční skupina | B – průtah, silnice II. třídy |
| Typ příčného uspořádání | MS2 10/8,0/50 |
| Celková šířka vozovky mezi obrubami | 7,0 m |
| Šířka jízdního pruhu | 3,25 m |
| Vodící a odvodňovací proužek bude proveden betonový vodicí proužek bílý tl. 10 cm | 0,25 m |
| Podélný sklon | 0,3 % – 1,6 %, lokálně méně – stáv. Stav u mostu ev.č. 311-019 |
| Příčný střechovitý sklon | 2,5% |
| Příčný dostředný sklon | 2,5 % |
| Parkovací pruh | Bude zachován stávající |
| Chodník jednostranný | Bude zachován stávající |

##### směrové řešení

Směrové řešení  kopíruje stávající stav silnice II/311.

Pouze v SO 106 TĚCHONÍN -JAMNÉ km 49,3-49,6 serpentiny je navrženo rozšíření vozovky o cca 1,50 m. Na SO 106 bylo vydáno územní rozhodnutí.

Trasa je navržena s ohledem na polohu a průběh osy stávající vozovky, cílem návrhu je stanovit trasu vozovky v poloze co možná nejbližší ose stávající vozovky.

Směrový polygon trasy tvoří přímé úseky a kružnicové oblouky.

##### výškové řešení

Výškově řešení  také kopíruje stávající stav silnice II/311.

Výškový průběh stavby se výrazně neliší od úrovně současného terénu.

Max. podélný sklon cca 8 %.

Min. podélný sklon 0,3 % stávající.

Výsledný sklon neklesá pod 0,5 %.

##### příčný sklon

Navržen je střechovitý příčný sklon 2,5% v přímé.

Klopení je navrženo ve směrových obloucích. Jednostranný příčný sklon je max. 6,0 %. Velikost klopení respektuje požadavky normy ČSN 73 6110 s přihlédnutím ke stávajícím sklonovým poměrům.

##### rozšíření v oblouku

Ve směrových obloucích v km 49,3-49,6 serpentiny R=32 m a R = 26 m je navrženo  rozšíření vozovky o cca 1,50 m.

Průjezd byl ověřen obalovými křivkami.

##### křižovatky, sjezdy

Ve všech křižovatkách s místními komunikacemi bude provedena obnova živičného krytu místní komunikace v minimální ploše křižovatky.

Všechny stávající křižovatky jsou bez řadicích pruhů.

Modernizace silnice II/311 v Mladkově začíná v km 43,275 v křižovatce se silnicí II/312 mimo část silnice II/312, která byla již dříve modernizována.

V SO 101 Mladkov ve stávající křižovatce se silnicí II/312 je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek. Ostrůvek je navržen šířky 1.75 m a délky 12,50 m. Ostrůvek je navržen jako přejízdný. Pro ostrůvek budou použity kamenné obrubníky, pojížděná plocha ostrůvku bude z kamenné dlažby.

Navrhujeme zjednosměrnění části místní komunikace v délce cca 20 m v Mladkově (na parcele 1050/1), která ústí do křižovatky silnic II/311 a II/312.

V SO 103 Celné je vynechána z modernizace na silnici II/311 v km 45,600 -45,720 (délka 120 m) křižovatka se silnicí III/3114 směr Studené. Křižovatka bude řešena v jiné dokumentaci.

V SO 104  Těchonín v km 47,016 je mezi mostem ev.č. 311-014 a podjezdem ev.č. 311-015  křižovatka silnice II/311 se stávající komunikací k železniční stanici Těchonín a k tkalcovně Kumpers textil. Tato komunikace bude zachována v šířce vozovky 6,00 m. Do textilky zajíždějí kamiony pouze ve směru od Mladkova kvůli nízké podjezdné výšce 3,70 m podjezdu ev.č. 311-015 v Těchoníně. Poloměr nároží vozovky v tomto směru jízdy je zachován stávající pouze R=3,00 m, aby nemusel být rozšířen stávající most ev.č. 311-014. Další popis viz část opatření ke zklidnění dopravy.

V SO 105 je v km 50,3 v křižovatce se silnicí III/3116 na Sobkovice navržena obnova živičného krytu vozovky pouze v šířce silnice II/311.

V SO 107  je v km 51,2 v křižovatce se silnicí III/31110 na Jamné  navržena obnova živičného krytu vozovky v celé ploše křižovatky.

V SO 107 Jablonné v km 52,215 ve stávající křižovatce se silnicí III/31112 (směr Slezská ulice a Orličky) je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek na sil. II/311 kvůli zachování stávající zalomené přednosti v jízdě (z důvodu blízkosti stávajícího železničního přejezdu). Ostrůvek je navržen šířky 2.00 m a délky 7,50 m. Ostrůvek je navržen s integrovaným místem pro přecházení šířky 3,00 m. Stavební úpravy křižovatky (obnova živičného krytu vozovky, vložení dělicího ostrůvku a doplnění konstrukce vozovky podél posunutého chodníku ve směru od přejezdu do Mladkova) budou ukončeny před železničním přejezdem ev.č. 31112-1 (P4077) na úrovni stávajících zvýrazněných značek A32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Do železničního přejezdu nebude proveden žádný stavební zásah. Stávající vozovka v křižovatce bude odfrézována a následně položeny nové krytové asfaltové vrstvy. Chodník bude předlážděn v šířce 2,00 m.

Modernizace silnice II/311 v Jablonném končí v km 52,840 před křižovatkou se silnicí I/11.

Nové křižovatky nejsou součástí návrhu.

##### opatření ke zklidnění dopravy

Jsou navržena následující opatření:

V SO 101 Mladkov ve stávající křižovatce se silnicí II/312 je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek. Ostrůvek je navržen šířky 1.75 m a délky 12,50 m. Ostrůvek je navržen jako přejízdný. Pro ostrůvek budou použity kamenné obrubníky, pojížděná plocha ostrůvku bude z kamenné dlažby.

V SO 103 Celné v km 45.470 je vozovka u autobusových zálivů doplněna o dělící ostrůvek s integrovaným místem pro přecházení. Ostrůvek je navržen šířky 2,00 m a délky 12,50 m.  Integrované místo pro přecházení je navrženo šířky 3,00 m ze zámkové dlažby.  Čela ostrůvku budou zadlážděna, zbytek ostrůvku bude také zadlážděn (požadavek SÚS PK uvedený ve stanovisku dokumentačního výboru).

Vjezdová brána je navržena v SO 103 Celné v km 45,940 na výjezdu (vjezdu) z obce Celné ve směru do/z Jablonného. Rozměry vjezdové brány jsou navrženy: šířka 2,00 m a délka 13,00 m. Vjezdová brána bude provedena z kamenných silničních obrub OP 4 s podsádkou min. +0,15 m. Čela ostrůvku budou zadlážděna, zbytek ostrůvku bude také zadlážděn (požadavek SÚS PK uvedený ve stanovisku dokumentačního výboru).

Důvodem pro návrh vjezdové brány je snížení rychlosti vozidel.

Šířka vozovky bude 3,50 m. Nezpevněná krajnice bude v šířce 0,75 m.

Na stávajícím propustku v km 45,942 bude provedeno oboustranné prodloužení propustku bet. tr. DN 500 a nová šikmá čela, která budou opevněna kamenem viz výkres propustku.

Vtokové čelo prodlouženého propustku bude umístěno mimo ochranné pásmo stávajícího plynovodu, který vede souběžně se silnicí II/311.

V délce cca 65 m (km 45,905 – 45,970) bude v SO 103 provedena u vjezdové brány nová konstrukce vozovky.

Úsek SO 104 Těchonín - most  ev.č. 311-014 přes Tichou Orlici v Těchoníně a navazující podjezd ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně

V oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení v okolí podjezdu ev.č. 311-015 v Těchoníně je vozovka v podjezdu pod železničním mostem řešena zúžením vozovky na šířku 4,00 m  (v délce cca 15 m) a zřízením jednopruhové obousměrné komunikace v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati. Tímto opatřením dojde k odstranění oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení.

Je doplněno dopravní zrcadlo v podjezdu.

Zúžení vozovky je jediná ekonomicky zdůvodnitelná možnost provedení chodníku v podjezdu železniční trati.

Vozovku bude lemovat betonový silniční obrubník s podsádkou +0,15 m. Zbytkové plochy v podjezdu budou zadlážděny kamennou dlažbou.

Součástí návrhu dopravního značení je i omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h před podjezdem  ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně. Důvodem je  rozhled pro zastavení na jednopruhové obousměrné komunikaci v podjezdu. Jsou navrženy nové dopravní značky P7 a P8 upravující přednost vozidel.  Jsou navrženy nové dopravní značky A6b zúžení vozovky s dodatkovými tabulkami E 3a vzdálenost 50 m.

Mezi mostem ev.č. 311-014 a podjezdem ev.č. 311-015 je křižovatka se stávající komunikací k železniční stanici Těchonín a k tkalcovně Kumpers textil. Tato komunikace bude zachována v šířce vozovky 6,00 m. Do textilky zajíždějí kamiony pouze ve směru od Mladkova kvůli nízké podjezdné výšce 3,70 m podjezdu ev.č. 311-015 v Těchoníně. Poloměr nároží vozovky v tomto směru jízdy je zachován stávající pouze R=3,00 m, aby nemusel být rozšířen stávající most ev.č. 311-014.

Na mostním objektu ev.č. 311-014 před železničním podjezdem ev.č. 311-015 je navržen nový chodník šířky 1,60 m (v místě stávajícího chodníku), který dále pokračuje směrem k železniční zastávce a úprava je ukončena cca 10 m za hranicí křižovatky. Dále je nově navržen chodník v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati.

Na mostě ev.č. 311-014 přes Tichou Orlici v Těchoníně (km 47,00) je navržena obnova živičného krytu vozovky.

V podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně (km 47,02) je navržena nová konstrukce vozovky.

V Těchoníně je navržena nová konstrukce vozovky od km 46,800 do km cca 47,040 v délce cca 240 m až za podjezd ev.č. 311-015 kromě výše uvedeného mostu ev.č. 311-014 přes Tichou Orlici.

V km 46,950 – 46,970 se v Těchoníně nachází po pravé straně zpevněná plocha před restaurací. Tato zpevněná asfaltová plocha bude odfrézována v tl. 5 cm a položena nová vrstva z asfaltobetonu tl. 5 cm.

V SO 107 Jablonné v km 52,215 ve stávající křižovatce se silnicí III/31112 (směr Slezská ulice a Orličky) je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek na sil. II/311 kvůli zachování stávající zalomené přednosti v jízdě (z důvodu blízkosti stávajícího železničního přejezdu). Ostrůvek je navržen šířky 2.00 m a délky 7,50 m. Ostrůvek je navržen s integrovaným místem pro přecházení šířky 3,00 m. Další popis viz část křižovatky.

Popis jednotlivých SO řady 100 - objekty pozemních komunikací

SO 101 MLADKOV

Intravilán

SO 101 MLADKOV se skládá ze dvou samostatných úseků km 43,26-43,575 dl. 315 m a km 43,870-44,1 dl. 230 m.

Silnice II/311 bude dle diagnostiky vozovky bez úprav v km  43,575 -  43,870 dl. 295 m.

Trasa modernizace silnice II/311 začíná na v místě křižovatky se silnicí II/312 a dále pokračuje intravilánem obce Mladkov směr Jablonné nad Orlicí. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace.

Obnova vozovky v SO 101 spočívá v kompletní výměně konstrukce vozovky.

Niveleta vozovky bude zachována. Příčný sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměru. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech tj. v šířce 5,50 – 7,00 m. Vozovka bude lemována betonovým vodicím proužkem nebo dvojlinkou z kamenné dlažby a betonovým silničním obrubníkem. Tyto prvky budou osazeny do betonového lože. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu.

SO 102 MLADKOV –  CELNÉ extravilán

Extravilán km 44,1-45,12 dl. 1020 m.

Trasa silnice II/311 se nachází v extravilánu mezi obcemi Mladkov a Celné (Těchonín Celné). Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace. Obnova vozovky v SO 102 spočívá obnově krytu vozovky.

V trase je pro kvalitnější odvodnění navržen podobrubníkový rigol.

Sanace kraje vozovky bude provedena v úsecích, které jsou uvedeny v příloze zprávy.

Niveleta vozovky bude zachována. Příčný sklon vozovky bude zachován. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech, tj. šířky 6 -  7 m.

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín

Intravilán Celné km 45,12-45,600 dl. 480 m a 45,720 - 45,97 dl. 250 m a extravilán Celné-Těchonín 45,97-46,6 dl. 630 m.

V SO 103 Celné je vynechána z modernizace na silnici II/311 v km 45,600 -45,720 (délka 120 m) křižovatka se silnicí III/3114 směr Studené. Křižovatka bude řešena v jiné dokumentaci.

Silnice II/311 bude  bez úprav v km 45,600 -45,720 dl. 120 m.

Trasa silnice II/311 se nachází v intravilánu obce Celné (Těchonín Celné) a extravilánu mezi obcemi Celné-Těchonín. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace.

Obnova vozovky v SO 103 spočívá obnově krytu vozovky.

V km 45,450 – 45,530 (dl. 80 m) je navržena nová konstrukce vozovky i zastávkového zálivu v obou směrech jízdy.

Dále v délce cca 65 m (km 45,905 – 45,970) bude v SO 103 provedena u vjezdové brány nová konstrukce vozovky.

Sanace kraje vozovky bude provedena v úsecích, které jsou uvedeny v příloze zprávy.

V místě vjezdové brány bude kompletně vyměněna konstrukce vozovky. Niveleta vozovky bude zachována. Příčný sklon vozovky bude zachován. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech. V intavilánu pravou stranu vozovky lemuje betonový vodící proužek a silniční betonová obruba.

SO 104 TĚCHONÍN

Intravilán

SO 104 TĚCHONÍN se skládá ze tří samostatných úseků km  46,6-47,04 dl. 440 m a 47,44-47,535 dl. 95 m a 48,347-48,426 dl. 79 m.

Silnice II/311 bude dle diagnostiky vozovky bez úprav v km  47,04 – 47,44 dl. 400 m a 47,535 – 48,347 dl. 812 m.

Trasa silnice II/311 se nachází v intravilánu  obce Těchonín. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace.

Obnova vozovky v SO 104 spočívá obnově krytu vozovky a v kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky.

Sanace kraje vozovky bude provedena v úsecích, které jsou uvedeny v příloze zprávy.

Na mostě ev.č. 311-014 přes Tichou Orlici v Těchoníně (km 47,00) je navržena obnova živičného krytu vozovky. Dále je na mostě navržena obnova římsy, chodníku a zádržného systému (zábradelní svodidlo a mostní zábradlí).

V podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně (km 47,02) je navržena nová konstrukce vozovky.

V SO 104 v Těchoníně je navržena nová konstrukce vozovky od km 46,800 do km cca 47,040 v délce cca 240 m až za podjezd ev.č. 311-015 kromě výše uvedeného mostu ev.č. 311-014 přes Tichou Orlici.

Popis šířkových úprav a změny organizace dopravy v podjezdu viz část opatření ke zklidnění dopravy.

Niveleta vozovky bude zachována. Příčný sklon vozovky bude zachován. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech, tj. 6,00 – 6,50 m (kromě podjezdu, kde bude vozovka zúžena na 4,00 m - viz část opatření ke zklidnění dopravy).

V km 46,550 – 46,800 vlevo je navržen betonový silniční obrubník s betonovým vodícím proužkem.

V km 46,950 – 46,970 se nachází po levé straně zpevněná plocha před restaurací. Tato zpevněná asfaltová plocha bude odfrézována v tl. 5 cm a položena nová vrstva z asfaltobetonu tl. 5 cm.

Most ev.č. 311-015A přes Těchonínský potok (km 47,352) zůstane bez úprav. Most leží v úseku silnice bez úprav.

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán km 48,4-49,3 a 49,6-51,1

Extravilán

km 48,426-49,300 dl. 874 m a 49,600-51,100 dl. 1500 m

Trasa silnice II/311 se nachází v extravilánu mezi obcemi Těchonín a Jamné nad Orlicí. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace.

Obnova vozovky v SO 105 spočívá obnově krytu vozovky.

Sanace kraje vozovky bude provedena v úsecích, které jsou uvedeny v příloze zprávy.

Niveleta vozovky bude zachována. Příčný sklon vozovky bude zachován. Vozovka bude ponechána ve stávajících šířkových poměrech.

V úsecích km 50,490-50,620 a v km 50,820-50,860 bude provedena vyrovnávka příčného sklonu na střechovitý 2,5 % v levém jízdním pruhu z vrstvy ACP tl. 20-70 mm.

Na mostě ev.č. 311-016 přes Černovický potok v místě rozhraní katastrů Těchonín a Jamné (km 49,7) je navržena obnova živičného krytu vozovky. Dále je na mostě navržena obnova římsy a zádržného systému (zábradelní svodidlo a mostní zábradlí).

Nad mostem ev.č. 311-016 bude provedena sanace propadlé vozovky.

SO 106 TĚCHONÍN - JAMNÉ km 49,3-49,6 serpentiny (ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO TĚLESA)

Extravilán

km 49,300-49,600 dl. 300 m serpentiny (ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO TĚLESA)

Na SO 106 bylo dne 31. května 2016  vydané rozhodnutí o umístění stavby spis. zn.: VÝST/0501/2016/Va-T/16 Městským úřadem Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.6.2016.

Trasa silnice II/311 se nachází v extravilánu mezi obcemi Těchonín a Jamné nad Orlicí. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Parametry směrových oblouku jsou patrné ze situace.

V serpentinách je navržena nová konstrukce vozovky v km 49,300 – 49,680 v dl. 380 m.

V tomto úseku bude stávající vozovka rozšířena cca o 1,50 m, aby vznikl komfortnější průjezd směrovými oblouky pro nákladní vozidla.

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ

Intravilán

km 51,100-52,840 dl. 1740 m

Trasa modernizace silnice II/311 se nachází v intravilánu obcí Jamné nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí. Trasa je tvořena přímými úseky a směrovými  oblouky. Trasa drží stávající směrové poměry.

Obnova vozovky v SO 107 spočívá obnově krytu vozovky.

Sanace kraje vozovky bude provedena v úsecích, které jsou uvedeny v příloze zprávy.

V rámci Modernizace silnice II/311 se nepředpokládá výměna  chodníkové (silniční) obruby.

Pouze bude lokálně vyměněn betonový vodicí proužek z  bílých betonových tvárnic 250/500/80-100.

Šířkově a sklonově bude vozovka zachována ve stávajících parametrech.

V SO 107 Jablonné v km 52,215 ve stávající křižovatce se silnicí III/31112 (směr Slezská ulice a Orličky) je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek na sil. II/311 kvůli zachování stávající zalomené přednosti v jízdě (z důvodu blízkosti stávajícího železničního přejezdu). Stavební úpravy této křižovatky budou obnova živičného krytu vozovky, vložení dělicího ostrůvku a doplnění konstrukce vozovky podél posunutého chodníku ve směru od přejezdu do Mladkova.

Na mostě ev.č. 311-017 přes Jamenský potok u křižovatky se silnicí III/31110 na Jamné (km 51,2) je navržena obnova živičného krytu vozovky. Dále je na mostě navržena obnova římsy a zádržného systému (zábradelní svodidlo a mostní zábradlí).

Na mostě ev.č. 311-019 přes Orličský potok u areálu firmy Isolit-Bravo (km 52,43) je navržena obnova živičného krytu vozovky. Dále je na mostě navržena obnova římsy a zádržného systému (zábradelní svodidlo a mostní zábradlí).

Ohumusování tl. 10 cm a osetí travním semenem je součástí příslušných extravilánových SO řady 100.

Křížení silnice II/311 s železniční tratí Ústí n.O. - Štíty

(dle Drážního úřadu a SŽDC železniční trať Lichkov – Týniště nad Orlicí)

součást SO 104 Těchonín -  podjezd ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně

V oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení v okolí podjezdu ev.č. 311-015 v Těchoníně je vozovka v podjezdu pod železničním mostem řešena zúžením vozovky na šířku 4,00 m  (v délce cca 15 m) a zřízením jednopruhové obousměrné komunikace v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati. Tímto opatřením dojde k odstranění oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení. Je doplněno dopravní zrcadlo v podjezdu. Zúžení vozovky je jediná ekonomicky zdůvodnitelná možnost provedení chodníku v podjezdu železniční trati.

Vozovku bude lemovat betonový silniční obrubník s podsádkou +0,15 m. Zbytkové plochy v podjezdu budou zadlážděny kamennou dlažbou.

Dále je nově navržen chodník v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati.

V podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně je navržena nová konstrukce vozovky.

Další popis viz část opatření ke zklidnění dopravy.

Železniční přejezd ev. č. 311-018 (P4078) Jamné u železniční zastávky Jamné – součást SO 107

V roce 2017 SŽDC provedla opravu železničního přejezdu P4078 Jamné n.O. včetně obnovy živičného krytu silnice II/311 na pozemku p.č. 766/2 k.ú. Jamné n.O. (ČR - SŽDC).

Proto už není navržena obnova živičného krytu silnice II/311 na pozemku p.č. 766/2 k.ú. Jamné n.O. (ČR - SŽDC).

Přerušení obnovy živičného krytu je v délce cca 45 m (cca km 51,270 – 51,315).

Do železničního přejezdu nebude proveden žádný stavební zásah.

Součástí SO 107 Jablonné je křižovatka silnice II/311 se silnicí III/31112 (směr Slezská ulice a Orličky) před železničním přejezdem ev.č. 31112-1 (P4077)

V SO 107 Jablonné v km 52,215 ve stávající křižovatce se silnicí III/31112 (směr Slezská ulice a Orličky) je pro bezpečnější průjezd křižovatkou navržen dělící ostrůvek na sil. II/311 kvůli zachování stávající zalomené přednosti v jízdě (z důvodu blízkosti stávajícího železničního přejezdu). Ostrůvek je navržen šířky 2.00 m a délky 7,50 m. Ostrůvek je navržen s integrovaným místem pro přecházení šířky 3,00 m. Stavební úpravy křižovatky (obnova živičného krytu vozovky, vložení dělicího ostrůvku a doplnění konstrukce vozovky podél posunutého chodníku ve směru od přejezdu do Mladkova) budou ukončeny před železničním přejezdem ev.č. 31112-1 (P4077) na úrovni stávajících zvýrazněných značek A32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný s přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Do železničního přejezdu nebude proveden žádný stavební zásah. Stávající vozovka v křižovatce bude odfrézována a následně položeny nové krytové asfaltové vrstvy. Chodník bude předlážděn v šířce 2,00 m.

Železniční přejezd v ulici Česká (se zákazem vjezdu všem vozidlům) v Jablonném

V SO 107 Jablonné v km 52,6 ve stávající křižovatce silnice II/311 s ulicí Jablonské nábřeží a ulicí Česká (se zákazem vjezdu všem vozidlům) nebude proveden žádný stavební zásah do železničního přejezdu v ulici Česká. Obnova živičného krytu vozovky bude provedena pouze v šířce 7 m vozovky silnice II/311.

Železniční přejezd ev.č. 11-069 (P4075) v ulici Česká (na silnici I/11) v Jablonném

Železniční přejezd ev.č. 11-069 (P4075) nebude dotčen, protože není v řešeném území.

Autobusové zastávky

Mladkov

Zastávka není v řešeném území.

Těchonín, Celné, kaple

km 45,5 – navržena nová konstrukce vozovky i zastávkového zálivu v obou směrech jízdy.

Parametry zastávkových pruhů zůstanou stávající. Šířka zastávkového pruhu zůstane 3,25 m.

Nástupní hrana zastávek bude provedena z nástupištních obrubníků betonových (dl. 12 m v každém směru jízdy), nástupiště  budou předlážděna ze stávajících bet. dlaždic 30 x 30 cm.

V SO 103 Celné v km 45.470 je vozovka u autobusových zálivů doplněna o dělící ostrůvek s integrovaným místem pro přecházení. Ostrůvek je navržen šířky 2,00 m a délky 12,50 m.  Integrované místo pro přecházení je navrženo šířky 3,00 m ze zámkové dlažby.  Čela ostrůvku budou zadlážděna, zbytek ostrůvku bude také zadlážděn (požadavek SÚS PK uvedený ve stanovisku dokumentačního výboru).

Těchonín, Celné, rozc.

km 45,76 – navržena obnova živičného krytu zastávkového zálivu ve směru jízdy do Jablonného.

Parametry zastávkového pruhu zůstanou stávající. Šířka zastávkového pruhu zůstane 3,25 m.

Nástupní hrana zastávky a nástupiště  zůstanou stávající.

Těchonín, host.

Km 46,87 – zastávky na jízdních pruzích v obou směrech jízdy, navržena nová konstrukce vozovky.

Těchonín, u kostela

Km cca 47,75 - zastávka bez úprav. Vozovka silnice II/311 se v daném místě neupravuje.

Těchonín, Stanovník

Km 48,3 - zastávka bez úprav. Vozovka silnice II/311 se v daném místě neupravuje.

Sobkovice, odb.OEZ

km 50,3 a 50,4 -  navržena obnova živičného krytu zastávek ve stávajících  zastávkových zálivech v obou směrech jízdy.

Jamné nad Orlicí, žel.zast.

Km 51,33 -  zastávky na jízdních pruzích v obou směrech jízdy, navržena obnova živičného krytu vozovky.

Jablonné nad Orlicí, u vodáren

Km 52,1 -  zastávky na jízdních pruzích v obou směrech jízdy, navržena obnova živičného krytu vozovky.

Jablonné nad Orlicí, aut.st.

Autobusové nádraží - zastávka není v řešeném území.

Sjezdy

Na stávajících hospodářských sjezdech budou obnoveny podélné propustky s šikmými čely. DN 400 případně výjimečně i menší DN.

Nové sjezdy nejsou navrženy.

Parkovací pruh, parkovací plochy

Parkovací pruh v Jablonném zůstane zachován stávající bez úprav.

Stávající parkovací plochy v Mladkově na začátku úseku na parcele 1050/3 i před obchodem na parcele 140/2 zůstanou zachovány stávající bez úprav.

Chodník

Bezbariérové řešení stavby dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz část B.4 Bezbariérové užívání.

Chodníky nejsou zahrnuty v dokumentaci modernizace, ale budou součástí samostatných dokumentací pro obce.

V rámci modernizace silnice II/311 budou provedeny pouze následující nezbytné lokální úpravy chodníků:

V Km 43,450 v Mladkově je navrženo nové místo pro přecházení. Šířka místa pro přecházení je navržena 3,0m. Pro místo byly vyneseny rozhledové trojúhelníky pro chodce dle ČSN 736210. Jelikož stávající obruby budou nahrazeny novými, bude nutné stávající chodníkovou v minimálním rozsahu uvést do původního stavu (předláždění/asfaltový povrch).

V km cca 47,0 v Těchoníně na mostním objektu ev.č. 311-014 před železničním podjezdem ev.č. 311-015 je navržen nový chodník šířky 1,60 m (v místě stávajícího chodníku), který dále pokračuje směrem k železniční zastávce a úprava je ukončena cca 10 m za hranicí křižovatky. Dále je nově navržen chodník v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati.

km 52,2 Jablonné – úprava obou chodníků v šířce 2,00 m vyvolaná vložením dělicího ostrůvku do křižovatky.

Km 52,62 Jablonné – na stávajícím přechodu realizace snížené obruby. Budou  doplněny varovné a signální pásy dle vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.

Km 52,835 Jablonné – na stávajícím přechodu realizace snížené obruby. Budou  doplněny varovné a signální pásy dle vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.

Šířka chodníku 2,00 m

Navržený kryt chodníku bude z betonové dlažby.

Příčný sklon chodníku bude 2,0 % do vozovky.

Na výše uvedených lokálních úpravách chodnícků budou doplněny varovné a signální pásy a další požadavky dle vyhlášky 398/2009 o bezbariérovém užívání staveb.

##### obalové křivky

Průjezd komunikací byl prověřen programem AutoTurn. Použity byly vlečné křivky nákladního vozidla s návěsem dl. 16,5m.

##### rozhledy

V oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení v okolí podjezdu ev.č. 311-015 v Těchoníně je vozovka v podjezdu pod železničním mostem řešena zúžením vozovky na šířku 4,00 m  (v délce cca 15 m) a zřízením jednopruhové obousměrné komunikace v podjezdu ev.č. 311-015 železniční trati. Tímto opatřením dojde k odstranění oblasti nedostatečného rozhledu pro zastavení.

Je doplněno dopravní zrcadlo v podjezdu.

Zúžení vozovky je jediná ekonomicky zdůvodnitelná možnost provedení chodníku v podjezdu železniční trati.

Součástí návrhu dopravního značení je i omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h před podjezdem  ev.č. 311-015 železniční trati v Těchoníně. Důvodem je  rozhled pro zastavení na jednopruhové obousměrné komunikaci v podjezdu.

Kromě výše uvedeného podjezdu je v celé délce komunikace zajištěn rozhled pro zastavení.

Byl prověřen rozhled podle ČSN 73 6102 pro uspořádání „Dej přednost v jízdě“ a  „Stůj, dej přednost v jízdě“. Stávající úprava přednosti v jízdě vozidel na hlavní komunikaci je na vedlejších komunikacích  provedena značkou P4  „Dej přednost v jízdě“, do rozhledových trojúhelníků zasahuje zástavba, stávající stromy, sloupky oplocení s šířkou větší něž 10cm, opěrná zeď nebo stávající budovy a sklepy.

Rozhled pro uspořádání „Stůj, dej přednost v jízdě“ je posouzen také a v převážné většině vyhoví. Tam, kde není možno rozhled dodržet, především kvůli zástavbě, jsou navržena opatření – dopravní (odrazné) zrcadlo.

Na samostatných sjezdech se návrhem stavebních úprav rozhledové poměry nezmění.

Normové rozhledové poměry na přechodech pro chodce budou dodrženy.

##### cyklistická doprava

Bude zachován stávající společný provoz vozidel a cyklistů společně v jízdních pruzích.

##### obruby

Kromě úseků nové konstrukce vozovky (SO 101, část SO 104), úseků chodníků uvedených v části chodníky a úseků kde je navržen dlážděný rigol s obrubníkem se v rámci Modernizace silnice II/311 nepředpokládá výměna  chodníkové (silniční) obruby.

V ostatních stavebních objektech, kde je navržena obnova živičného krytu vozovky,  bude pouze lokálně vyměněn betonový vodicí proužek z  bílých betonových tvárnic 250/500/80-100.

Podél komunikace bude užito chodníkové (silniční) obruby (120/150/250/500-1000) do betonového lože C20/25 n XF3 s boční opěrou dle ČSN 73 6131

S nášlapem 15 cm. K obrubě je vždy navržen betonový odvodňovací proužek šíře 0,25m.

Specifikace, materiál obrubníků včetně lože je součástí příloh situace pozemních komunikací a Vzorový příčný řez. Osazení obrub a zřízení betonového lože bude provedeno dle příslušných TKP popř. ZTKP.

obrubník chodníkový (silniční) 120/150/250/500-1000 mm

podstupnice 10-15 cm	chodníkové obrubníky podél vozovek viz. řezy - výška podstupnice

obrubník nájezdový 150/150/1000 mm

podstupnice 2 cm (max. 5 cm) u samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků, , odsazení rampy příčného prahu od povrchu vozovky – zdůvodnění: v případě „utopených vjezdů“ možno snížit podstupnici na výšku 2cm s cílem zajištění příčného sklonu chodníku od hranice pozemku do vozovky

podstupnice 2 cm	přechody pro chodce, místa pro přecházení, obrubník oddělující jízdní pruh od parkovacího pruhu

obrubník přechodový levý 250-150/150/1000 mm a obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000 mm

1 kus tohoto obrubníku vždy mezi nájezdový a chodníkový obrubník

přidružený dopravní prostor:

záhonový obrubník 50/200/1000 mm

záhonový obrubník s podstupnicí 6 cm nad úroveň vnější hrany chodníku (přirozená vodící linie)

záhonový obrubník s podstupnicí 0 cm nad úroveň vnitřní hrany chodníku podél zeleného pásu

Materiál, vlastnosti a zkušební metody cementem zpevněných prefabrikovaných betonových obrubníků musí být v souladu s:

ČSN EN 1340	Betonové obrubníky – Požadavky na zkušební metody

ČSN EN 1342	Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343	Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

Požadavky a zkušební metody

ČSN 72 1850	Obrubníky a krajníky

Betony pro konstrukce betonované na staveništi a betony pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb musí splňovat požadavky ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Směrové oblouky křižovatek o poloměru větším než 2m budou vyskládány z prefabrikovaných přímých chodníkových obrubníků. V případě oblouků s poloměrem menším než 9m bude oblouk vyskládán z obrubníků přímých délky 50cm příp. délek kratších (dle potřeby zhotovitele). Oblouky poloměrů větších než 9m je možné vyskládat z přímých obrub dl. 1m. Šířka styčných spár mezi čely obrubníků bude snížena seříznutím čel obrubníků. Seříznutí umožní vytvoření paralelních (rovnoběžně vedených) stykových ploch mezi sousedními obrubníky. Šířka spáry mezi čely obrubníků nesmí být větší než 10mm a spáry budou vyplněny cementovou maltou, která musí vyhovovat požadavkům ČSN 736131-1 a ČSN 722430. Osazování obrubníků bude provedeno do zavlhlého betonu min. tř.C16/20, který musí splňovat podmínky kap. 18 TKP. Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podkladního betonu podle kap. 18 TKP a výplně spár podle ČSN 732400.

Popis a kvalita stavebních materiálů

Popis a kvalita stavebních materiálů jsou stanoveny pro materiály obrubníků a krajníků takto:

prefabrikované v ČSN 721850, betonové musí vyhovovat bývalé ON 723135

Nezpevněná krajnice vozovky

Nezpevněná krajnice komunikace, ve směru úsekového staničení, bude nasypána ze živičného recyklátu (popř. štěrkodrti) v základní šířce 0,75 m a tloušťce 100 mm. Modul přetvárnosti na povrchu zemní pláně pod krajnicí je předepsán minimálně Edef,2 = 45 MPa a na povrchu krajnice Edef,2 = 70 MPa. Zemní krajnice bude zřízená z vhodné zeminy a zhutněna na hodnotu Edef,2 = 45 MPa.

SO 201 MODERNIZACE OPĚRNÉ ZDI Celné km cca 45,850

Dl. zdi cca 17 m.

Opěrná zeď bude modernizována ve stávající poloze na parcele 883/7 ve vlastnictví Pardubického kraje podél budovy č.p. 38 stojící na pozemku stavebním 58 k.ú. Celné.

Zajištění stávající budovy č.p. 38 po dobu výstavby není nutné.

Stavbou zdi nebude dotčena ani parcela 175/1, která tvoří i proužek šířky 0,6 – 1,1 m mezi budovou č.p. 38 a modernizovanou opěrnou zdí.

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Převážně v km 49,3-49,6 serpentiny (11 ks).

Dále jsou navrženy ke kácení stromy kvůli malé vzdálenosti od vozovky (v některých případech stromy rostou přímo na okraji vozovky) zejména v těchto úsecích:

- km 43,9 – 44,3 Mladkov (14 ks)

- km 45,9 Celné (3 ks)

Celkem jde o kácení 28 ks dřevin a náhr. výsadba 28 ks dřevin.

#### c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

Stavební a technologické řešení vyplývá z diagnostiky vozovky,

V Mladkově (SO 101) a v části SO 104 v Těchoníně diagnostika doporučuje kompletní rekonstrukci vozovky.

V SO 102 – SO 107 diagnostika doporučuje obnovu živičného krytu vozovky. Budou provedeny sanace krajů vozovky.

- Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/311

Zpracoval Ing. Petr Meluzín, IMOS BRNO a.s, 09/2014.

Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/311.

- Mapový podklad

Mapový podklad byl předán objednatelem.

- Vyjádření o existenci inženýrských sítí

Návrh je zpracován s ohledem na informace a podmínky uvedené ve vyjádření správců k existenci vedení a zařízení v jejich správě. Vyjádření k existenci vedení byla zajištěna společností DIK, s.r.o. Hradec Králové v roce 2015.

Architektonický průzkum

Nebyl proveden, není vyžadován.

Urbanistický průzkum,

Nebyl proveden, není vyžadován.

Biologický průzkum,

Nebyl proveden, není vyžadován.

průzkum ložisek nerostných surovin (zemníků),

Nebyl proveden, není vyžadován. Stavba se nenachází v místech nerostných surovin.

Pedologický průzkum,

Byl proveden v rámci vynětí ze ZPF.

Dendrologický průzkum

Nebyl proveden, není vyžadován.

Předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum s vyhodnocením seismicity území a účinku poddolování

Hydrogeologický průzkum s vyhodnocením seismicity nebyl proveden. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Průzkum konstrukcí mostních objektů,

Proveden vizuální průzkum a zaměření mostů a propustků

Mostní listy a zápisy z běžných mostních prohlídek.

Podrobný korozní průzkum

Nebyl proveden, není vyžadován.

Průzkum staveb v zóně ohrožení (velké zemní práce, trhací práce, tunelové stavby)

Nebyl proveden, není vyžadován.

- dopravní studie nebo dopravně inženýrské údaje (zdroje údajů, současné a výhledové intenzity, kapacitní posouzení

Proveden.

Stanoveno z Celostátního sčítání dopravy v roce 2010.

hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,

klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti).

#### d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Vztahy k ostatním objektům stavby jsou znázorněny v části B – souhrnné řešení stavby. Všechny objekty stavby jsou vzájemně provázané a stavba musí být realizována jako celek.

#### e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

##### Inženýrské sítě

Požadavky na zhutnění zásypů rýh nad stávajícím nebo nově uloženým vedením, zařízením popř. jiným objektem pod komunikacemi a zpevněnými plochami musí být provedeno v souladu s níže uvedenými hodnotami.

Před započetím veškerých zemních prací pro SO řady 100 je nutno nechat vytyčit všechny stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců! – poloha inženýrských sítí uvedených v situačních výkresech je pouze orientační - při provádění zemních prací v blízkosti IS je nutné dbát zvýšené opatrnosti a je nezbytné dbát požadavků správců dle jejich vyjádření.

Zásypy rýh pod komunikacemi a zpevněnými plochami pojížděnými motorovou dopravou budou provedeny po úroveň zemní pláně komunikací  – v místech zásypů rýh musí být dosaženy hodnoty zhutnění podle ČSN 72 1006 viz. níže uvedené:

- Míra zhutnění D - do hloubky 0,5m pod úrovní zemní pláně PK (aktivní zóna), dle zásypového materiálu

| zásyp z jemnozrnných a ostatních zemin | min. D=100%PS |
| --- | --- |
| zásyp z hrubozrnných zemin | relativní ulehlost Id=0,85 pro GW, G-F |
|  | Id=0,90 pro SW, S-F |

- Bude splněn požadavek na hodnotu modulu přetvárnosti zemní pláně stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 v hodnotách viz. kap. vrchní stavba - splnění hodnoty Edef,2 bude doloženo zprávou s výsledkem provedené statické zatěžovací zkoušky pro pozemní komunikace dle ČSN 72 1006 příloha A.

- Bude splněn požadavek poměru modulů přetvárnosti z druhého a prvého zatěžovacího cyklu Edef,2/E def,1 dle tab. 7 ČSN 72 1006:

hrubozrnné zeminy	Edef,2/E def,1 < nebo = 2,3

jemnozrnné zeminy	Edef,2/E def,1 < nebo = 2,0

O výsledcích zkoušek a splnění požadavků projektové dokumentace na zásypech rýh IS bude proveden zápis do stavebního deníku a výsledky zkoušek budou předány investorovi stavby – současně bude doložen doklad prokazující druh zásypové zeminy.

Provádění i povolování výkopů, zásypů a rýh musí být provedeno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Výšky povrchových znaků stávajících i nově navržených inženýrských sítí musí být osazeny do nivelety komunikace viz. výkresy Situace, Podélné profily, Charakteristické příčné řezy.

Návrh i realizace poklopů, vtokových mříží a povrchových znaků musí splňovat požadavky ČSN EN 124; v rámci SO řady 100 je předepsána minimální třída dopravního zatížení D400 pro povrchové znaky inženýrských sítí zasahující do vozovky; to platí pro poklopy šachet , vtokové mříže UV, šoupě, ventil, hydrant.

Průběh vedení nově navržených, ale i stávajících inženýrských sítí je zakreslen do situace B.2. Koordinační situace stavby. Stávající podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně. Podrobné informace o stávajících inženýrských sítích jsou uvedeny v části Doklady.

##### Zemní a bourací práce

Provádění zemních prací musí být v souladu s TKP kapitola 4 – Zemní práce – práce musí být prováděny v souladu s zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, právním předpisem 363/2005 Sb., kterým se mění vyhláška c. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Zemní práce budou prováděny ponejvíce v 3.. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 3050.

Před započetím veškerých zemních prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě za účasti jejich správců!

Popis postupného provádění zemních a bouracích prací je uveden v kapitole E.1.

Technická zpráva ZOV.

Popis postupného provádění zemních a bouracích prací:

- odstranění krytu vozovky (vyfrézování vozovky)

- odstranění konstrukce vozovky po úroveň stávající zemní pláně

- odstranění zeminy v oblasti aktivní zóny

- provedení násypu do úrovně zemní pláně

frézování

Dle požadavků SÚS PK vznesených na dokumentačním výboru SÚS PK dne 9.11.2016 bude vyfrézovaný materiál odvážen na skládku SÚS PK do Klášterce. Vzdálenost 20 km.

Cca 10 % vyfrézovaného materiálu bude odvezeno na skládku.

V rozpočtu bude uvedena také položka skládkovné nebezpečného odpadu.

Spodní stavba

zemní těleso

Rekonstrukce bude probíhat na stávajícím zemní tělese. Násypy do zemního tělesa budou prováděny v min. míře.

Do násypu bude použita vhodná zemina dle ČSN 73 6133 Provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Všechny materiály, určené k zabudování do zemního tělesa, musí být doloženy certifikáty nebo protokoly průkazních zkoušek podle příslušných norem a v souladu s platnými předpisy, certifikáty a protokoly jsou podkladem k převzetí stavebního objektu.

Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 721006:

- těleso násypu (vč. zásypu)                                  D = 95% PS

parapláň

Podloží vozovky musí být v souladu s požadavky uvedenými v ČSN 73 6133, kap. 6 Podloží násypu. Kontrolními zkouškami bude ověřena míra zhutnění, vlhkost zeminy a okamžitý indexu únosnosti zeminy IBI. Minimální normové hodnoty a odkaz na způsob provádění zkoušek dle příslušných ČSN je uveden v tab. 10a ČSN 73 6133.

Výměna materiálu pod paraplání se nepředpokládá a proto není navržena.

geotextílie

Pro zajištění separační funkce (nepronikání jemné frakce podloží do aktivní zóny) se na vyspádovnou parapláň položí separační geotextilie. Parametry geotextilie jsou patrné ze vzorového příčného řezu.

NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	 - pevnost v podélném a příčném směru min. 10 kN/m, další parametry viz Poznámka  ve Vzorovém příčném řezu:

SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE (DLE TP 97 - PŘÍLOHA 2)

PLOŠNÁ HMOTNOST > 300  g/m2

PROPUSTNOST (VODY KOLMO K HLADINĚ) > 0,040  m/s

PEVNOST V TAHU (Tf) > 10 kN/m (DLE ČSN EN ISO 10319)

PRŮTAŽNOST (ef) > 50 %

ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTLAČENÍ (CBR) > 3 kN (DLE ČSN EN ISO 12236) hodnota je stanovena dle frakce zásypu (0/63)

aktivní zóna

Aktivní zóna musí být provedena dle ČSN 73 6133. Spodní stavba počítá s výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny za vrstvu homogenní nenamrzavé zeminy v celkové tloušťce 0,5 m. Provedena bude  na zhutněný, hladký, rovný, homogenní povrch parapláně vyhovující požadavkům rovnosti dle ČSN 73 6175.

Rozsah výměny materiálu v aktivní zóně upřesní TDI a projektant, až při provádění stavby na základe skutečností zjištěných po odkrytí konstrukčních vrstev stávající vozovky. Čerpání položek rozpočtu souvisejících s výměnou aktivní zóny je možné pouze a jen po odsouhlasení čerpání TDI.

Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 721006:

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání              	D = 100-102% PS

Aktivní zóna musí být pod zemní plání zhutněna, následně musí být na zemní pláni provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého Edef,2 statickou zatěžovací zkouškou podle příloha A ČSN 72 1006 – minimální hodnota Edef,2 je projektem stanovena:

| Edef,2= 60MPa | konstrukce vozovky Edef,2= 60 MPa požadavek SÚS |
| --- | --- |
| Edef,2= 45MPa | Konstrukce sjezdu |
| Edef,2= 30MPa | Konstrukce chodníku |

Práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně za účasti zástupce investora stavby a projektanta. O převzetí pláně bude proveden zápis do stavebního deníku. Dokončená  převzatá pláň musí být chráněna pře jejím poškozením.

zemní pláň

Provedení zemní pláně i musí zajistit odvod srážkové vody – sklon musí být upraven na hodnotu min. základního příčného sklonu 3% . Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=60MPa stanoveného podle ČSN 72 1006 (viz výše).

podélná drenáž

Zemní pláň vozovky a přilehlých chodníků bude pouze v úsecích s novou konstrukcí vozovky (SO 101 a část SO 104) odvodněna do podélné drenáže.

Drenáž bude napojena do kanalizace v SO 101 v Mladkově.

V části SO 104 v Těchoníně bude drenáž napojena do stávajícího příkopu a vodoteče.

Minimální sklon zemní pláně činí 3,0%.

Stavební provedení je vykresleno v příloze Vzorové příčné řezy.

Projektem požadavky stanovené požadavky na aktivní  zónu, zemní pláň, ochranou vrstvu platí i v místech podélné drenáže.

Vrchní stavba

##### ochranná vrstva

Tloušťka, materiál a provedení ochranné vrstvy je součástí návrhu konstrukcí komunikací a zpevněných ploch doložených v příloze Vzorové příčné řezy.

Na místě použití níže uvedených konstrukcí musí být na ochranné vrstvě provedena kontrola modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2. Kontrola bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle příloha A ČSN 72 1006 – minimální hodnota Edef,2 je projektem stanovena na:

| Edef,2= 80MPa | konstrukce vozovky |
| --- | --- |
| Edef,2= 70MPa | Konstrukce sjezdu |
| Edef,2= 50MPa | Konstrukce chodníku |

podkladní vrstvy

V návrhu konstrukce komunikace je navržen podklad tvořený vrstvou ze směsi stmelené cementem.

Podkladní vrstvy budou prováděny dle výše uvedených ČSN, TP a v souladu s TKP.

Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby nevytvářely zvýšené hrázky, přitom musí být jednotlivé vrstvy provedeny v odpovídající zvetšené šířce vzhledem k dalším, na nich ležícím vrstvám. Odstupňování jednotlivých podkladních vrstev bude provedeno podle VL 1.

Konstrukce komunikací byla navržena na základě níže uvedených podkladů:

| Dopravní zatížení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravní intenzita v r. 2010 - s. Úsek 5-5150 - TNV0 | 947 vozidel/den |  |  |  |  |
| TNV0 v posouzení vozovky | 112 vozidel/den |  |  |  |  |
| Intenzita stanovená pro návrhové období (r. 2037) - Ncd | 4,5 mil. 10T náprav/ návrh. období |  |  |  |  |
| třída dopravního zatížení | III (500 - 1500) |  |  |  |  |
| charakter dopravního zatížení | velmi nepříznivé dopravní zatížení |  |  |  |  |
| Návrhová úroveň porušení |  |  |  |  |  |
| silnice II. třídy – třída dopravního zatížení III | D1 |  |  |  |  |
| délka návrhového období | 25 let |  |  |  |  |
| Charakteristika prostředí |  |  |  |  |  |
| výškové pásmo stavby: | 350-550 m.n.m. |  |  |  |  |
| návrhová hodnota indexu mrazu Imd: | 375 |  |  |  |  |
| Charakteristika podloží |  |  |  |  |  |
| očekávaný poměr únosnosti CBRopt* | 5 – 25% |  |  |  |  |
| vzdálenost hladiny podzemní vody od nivelety vozovky: | nezastižena |  |  |  |  |
| kapilární výška při úplném nasycení pórů zem. vodou: | - |  |  |  |  |
| hloubka promrzání vozovky a podloží (netuhá vozovka): | 0,97 m |  |  |  |  |
| vodní režim podloží: | Kapilární |  |  |  |  |
| namrzavost zeminy v podloží* | Dle GTP: |  |  |  |  |
| typ podloží** | PII-PIII |  |  |  |  |
| * v soudržných zeminách ** pláň násypového zemního tělesa / uvažováno s výměnou aktivní zóny |  |  |  |  |  |
| Konstrukční požadavky |  |  |  |  |  |
| požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev netuhých vozovek včetně podloží z nenamrzavých materiálů: | 450 mm |  |  |  |  |
| požadovaný modul přetvárnosti, Edef,2, MPa | 45 MPa |  |  |  |  |

návrh konstrukcí viz příloha zprávy

obrubníky a beton

Typy, rozměry, osazení, požadavky na materiálové provedení obrub a betonového lože viz. Situace pozemní komunikace a Vzorové příčné řezy.

Šířka spáry mezi čely obrubníků musí být široké 3-10mm, v obloucích možno až 15mm, spáry budou vyplněny drceným kamenivem frakce D<4, zrnitost Gf 80, obsah jemných částic f7.

Požadavky na beton pro lože a opory obrubníků musí splňovat parametry uvedené v ČSN 73 6131. Pro nekonstrukční betony bude užito betonu C20/25 n XF3.  Betony pro konstrukce betonované na staveništi a betony pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb musí splňovat požadavky ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

kryty z dlažeb a vegetačních dílců

Rozsah dlážděných ploch, rozměry dlažby, materiálové provedení a barva dlažby viz. přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorové příčné řezy. Stavební materiály krytů, stavební práce a zkoušky musí být v souladu s ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Spáry mezi betonovými vodicími proužky nesmějí být větší než 10 mm a budou vyplněny cementovou maltou, která musí vyhovovat požadavkům ČSN 736131 a ČSN 722430. Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný. Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podkladního betonu podle kap. 18 TKP a výplně spár podle ČSN 732400.

napojení vrstev navržené vozovky na vozovku stávající

Vozovka řešené silnice bude napojena „trojitým stupňovitým zazubením“ na navazující stávající vozovky. Detail je součástí výkresu vzorových řezů.

úprava styčné spáry podkladní vrstvy

Styčná spára mezi stávající a nově položenou asfaltobetonovou vrstvou je vyztužena 2m širokým pásem pleteného geokompozitu pro vyztužení asfaltových povrchu s parametry pevnosti EN ISO 10319 55kN/m a tažnost při přetrhu EN ISO 10319 10%.

Kvůli realizaci rozšíření vozovky v SO 106 je ve výkazu výměr uvažováno se  zvětšením šířky asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm  o 0,5 m v tomto úseku.

Dále je navrženo v SO 106 překrytí styčné spáry geokompozitem indexová pevnost 50 kN - geomříží šířky 2 m umístěnou na podkladní vrstvu (pod ložní vrstvou).

úprava styčné spáry obrusné vrstvy

Styčná plocha v místě spáry bude začištěna, následně natřena asfaltovým pojivem a dopojena novou obrusnou vrstvou krytu, pak dojde k vyfrézování drážky, následně bude drážka vyčištěna a zalita trvale pružnou zálivkou z modifikovaného asfaltu a utěsněna; úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL2 212.05.

#### f) režim  povrchových  a  podzemních  vod,  zásady  odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění komunikace je názorně zobrazeno v části B2 Koordinační situace.

Odvodnění

SO 101 Mladkov

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna do stávajících uličních vpustí, které budou případně zaměněny za nové a výškově přizpůsobený k vozovce. Případně povrchová voda je odváděna sklonovými poměry přes nezpevněnou krajnici na volný terén. V km 43,550 bude stávající uliční vpust obdlážděna z kamenné dlažby, tím bude dosaženou kvalitnějšího odvedení vody do vpustě.

Od km 43,890 do km 44,100 vpravo je pro kvalitnější odvodnění vozovky navržen příkopový rigol. Rigol bude proveden z příkopové betonové tvárnice 0,21x0,28x0,10 m, uložené do betonového lože.

SO 102 MLADKOV –  CELNÉ extravilán

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna stávajícím silničním příkopem, nebo přes nezpevněnou krajnici na volný terén. Pro kvalitnější odvodnění je v tom to úseku navržen rigol z betonové příkopové tvárnice a  podobrubníkový rigol. Stávající trubní propustky budou pročištěny.

SO 103 CELNÉ = intravilán Celné a extravilán Celné-Těchonín

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna stávajícím silničním příkopem, nebo přes nezpevněnou krajnici na volný terén.  Stávající trubní propustky budou pročištěny.

SO 104 TĚCHONÍN

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna stávajícím silničním příkopem, nebo přes nezpevněnou krajnici na volný terén.

SO 105 TĚCHONÍN - JAMNÉ extravilán km 48,4-49,3 a 49,6-51,1

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna stávajícím silničním příkopem, nebo přes nezpevněnou krajnici na volný terén. Pro kvalitnější odvodnění je v tom to úseku navržen rigol z betonové příkopové tvárnice a  podobrubníkovým rigolem. Stávající trubní propustky budou pročištěny.

SO 106 TĚCHONÍN - JAMNÉ km 49,3-49,6 serpentiny (ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO TĚLESA)

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna přes nezpevněnou krajnici na volný terén. Pro kvalitnější odvodnění je v tom to úseku navržen rigol z betonové příkopové tvárnice.

SO 107 JAMNÉ – JABLONNÉ

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí stávajících sklonových poměru. Povrchová voda je odváděna do stávajících a nově navržených uličních vpustí nebo volně na terén.

povrchová voda

Komunikace v intravilánu bude odvodněna příčnými a podélnými sklony krytu vozovky k odvodňovacímu proužku na krajích komunikace. Prostřednictvím tohoto proužku bude dešťová voda svedena do uličních vpustí s výtokem  do kanalizace.

podzemní voda

Hladina podzemní vody nezasahuje konstrukční vrstvy vozovky.

odvodňovací zařízení

Bude zachování stávající napojení vpustí v extravilánu včetně výtokových čel napojení vpustí v extravilánu. Budou pročištěna napojení vpustí v extravilánu. Pouze po odsouhlasení TDI a AD by byla realizována nová napojení vpustí v extravilánu včetně výtokových čel napojení vpustí v extravilánu.

Uliční vpusti jsou navrženy s betonovými skružemi průměru 500 mm, se sedimentačním prostorem a litinovou vtokovou mříží dle ČSN EN 124 třídy D-400. Rozměry mříže 504 x 504 mm budou osazeny s kalovým košem. Přípojky nových UV jsou součástí příslušného úseku SO komunikace.

ochrana pozemní komunikace

Zemní pláň vozovky a přilehlých chodníků bude pouze v úsecích s novou konstrukcí vozovky (SO 101 a část SO 104) odvodněna do podélné drenáže.

Drenáž bude napojena do kanalizace v SO 101 v Mladkově.

V části SO 104 v Těchoníně bude drenáž napojena do stávajícího příkopu a vodoteče.

Minimální sklon zemní pláně činí 3,0%.

#### g) návrh  dopravních  značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

stálé dopravní značení

vodorovné dopravní značení VDZ

Návrh  je součástí přílohy B2 Koordinační situace, návrh VDZ byl zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení a  ČSN 73 6101. Stávající komunikace je bez vodorovného dopravního značení.

Vodorovným dopravním značením bude vyznačeno:

- podélná čára (č. V1a, V2a, V2b)

- vodící čára v křižovatkách (V2b 1,5/1,5-0,25 a u zastávek 0,5/0,5-0,25)

- zastávky linek autobusové dopravy (č. V11a)

- přechod pro chodce (č. V7)

- V13a dopravní stín

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70. Pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky.

VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní úpravou. Značení bude z plastických materiálů strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2.

svislé dopravní značení SDZ

Dle požadavku SÚS PK vzneseném na dokumentačním výboru SÚS PK dne 9.11.2016 budou všechny stávající svislé dopravní značky nahrazeny za nové dopravní značky.

Návrh je doložen v příloze B2 Koordinační situace.

SDZ bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace - SDZ ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace podle ČSN 73 6101 a nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje vozovky je 0,50 m, největší vzdálenost je 2,00 m.

Značky budou osazeny na hliníkový, podélně rýhovaný podpěrný sloupek průměru 60 mm – sloupky budou osazeny do terénu za pomoci kotvících patek např. AP 60 (čtyřkotevní) ukotvených k betonovým základů – kvalita betonových základů SDZ musí být v souladu s kap. 18 TKP.

Umístění SDZ v blízkosti inženýrských sítí (zejména elektrických vedení) musí být provedeno s ohledem na ochranná pásma těchto vedení a ohledem na bezpečnost práce při jejich instalaci - před zahájením prací musí zhotovitel předložit objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický předpis na osazování značek - technické parametry svislých dopravních značek (denní a noční viditelnost, mechanická odolnost, provedení hran, korozivzdornost) a jejich nosné konstrukce musí být v souladu s ČSN EN 12899-1 - zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl splněn požadavek na umístění a provedení SDZ, VDZ a DZ podle dokumentace kapitoly 14 TKP.

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. třídy R1; základní velikost

svodidla

Jsou navržena svodidla jednostranná ocelová, úroveň zadržení N2.

Rozsah navržených svodidel viz situace.

Všechna stávající svodidla budou nahrazena za nová svodidla jednostranná ocelová, úroveň zadržení N2.

Ve vyznačených úsecích (zejména v intravilánu Celném SO 103) jsou navržena zábradelní svodidla jednostranná ocelová, úroveň zadržení H2.

Rozsah navržených zábradelních svodidel viz situace.

Všechny typy stávajících svodidel budou šetrně demontována a odvezena na skládku SÚS PK do Žamberka. Vzdálenost 20 km.

silniční zábradlí

stávající silniční zábradlí je navrženo jeho odstranění a znovuosazení

směrové sloupky

jsou navrženy v úsecích bez chodníků.

#### h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Zvláštní požadavky na postup výstavby jsou uvedeny v části E Zásady organizace výstavby.

Zvláštní požadavky na údržbu nejsou stavebním objektem kladeny.

#### i) vazba na případné technologické vybavení,

Vazba na případné technologické vybavení není v rámci objektu uvažována.

#### j)  přehled  provedených  výpočtů  a  konstatování  o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

Výpočty nebyly požadovány.

#### k)  řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících  se  staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace

Samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých na navržených pozemních komunikacích zajišťují stavební úpravy navržené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Požadavky na materiálové řešení hmatových prvků musí být provedeny v souladu s vládním nařízením č. 163/2002 Sb.

Bezbariérové užívání komunikace zajišťují chodníky, které jsou součástí samostatné dokumentace chodníků pro obce.

Bezbariérové řešení stavby dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb viz část B.4 Bezbariérové užívání.

doplnění TZ v roce 2023 na podkladu aktualizace diagnostiky vozovky v roce 2022

Po aktualizaci diagnostiky vozovky v roce 2022 došlo k těmto úpravám dokumentace:

Celková délka modernizace silnice II/311 je 9,580 km

Začátek úseku (modernizace): km 43,260.

Konec úseku (modernizace): hranice křižovatky s I/11 Jablonné nad Orlicí, km 52,840.

Nová konstrukce vozovky je navržena v délce 1,605 km.

Obnova živičného krytu je navržena v délce 7,975 m.

Žádné úseky nejsou vynechané.

SO 101 Mladkov

Doplněna v intravilánu obce Mladkov rekonstrukce silnice v úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870. Doplněný úsek leží mezi dvěma úseky, ve kterých byla navržena rekonstrukce silnice už v původní dokumentaci.

Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky!

Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov.

Šířka vozovky je zde cca 5,5 m, šířka mezi budovami je cca 7 m!

Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov.

Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov.

Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.

SO 103 Celné

Doplněna v intravilánu Celné obnova živičného krytu vozovky v délce 120 m v km 45,600 – 45,720 v křižovatce se silnicí III/3114 na Studené. Původní dokumentace tento úsek vynechávala, protože křižovatka měla být řešena v jiné akci.

V km 45,905 – 45,970 nebude provedena vjezdová brána Celné – viz Audit bezpečnosti.

SO 104 Těchonín

Byla realizována akce Chodník Těchonín. V rámci akce Chodník Těchonín byla opravena vozovka v podjezdu pod železniční tratí (km cca 47,020 – 47,040), vozovka u podjezdu pod železniční tratí (km cca 47,040-47,117) a vozovka u kostela (km cca 47,760 – 47,850).

V obou úsecích bude dle požadavku SÚS PK Ing. Synek (23.1.2023 dokumentační výbor) provedena obnova obrusné vrstvy krytu v tl. 4 cm.

Původní dokumentace uvažovala v intravilánu obce Těchonín v úseku od podjezdu kolem kostela k vojákům (část Stanovník  na konci obce) pouze s OŽK v délce 95 m v km cca 47,440 – 47,535.

Dle aktualizace diagnostiky z roku 2022 bude v Těchoníně navrženo:

Původní úsek SO 104 Těchonín OŽK km cca 46,600 – 46,800.

Původní úsek SO 104 Těchonín nová konstrukce vozovky km cca 46,800 – 47,020. Uvedený úsek je zkrácen o 20 m proti původní dokumentaci.

Obnova obrusné vrstvy krytu v tl. 4 cm v úseku délky cca 100 m v podjezdu a u podjezdu km cca 47,020 – 47,117

SO 104 Těchonín OŽK km cca 47,117 – 47,440 v délce 323 m.

Původní úsek SO 104 Těchonín OŽK v délce 95 m v km cca 47,440 – 47,535

SO 104 Těchonín OŽK km cca 47,535 – 47,760 v délce 225 m.

Obnova obrusné vrstvy krytu v tl. 4 cm v úseku délky cca 90 m u kostela km cca 47,760 – 47,850

SO 104 Těchonín OŽK km cca 47,850 – 48,347 v délce 497 m

Původní úsek SO 104 Těchonín OŽK km 48,347 – 48,426 v délce 79 m.

Celkem je v SO 104 Těchonín OŽK doplněno 323+225+497=1045 m a zkráceno 20 m proti původní dokumentaci.

V SO 107 Jamné OŽK bylo Správou železnic potvrzeno, že konstrukce železničního přejezdu byla obnovena mezi závorami a dále k  odvodňovacímu žlabu. V dokumentaci silnice bude OŽK silnice navrženo k závorám resp. Z druhé strany k odvodňovacímu žlabu.

Podélná drenáž

Drenáž PVC DN 160 je navržena oboustranně v úsecích, kde je navržena nová konstrukce vozovky. V SO 101 v intravilánu Mladkov, v SO 103 u zastávky Celné, v SO 104 v intravilánu Těchonín v SO 106 serpentiny. Drenáž bude zaústěna do uličních vpustí v intravilánu a do příkopu v extravilánu.

Výměna aktivní zóny (všechny SO řady 100)

Výměna aktivní zóny je navržena v tloušťce 0,50 m dle aktualizace diagnostiky vozovky z roku 2022.

propustky

Pan Kocanda SÚS PK, správa Ústí n.O. předal 25.4.2023 tabulku (seznam) 50 příčných propustků a jejich fotodokumentaci z aplikace mostrař, která popisuje stav propustků v roce 2022.

Z uvedeného vyplývá, že propustky jsou v dobrém stavu.

Některé propustky nebyly přístupné, protože jsou na soukromých oplocených pozemcích.

Některé propustky, které byly vedeny v dříve předaných seznamech propustků z roku 1988 a 1962, nebyly nalezeny.

Projektant prohlédl příčné propustky 3.5.2023 – propustky jsou v dobrém stavu. Nalezl 4 další příčné propustky.

V dokumentaci bude navrženo pouze pročištění 54 stávajících příčných propustků.

Související dokumentace (rok 2023)

Chodník Těchonín

Kanalizace Jamné (ve výstavbě koncem roku 2022).

Chodník Jablonné ulice Slezská (od Dřevotvaru na konec katastru Jablonné)

Aktualizace diagnostiky vozovky v roce 2022 byla provedena před realizací kanalizace Jamné. Stav vozovky po realizaci kanalizace proto není zohledněn v diagnostice vozovky.

Mosty

V Těchoníně se dostal do řešeného území, kde je navržena OŽK silnice, také most Těchonín most 311-015A přes Těchonínský potok v km cca 47,350 silnice II/311. V související akci Chodník Těchonín byla vlevo vedle silničního mostu zrealizována nová lávka pro pěší. OŽK na mostě, nová římsa mostu a zábradlí mostu 311-015A je součástí SO 104 Těchonín.

Chráničky pro vysokorychlostní internet

Chráničky pro vysokorychlostní internet budou osazeny v SO 101 Mladkov intravilánu km 43,260-44,100, kde je navržena rekonstrukce silnice.

Chráničky nebudou osazeny v úsecích, kde je navržena obnova živičného krytu km 44,100 – 52,840.

Chráničky pro vysokorychlostní internet budou osazeny v nových římsách na řešených mostech evidenční čísla mostů 311-014, 311-015A, 311-016 a 311-017.

Na mostě 311-019 je navržena pouze běžná údržba, proto na něm nebudou osazeny chráničky.

Na základě požadavku budoucího vlastníka budou pod okrajem vozovky nové komunikace uloženy 3 ks trubek HDPE40/33 barvy zelená, modrá, oranžová pro budoucí trasování optické datové sítě. Trubky budou na začátku a konci úseku dočasně zaslepeny.

Chráničky jsou umístěny pod pravým okrajem vozovky v hloubce 1,00 m.

Chráničky jsou umístěny do chráničky DN 110 v celé navržené délce.

Min. poloměr při změně směru chrániček je R = 2 m.