A. Průvodní zpráva.

A.1. Identifikační údaje stavby  :

# A.1.1. Údaje o stavbě:

# Název stavby    	:   Rekonstrukce venkovního rozvodu vody v areálu Střední průmyslové  školy chemické Pardubice

Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

Místo stavby       	:   Přelouč  parc.č. 3671/11,

Předmět dokumentace :

SO-01   	Vodovodní řád

SO-02   	Oprava komunikací a chodníku

SO-03   	Dešťová kanalizace – učební pomůcka

SO-04   	Přístřešek pro popelnice

SO-05   	Požární zpráva

A.1.2. Žadatel, stavebník:

PARDUBICKÝ   KRAJ

Komenského náměstí 125,  Pardubice

A.1.3. zpracovatel dokumentace :

Projektant:  		Němec René, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice

IČ: 619 94 332

Hlavní projektant:	Libuše Němcová, Bacháčkova 1629 , 530 02 Pardubice

IČ: 481 65 948,  autorizace 0700078

Zpracovatel PBŘ:	Ing. Jana Vohralíková, Dvakačovice 29, 638 62 Hrochův Týnec

IČ: 642 22 659,  autorizace 0700863

A.2.   Seznam vstupních údajů

- Zaměření

- Katastrální mapa

- Požadavky investora

A.3.  Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Tento projekt řeší rekonstrukci venkovního rozvodu vody v areálu SPŠCH PARDUBICE  v k.ú. Pardubice. Dále bude zhotovena dešťová kanalizace vč. zasakování jako učební pomůcka, nový přístřešek popelnic a nové komunikace a chodníky z důvodu výkopových prací. Napojení na stávající rozvod vody bude provedeno ve vodoměrné šachtě na parcel č. 3671/11 při zachování stávajícího vodoměru.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území .

Nový rozvod vody bude veden částečně v původní trase rozvodu vody, bude vedeno převážně v zatravněném pásu a částečně pod komunikací a chodníkem pásu areálem SPŠCH.

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů .

Území se nenachází  v místech památkové rezervace, nenachází v památkové zóně a nenachází v oblasti zvlášť chráněného území a záplavového území .

d) Údaje o odtokových poměrech .

Nevztahuje se

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací , s cíly a úkoly územního plánovaní

Projektovaná stavba je v souladu.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území .

Projektovaná stavba splňuje požadavky na využití území .

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou v projektu splněny, jejich požadavky jsou součástí dokladové části projektu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno ani požadováno .

i)Seznam souvisejících a podmiňujících investic.

Není řešeno ani požadováno .

j)Seznam pozemků dotčených umístěním stavby :

Sousední pozemky:

3671/12      -   ostatní plocha     			Pardubický kraj

3671/8      -   ostatní plocha     			Pardubický kraj

4246          -   orná půda        			Holická Miroslava, Holický František

3671/29      -   ostatní plocha        			KTI, spol. s r.o.

3671/28      -   ostatní plocha        			Novák Jiří Ing.

3648/2        -   ostatní plocha        			Statutární město Pardubice

3671/21      -   ostatní plocha        			Statutární město Pardubice

3645/12      -   ostatní plocha        			Statutární město Pardubice

A.4.  Údaje o stavbě .

a) Nová stavba nebo změna dokončované stavby .

Jedná se o novou stavbu rozvodu vody, dešťové kanalizace a přístřešku pro popelnice

b) Účel užívání stavby .

Zdroj pitné vody

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Není řešeno ani požadováno .

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb .

Při stavbě rozvodu vody, musí být zamezen přístup třetím osobám na staveniště

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů .

Splnění požadavků dotčených orgánů jsou podmíněna v jednotlivých vyjádřeních, které jsou součástí dokladové části a projektová dokumentace je plně respektuje.

g)Seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno

h)Navrhované kapacity stavby :

Rozvod vody v dimenzi PE d125 – 310m

Pět přípojke pro jednotlivé objekty v dimenzi PE d63 a 110 – 43m

i)Základní bilance stavby

Celková délka rozvodu 353 m

j) Základní předpoklady výstavby

Lhůty výstavby – zahájení a ukončení v roce 2016

Stavba nebude členěna na etapy

k) Orientační náklad stavby .

Orientační náklady stavby 2.000.000,- Kč

A.5.   Členění  stavby na objekty .

SO-01   	Vodovodní řád

SO-02   	Oprava komunikací a chodníku

SO-03   	Dešťová kanalizace – učební pomůcka

SO-04   	Přístřešek pro popelnice

SO-05   	Požární zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby .

a) charakteristika stavebního pozemku

Rekonstrukce rozvodu venkovní vody  je vedeno v zatravněném pásu a částečně pod kominikací

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Není řešeno

c) Stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma

Budou dodržena dle platných norem a předpisů, viz. příloha projektu

d) Poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území .

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí,vliv stavby na odtokové poměry v území

Z hlediska možných vlivů na okolní zástavbu a pozemky , nejsou žádné negativní vlivy předpokládány.

f) Požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin

Stavba nevyžaduje demolici a kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu.

h) Územně technické podmínky

Stavba je samostatným prvkem projektované stavby a je v souladu s územně plánovací dokumentací.

i)Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá časovou ani věcnou návaznost na jiné související a podmiňující stavby.

B.2.  Celkový popis stavby

B.2.1.  Účel užívání stavby

a)  Funkční náplň stavby

Jedná se o zdroj pitné vody.

- Základní kapacity funkčních jednotek

5x přípojka vody

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Nevtahuje se

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení .

Stavba bude uložena do výkopu. Žádné viditelné části nejsou.

Stavba přístřešku bude umístěna v prostorách stávajícího umístění popelnic

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby .

Jedná se o zdroj pitné vody a požární vody pro nadzemní hydranty

B.2.4.  Bezbarierové užívání stavby .

Stavba svým charakterem vylučuje přístup všech osob .

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby .

Při provozování je nutno dodržovat obecné bezpečnostní a hygienické předpisy a návody výrobce. Obsluhovat je smí jen kvalifikovaná a vyškolená obsluha .

B.2.6. Základní charakteristika objektu .

Jedná se o zdroj pitné vody a požární vody pro nadzemní hydranty

Bude zhotoveno šest vodovodních přípojek

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení .

Rekonstrukce rozvodu vody je navrženo jednou větví .

Větev „A“ PE HD 100 RC, SDR 11 d 125 -  310 m

Přípojky pro pro jednotlivé objekty jsou navrženy z PE HD 100 RC , SDR 1l , d 63 a 110.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení .

Viz. požární práva

B.2.9.Zásady hospodaření s energiemi .

Nevtahuje se

B.2.10 . Hygienické požadavky na stavby,požadavky na pracovní a komunální prostředí .

Nevtahuje se

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .

Nevtahuje se

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba se řadí do kategorie inženýrské stavby. Do jiných oblastí technické infrastruktury stavba nezasahuje .

Místo napojení na stávající vodoměrnou šachtu  bude v zatravněném pásu na parcele č. 3671/11

B.4. Dopravní řešení

Příjezd k objektu je po veřejných komunikacích obce.

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .

Nevtahuje se

B.6.  Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana .

Nevtahuje se

B.7.  Ochrana obyvatelstva

Dodavatelská firma zajistí stavbu řadu před vstupem neoprávněných osob.

B.8.  Zásady organizace výstavby .

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot,jejich zajištění .

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroj vody. Elektrická energie pro stavební činnost bude dočasně a krátkodobě odebírána ze zásuvky 220V/16A mobilního zdroje dodavatelské firmy.

b) Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno zasakováním.

c)Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Staveniště této stavby se nachází v zatravněném pásu. Uzavírky komunikací – bude zhotoven protlak pod komunikací, přeložky inženýrských sítí či ochrana objektů a staveb před účinky projektovaných prací nejsou uvažovány. Doprava  materiálu bude prováděna po veřejných komunikacích obce.

d)Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby .

Z hlediska možných vlivů na okolní zástavbu,nejsou žádné negativní vlivy předpokládány .

e)Ochrana okolí staveniště a požadavky asanace,demolice,kácení dřevin .

Poměry na staveništi jsou jednoduché, vyžadují vytýčení stávajících sítí.

f)Maximální zábory pro staveniště-

Stavba nevyžaduje zábory dočasné ani trvalé.

g)Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace .

Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

O veškerých odpadech bude vedena průběžná evidence. U činností spojených s provedením instalace tepelných čerpadel se předpokládá minimální  množství vzniku a likvidace odpadu. Přesto bude s těmito nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V platném znění.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin.

Budou provedeny výkopové práce v délce 400 m

i)Ochrana životního prostředí při stavbě .

V průběhu výstavby dojde k dočasnému mírnému zhoršení ŽP – zvýšená hlučnost a prašnost při provozu stavební techniky. Je nutné tyto negativní vlivy po dobu výstavby maximálně omezit. Tyto aspekty budou po dokončení zcela eliminovány a stavba nebude mít  z tohoto hlediska žádný negativní vliv na ŽP.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami upravujícími provádění stavebních prací a souvisejícími právními předpisy, tj. zejména platné ČSN, vyhlášky ČÚBO A ČBÚ . ČUBP, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.

Montáž ústředního výtápění bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310 , zaškolení obsluhy , předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 8h – 17h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb.

k)Úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených parcel.

Nevztahuje se

l)Zásady pro dopravní inženýrská opatření .

Stavba bude přístupná po veřejných komunikacích obce.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby .

Stavba nevyžaduje .

n) Postup výstavby,rozhodující dílčí termíny .

Stavba bude řešena jako jeden celek , na základě postupu prací ,které určí dodavatel.